Fehér, vékony- és folyóságyas habarcs

# PCI- CARRAFLOTT          Termékinformáció:116

természetes kő (terméskő) burkolatokhoz         (PCI-kiadás: 2000.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

## Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Padlóra.

- Kalibrált terméskő lapok folyékony habarcságyas módszerrel történő hézag-

mentes lerakásához, különösen profilozott lapok és egyenetlen aljzatok esetében.

- Lakótérben  padlófűtésnél, fűtött esztricheken, erkélyeken és teraszokon,

csarnokokban, ipari létesítmények termeiben és folyosóin, piacokon, valamint

intézményekben, szolgáltató és közigazgatási épületekben.

A termék tulajdonságai:

- A folyékony habarcságyas módszernél helyettesíti a Buttering-Floating

eljárást, így időt takaríthatunk meg, mivel az ágyazóhabarcsot nem kell

felvinni a lapok hátoldalára.

- Képlékeny, önthető ágyazóhabarcs, a kiöntött habarcsot csak el kell

oszlatni egy megfelelően nagyméretű fogazott glettvassal.

- Alakváltozó, kiegyenlíti a hőmérsékleti ingadozásokat és aljzatfeszültségeket.

- Vízzáró és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt használható.

- Gyorsan köt, megakadályozza a burkolatok átnedvesedését a bedolgozás

során és így elkerülhetők a kivirágzások.

- Gyorsan szilárdul, már 6 óra elteltével járható és fugázható, továbbá kb. 1

nap múlva terhelhető.

- Sokféleképpen alkalmazható, a keverővíz mennyiségének változtatásával

vékony ágyazóhabarcsként és folyós ágyazóhabarcsként is felhasználható.

- Speciális kötőanyag alkalmazásával a mészkivirágzások megelőzhetőek.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Cementhabarcs keverék adalékokkal. Sem

azbesztet, sem másféle ásványi szálat nem

tartalmaz. Nincs egészségkárosító, finom

szilikogén por az alkalmazáskor.

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Poralakú

Szín:  					Fehér

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály		Nem veszélyes anyag.

szerint (GGVS):

- éghető folyadékok besorolás	          Nem vonatkozik.

szerint (VbF):

- veszélyes anyagok besorolása 	Irritatív, cementet tartalmaz.

szerint (GefStoffV):

További információkat „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:					25 kg-os polietilén betétes papírzsákokban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1137/9

Tárolás:					Száraz, hűvös helyen

Tárolhatóság:			          Kb. 6 hónap

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet*:			Kb. 1,2 kg/m² és mm ragasztóágy

vastagság

Kiadósság*:

- lapformátum   		  	szükséges fogazás:	     25 kg PCI-Carraflott

- 10x10 cm-ig:                                                                   elegendő kb.:

- vékonyágyas                  6 mm (négyszögletű)              15 m²-hez

- folyós ágyas                       6/12 mm (íves)                     9 m²-hez

- 30x30 cm-ig:

- vékonyágyas                   8 mm (négyszögletű)              10 m²-hez

- folyós ágyas			   8/18 mm (íves)                    6 m²-hez

- 30x30 cm felett:

- vékonyágyas                  10 mm (négyszögletű)               8 m²-hez

- folyós ágyas                       13/20 mm (íves)                    4 m²-hez

Keverési arány:

- vékonyágyas beállításnál:     - 25 kg szárazhabarcs (=1 zsák) : 8,25 l víz

- 1 kg szárazhabarcs : 330 ml víz

- folyós ágyas beállításnál:     -  25 kg szárazhabarcs (=1 zsák) : 6,75 l víz

-    1 kg szárazhabarcs : 270 ml víz

Ragasztóágy vastagsága:			2-től 10 mm-ig

Pihentetési idő:					Kb. 3 perc

Bedolgozási hőmérséklet:		 	+5°C - +25°C (aljzathőmérséklet)

Bedolgozhatóság**:                                    Kb. 60 perc

Nyitott idő**:                                              Kb. 20 perc

Kikeményedési idők**:

- járható:						Kb. 6 óra múlva.

- fugázható						Kb. 6 óra múlva.

- teljesen terhelhető:				Kb. 24 óra múlva.

*/ Az aljzat felületi nyersesége, valamint a terméskő lapok méretpontossága

-a burkolóanyag méretei mellett- szintén mértékadó tényező  a habarcsszükséglet szempontjából. Az adatok kalibrált terméskő lapok cementesztrichre való lerakására vonatkoznak.

**/ +23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik a fenti időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzat minimális kora:       - PCI-Novoment esztrich 24 óra

- Cementesztrich 28 nap

- Beton 28 nap

Az aljzat legyen száraz, olaj- és pormentes, valamint teherbíró. Az erősen nedvszívó cementaljzatokat 1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrund alapozóval kell alapozni. A csiszolt anhidrit- és úsztatott gipszesztricheket, valamint az öntöttaszfalt-esztricheket beltérben hígítatlan PCI-Gisogrunddal alapozzuk! Az alapozást hagyjuk megszáradni! A cementeszticheknél nem több, mint 4%, az anhidritesztricheknél pedig nem több, mint 0,5% lehet a maradék nedvességtartalom.

A PCI-Carraflott feldolgozása:

- A keverővizet egy tiszta edénybe kell tenni  (lásd a „Bedolgozási adatok/

Műszaki adatok” c. táblázatot!) Ezután a PCI-Carraflottot hozzá kell adni és

pasztaszerű, csomómentes habarccsá kell összekeverni, pl. egy lassú fordulatú (400 ford/perc) fúróba befogott keverőfejjel.

- Kb. 3 perces pihentetési idő után még egyszer meg kell keverni.

3. Terméskő lapok fektetése:

3.1. Folyóságyas eljárás:

A PCI-Carraflottot szakaszosan ki kell önteni az aljzatra. Egy kontaktréteget fel kell hordani, majd egy középágyas glettvassal, vagy folyóságyas fogasléccel,

vagy a hézagmentes fektetést biztosító egyéb fogazott glettvassal annyi habarcsot kell szétteríteni, amennyit a nyitott idő alatt terméskővel le lehet burkolni. A nyitott idő ellenőrzése ujjhegyes vizsgálattal történik. A lapokat lágy, toló mozdulatokkal helyezzük a habarcsba úgy, hogy tökéletes beágyazódást érjünk el!

3.2. Vékonyágyas eljárás:

A fogazott glettvas sima oldalával egy vékony kontaktréteget kell felhordani az

aljzatra. Ezt követően a fogazott glettvassal a friss kontaktrétegre habarcsot kell felhordani. Csak annyi habarcsot kell felhordani, amennyit a nyitott idő alatt lapokkal be is tudunk burkolni! A nyitott idő letelte után végezzük el az ujjheggyel történő vizsgálatot! Hogy a ragasztóágy réseinek áttetszését megelőz-

zük, a terméskő lapokat az ún. ”buttering-floating” eljárással kell üregmentesen lerakni. Ennek során a lapok hátoldalára is fel kell húzni egyenletesen elosztva egy réteg PCI-Carraflottot. Ezután a lapokat lágy toló mozdulatokkal a habarcs-

ágyazatba kell helyezni és be kell igazítani.

Fugázás:

A fugázás:  1-5 mm-es fugaszélesség esetén     5-20 mm fugaszélesség esetén

PCI-Carrafug                            PCI-Fugenbreit-Schnell                                                         alkalmazásával történik.

Az elszíneződésre nem érzékeny terméskövek esetén az alábbi fugahabarcsok is alkalmazhatóak (a biztonság kedvéért vegyük igénybe a forgalmazó szaktanácsát!):

2-8 mm fugaszélesség esetén            5-20 mm fugaszélesség esetén

- PCI-Fugenbunt                                     - PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugengrau

- PCI-Fugenweiß

Vízterhelésű (pl. kültéri) felületek fugázása:  PCI-Flexfuge-vel

3-15 mm fugaszélesség esetén           2-10 mm fugaszélesség esetén

- sandgrau (homokszürke)		- altweiß (ófehér)

- manhattan

- basalt színekben.

Elasztikus fugák:

A (padló/fal) sarokfugákat, a (beépített idom/lapburkolat, illetve fa/lapburkolat)

illeszkedési fugákat rugalmasan kell kiképezni PCI-Carraferm segítségével.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Carraflott-ot +5C alatti vagy +25C feletti aljzathőmérsékletnél, illetve    nagy melegben és erős szélben ne alkalmazza!

- Nedvszívó aljzatoknál csökken a nyitott idő (javasoljuk, hogy végezzen alapozást 1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrunddal).

- Nem kalibrált terméskő lapok, vagy 5-20 mm habarcságy vastagság esetén a PCI-Carament kiegyenlítő- és középágyas habarcsot kell alkalmazni.

- Terméskő lapoknak, az előírt minimális kort, illetve maximális maradék nedvességtartalmukat még el nem érő,  hidraulikusan keményedő aljzatokra való lerakása előtt okvetlenül kérje ki a forgalmazó szaktanácsát!

- A már meghúzott PCI-Carraflott habarcsot nem szabad vízzel hígítani, vagy

porral keverni.

- A terméskő lapok fugázásakor kérjük, vegye figyelembe a megfelelő fugázóanyag, illetve tömítőanyag termékismertetőjében leírtakat!

- A PCI-Caraflottot a bekeverést követő 60 percen belül (+20°-nál) fel kell használni.

- A lemezek üregmentes beágyazódása megfelelő ragasztó ágyazati vastagságot feltételez, valamint megköveteli a megfelelő keverési arány betartását. A fogazott glettvas mérete a lap formátumától és az aljzat egyenetlenségétől függ (tanácsos próbát végezni).

- Terméskő lapok falra való felhelyezésekor beton, pórusos beton, cementvakolat, gipszkartonlap, vagy keményhabos lemezek, mint aljzatok esetén a PCI-Carraflottot az állékony vékonyágyas beállításban kell felhasználni. A víz mennyiségét a terméskő mindenkori szívóképességétől és vastagságától függően úgy kell meg-

választani, hogy megfelelő állékonyságot garantálhassunk. A terméskő lapok mindenkori formájától és súlyától függően adott esetben pótlólagos kiékelésre is szükség lehet.

- A szerszámokat és keverőedényeket a használat után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt habarcsot csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság. száraz hűvös helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Carraflott cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverő-

vízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, illetve nyálkahártya sérüléseket okozhat (pl. a szem esetén). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért el

kell kerülni az anyag szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését. Szembe kerülés esetén bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. Az anyaggal szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény összetétel a TRGS 613 szerint.

További információt a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=========================================================