Márvány ragasztó

PCI-CARRALIT                    Termékismertető: 124

betonra, vakolatra és esztrichre           (PCI-kiadás: 2000.11.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási terület:

- Külső és belső terekhez.

- Falra és padlóra.

- Kalibrált, áttetsző terméskő, különösen fehér márvány (pl: Bianco-Carrara, Ajax,

Arabescato) lapok vékony ágyas ragasztásához.

- Betonra és gázbetonra, cementvakolatra és cementesztrichre.

- Lakó és üzlethelységekre, pince és tetőterekhez, nappalikhoz,  konyhákhoz, fürdőkhöz,

wc-khez, lépcsőkhöz és a házak lábazatához.

- Fűtött esztrichekhez,balkonokhoz,és teraszokhoz.

- Kerámia burkolólapokhoz, finomkerámiákhoz, ahol fehér, műanyagal javított

ragasztóágy  alkalmazása szükséges.

A termék tulajdonságai

- Műgyantával javított, kitűnó tapadást biztosít még az olyan nem nedvszívó felületek

esetén is, mint pl. a gránitok, vagy kvarcitok.

- Fehér színű, fehér márványnál, a Buttering-Floating fektetés esetén nem látszik át a

fektető ágyazat.

- Alapozás és előnedvesítés nélkül is jól tapad, betonra, cementesztrichre és cement

vakolatra.

- Képlékeny ezért jól bedolgozható.

- Tartósan vízálló és fagyálló, egyaránt lehet kül -és beltérben, falon és padlón használni.

- Hőmérsékletálló -20°C-tól +80°C-ig

- Vékony ágyazóhabarcs a DIN 18156- 2 rész szerint

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Szárazhabarcs keverék speciális cementekkel és PCI műgyantákkal. Nem tartalmaz sem azbesztet,

sem egyéb ásványi szálat. A termék bdolgozásakor  nincs egészségre ártalmas szilkogén finom

kvarcpor.

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Poralakú

Szín:   					Fehér

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag.

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem vonatkozik.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap.

Kiszerelés:					25 kg-os, polietilén betétes papírzsákokban

Cikkszám./EAN-Prüfz. 1030/3

5 kg-os zacskókban

Cikkszám./EAN-Prüfz. 1559/9.

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet/kiadósság*:

Szükséges fogazás:                Anyagszükséglet/m2   25 kg (5 kg) PCI-Carralit

elegendő kb.:

4 mm (derékszögű)			1,7 kg         	15,0 m²		(3,0 m2)

6 mm (derékszögű)	       		2,3 kg		10,8 m²		(2,2 m2)

8 mm (derékszögű)	         		3,2 kg		  8,0 m²		(1,6 m2)

10 mm (derékszögű)	          		4,0 kg		  6,3 m2  		(1,3 m²)

13/20 mm (kapuíves)	          		7,5 kg		  3,3 m²		(0,7 m2)

| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5°C-től +25°C-ig |
| --- | --- |
| Keverővíz : -25 kg-os zsákhoz: - 5 kg-os zacskóhoz: - 1 kg porhoz: | # Kb. 7,00 l Kb. 1,40 l Kb. 280 ml |
| Ragasztóágy vastagság: Pihentetési idő: | 3-10 mm Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatósági idő**: | Kb. 2 óra |
| Nyitott idő **: | Kb. 30 perc |
| Kikeményedési idők**: |  |
| - járható: - fugázható: - teljes terhelhetőség: | Kb. 12 óra Kb. 12 óra Kb. 3 nap |

Hőállóság::                                           -20°C-tól +80°C-ig

*/ A lap nagysága mellett az alkalmazott kerámia hátoldali profilírozása és a fektetési

ajlzat felületi adottságai is mértékadóak a PCI-Carralit használatának szempontjából. A

gyakorlatban a megadott felhasználási mennyiségi adatok eltérhetnek.

**/ + 23°C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Aljzatelőkészítés:

- Az aljzatnak:      -PCI-Novoment plus, vagy PCI-Novoment-V vagy PCI-Estriment

esztrich aljzat esetén legalább 1 naposnak,

-Cement esztrich aljzat esetén legalább 28 naposnak,

-Beton aljzat esetén legalább 6 hónaposnak kell lennie.

- Az aljzatnak szilárdnak, tisztának és teherhordónak kell lennie. Olajfoltok, vagy tapadást

gátló lepattogzások és szennyeződések nem lehetnek rajta (szőnyegragasztó maradványok sem).  Az aljzatnak a DIN 18 202 szerinti síknak és egyenletesnek kell lennie.

- A falakon az aljzat egyenetlenségeit  PCI-Polycret 5 betonsimítóval, vagy PCI-Polycret-20 javítóhabarccsal kell kiegyenlíteni. A nyersbeton padlókat beltérben könnyen terülő PCI-Periplan10, vagy PCI-Periplan 20 esztrichkiegyenlítővel kell kiegyenlíteni.

- A belső helységekben lévő erősen nedvszívó cementaljzatokat és porózus betonokat PCI-Gisogrund és víz 1:1-es keverékével kell alapozni.

- Csiszolt anhidrit,  ill. úsztatott gipszesztricheket,  valamint gipsz tartalmú aljzatokat hígítatlan PCI-Gisogrund-dal kell alapozni. Az alapozást hagyni kell megszáradni.

- A cementesztrichek nem tartalmazhatnak több mint 4 %, anhidritek ill. gipszesztrichek több mint 0,5 % maradék nedvességet ( mérés CM-mérővel ).

A PCI-Carralit bedolgozása:

A habarcs keverése:

1. A keverővizet  tiszta edénybe kell tenni  (lásd a ”BEDOLGOZÁSI ADATOK / MŰSZAKI ADATOK” c. fejezetet). Majd a port kell hozzá adni és plasztikus, csomó- mentes habarccsá kell keverni egy lassú fordulatú fúróba  befogott habarcskeverő szerszám segítségével.

2.  A megkevert habarcsot kb 3 percig érni kell hagyni. Majd ismét fel kell keverni.

A lapok rakása:

3. Először a fogas simító sima felével az alapon egy vékony réteget fel kell  érdesíteni.

4. Ezután a fogas simítóval a friss tapadó rétegre habarcsot kell fel "fésülni". Csak annyi habarcsot szabad felhordani amennyit a ragasztási idő alatt (kb.30 perc) lapokkal le lehet burkolni. A ragasztási idő vizsgálatának módszere az ujjpróba.

5. Ahhoz, hogy ne legyen áttetsző a fektető habarcságy a terméskő lapokat  Buttering-floatig eljárással kell rakni. Ehhez a lap hátsó oldalán PCI-Carralit-ot kell egyenletesen felhordani.

6. A lapokat könnyű toló mozdulattal kell a ragasztó ágyazatra helyezni, majd el kell

igazítani.

Fugázás:

A lerakást követő kb. 12 óra múlva:

- 1-től 5 mm fuga szélességig  PCI-Carrafug

- 5-től 20 mm fuga szélességig  PCI-Fugenbreit-Schnell alkalmazásával fugázzunk!

Különleges esetek:

Műgyantával nemesített PCI-Flexfugával történő fugázás polirozott terméskövekhez:

Színáranyalat:           Fugaszélesség:		Színárnyalat:   Fugaszélesség:

- sandgrau		      3-15 mm		- basalt		2-10 mm

- manhattan		      2-10 mm		- altweiß		2-10 mm

Rugalmas fugák:

A sarok ( fal/padló, fal/fal, fal/födém) és csatlakozó fugákat (beépített részek / lap burkolatok, fa/lapburkolatok) PCI-Carraferm-mel kell kialakítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ne dolgozza be +5°C alatt vagy +25°C felett, valamint erős napsütés esetén vagy szélben!

- Gipszre, vagy gipsztartalmú aljzatokra a gyártómű előírásait kell figyelembe venni.

- A PCI-Carralit bedolgozásánál a DIN 18 157-1 rész  előírásait kell figyelembe venni.

- Fűtött esztrichek és az időjárásnak kitett balkonoknál és teraszoknál a Német Építőipari Kamara "Kerámia csempék és lapok, terméskő és betonáruk fűtött padló szerkezetekre" c. 1995 szepemberi kiadású előírásait kell figyelembe venni. Ebben az előírásban a fektetés feltétele a DIN 18 156-M szerinti vékony habarcs. A PCI-Carralit megfelel ennek az előírásnak.

- 10 mm-nél nagyobb egyenetlenséget nem szabad PCI-Carralittal kiegyenlíteni.

- Ha a márványt faforgácslapra  ragasztjuk akkor PCI-Collastic-ot kell használni.

- Kötésben lévő habarcsot nem szabad hígítani, sem friss habarccsal, vagy porral összekeverni.

- A PCI-Carralittal nem szabad pont ragasztásos módszerrel a márványlapokat ragasztani.

- A márványt és a kalcitos termésköveket nem szabad savazni.

- Külső térben és önterülő esztriheknél a PCI-Carralitot PCI-Lastoflex-xel kell javítani.

- Külső térben csak akkor szabad terméskövet rakni, ha az a külső tér feltételeinek megfelel.

- PCI-Flexfuge-t csak polírozott termésköveknél szabad használni.

- A szerszámokat a használat után azonnal el kell vízzel mosni, a megszilárdult anyagot csak mechanikai utón lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Carralit cementet tartalmaz. A cement nedvességgel vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrérzékenység ill. bőrbántalmak  ( pl.szem ) jelentkezhetnek.

Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért az anyag szembe jutását,  ill. a bőrrel való hosszabb érintkezését meg kell akadályozni. Ha az anyag mégis a szembe jut, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. Ha az anyag a bőrrel érintkezésbe került, akkor bő vízzel és szappannal le kell mosni. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRSG 613 szerint .

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.