### Fehér középágyas-és ágyazóhabarcs

## PCI-CARRAMENT	                  Termékinformáció: 115

természetes  kőburkolatokhoz                    (PCI kiadás: 1999.10.

Fordítás-aktualizálás: 2000.03.)

## Alkalmazási területek:

- - Kül- és beltérben.

- - Falra és padlóra.

- - Kalibrálatlan faragott természetes kőlapok lerakására.

- - Az aljzat egyenetlenségeinek kiegyenlítésére a burkolás előtt.

- - Lépcsőkön és lábazatoknál, lakótérben, elektromos padlófűtésnél, fűtött   esztricheken,

- erkélyeken és teraszokon, csarnokokban, ipari létesítmények   termeiben és folyosóin,

- piacokon, valamint intézményekben, szolgáltató és  közigazgatási épületekben.

## A termék tulajdonságai:

- - Képlékeny, önthető ágyazóhabarcs, a középágyazó habarcsot csak el kell oszlatni

- egy megfelelően nagyméretű fogazott glettvassal (középágyazó vassal).

- - Alakítható, kiegyenlíti a hőmérsékleti ingadozásokat és aljzatfeszültségeket.

- - Fehér színű, a ragasztóágy nem látszik át a fehér márványon a Buttering-Floating

- eljárással történő burkolásnál.

- - Előnedvesítés vagy alapozás nélkül tapad betonon, cementesztrichen és cement-

- vakolaton.

- - Csekély zsugorodás, vastag habarcságyazatnál (2 cm-ig) sem keletkezik zsugorodási

- feszültség a PCI-Carrament és a természetes kőlemez között.

- Tartósan nedvességálló és fagyálló, univerzálisan felhasználható kül- és beltérben,

- falon és padlón.

- - Gyorsan köt, megakadályozza a burkolatok átnedvesedését a bedolgozás során és így

- elkerülhetők a kivirágzások.

- - Gyorsan szilárdul, már 6 óra elteltével járható és fugázható, továbbá kb. 1 nap

- múlva terhelhető.

### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

#### Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Cementhabarcs keverék adalékokkal. Nem tartalmaz azbeszt-, vagy egyéb ásványi szálakat. A bedolgozás  során nem keletkezik az egészségre

Jelölés:	ártalmas szilikogén finom kvarcport

- közúti veszélyességi 	  		Nem veszélyes anyag.

osztály szerint (GGVS):

- éghető folyadékok besorolása	          Nem vonatkozik

szerint (VbF):

- veszélyes anyagok besorolása		Irritatív, cementet tartalmaz.

szerint (GefStoffV):

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Eltarthatóság:				Kb. 6 hónap

Kiszerelés:					25 kg-os polietilén béléssel erősített papírzsák.

Cikkszám/EAN Prüfz.: 1139/3.

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:  			Kb. 1,2 kg/m² és mm ragasztóágy vastagság

Kiadósság:

Ragasztóágy vastagsága (teljesen

telített ágyazatnál):			25 kg elegendő kb.

-   5 mm					4,2 m²-hez

- 10 mm					2,1 m²-hez

- 20 mm					1,0 m²-hez.

Keverővíz:

- 1 kg porhoz:				Kb. 200 ml

- 25 kg-os zsákhoz:			Kb. 5 l

Ragasztóágy vastagsága:			5-20 mm

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig terjedő aljzathőmérsékletnél

Pihentetési idő:				Kb. 3 perc

Nyitott idő*:				Kb. 20 perc

Bedolgozhatóság időtartama*:		Kb. 60 perc

Kikeményedési idő:

- járható:					Kb. 6 óra múlva

- fugázható:				Kb. 6 óra múlva

- teljesen terhelhető:			Kb. 24 óra múlva

Hőmérsékletállóság:			-20°C-tól +60°C-ig.

*/ +23°C-on, 50 % relatív páratartalomnál. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzat minimális kora: 	PCI-Novoment esztrich esetén: 24 óra

Cementesztrich esetén:              28 nap

Beton esetén:                              3 hónap

Az aljzat legyen száraz, olaj- és pormentes, valamint teherbíró. Az erősen nedvszívó cementaljzatokat 1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrund alapozóval kell alapozni. A csiszolt anhidrit- és úsztatott gipszesztricheket, valamint az öntöttaszfalt esztricheket beltérben hígítatlan PCI-Gisogrunddal alapozzuk. Az alapozást hagyjuk megszáradni! A cementesztricheknél nem több, mint 4%, az anhidritesztricheknél pedig nem több, mint 0,5% lehet a maradéknedvesség.

A PCI-Carrament bedolgozása:

1. A keverővizet (lásd a „BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK” c. táblázatot) öntsük egy tiszta edénybe! Ezután adagoljuk hozzá a PCI-Carramentet és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúróba befogott keverőfejjel keverjük addig, amíg az elegy egy plasztikus, csomómentes habarccsá nem válik!

2. Kb. 3 percnyi pihentetés után a habarcsot még egyszer keverjük át!

3. Terméskő lapok fektetése:

3.1. Középágyas eljárással:

A PVI-Carramentet szakaszosan hordjuk fel az aljzatra, majd húzzunk egy

kontaktréteget! Egy középágyas glettvassal, vagy egyéb, telített ágyazatot

biztosító eszközzel terítsünk el annyi habarcsot, amennyit a nyitott idő alatt

a terméskő lapokkal le tudunk burkolni! A nyitott idő vizsgálatát az ún. ujj-

hegyes módszerrel ellenőrizzük! A lapokat lágy toló mozdulatokkal helyezzük

bele az ágyazatba a teljes telítettség eléréséhez!

3.2. Illesztéses eljárással:

A PCI-Carramentet használhatjuk nagyalakú terméskő lapok síkban történő

illesztéséhez is (mint pl. lépcsők, terméskő lábazatok). Ekkor a habarcsot

egy középágyas glettvassal mind az aljzatra, mind pedig a lap hátoldalára fel kell

hordani a megfelelő vastagságban. Ezután a lapokat el kell rendezni, szükség esetén

ékelni. Csak annyi habarcsot hordjunk fel, amennyit a nyitott idő alatt be is tudunk

burkolni! A nyitott időt itt is az ujjhegyes eljárással kell ellenőrizni. A PCI-

Carramentnek a lapok hátoldalára való felhordásával kiküszöbölhető a ragasztóágy

átlátszása a lapon keresztül, illetve biztosítható az üregmentes burkolás.

Fugázás:

- 1-5 mm-es hézagszélességnél:     PCI-Carrafug

- 5-20 mm-es hézagszélességnél:   PCI-Fugenbreit-Schnell alkalmazásával.

- Vízterhelésű felületek esetén (pl. kültérben):    PCI-Flexfuge alkalmazásával

fugaszélesség:     színárnyalat:

3-15 mm                sandgrau

2-10 mm        altweiß, manhattan,

basalt

- Elasztikus fugázás:  A sarokhézagokat (padló/fal, fal/fal, fal/tető) és csatlakozási

hézagokat (beépített elem/lemezburkolat, fa/lemezburkolat) rugalmasan PCI-

Carraferm-mel alakíthatjuk ki.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE!

- A PCI-Carramentet ne alkalmazza +5°C alatti és + 25°C feletti aljzathőmérsékletek

esetén, vagy erős hő- és szélhatásnál!

- Nedvszívó aljzatoknál a nyitott idő lerövidül (ajánlott 1:1 arányban vízzel hígított

PCI-Gisogrunddal való alapozás).

- Kalibrált terméskő lapokkal történő burkolás esetén, vagy 1-10 mm habarcságyazat

vastagság esetén a PCI-Carraflott vékony- és folyóságyas habarcsot használja!

- Terméskő bevonatoknak hidraulikusan keményedő aljzatokra történő lerakásakor,

ha az aljzat még nem érte el az előírt minimális életkort, vagy nedvességtartalmat,

akkor okvetlenül kérje ki a forgalmazó szaktanácsát!

- A már meghúzott PCI-Carrament habarcsot ne hígítsa vízzel és ne keverje száraz

porral!

- Terméskő lapok fugázásakor kérjük tanulmányozza át a megfelelő fugahabarcs,

illetve tömítőanyag termékinformációs lapját!

- A PCI-Carramentet bekeverését követő 60 percen belül (+20°C-nál) fel kell használni!

- A lemezek üregmentes lerakásához megfelelő vastagságú ragasztóágy szükséges az

előírt keverési arány betartása mellett. A fogazott glettvasat a lapok alakjától, illetve

az aljzat felületi nyerseségétől függően kell megválasztani (esetleg próbafektetéssel).

- A szerszámokat és keverőedényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell

tisztítani, mert a megszáradt habarcsot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Carrament cementet tartalmaz, ami a nedvességre, vagy a keverővízre lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, vagy nyálkahártya sérüléseket (pl. szemeknél) okozhat. Ne kerüljön a szembe, illetve kerüljük el a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezését! Amennyiben mégis a szembe kerülne, úgy a szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni lés szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot le kell venni. Bőrrel való érintkezése esetén a bőrt bő vízzel és szappannal meg kell tisztítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó!

További információk a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=============================================================