# Speciális csemperagasztó

## PCI-COLLASTIC                 Termékismertető: 146

acél- és poliészter felületekre               (PCI-kiadás: 2000.11.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Felhasználási terület:

- Kül- és beltéri felhasználásra.

- Fal- és padlóburkolatokhoz.

- Kerámia csempe-, lap-, terméskő- és mozaikburkolatokhoz.

- Régi épületek renoválásához, belsőépítészeti munkákhoz, előregyártott épületekhez és

konyhai munkalapokhoz.

- Nedvességre és rázkódásra érzékeny alapokra, pl. faforgácslapokra, parkettára, rétegelt

lemezre, gipszkarton- továbbá gipsz-szálerősítésű lemezre, szálerősítésű cementlapra és

gipszpallóra.

- Tömör, sima és vibrációnak kitett alapokra, pl. régi kerámiaburkolatra, terméskő- és

PVC- burkolatra, alumíniumfelületre és poliészteraljzatokra.

- Nem teherhordó, száraz épületelemek kiegyenlítő vastagréteges ragasztásához.

- Nem teherhordó,  száraz acélok ragasztásához.

- ZTV-RISS88 előírásai szerinti ragasztó alátétek elhelyezéséhez.

- Sürgős burkolómunkákhoz, kommunális és lakóépületek, valamint előregyártott

épületek  terméskő- és kerámiaburkolatainak feljavításához rövid idejű üzemszünettel.

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan, alakváltozás nélkül köt, 3 óra elteltével fugázható, 12 óra elteltével terhelhető.

- Terméskövek fektetéséhez megfelelő.

- Rugalmas és alakítható hőmérséklet-változásokhoz és aljzat-feszültségekhez

alkalmazkodó.

- Kifejezetten rövid, sürgős burkolómunkákhoz, pl. felújítások esetén rövid

üzemszünettel.

- Biztos tapadása tömör, sima és mozgó szerkezeteken is.

- Víz-, és kellő mértékben vízpárazáró , a nedvességfelvételt és ezzel a fa- és

farostlemezek duzzadását megakadályozza.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Oldószermentes poliuretán

Komponensek:				Kétkomponenses

Szín:	 - gyantakomponens:		Fehér

- edző komponens:		Sötétkék

Anyagsűrűség:				Kb. 1,5 g/cm3

Ragasztóágy vastagság:			Max. 4 mm

| Jelölés: - közúti veszélyesség osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edző komponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edző komponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag. Nem veszélyes anyag. Nem éghető folyadék. Nem éghető folyadék. |
| --- | --- |
| - gyantakomponens: - edző komponens: | Nem jelölésköteles anyag. Egészségre ártalmas, difenilmetán-4,4- diizocianátot tartalmaz. |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					          Hűvös, száraz helyen. Az edző

komponenst vízpáratömören kell

tárolni.

Tárolhatóság:				          Kb. 12 hónap

Kiszerelés:						3 kg-os vödörben, kombi egységcsomagban

az edző komponenssel együtt.

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2290/0

(Gyűjtőkartonban: 5 kombi egységcsomag).

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:					Kb. 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagságnál

Kiadósság:				Szükséges fogazás:	3 kg PCI-Collastic elegendő kb:

- csempeméret ≤ 10x10 cm 		4 mm					1,6 m2-hez             	  -       ” 10x10-től 20x20 cm-ig 		4-6 mm				1,1-1,6 m2-hez

-       ” 	      ≥ 20x20 cm		8-10 mm				0,7-0,9 m2-hez

- durvakerámiás hasított lapok	10 mm				0,7 m2-hez

Bedolgozási hőmérséklet:			Min. + 10°C (aljzathőmérsékletnél)

Ragasztóágy vastagság:				1-től 5 mm-ig

Keverési arány:					Gyanta:edző = 100:30

Bedolgozási idő*:					Kb. 45 perc

Nyitott idő*: 					Kb. 60 perc

Kikeményedési idők*:   - járható:	          Kb. 3 óra után

- fugázható:		Kb. 3 óra után

- terhelhető:		Kb. 12 óra után.

Hőállóság:						-20°C-tól +80°C-ig

Vízpára-átbocsátó képesség (DIN 53122): 	4-5 g/m2/nap 1,5 mm rétegvastagságnál

Vízpára-diffúziós ellenállási tényező (μ):	Kb. 4500

*/  +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik

az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

### Az aljzat előkészítése:

- A szerkezetnek tisztának és száraznak kell lennie. Zsírt, olajat, viaszt, régi

festékrétegeket, padlóápoló szert, a gipszjavítás maradványait maradéktalanul

távolítsuk el!

- Az acéllemezeket homokszórással rozsdátlanítsuk, ill. zsírtalanítsuk. Az alumínium

felületeket pl. PCI-Univerdünner-rel zsírtalanítsuk! A kenőfilm rétegét maradéktalanul

távolítsuk el! Poliészterfelületet mechanikai úton érdesíteni, majd portalanítani kell. A

PVC-felületeket tisztítsuk meg és távolítsuk el a viaszmaradványokat.(pl. PCI-Entöler-

rel)! A faforgácslapok maximális nedvességtartalma 10 % lehet.

A PCI-Collastic bedolgozása:

Viseljünk védőkesztyűt és a fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget is!

- Az edzőkomponenst adjuk a gyantakomponenshez, majd kis fordulatszámú (kb. 400 f/perc) fúrógéppel hajtott M 05 típusú PCI-habarcskeverővel gondosan keverjük össze,

egészen addig, amíg egységes színárnyalatú keveréket nem kapunk! Ezután a keveréket

öntsük át egy másik edénybe és újra keverjük össze!

- A PCI-Collastic bekeverése után az anyagot kisebb adagokban a bevonandó felületen

elosztjuk, hogy a reakcióhő el tudjon távozni.

3.  A szerkezetre először meredeken tartott glettvassal vékony védőréteget viszünk fel.

- Ezt követően fogas simítóval akkora felületre és annyi PCI-Collastic-ot hordunk fel, melyet  60 percen belül burkolni tudunk.

- A csempét felhelyezzük és eligazítjuk. A nehéz kőagyaglapokat, nagyalakú csempe- lapokat szükség esetén kiékeljük.

6.  Ha nedvességre érzékeny aljzaton vízzáró burkolást végzünk, akkor a fektetés előtt

egy min. 1,5 mm vastag pórusmentes réteg PCI-Collasticot hordjunk fel az aljzatra!

A csőáttöréseket szigeteljük PCI-Sicherheits-Dichtmanschette-Wand (biztonsági

tömítőgallér falra), a sarokfugákat, valamint a padló/fal csatlakozásokat pedig PCI-

Sicherheitsdichtband-120 (biztonsági tömítőszalag) alkalmazásával! A PCI-

Sicherheits-Dichtmanschette-Wand tömítőgallér és a PCI-Sicherheits-Dichtband-120

tömítőszalag ragasztásához PCI-Collastic ragasztót használjunk!

- Olyan nagyméretű kőagyaglapoknál, melyek nincsenek mechanikai igénybevételnek kitéve, használhatjuk a pont- vagy vonalszerű ragasztás módszerét. Pontszerű ragasztásnál a lapok hátoldalára, a négy sarkára és középére kéztenyér nagyságú ragasztó réteget viszünk fel, majd fogas simítóval egyenletes vastagságúra lehúzzuk. A fugáknak szabadon kell  maradniuk. A lapokat elhelyezzük, enyhén megnyomjuk, helyére toljuk, eligazítjuk és kiékeljük.

- Lécszerkezetek és tökéletesen sík alapok esetében a vonalszerű ragasztás módszerét

alkalmazzuk. A lécezésre vagy a burkolólap hátoldalára kb. l0 cm széles PCI-Collastic csíkot vigyünk fel, amit fogas simítóval egyenletes vastagságúra húzzunk le!

Fugázás:

-   fugaszélesség 2-8 mm:

- PCI-Fugenbunt

- PCI-Fugengrau

- PCI-Fugenweiss

- PCI-Carrafug

-  fugaszélesség 5-20 mm:

- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugenbreit-Schnell

-  Különleges alkalmazások:

- Fugázás vízzáró habarccsal: PCI-Flexfuge    –Színárnyalat:.   –Fugaszélesség:

22. sandgrau	 	3-15 mm

30. altweiß  		2-10 mm

18. manhattan    	2-10 mm

19. basalt	    	2-10 mm

- Fugázás vegyszerálló, vízzáró habarccsal: PCI-Rigalmus-Color  	2-5 mm

PCI-Rigalmus S30         3-15 mm

- Elasztikus fugakitöltők:

Sarokfugák (padló/fal, fal/fal, fal/mennyezet), valamint csatlakozófugák (beépített

részek/csempe, farészek/csempe) rugalmas kiképzése PCI-Silcoferm VE vagy PCI-

Silcoferm-S, vagy PCI-Carraferm anyagokkal.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Viseljen védőkesztyűt és - fröccsenés veszélye esetén - védőszemüveget!

- A PCI-Collastic-ot + l0°C alatti szerkezethőmérséklet esetén ne használja!

- A burkoláshoz használt kerámia ill. terméskő legyen száraz (ne legyen párakicsapódás)!

- Cementkötésű aljzatokra való burkolás csak belső térben, ill. olyan helyeken lehetséges, ahol ezek nedvességterhelésnek nincsenek kitéve.

- Vörösréz, ólom, vagy sárgaréz lemezekre történő burkolás esetén alkalmazástechnikai tanácsért forduljon a forgalmazóhoz!

- PCI-Collastic oldószerrel nem hígítható.

- A kikristályosodott anyagot a felhasználás előtt meleg helyiségben oldja fel és keverje

össze!  Víz nem kerülhet az edénybe.

- A szerszámokat és a szennyeződött kerámialapokat azonnal PCI-Univerdünner

univerzális hígítóval tisztítsa meg! Az anyag kikeményedett állapotban csak mechanikai

úton távolítható el.

- A PCI-Collastic száraz, hűvös helyen kb. 12 hónapig tartható el. A edző komponenst  úgy tároljuk, hogy vízpára (-gőz) ne érje!

- Nedvesen vágott burkoló anyagokat csak a kiszáradás után szabad lerakni.

Biztonsági előírások:

- Edző komponens:

Egészségre ártalmas. Difenilmetán-4,4'- diizocianátot tartalmaz. A gyártó utasításait tartsuk be!  Szem-, légzőszervi és bőrirritációt vált ki. Érzékenység már a belégzéssel is kialakulhat. Kerüljük az anyag szembejutását és bőrrel való érintkezését! Szembejutás és a bőrrel való érintkezés esetén azonnal szappanos, bővizű lemosást alkalmazzunk! Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz, (ha lehet a címkét vigyék magukkal)! Csak jól szellőzött helyeken használjuk! Gyermek elől elzárva tartandó!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================