# Speciális csemperagasztó

## PCI-COLLASTICOL        Termékismertető: 147

fára- és forgácslapokra		          (PCI-kiadás: 2000.01.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Felhasználási terület:

- Beltérben

- Falra és padlóra

- Kerámia csempe-, lap-, terméskő- és mozaikburkolatokhoz, de nem használható

terméskőhöz, üveg- és porcellánmozaikhoz

- Régi épületek renoválásához, belsőépítészeti munkákhoz, előregyártott épületekhez és

konyhai munkalapokhoz.

- Nedvességre és rázkódásra érzékeny alapokra, pl. faforgácslapokra, parkettára, rétegelt

lemezre, gipszkarton- továbbá gipsz-szálerősítésű lemezre, szálerősítésű cementlapra és

gipszpallóra.

- 1-4 mm ragasztóágy vastagságban.

A termék tulajdonságai:

- Víztömör és elegendő mértékben vízpárazáró, ilymódon megakadályozza a nedvesség-

felvételt, ezáltal pedig a fa, vagy forgácslap duzzadását.

- Rugalmas a hőmérsékletváltozásokhoz és aljzatfeszültségekhez alkalmazkodó.

- Gyorsan köt, falon kb. 6 óra elteltével, padlón kb. 12 óra elteltével fugázható, 24 óra

elteltével terhelhető.

- Kétkomponenses.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					         Poliuretán

Komponensek:				         Kétkomponenses

| Jelölés: - közúti veszélyesség osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edző komponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edző komponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Nem veszélyes anyag. Nem veszélyes anyag. Nem éghető folyadék. Nem éghető folyadék. Nem jelölésköteles anyag Egészségre ártalmas, difenilmetán-4,4- diizocianátot tartalmaz |
| --- | --- |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					          Hűvös, száraz helyen. .

Tárolhatóság:				          Kb. 12 hónap

Kiszerelés:						4,5 kg-os  kombi egységcsomagban

az edző komponenssel együtt.

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1103/4

(Gyűjtőkartonban: 6x4,5 kg egységcsomag).

Színe:							Beige

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:					Kb. 1,8 kg/m² 1 mm rétegvastagságnál

Kiadósság:		Szükséges fogazás:	3 kg PCI-Collasticol elegendő

kb.:

- kismozaik:					3 mm					2,5 m2-hez

- csempeméret: 10x10 cm-ig 		4 mm					2,0 m2-hez             	  -       ”                20x20 cm-ig 		6 mm					1,5 m2-hez

-       ” 	      30x30 cm-ig		8 mm					0,8 m2-hez

-       ”                30x30 cm-től             10 mm				0,6 m2-hez

Bedolgozási hőmérséklet:			Min. + 10°C (aljzathőmérsékletnél)

Ragasztóágy vastagság:				1-től 5 mm-ig

Keverési arány:					Gyanta:edző = 100:5

Bedolgozási idő**:				Kb. 60 perc

Kikeményedési idők*:   - járható:	          Kb. 12 óra után

- fugázható falon:	Kb.   6 óra után

- fugázható padlón:  Kb. 12 óra után

- terhelhető:		Kb. 24 óra után.

Ragasztóágy vastagság:				1-4 mm

Nyitott idő**:					Kb. 60 perc

Hőállóság:						-20°C-tól +70°C-ig

Vízpára-átbocsátó képesség (DIN 53122): 	5-6 g/m2/nap 1,5 mm rétegvastagságnál

Vízpára-diffúziós ellenállási tényező (μ):	Kb. 3000

*/    Az aljzat tulajdonságai és a csempék méretpontossága a kerámia nagysága mellett

meghatározóak az alkalmazott fogazás szempontjából. Az adatok csekély hátoldali

profilírozottsággal rendelkező finomkerámia csempékre vonatkoznak és

faforgácslapra, mint fektetési aljzatra.

**/  +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik

az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

### Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tisztának és száraznak kell lennie. A szennyeződéseket, zsírt, olajat maradéktalanul távolítsuk el! A faforgácslapok nedvességtartalma max. 10 % lehet. A faforgácslapoknak (V100) a padlón legalább 25 mm-es, a falon pedig legalább 19 mm-es

vastagságúaknak kell lenniük. A lapokat max. 40 cm-es közönként csavarral az aljzathoz

kell rögzíteni. A faforgácslapok illesztéseit ragasztani kell. A faforgácsalapoknak csempeburkolattal ellentétes hátoldali részét 2 réteg PCI-Wadian alapozóval kell védeni a nedvességtől.

A PCI-Collasticol bedolgozása:

- Az edzőkomponenst adjuk a gyantakomponenshez, majd kis fordulatszámú (kb. 400 f/perc) fúrógéppel hajtott M 05 típusú PCI-habarcskeverővel gondosan keverjük össze,

egészen addig, amíg egységes színárnyalatú keveréket nem kapunk! Ezután a keveréket öntsük át egy másik edénybe és újra keverjük össze!

2.  A csőáttöréseket szigeteljük PCI-Sicherheits-Dichtmanschette-Wand (biztonsági

tömítőgallér falra), a sarokfugákat, valamint a padló/fal csatlakozásokat pedig PCI-

Sicherheitsdichtband-120 (biztonsági tömítőszalag) alkalmazásával! A PCI-

Sicherheits-Dichtmanschette-Wand tömítőgallér és a PCI-Sicherheits-Dichtband-120

tömítőszalag ragasztásához PCI-Collasticol ragasztót használjunk!

- Először egy min. 1,5 mm vastag pórusmentes réteg PCI-Collasticol-t kaparjunk fel az

aljzatra egy simítólapáttal!

- Ezt követően fogas simítóval akkora felületre és annyi PCI-Collasticol-t hordjunk fel, melyet  60 percen belül burkolni tudunk!

- A csempét felhelyezzük és eligazítjuk. A nehéz kőagyaglapokat, nagyalakú csempe- lapokat szükség esetén kiékeljük.

Fugázás:

-   fugaszélesség 2-8 mm:

- PCI-Fugenbunt

- PCI-Fugengrau

- PCI-Fugenweiss

- PCI-Carrafug

-  fugaszélesség 5-20 mm:

- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugenbreit-Schnell

-  Különleges alkalmazások:

- Fugázás vízzáró habarccsal: PCI-Flexfuge    –Színárnyalat:.   –Fugaszélesség:

22. sandgrau	 	3-15 mm

30. altweiß  		2-10 mm

18. manhattan    	2-10 mm

19. basalt	    	2-10 mm

- Fugázás vegyszerálló, vízzáró habarccsal: PCI-Rigalmus-Color  	2-5 mm

(fehér, világosszürke, beigeszürke)

PCI-Rigalmus S30         3-15 mm

(beigebarna)

- Elasztikus fugakitöltők:

Sarokfugák (padló/fal, fal/fal, fal/mennyezet), valamint csatlakozófugák (beépített

részek/csempe, farészek/csempe) rugalmas kiképzése PCI-Fugendicht-Silicon E, vagy

PCI- Silcoferm-S anyagokkal.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A burkoláshoz használt kerámia legyen száraz (ne legyen párakicsapódás)!

- A PCI-Collasticol nem alkalmas terméskő, üveg- és porcelánmozaik fektetésére!

- A szerszámokat és a szennyeződött kerámialapokat azonnal PCI-Univerdünner

univerzális hígítóval tisztítsa meg! Az anyag kikeményedett állapotban csak mechanikai

úton távolítható el.

- A PCI-Collasticol száraz, hűvös helyen kb. 12 hónapig tartható el.

Biztonsági előírások:

- Edző komponens:

Egészségre ártalmas. Difenilmetán-4,4'- diizocianátot tartalmaz. A gyártó utasításait tartsuk be!  Szem-, légzőszervi és bőrirritációt vált ki. Érzékenység már a belégzéssel is kialakulhat. Kerüljük az anyag szembejutását és bőrrel való érintkezését! A szembe került anyagot azonnal és bő vízzel mossuk ki és forduljunk szemorvoshoz! A bőrrel való érintkezés esetén azonnal szappanos, bővizű lemosást alkalmazzunk! Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz, (ha lehet a címkét vigyék magukkal)! Csak jól szellőzött helyeken használjuk! Gyermek elől elzárva tartandó!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================