###### Speciális csemperagasztó

PCI-COLLIFLEX   				Termékismertető: 125

###### Vakolatra, gipszaljzatokra és betonra 		(PCI-kiadás: 2001.02.

(Fordítás-aktualizálás: 2001.04.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Falakra

- Kerámiacsempék , lapok és mozaik ragasztásához  sima, nedvszívó aljzatokra, melyek

fröccsenő víz terhelésnek vannak kitéve, pl. beton, előregyártott, betonelemek, pórusbeton,

fürdők, WC-k, zuhanyozók és lakótér vakolatai

- Csempék, lapok és mozaik rugalmas aljzatokra való ragasztásához, mint pl. a gipszkarton

és giszszálas lapok és keményhab-lemezek (pl. Styrodur)

- Csempék, lapok és mozaik ragasztás régi kerámia falburkolatokra lehetséges, oly módon,

hogy a régi burkolatra először egy kontaktréteget kell felhúzni és annak megszáradása után

lehet ráragasztani az új burkolatot.

A termék tulajdonságai:

- Vízálló, érzéketlen a fröccsenő vízre fürdőkben, WC-kben és zuhanyozókban.

- Flexibilis , kiegyenlíti az aljzat hőingadozásait és feszültségeit, valamint az enyhe

vibrációt.

- Biztos tapadású, a csempék és a lapok azonnal tapadnak, nincs szükség ékelésre

- Pasztaszerű, nem tartalmaz durva töltőanyagokat

- Használatra kész,  egyszerűen és könnyen bedolgozható

- Megfelel a DIN 18156-D előírásainak

| BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK: |  |
| --- | --- |
| Anyagtechnológiai adatok: Alapanyag: | Akrilgyanta diszperzió |
| Sűrűség: | Kb. 1,7 g/cm3 |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá. Nem jelölésköteles anyag |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös száraz helyen kb. 12 hónap. |

Kiszerelés:					Cikkszám/EAN-Prüfz.Nr.:

20 kg-os műanyag vödör:		1132/4

10 kg-os műanyag vödör:		1133/1

4,5 kg-os műanyag vödör:		1134/8

| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| --- | --- |
| Anyagszükséglet: | Kb. 1,7 kg/m2 és mm rétegvastagság |
| Kiadósság: - csempefajta/méret: -finomkerámia lap hátprofil nélkül - 10 x 10 cm : - 20 x 20 cm: - 20 x 20 cm felett: -hátoldali profillal rendelkező finomkerámia lapok: - 10 x 10 cm : - 20 x 20 cm: - 20 x 20 cm felett: -hasított kerámialapok: - 24 x 11,5cm | 20 kg vödör 10 kg vödör 4,5 kg vödör 10,0 m2 5,0 m2 2,2 m2 6,7 m2 3,3 m2 1,5 m2 5,0 m2 2,5 m2 1,1 m2 6,7 m2 3,3 m2 1,5 m2 5,0 m2 2,5 m2 1,1 m2 4,0 m2 2,0 m2 0,9 m2 4,4 m2 2,2 m2 1,0 m2 |
| Ragasztóágy vastagság - minimális: - maximális: | 1 mm 4 mm |
| Szükséges fogazás finomkerámia csempékhez (a kerámiahátoldal adottságai, ill. az enyhe aljzat-egyenetlenségek miatt lehetséges nagyobb fogazás használata is): | Csempe élhossz Fogazás 50 mm-ig 3 mm 50-108 mm-ig 4 mm 108-200 mm-ig 6 mm 200 mm felett 8 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5oC-tól +25oC-ig (aljzathőmérséklet) |
| Nyitott idő*: | Kb. 20 perc |
| Kikeményedési idők* - közepes mozaik: - kőagyag csempe: - régi kerámiaburkolaton: - vízzel terhelhető: | Kb. 2 nap múlva Kb. 4 nap múlva Kb. 7 nap múlva Kb. 7 nap múlva |
| Hőállóság: | -20oC-tól +80oC-ig |
| */ +23oC és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket. |  |

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, simának és teherhordónak kell lennie. A zsaluolaj- és zsaluviasz maradványokat, valamint a régi leveles, vagy krétás bevonatokat maradéktalanul  el kell távolítani. A lerakási- fektetési alapfelületnek a DIN 18 202 szerint vízszintesnek és függőlegesnek kell lennie. A pórusbeton-, gipszvakolat-, gipszkarton- és gipszszálas lap aljzatokat PCI-Gisogrunddal kell lealapozni. A faforgácslapoknak (V100) legalább 19 mm vastagnak kell lenniük és max. 40 cm-es közökben az aljzatszerkezethez kell csavarozva lenniük. A faforgácslapokat PCI-Wadian-nal kell alapozni. A régi kerámiaburkolatokat gondosan meg kell tisztítani.

A PCI-Colliflex beldolgozása:

1. A simítókanállal az aljzat felszínére felhúzunk egy vékony kontaktfelületet.

2. Ezután a fogazott glettvassal felhordjuk a habarcsot a még friss kontaktrétegre. Egyszerre csak annyi habarcsot kenjünk föl, amennyit a ragaszthatósági időn belül csempével be is tudunk fedni! A ragaszthatósági idő ellenőrzése ujjhegy-próbával történik.

3. A csempéket és lapokat helyezzük a ragasztóágyba és enyhe toló mozdulattal igazítsuk el!

Fugázás:

- 2-8 mm fugaszélességig:

PCI-Fugenbunt

PCI-Fugengrau

PCIFugenweiß

- 5-20 mm fugaszélességig:

PCI-Fugenbreit

PCI-Fugenbreit-Schnell

Különleges esetek:

- vízlepergető fugahabarccsal:

PCI-Aquafug: 1-től 4 mm-ig terjedő fugaszélesség esetén

(színárnyalatok: ezüstszürke, bazalt, fehér, világosszürke)

- vízzáró fugázóhabarccsal:

PCI-Flexfuge
(3-15 mm-es fugaszélességig homokszürke színárnyalatnál, 2-10 mm fugaszélességig ófehér, manhattan és bazalt színárnyalatnál )

- rugalmas fugák:

Sarokfugák (padlózat, fal/mennyezet) és zárófugák (beépített elemek/csempeburkolat,

fa/csempeburkolat) PCI-Fugendicht Silikon E, PCI-Silcoferm S jelű anyaggal  rugalmasan

kiképezve.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ne használja a terméket +5oC alatti, vagy +25oC feletti aljzathőmérsékletnél!

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lecsökken (ajánlatos PCI-Gisodgrund-dal alapozást

végezni).

- A PCI-Colliflex csak beltérben és falakon alkalmazható.

- A burkolóanyagok diszperziós ragasztókkal való lerakására a DIN 18 157-2 előírásai érvényesek.

- A diszperziós ragasztóréteg kiszáradási-kikeményedési folyamatának elősegítése érdekében a kerámia burkolatok fugázását a lehető legkésőbbi időpontban kell végezni (lásd a „Műszaki adatok” c. táblázatot).

- Nedves helyiségekben (pl. magánlakások zuhanyozójában, vagy fürdőszobájában) a kerámia fektetése előtt egy alternatív szigetelés kell létesíteni PCI-Lastogum segítségével.

- A szerszámokat rögtön a használat után vízzel le kell tisztítani, mert az anyag megszáradt állapotban csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság: kb. 12 hónap. A termék –10oC-ig fagyálló. A PCI-Colliflex több fagyási-felengedési ciklust is kibír.  A megfagyott anyagot meleg helyiségben fel kell engedni és alaposan át kell keverni.

Biztonsági előírások:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A diszperziót nem hagyjuk a bőrön megszáradni! Fröccsenésveszély esetén a szemet védeni kell. A beszáradt anyagot vízzel és szappannal kell eltávolítani. Ha a termék a szembe kerülne, vízzel azonnal alaposan ki kell mosni. Ha a szempanaszok néhány perc múlva nem múlnak el, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================