###### Speciális csemperagasztó

PCI-COLLIPOL   				Termékismertető: 145

###### Vakolatra, gipszaljzatokra, betonra 			(PCI-kiadás: 1999.12.

és régi fali csempére						(Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Falakra

- Kerámiacsempék , lapok és mozaik ragasztásához  vékonyágyas ragasztási eljárással

- Csempék, lapok és mozaik olyan rugalmas aljzatokra való ragasztásához, mint pl.

a gipszpallók,  gipszkartonok, szálas cementlapok, gipszszálas lapok, beton, előregyártott

betonelemek, cement- és gipszvakolatok, forgácslapok és polisztirol keményhab-lemezek

(pl. Hostapor, Styropor, Styrodur stb.)

- Csempék, lapok és mozaik régi kerámia falburkolatokra való ragasztására

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész, nincs bekeverés, nincs keverési hiba

- Finoman pasztaszerű, nem tartalmaz durva töltőanyagokat

- Flexibilis , kiegyenlíti az aljzat hőingadozásait és feszültségeit, valamint a vibrációt.

- Állékony,  nem szükséges a csempék kiékelése

- Megfelel a DIN 18156-3 előírásainak

| BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK: |  |
| --- | --- |
| Anyagtechnológiai adatok: Alapanyag: | Akrilgyanta diszperzió |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Színe: | Világos beige |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá. Nem jelölésköteles anyag |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös száraz helyen kb. 12 hónap. |

Kiszerelés:				       Cikkszám/EAN-Prüfz.Nr.:

20 kg-os műanyag vödör:	        1058/7

10 kg-os műanyag vödör:	        1059/4

4,5 kg-os műanyag vödör:	        1117/1

| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| --- | --- |
| Anyagszükséglet: | Kb. 1,7 kg/m2 és mm rétegvastagság |
| Kiadósság**: - csempefajta/méret: -finomkerámia lap hátprofil nélkül - 10 x 10 cm : - 20 x 20 cm: - 20 x 20 cm felett: -hátoldali profillal rendelkező finomkerámia lapok: - 10 x 10 cm : - 20 x 20 cm: - 20 x 20 cm felett: | Fogazás: 20 kg vödör: 10 kg vödör: 4,5 kg vödör: 6 mm 10,0 m2 5,0 m2 2,2 m2 8 mm 6,7 m2 3,3 m2 1,5 m2 10 mm 5,0 m2 2,5 m2 1,1 m2 6 mm 6,7 m2 3,3 m2 1,5 m2 8 mm 5,0 m2 2,5 m2 1,1 m2 10 mm 4,0 m2 2,0 m2 0,9 m2 |
| Ragasztóágy vastagság - minimális: - maximális: | 1 mm 4 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5oC-tól +25oC-ig (aljzathőmérséklet) |
| Nyitott idő*: | Kb. 30 perc |
| Kikeményedési idők* - közepes mozaik: - normál csempe: - nagy lapok tömör aljzaton: - teljesen terhelhető: | Kb. 2 nap múlva Kb. 4 nap múlva Kb. 7 nap múlva Kb. 14-21 nap múlva |
| Hőállóság: | -20oC-tól +80oC-ig |
| */ +23oC és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket. |  |

**/ Az aljzat tulajdonságai és a burkolandó kerámia hátoldali profilírozottsága a csempék

nagysága mellett meghatározó az anyagszükséglet szempontjából. Az adatok enyhén

profilírozott csempék gipszkartonlapokra való ragasztására vonatkoznak.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, simának és teherhordónak kell lennie. A zsaluolaj- és zsaluviasz maradványokat, valamint a régi leveles, vagy krétás bevonatokat maradéktalanul  el kell távolítani. A betonnak és falazatnak száraznak és legalább 28 naposnak kell lennie. A gipsszel, vagy gipsztartalmú anyaggal kiegyenlített felületekre, illetve a 8 mm alatti gipszrétegekre a termék nem alkalmazható. Az erősen nedvszívó cementbázisú aljzatokat

1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrunddal kell lealapozni.  A faforgácslapoknak legalább 19 mm vastagnak kell lenniük és max. 40 cm-es közökben az aljzatszerkezethez kell csavarozva lenniük. A faforgácslapokat PCI-Wadian-nal kell alapozni. A régi kerámiaburkolatokat gondosan meg kell tisztítani.

A PCI-Collipol beldolgozása:

1. A simítókanál sima élével az aljzat felszínére felhúzunk egy vékony kontaktfelületet.

2. Ezután a fogazott glettvassal felhordjuk a habarcsot a még friss kontaktrétegre. Egyszerre csak annyi habarcsot kenjünk föl, amennyit a ragaszthatósági időn belül csempével be is tudunk fedni! A ragaszthatósági idő ellenőrzése ujjhegy-próbával történik.

3. A csempéket és lapokat helyezzük a ragasztóágyba és enyhe toló mozdulattal igazítsuk el!

Fugázás:

- 2-8 mm fugaszélességig:

PCI-Fugenbunt

PCI-Fugengrau

PCIFugenweiß

- 5-20 mm fugaszélességig:

PCI-Fugenbreit

PCI-Fugenbreit-Schnell

Különleges esetek:

- vízlepergető fugahabarccsal:

PCI-Aquafug: 1-től 4 mm-ig terjedő fugaszélesség esetén

(színárnyalatok: ezüstszürke, bazalt, fehér, világosszürke)

- vízzáró fugázóhabarccsal:

PCI-Flexfuge
(3-15 mm-es fugaszélességig homokszürke színárnyalatnál, 2-10 mm fugaszélességig ófehér, manhattan és bazalt színárnyalatnál )

- rugalmas fugák:

Sarokfugák (padlózat, fal/mennyezet) és zárófugák (beépített elemek/csempeburkolat,

fa/csempeburkolat) PCI-Fugendicht Silikon E, PCI-Silcoferm S jelű anyaggal  rugalmasan

kiképezve.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ne használja a terméket +5oC alatti, vagy +25oC feletti aljzathőmérsékletnél!

- A PCI-Collipol csak beltérben és falakon alkalmazható.

- A burkolóanyagok diszperziós ragasztókkal való lerakására a DIN 18 157-2 előírásai érvényesek.

- Ha a burkolatot fröccsenő vízterhelés éri, akkor PCI-Colliflex-et kell használni.

- A diszperziós ragasztóréteg kiszáradási-kikeményedési folyamatának elősegítése érdekében a kerámia burkolatok fugázását a lehető legkésőbbi időpontban kell végezni (lásd a „Műszaki adatok” c. táblázatot).

- A szerszámokat rögtön a használat után vízzel le kell tisztítani, mert az anyag megszáradt állapotban csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz, de fagymentes helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A diszperziót nem hagyjuk a bőrön megszáradni! Fröccsenésveszély esetén a szemet védeni kell. Ha a termék a szembe kerülne, vízzel azonnal alaposan ki kell mosni. Ha a szempanaszok néhány perc múlva nem múlnak el, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================