##### Biztonsági csemperagasztó

PCI-EVERFLEX               		Termékismertető: 134

Fiatal cementesztrichekre					(PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Padlókhoz

- Fiatal cementesztrichekre (megfelelőségi fok legalább: ZE20), ha járhatók és kellően

teherhordóak

- Idősebb esztrichekre hajszálrepedés hálózattal, valamint problematikus aljzatokra

- Hét napos betonpadlózatra

- Sík aljzatfelületre, mint pl. a PCI-Polysilent, gipszkötésű padlólapok, fűtött esztrichek,

faforgácslapok, parketták és hajópadlók

- Kerámia csempék és lapok, speciálisan mozaik vagy finomkő lapok lerakásához

A termék tulajdonságai:

- Poralakú diszperziós ragasztó, a kiürült dobozok könnyen ártalmatlaníthatók

- Flexibilis, kiegyenlíti az alzat feszültségeit, megakadályozza a csempék és a lapok

zománcbevonatának megrepedezését

- Plasztikus, egyszerűen és könnyen bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: . | Száraz műanyag keverék cementhányaddal a gyors kikeményedés elérésére. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem más ásványi szálat. Nincs egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozáskor. |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VBF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Nem jelölésköteles anyag |

További információikat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

#### Kiszerelés:				   20 kg-os polietilén betétes papírzsák

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1061/7

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 0,8 kg szárazanyag/m2 és mm ragasztóágy vastagság |
| --- | --- |
| Kiadósság: Csempefajta - finomkerámia csempék hátoldali profil nélkül: - finomkerámia csempék hátoldali profillal: - kerámia hasított lapok: | Csempeforma 10 x 10 cm-ig 20 x 20 cm-ig 20 x 20 cm fölött 10 x 10 cm-ig 20 x 20 cm-ig 20 x 20 cm fölött 24 x 11,5 cm; 20 kg-os zsák elegendő kb.: 13,3 m2-re 10,0 m2-re 7,7 m2-re 10,0 m2-re 7,7 m2-re 7,4 m2-re 7,4 m2-re. |
| Ragasztóágy-vastagság: | Max. 5 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5ºC-tól +25ºC-ig (aljzathőmérséklet) |
| Keverővíz - 1 kg porhoz: - 20 kg-os zsákhoz: | Kb. 0,35 l Kb. 7 l |
| Érési idő: | Kb. 5 perc |
| Ragaszthatósági (nyitott) idő*: | Kb. 20 perc |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 1 óra |
| Kikeményedési idő* - járható/fugázható: - teljesen terhelhető: | Kb. 24 óra után Kb. 7 nap után |
| Hőállóság: | -10oC-tól +60oC-ig |
| */ +23 oC és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket |  |

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatfelületnek szilárdnak, tisztának és hordképesnek kell lennie. Az olajfoltokat, laza felületrészeket és tapadásgátló  szennyeződéseket tökéletesen el kell távolítani. A burkolandó aljzatfelületnek simának kell lennie. A cementesztrichet legalább a DIN 18560 szerinti ZE20-as minőségben kell elkészíteni.

- Az erősen nedvszívó alapokat 1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrund-dal kell alapozni.  Csiszolt anhidrit- ill. folyós esztricheket, a gipszkötésű esztrichelemeket és öntött esztricheket hígítás nélküli PCI-Gisogrund-dal kell kezelni, majd az alapozást hagyni kell megszáradni.

- A száraz, szilárdan felcsavarozott farostlemezeket PCI-Wadian-nal, a parkettát és a hajópadlót PCI-Flächengrund 303-mal kell alapozni, majd az alapozást hagyni kell megszáradni. Az anhidrit- ill. folyós gipszesztrichek 0,5 % maradék nedvességnél többet, a farostlemezlapok pedig 10 %  maradék nedvességnél többet nem tartalmazhatnak (mérés CM mérővel)!

A PCI-Everflex bedolgozása:

Az ágyazóhabarcs elkészítése:

1.  A keverővizet (lásd a műszaki adatok táblázatát) egy tiszta edénybe töltjük. Ezután hozzáadjuk a port és plasztikus, csomómentes habarcsot keverünk belőle. A keveréshez egy lassan forgó (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe illesztett megfelelő keverőszerszámot használunk.

2. A PCI-Everflex-et kb. 5 percig kell pihentetni, majd egy  újra át kell keverni.

###### Csempék lerakása:

3. A simítókanál sima oldalával az alap felszínén felhúzunk egy vékony  kontaktréteget.

4. Ezután a fogazott glettvassal  a ragasztóágyat lehetőleg egy irányban vigyük föl! Egyszerre csak annyi habarcsot kenjünk föl, amennyit a ragaszthatósági időn belül csempével be is tudunk fedni. A ragaszthatósági idő ellenőrzése ujjhegypróbával történik.

5. A csempéket és lapokat toló mozdulattal helyezzük a ragasztóágyba, majd eligazítjuk.

A fogazott simító fogazata kerámiacsempékhez:

| A lap formátuma | A simító fogazása: |  |
| --- | --- | --- |
| - kicsi és közepes mozaik: - 15x15 cm-ig: | 3 mm 4 mm |  |
| - 15x15 cm felett: | 6-8 mm |  |

Fugázás:

- PCI-Flexfuge:

Színárnyalatok:			   		Fugaszélesség:

- Nr. 22 sandgrau (homokszürke):		3-15 mm

- Nr. 18 manhattan (manhattanszürke):	2-10 mm

- Nr. 19 basalt (bazaltszürke):			2-10 mm

- Nr. 30 altweiß (ófehér):				2-10 mm

- Elasztikus fugák:

A sarokfugák (padló/fal) és zárófugák elasztikus kivitele PCI-Silicon E, vagy Silcoferm S

használatával történik.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A cementesztrichet a DIN 18560 szerint (legalább ZE20 minőségi foknak megfelelően) kell elkészíteni.

- Farostlemezlapok 10 % nedvességnél többet nem tartalmazhatnak. A farostlemezlapoknak (V100) legalább 25 mm vastagnak kell lenniük és azokat max. 40 mm-es osztással a tartószerkezethez kell csavarozni. A lapvégeket össze kell enyvezni. A farostlemezlapokat a lerakás előtt PCI-Wadian-nal kell kezelni, ezt az alapozást hagyni kell megszáradni.

- Az anyag bedolgozását +5 oC alatt és +25oC felett nem szabad végezni.

- A bekevert PCI-Everflex 23 oC-on kb. 1 óráig bedolgozható.  Magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb megnöveli ezt az időt.

- Nedvszívó alapfelületek lerövidítik a ragaszthatósági időt (ezért javasolt a PCI-Grisogrud-dal való alapozás).

- A már meghúzott PCI-Everflex-et nem szabad sem vízzel felhígítani, sem pedig  száraz porral keverni. A beszennyeződött kerámiát és a szerszámokat rögtön a használat után vízzel kell letisztítani. Megszáradt állapotban az anyag csak mechanikai úton távolítható el.

- A PCI-Everflex-et csak beltérben és csak  padlókhoz lehet felhasználni.

- A PCI-Everflex-et tartósan nedves helyeken (pl. uszodákban, üzemi zuhanyozókban) nem lehet alkalmazni.

- Az anhidrit- ill. gipszesztrichek nem tartalmazhatnak 0,5 %-nál több maradék nedvességet csempék és lapok PCI-Everflex-szel való felrakása előtt.

- A PCI-Everflex terméskövek, beton műkövek és műgyanta kötésű lapok (pl. agglormárvány) lerakására nem alkalmas.

- Nagyalakú csempék nem nedvszívó felületekre történő fektetésekor (pl. PCI-Wadian, vagy

régi csempeburkolat) a járhatóság/fugázhatóság időtartama kb. 48 órára nő.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Biztonsági előírások:

Cementtartalmú termékekre vonatkozó általános előírások:

A PCI-Everflex cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos

reakcióba lép, ezért bőrirritációt, ill.  nyálkahártya marásokat (pl. a szemen) okozhat. Komoly

szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért a szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezését el kell kerülni. Szembe kerülés esetén azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A beszennyezett, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, akkor bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================