# Csemperagasztó

PCI-FT-EXTRA                         Termékismertető: 114

Kerámia burkolatokhoz                           (PCI-kiadás: 2000.06.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben.

- Falra és padlóra.

- Kerámiacsempék, finomkerámia csempék fektetéséhez alternatív PCI-Lastogum

szigetelésre fürdőkben, vagy  zuhanyozókban (I. nedvességi igénybevételi osztály),

ill. PCI-Seccoral alternatív szigetelésre munkahelyi, vagy egyéb nagy igénybevételnek

kitett zuhanyozókban és fürdőkben (II. nedvességi igénybevételi osztály).

- Finom kerámiacsempékhez, ill. durva kerámialapokhoz falra és padlóra beltérben.

- Cementesztrichekre, csiszolt anhidrit-, illetve úsztatott gipszesztrichekre,

cementvakolatokra, betonra, fűtött esztrichekre, öntött aszfaltra (csak beltérben,

gipszkarton- és gipszszálas lapokra, gipszpadlókra és gipszvakolatokra.

- 1-től 5 mm-ig terjedő ragasztóágy vastagságig.

Termék tulajdonságai:

- Nagyfokú térhálósodási képesség finom csempeárun, vagy gyengén nedvszívó

aljzatokon (pl. zsalusima betonrészek) egyaránt.

- Rugalmas, pótlólagos adalékok nélkül fűtött esztrichekre, gipszkartonlapokra,

vagy PCI-Lastogumra felhordható.

- Állékony, ékelésre nincs szükség. A felrakott csempék azonnal tapadnak, de

felfekvésük még korrigálható.

- Könnyen kenhető, ezért könnyen bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:  				Száraz habarcskeverék elasztifikátorokkal.

Sem azbesztet, sem más ásványi szálat nem tartalmaz. Feldolgozásakor nincs egészségre ártalmas szilikogén finom kvarcpor.

Jelölés:

- közúti szállítás veszélyessége

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Hűvös száraz helyen, kb. 12 hónap

Kiszerelés:					25 kg-os, polietilénbetétes papírzsákban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1156/0

Alkalmazástechnikai adatok:

Kiadósság*:  				Szükséges fogazás		25 kg PCI-Extra

elegendő kb.

- Kismozaik					4 mm				16 m2

- 10x10 cm csempenagyság esetén		4-6 mm		        13-16 m2

- 20x20 cm                                                   6-8 mm                         10-13 m2

- 30x30 cm                                                   8-10 mm                        8-10 m2

- 30x30 cm-es csempenagyság felett           10 mm                              8 m2

Bedolgozási hőmérséklet:                   +5°C és +25°C között (aljzathőmérséklet)

Keverővíz mennyisége			360 ml szárazhabarcs kilogrammonként

(^ 9,0 l egy 25 kg-os zsákhoz)

Érési idő:					Kb. 3 perc

Feldolgozhatósági idő**:   		Kb. 4 óra

Kikeményedési idők**:

- járható					Kb. 12 óra múlva

- fugázható					Kb. 12 óra múlva

- teljesen terhelhető			Kb. 3 nap múlva.

Ragasztóágy vastagsága:			1-5 mm

Nyitott idő**:				Kb. 20 perc

Hőállóság:					-20°C-tól +80°C-ig

*/A felhasznált kerámia méretei mellett a hátoldal profilírozása is mértékadó a PCI-FT-Extra alkalmazása szempontjából. A gyakorlatban a felhasznált mennyiségek eltérhet-

nek az itt megadott adatoktól

**/ + 23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése:

- Az aljzat minimális kora: - PCI-Novoment-Plus esztrichnél  -  24 óra

- cementesztrichnél                        -  28 nap

- betonnál                                       -  6 hónap.

- Az aljzatnak szilárdnak, tisztának és hordképesnek kell lennie. Az olajfoltokat,

tapadáscsökkentő szennyeződéseket gondosan el kel távolítani. Az aljzatnak a DIN

18 202 szerint vízszintesnek, ill. függőlegesnek kell lennie.

- Az aljzategyenetlenségeket falak esetén PCI-Polycret 5-tel, vagy PCI-Polycret 20-

szal kell kiegyenlíteni. Nyersbeton padlókat könnyen teríthető PCI-Periplan 10,

vagy PCI-Periplan-20 esztrich kiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. Erősen nedvszívó

cementaljzatokat  és pórusbeton aljzatokat PCI-Gisogrunddal kell lealapozni, melyet 1:1 arányban kell vízzel hígítani.

- Csiszolt anhidrit-, illetve gipsz úsztatott esztricheket, valamint gipsztartalmú aljza-

tokat és öntött aszfalt esztricheket beltérben hígítatlan PCI-Gisogrunddal kell

lealapozni. Az alapozást hagyni kell száradni. A frissen beépített cementesztrichek

maximális maradék nedvességtartalma 4 %, anhidrit-, illetve gipszesztricheké

pedig 0,5 %  lehet (CM-műszerrel ellenőrizni kell).

- Fürdőkben és zuhanyozókban a ZDB ismertető szerint alternatív szigetelés szükséges

(pl. PCI-Lastogummal). A PCI-Lastogum min. 2 óra szellőzési idő után PCI-FT-Extra

ragasztóval burkolható.

A PCI-FT-EXTRA bedolgozása:

A burkolóhabarcs elkészítése:

1. A  keverővizet (lásd a táblázatot) tiszta edénybe kell önteni, majd hozzá kell adagolni

a port. Egy megfelelő, lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe befogott

keverőszerszámmal  a keveréket pasztaszerű, csomómentes habarccsá kell kikeverni.

2. A PCI-FT-Extra habarcsot kb. 3 percig kell érni hagyni. Majd ezt után újra át kell keverni.

A csempézés menete:

3. Először is a glettvas sima élével egy vékony kontaktréteget kell felhordani az aljzatra.

4. Ezt követően a fogazott éllel a friss kontaktrétegre fel kell hordani a habarcsot.

A ragasztóágyat lehetőleg egy irányba kell felkenni. Csak annyi habarcsot kell

felvinni, amennyi a nyitott időn belül le is tudunk csempével burkolni. A nyitott időt az ujjheggyel ellenőrizhetjük.

5. A csempéket, vagy lapokat lágyan, enyhe toló mozdulatokkal helyezzük bele a

ragasztóágyba, majd igazítsuk el!

Fugázás:    		2-8 mm fugaszélességig	                    5-20 mm fugaszélességig

- PCI-Fugenbunt                               - PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugengrau                              - PCI-Fugenbreit-Schnell

- PCI-Fugenweiβ

Különleges esetek:

Vízlepergető fugahabarccsal:

- PCI-Aquafug (1-től 4 mm-ig terjedő fugaszélességben)

Színárnyalatok: fehér, ezüstszürke, világosszürke, bazalt.

Vízzáró fugahabarccsal:

- PCI-Flexfuge – Színárnyalat   			-  Fugaszélesség

Nr. 22 sandgrau (homokszürke)        3-15 mm

Nr. 18 manhattan (manhattan)           2-10 mm

Nr. 19 basalt (bazalt)                          2-10 mm

Nr. 30 altweiβ (ófehér)                       2-10 mm

Vegyszerálló és vízzáró fugahabarccsal:

- PCI-Schwimmbadfuge 	(2-10 mm fugaszélességhez)

- PCI-Rigamuls-Color      	(2-15 mm fugaszélességhez)

- PCI-Rigamuls S 30     	(3-15 mm fugaszélességhez)

- PCI-Rigamuls S G      	(5-20 mm fugaszélességhez).

Rugalmas fugák:

- A padló/fal, fal/fal, fal/plafon találkozási élek sarokfugázását, valamint a

beépített tárgyak/csempeburkolat, fa/csempeburkolat találkozási élek sarok-

fugázását rugalmas módon a PCI-Silicon E, vagy PCI-Silcoferm S rugalmas

fugázóanyag alkalmazásával kell elvégezni.

- A víz alatti tartományokban a sarok- és csatlakozófugákat PCI-Silcoferm UW-vel

kell lezárni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Tekintettel a kerámia/vékonyágyas habarcs/esztrich kapcsolatrendszer lehetséges

hosszváltozásaira a PCI-FT-Extrát nagyalakú kerámiacsempékkel, vagy finomkerámia csempékkel történő kültéri burkoláshoz PCI-Lastoflex adalékanyaggal kell ellátni.

- Régi kerámiaburkolatokra való ráburkoláskor azokat előzetesen PCI-Flächengrund

303 alapozóval kell lealapozni, vagy a PCI-FT-Extra habarcsot PCI-Lastoflex-szel kell bekeverni.

- Nehéz kerámiaburkolatok falra történő felrakásakor a vízmennyiséget 340 ml/kg-ra

kell csökkenteni.

- Kerámiaburkolatok kültérben (balkonon, teraszon) való lerakásakor, valamint nagy mechanikai igénybevételnek kitett beltéri padlók (pl. ipari padlók, eladóterek esetén) üregmentes burkolás szükséges. Ehhez a PCI-Polyflott-flex  folyós ragasztóágyazatot  ajánljuk.

- Gipszre és gipsz tartalmú aljzatokra a mindenkori gipsz gyártómű előírásait kell

alkalmazni.

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lecsökken (javaslat: PCI-Gisogrunddal való

alapozás).

- Üveg- és porcelánmozaik esetén a PCI-Lastoflex alkalmazása ajánlott.

- Kész beton idomok, vagy fiatal, helyben készült betonok erősen zsugorodhatnak,

ezért ezekre az aljzatokra a PCI-FT-Extra habarcsot PCI-Lastoflex-szel kombinálva kell

felhasználni.

- Az 5 mm feletti aljzategyenetlenségeket nem szabad PCI-FT-Extra habarccsal kiegyenlíteni.

- Kerámiák vékonyágyas burkolására a DIN 18 157-1 előírásai érvényesek.

- A megkeményedett habarcsot nem szabad vízzel hígítani, vagy friss   habarccsal összekeverni.

- A szerszámokat, közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert  a kikeményedett habarcsot már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen

Biztonsági előírások:

A PCI-FT-Extra cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel

lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, vagy nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért a szembe jutását, ill. a bőrrel hosszabb ideig való érintkezését kerülni kell. Ha az anyag mégis a szembe jutna, úgy

azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. gyermekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

============================================================