# Csemperagasztó

PCI-FT-KLEBEMÖRTEL        	Termékismertető: 130

Betonra, esztrichre és vakolatra	     	   	(PCI-kiadás: 1999.08.

Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

Vékonyágyas ragasztó a DIN 18156-M szerint.

## PCI-FT-KLEBEMÖRTEL - csemperagasztó betonra, vakolatra és esztrichre

PCI-FT-Schnell - gyors csemperagasztó betonra, vakolatra és esztrichre

PCI-FT-weiß – speciális csemperagasztó betonra, vakolatra és esztrichre

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- Kerámiacsempék és –lapok vékonyágas fektetésére

- Cementesztrichre, csiszolt anhidrit, illetve gipsz öntött esztrichre, cementvakolatrokra,

betonra, fűtött esztrichre, gipszkarton- és gipsz-szálas lapokra, öntött  aszfaltra csak

beltérben, hőszigetelő anyagból készült lapokra, gipszpallókra, gipszvakolatra

- Kerámiaburkolatok fektetésére tartós nedvességterhelésnek kitett helyeken, mint például

a fedett- és nyitott uszodákban, terápiás medencékben, zuhanyozókban, WC-kben, fürdő-

szobákban, hűtőterekben. (Kerámiaburkolatoknak „alternatív szigetelésre” történő

fektetésekor a ragasztót PCI-Latoflex adalékkal kell keverni.)

- 1-től 5 mm-ig terjedő ragasztóágy-vastagságoknál.

- A PCI-FT-Schnell különösen alkalmas sürgős munkák elvégzésére, illetve már meglevő

burkolatok javítására.

- A PCI-FT-weiß különösen alkalmas az üveg- és porcelánmozaikokhoz (PCI-Lastoflex-

adalékkal keverve).

A termék tulajdonságai:

- Állékony, a csempe kiékelése nem szükséges. A felhelyezett lapok azonnal tapadnak, de

helyzetük még korrigálható.

- Kenhető, ezért könnyen bedolgozható.

- Ellenáll a tartós nedvességnek és a fagynak, univerzálisan alkalmazható kül- és beltérben,

akár uszodákban, vagy hűtőterekben is.

- Előnedvesítés és alapozás nélkül tapad betonra, cementesztrichre és cementvakolatra.

- A PCI-FT-Schnell gyorsan megköt, már 2 óra elteltével járható és fugázható.

Különösen alkalmas olyan munkákhoz, amelyeket sürgősen el kell végezni.

- A PCI-FT-weiß egy fehér ragasztóágy, mely különösen alkalmas olyan kis és közepes

mozaikok ragasztására, melyeket később fehér színnel fognak fugázni.

- Rugalmassága PCI-Lastoflex-szel beállítható, így hőmérsékletingadozásoknak kitett

helyeken is alkalmazható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:				PCI-FT-Klebemörtel   PCI-FT-Schnell	PCI-FT-weiß

Cement és finomszemcsés adalékok. Sem azbesztet, sem más ásványi szálat nem tartalmaznak. Felhasználásukkor nincs egészségkárosító, finom szilikogén kvarcpor.

Komponensek:			Egykomponenses       Egykomponenses      Egykomponenses

Szín:					Szürke		     Szürke                        Fehér

Jelölés:

- közúti veszélyességi

osztály   szerint (GGVS): 	Nem veszélyes áru.     Nem veszélyes áru    Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok

besorolása szerint (VbF):	Nem vonatkozik rá.     Nem vonatkozik rá.  Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):	 	Irritatív, cementet	       Irritatív, cementet     Irritatív, cementet

tartalmaz.		       tartalmaz.                  tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás/tárolhatóság:		Hűvös, száraz               Hűvös, száraz           Hűvös, száraz

Tárolhatóság:			helyen kb.12 hónap      helyen kb.6 hónap    helyen kb.12 hónap

Kiszerelés:				25 kg-os polietilén-      25 kg-os polietilén-  25 kg-os polietilén-

betétes papírzsák          betétes papírzsák      betétes papírzsák

- cikkszám/EAN-Prüfz.:  	       1041/9			   1542/7                          1046/4

valamint

5 kg-os zacskóban	       5 kg-os zacskóban

- cikkszám/EAN-Prüfz.:		       1043/3			   1525/4

Alkalmazástechnikai adatok:

PCI-FT-Klebemörtel   PCI-FT-Schnell	PCI-FT-weiß

Anyagszükséglet:			Kb. 1,2-1,4 kg szárazhabarcs/m2 1 mm vastagságban.

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverővíz mennyisége:

- 1 kg szárazhabarcshoz:		Kb. 0,35 l		        Kb. 0,26 l		Kb. 0,30 l

- 5 kg-os zacskóhoz:		Kb. 1,80 l		        Kb. 1,30 l		--

- 25 kg-os zsákhoz:		Kb. 9,00 l		        Kb. 6,50 l		Kb. 7,50 l

Keverési arány PCI-Lastoflex-	PCI-Lastoflex+víz	        PCI-Lastoflex+víz   PCI-Lastoflex+víz

szel történő keveréskor:

- 1 kg szárazhabarcs:		160 g + 220 ml	        160 g + 120 ml 	160 g + 160 ml

- 5 kg zacskó:			0,8 kg + 1,1 l	        0,8 kg + 0,6 l		--

- 25 kg zsák:			4 kg + 5,5 l		        4 kg + 3 l		4 kg + 4 l

Ragasztóágy vastagság:		1-5 mm-ig		        1-5 mm-ig		1-5 mm-ig

Pihentetési idők:			Kb. 3 perc                      Kb. 3 perc		Kb. 3 perc

Bedolgozási idők***:		Kb. 4 óra		         Kb. 30 perc		Kb. 3 óra

Nyitott idők ***:			Kb. 20 perc		         Kb. 15 perc		Kb. 20 perc

PCI-FT-Klebemörtel   PCI-FT-Schnell	PCI-FT-weiß

Kikeményedési idők***

- járható:				Kb. 24 óra múlva	        Kb. 2 óra múlva	Kb. 24 óra múlva

- fugázható:				Kb. 24 óra múlva	        Kb. 2 óra múlva	Kb. 24 óra múlva

- teljesen terhelhető:		Kb. 7 nap múlva	        Kb. 1 nap múlva	Kb. 7 nap múlva

Hőállóság:				-20°C-tól +80°C-ig       -20°C-tól +80°C-ig  -20ºC-tól +80ºC-ig

Kiadósság*:			Simító fogazása:	        25 kg PCI-FT-	25 kg PCI-FT-

Klebemörtel/		Schnell

PCI-FT-weiß           elegendő kb.:

elegendő kb.:

Csempeformátum:

- kismozaik:				3-4 mm	                  15-18 m2-re		14-16 m2-re

- 10x10 cm csempeméretig:	4-6 mm		        12-15 m2-re		11-14 m2-re

- 20x20 cm csempeméretig:	6-8 mm		        10-12 m2-re		9-11 m2-re

- 30x30 cm csempeméretig:	8-10 mm		         8-10 m2-re		7-9 m2-re

- 30x30 cm  felett:                     min.10 mm		         7-8  m2-re	          5-7 m2-re

*/ Az  aljzat felületi nyersesége, a burkolókerámia hátoldali profilja, a burkoló szakember munkamódszere a csempeméretek mellett meghatározó jelentőségű az anyagfelhasználás és a simító fogazatának megválasztása szempontjából. Az adatok tapasztalati értékek és ezért az egyes esetekben ettől eltérő értékek is jelentkezhetnek.

**/ Ha rugalmas ragasztóágyazat  szükséges.

***/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, a magasabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzat a burkolás előtt

- PCI-Novoment plus esztrich esetén legalább 24 órával

- cementesztrich esetén legalább 28 nappal

- beton esetén legalább 6 hónappal korábban készüljön el.

- Az aljzat szilárd, tiszta és teherbíró legyen! Az esetleges olajfoltokat, tapadást csökkentő anyagokat és egyéb szennyeződéseket gondosan távolítsuk el! Az aljzat a DIN 18202 szabványnak megfelelően sík és merőleges legyen!

- A falak egyenetlenségeit PCI-Polycret 5 betonsimítóval, vagy PCI-Polycret 20 javítóhabarccsal egyenlítsük ki! Nyersbeton padlókat PCI-Periplan 10, vagy PCI-Periplan 20 önterülő kiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. Erősen nedvszívó aljzatokat, üreges gázbetont, PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni. Csiszolt anhidrit-, illetve úsztatott gipszesztrich aljzatokat, valamint a gipsztartalmú és öntött aszfalt aljzatokat beltérben hígítatlan PCI-Gisogrund-dal kell alapozni. Az alapozást hagyni kell megszáradni. A frissen beépített cementesztrichek maximális maradék nedvességtartalma 4 %, az anhidrit, illetve gipszesztricheké pedig 0,5 % lehet (CM-készülékkel) mérve.

A PCI-FT-Klebemörtel bedolgozása:

A habarcs bekeverése:

1. A keverővizet (lásd a megfelelő táblázatot) öntsük egy tiszta keverőedénybe, adjuk hozzá a szárazhabarcsot és keverjük képlékenyre és csomómentesre! A keverést egy lassú fordulatú

(kb. 400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal végezzük!

A csempék fektetése:

2. Először a fogazott simító sima élével kenjünk fel egy vékony kontaktréteget az aljzatra!

3. Ezután a fogazott élével vigyük fel a habarcsot az aljzatra! A ragasztóágyat lehetőleg mindig egy irányban hordjuk fel! Mindig csak annyi habarcsot hordjunk fel, amennyit a nyitott idő alatt le is tudunk burkolni! A nyitott időt az ujjhegyünkkel ellenőrizhetjük.

4. A csempéket és lapokat enyhe toló mozdulatokkal helyezzük a ragasztófelületre, majd igazítsuk el a megfelelő helyre!

Fugázás:		2-8 mm fugaszélesség 	5-20 mm fugaszélesség

esetén       		               esetén

- PCI-Fugenbunt		- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugengrau		- PCI-Fugenbreit-Schnell

- PCI-Fugenweiß

Különleges esetek:

Vízzáró fugahabarccsal:							Vegyszerálló és vízzáró

fugahabarccsal:

- PCI-Flexfuge 				- Fugaszélesség:		- PCI-Rigamuls-Color

- Nr. 22 sandgrau (homokszürke) 	   3-15 mm			(2-15 mm fugaszélességnél)

- Nr. 18 manhattan (manhattan)           2-10 mm			- PCI-Rigamuls S 30

- Nr. 19 basalt (bazalt)                         2-10 mm			(3-15 mm fugaszélességnél)

- Nr. 30 altweiß (ófehér)                      2-10 mm

Elasztikus fugák:

Sarokfugák (padló/fal, fal/fal, födém/fal) és csatlakozó fugák (beépített elemek/csempeburkolat, fa/csempeburkolat) elasztikus képzése PCI-Silcoferm VE, vagy PCI-Silcoferm S alkalmazásával történik.

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti, vagy +25°C feletti aljzatfelületi hőmérsékletek esetén, valamint erős szélben, vagy napsütésben ne dolgozza be az anyagot!

- A kerámia/vékonyágyas habarcs/lejtőesztrich kötésrendszernek teraszokon és balkonokon való

alkalmazása során fellépő esetleges hosszirányú méretváltozására tekintettel a PCI-FT-Klebemörtel-t, a PCI-FT-Schnell-t és a PCI-FT-weiß-t PCI-Lastoflex rugalmasító adalékkal kell megkeverni.

- Gipsz- és gipsztartalmú aljzatok esetén a gipsz gyártóművi előírásait be kell tartani.

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lerövidül (javaslat: aljzatozás PCI-Gisogrunddal).

- Üveg- és pocelánmozaik, valamint finomkerámia esetén is szükséges a PCI-Lastoflex rugalmasító adalék bekeverése.

- A kész betonelemek és helyszínen készült fiatal betonok erősen zsugorodhatnak. Az ilyen aljzatok esetén a PCI-FT-Klebemörtel-t és a PCI-FT-weiß-t PCI-Lastoflex rugalmasító adalékkal meg kell keverni, vagy pedig PCI-Bicollit, PCI-Collipol, vagy PCI-Colliflex diszperziós ragasztókat kell használni.

- Kerámiacsempék és -burkolólapok „alternatív szigetelésekre” történő ragasztásakor (pl. PCI-Lastogum, vagy PCI-Seccoral esetén) a PCI-FT-Klebemörtel-t PCI-Lastfoflex-szel kell keverni.

- 5 mm feletti aljzattoleranciákat nem szabad PCI-FT-Klebemörtel-lel, PCI-FT-Schnell-lel, vagy PCI-FT-weiß-szel kiegyenlíteni.

- Kerámiák vékonyágyas fektetésekor, illetve felrakásakor a DIN 18157-1 előírásai érvényesek.

- A már kötésben levő  habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig szárazhabarccsal keverni.

- Lapburkolatok részleges javításakor az ún. „Buttering-Floating” (vajaskenyér) módszert kell alkalmazni, amikor is a ragasztót vékonyan fel kell hordani a lap hátoldalára, majd a kerámiát gondosan vissza kell illeszteni a régi helyére. Ezt az eljárást kell alkalmazni eltérő lapvastagságok esetén is

- Annak érdekében, hogy mozaikburkolatok esetén később biztosítani tudja a kifogástalan foltmentes fugázást, a fektetőhabarcsot a fugákból egyenletes mélységben ki kell kaparni (még a mellső felületén papírragasztású mozaikok esetén is).

- Az elszennyeződött szerszámokat a munkavégzés után azonnal vízzel le kell tisztítani, mert a beszáradt habarcs csak mechanikai úton távolítható el.

Biztonsági előírások:

A PCI-FT-Klebemörtel, a PCI-FT-Schnell és a PCI-FT-weiß cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrirritációt, illetve nyálkahártya marásokat okozhat (pl. szembe kerülve). Kerülni kell az anyag  szembe jutását, vagy a bőrrel hosszabb ideig történő  érintkezését! Amennyiben az anyag mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot szappannal és bő vízzel azonnal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell hordani. Gyermekek elől elzárva kell tartani. Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================