# Speciális tapadóhabarcs

PCI-FLEXIMENT                                          Termékismerető: 162

## Finomkerámiákhoz és kerámiákhoz 		     (PCI-kiadás: 2000.09.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

### Alkalmazási terület:

- Kül-és beltérben

- Padlóra

- Finomkerámia és kerámiaburkolatok, valamint beton műkőlapok fektetéséhez földnedves

cementesztrichekre.

- Tapadóhabarcs a vibrációs eljárással, illetve a hagyományos habarcságyas kerámiaburkolatok

készítéséhez a rá kerülő kerámiaburkolat előtt

A termék tulajdonságai:

- Egykomponenses, a port csak vízzel kell bekeverni.

- Plasztikus és önthető habarcs, az aljzatra kiöntött fektetőhabarcsot fogazott simítóval, vagy

lapáttal kell elteríteni.

- Ésszerűeb bedolgozható a PCI habarcsfelhordó segítségével.

- Műanyaggal kevert, ezért az égetett kerámia tapadását javítja és ezzel megelőzi a

hagyományos cementhabarcsokat.

#### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyagok:	Száraz habarcskeverék elasztifikáló (rugalmasító) műanyagokkal javítva.

Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb

ásványi szálat. Bedolgozásakor nincs egész-

ségre ártalmas szilikogén finom kvarcpor.

| Jelölés |  |
| --- | --- |
| - közúti veszélyesség osztály (GGVS) szerint: | Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok szerint (VbF): | Nem vonatkozik |

- veszélyes anyagok besorolása szerint

(GefStoffV):					    Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:						  25 kg-os, polietilén betétes papírzsák:

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1526/1

### Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 2,0-3,0 kg szárazhabarcs/m2 |
| --- | --- |
| Keverési arány: | 25 kg (egy zsák) szárazhabarcshoz 4,5-5 liter vizet kell keverni, vagyis 1 kg száraz-habarcs vízszükséglete 180-200 ml. |
| Rétegvastagság: | Kb. 1,5 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C és +25°C között |
| Érési idő: | Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb . 3 óra |
| Nyitott idő*: | Kb. 20 perc |

+23 °C -nál és 50% relatív pártartalom esetén. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

A cementesztrichnek, mint aljzatnak földnedvesnek, síknak és szigeteltnek kell lennie. A burkolat fektetése a „friss a frissbe” eljárással történik.

A PCI-Fleximent bedolgozása:

1. Először a táblázat szerinti keverővíz mennyiséget kell betölteni a keverőedénybe, majd

hozzá kell adagolni a PCI-Fleximent port és egy fúrógépbe fogott megfelelő keverő-szerszámmal addig kell a keverést végezni, amíg csomómentes, plasztikus habarcsot nem kapunk.

2. A PCI-Fleximent-et kb. 3 percig érni kell hagyni, majd mégegyszer röviden át kell keverni.

3. A bekvert habarcsogt szakaszosan ki kell önteni a friss esztrichre és vagy fogazott simítóval (fogazás 4, vagy 6 mm), vagy simítólapáttal kell elteríteni minimálisan 1,5 mm-es réteg-vastagságban. Csak annyi habarcsot szabad felhordani, amennyit a nyitott idő alatt az előirányzott burkolattal be is tudunk burkolni. A nyitott időt az ún. ujjhegyes vizsgálattal kell ellenőrizni.

4. A csempéket és lapokat a habarcsba kell helyezni, majd el kell igazítani és legvégül kopogtatással, vagy vibrálással  kell helyükön rögzíteni.

### Kérjük, vegye figyelembe!

- Ha az alap hőmérséklete +5°C alatt,  vagy + 30°C felett van, illetve erős hő, vagy szél hatásakor ne dolgozzuk be a PCI-Fleximent-ot!

- Csak annyi PCI-Fleximent-et keverjen be, amennyit egy óra alatt be is tud dolgozni!

- Nagy felületeket szakaszosan kell bevonni, mert burkolat fektetése csak a friss habarcsba

történhet a nyitott időn belül!

- A tapadóhidat teljes felületi fedésben és min. 1,5 mm-es rétegvastagságban kell felhordani.

- A már meghúzott PCI-Fleximent habarcsot nem szabad vizzel felhígítani, vagy friss anyaggal összekeverni.

-  A speciális tapadóhabarcs racionális bedolgozására nagy felületek esetén javasolt a PCI habarcsterítő (habarcsszán) alkalmazása.

-  A szerszámokat, és a gépeket rögtön a munkafolyamat befejezése után vizzel meg kell 
 tisztítani, mert a beszáradt anyagot már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónapig.

#### Biztonsági előírások:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos

reakcióba lép, ezért bőrirritációt,  ill. nyálkahártya  maródásokat okozhat (pl: a szemben).

Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért szembe jutását,  vagy a bőrrel való tartós érintkezését kerülni kell. Ha az anyag a mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal, bő vízzel

ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyződött, átitatódott ruházatot azonnal

le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Megfelelő védőszemüveget kell hordani.Gyerek elől elzárva tartandó! A TRGS 613 szerint kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================