# Speciális csemperagasztó

PCI-FLEXMÖRTEL                  	Termékismertető: 129

Balkonra, teraszra és padlófűtéses     	(PCI-kiadás: 2000.07.

helyiségekbe						Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

Vékonyágyas ragasztó a DIN 1815-6 M szerint.

## PCI-FLEXMÖRTEL - különleges csemperagasztó balkonra, teraszra és padlófűtéses

helyiségekbe

PCI-FLEXMÖRTEL-Schnell - speciális csemperagasztó balkonra, teraszra és padlófűtéses

helyiségekbe, különösen régi fali- és padlócsempére

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben.

- Falra és padlóra.

- Kerámiacsempék és lapok, porcelánmozaik, téglacsempe, klinker, finom- és terméskő

burkolatok fektetésére.

- Nedves helyiségekben és hűtőházakban.

- Cementesztrichre, csiszolt anhidrit, illetve gipsz öntött esztrichre, kész betonelemekre,

gázbetonra, fűtött esztrichre, gipszkarton- és gipsz-szálas lapokra, szárazesztrichre, öntött

aszfaltra csak beltérben, hőszigetelő anyagból készült lapokra, gipszpallókra, gipszvakolatra

beltérben, régi fali és padlócsempékre történő ragasztásra.

- A PCI-Flexmörtel-Schnell különösen alkalmas sürgős munkák elvégzésére, illetve nem

átlátszó terméskő fektetésére (pl. jura-márvány, solhofeni terméskő lapok, vagy gránitlapok),

valamint PCI-Polysilent/PCI-Polysilent plus lapokhoz.

A termék tulajdonságai:

- Víz- és hőálló –30°C-tól +80°C-ig mind belső, mind külső térben, falon és padlón egyaránt

használható.

- Állékony, a csempe kiékelése nem szükséges, ami igen megkönnyíti a munkavégzést.

- Rugalmas, az aljzat mozgását jól követi, kiegyenlíti a hőmérséklet ingadozásokból adódó

méretváltozásokat és az lapban lévő feszültségeket.

- A PCI-Flexmörtel-Schnell gyorsan megköt, már 3 óra elteltével járható és fugázható.

Különösen alkalmas olyan munkákhoz, amelyeket sürgősen el kell végezni.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:				PCI-FLEXMÖRTEL  /  PCI-FLEXMÖRTEL-Schnell

Szárazhabarcs keverék rugalmasságot adó műanyag adalékkal.

Sem azbesztet, sem más ásványi szálat nem tartalmaz. Fel-

használásakor nincs egészségkárosító, finom szilikogén

kvarcpor.

PCI-FLEXMÖRTEL  	PCI-FLEXMÖRTEL-Schnell

Jelölés:

- közúti veszélyességi

osztály   szerint (GGVS):          	Nem veszélyes áru.	Nem veszélyes áru.

- éghető folyadékok

besorolása szerint (VbF):	          Nem vonatkozik.		Nem vonatkozik.

- veszélyes anyagok

besorolása szerint (GefStoffV):	Irritatív,			Irritatív,

cementet tartalmaz.	cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás.					Hűvös, száraz helyen.	Hűvös, száraz helyen.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap.		Kb. 6 hónap.

Szállítás:					25 kg-os, polietilén-	25 kg-os polietilén-

betétes papírzsákban	betétes papírszákban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 	Cikkszám/EAN-Prüfz.:

1082/2			1080/8

valamint

5 kg-os zacskóban		5 kg-os zacskóban

Cikkszám/EAN-Prüfz.:	Cikkszám/EAN-Prüfz.:

1083/9			1094/5

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:				Kb. 1,2 kg szárazhabarcs/m2 1 mm vastagságban.

Kiadósság*:					Simító fogazása:		25 kg               5 kg

(hátoldalt profilírozatlan    elegendő kb:

csempéknél):

- 10x10 cm csempeméretig:				4 mm		14-15 m2	(2,8-3,2 m2)

- 20x20 cm csempeméretig:		                 6-8 mm		10-12 m2	(2-2,4 m2)

- 30x30 cm csempeméretig:		               8-10 mm		  8-10 m2	(1,6-2 m2)

- 30x30 cm csempeméret felett:                  10-13/20 mm		   6-8  m2	(1,2-1,6 m2)

Ragasztóágy vastagság:			Max. 5 mm-ig.		Max. 5 mm-ig.

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig		+5°C-tól +25°C-ig

Keverővíz mennyisége:

- 1 kg szárazhabarcshoz:			Kb. 0,37 l			Kb. 0,24 l

- 5 kg-os zacskóhoz:			Kb. 1,85 l			Kb. 1,20 l

- 25 kg-os zsákhoz:			Kb. 9,25 l			Kb. 6,00 l

Pihentetési idők bekeverés után:	Kb. 3 perc			Kb. 3 perc

Bedolgozási idők**:			Kb. 3 óra			Kb. 40 perc

Nyitott idők **:				Kb. 30 perc			Kb. 15 perc

Kikeményedési idők**

(gyengén nedvszívó aljzatokon)

- járható:					Kb. 12 óra múlva		Kb. 3 óra múlva

- fugázható:					Kb. 12 óra múlva		Kb. 3 óra múlva

- terhelhető:					Kb. 3 nap múlva		Kb. 1 nap múlva

Hőállóság:					-30°C-tól +80°C-ig	-30°C-tól +80°C-ig

*/ Az aljzat felületi nyersesége és a burkolókerámia hátoldali profilja a csempeméretek mellett meghatározó jelentőségű az anyagfelhasználás szempontjából. Az adatok enyhén profilírozott hátoldalú kerámiacsempék mészcement vakolatra, vagy cementesztrichre történő ragasztására vonatkoznak.

**/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, a magasabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzat a burkolás előtt

- PCI-Novoment esztrich esetén legalább 24 órával

- cementesztrich esetén legalább 28 nappal

- beton esetén legalább 3 hónappal korábban készüljön el.

- Az aljzat szilárd, tiszta és teherbíró legyen! Az esetleges olajfoltokat, tapadást csökkentő anyagokat és egyéb szennyeződéseket gondosan távolítsuk el! Az aljzat a DIN 18202 szabványnak megfelelően sík és merőleges legyen!

- A falak egyenetlenségeit PCI-Polycret 5 betonsimítóval, vagy PCI-Polycret 20 javítóhabarccsal egyenlítsük ki! Nyersbeton aljzatokat PCI-Periplan 10, vagy PCI-Periplan 20 önterülő kiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. Erősen nedvszívó aljzatokat, üreges gázbetont,

PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni. Csiszolt anhidrit-, illetve úsztatott gipszesztrich aljzatokat, valamint a gipsztartalmú és öntött aszfalt aljzatokat  hígítatlan PCI-Gisogrunddal kell alapozni. Az alapozást hagyni kell megszáradni. A frissen beépített cementesztrichek maximális maradék nedvességtartalma 4 %, az anhidrit, illetve gipszesztricheké pedig 0,5 % lehet (CM-készülékkel) mérve.

BEDOLGOZÁS:

A habarcs bekeverése:

1. A keverővizet (lásd a megfelelő táblázatot) öntsük egy tiszta keverőedénybe,  adjuk hozzá a szárazhabarcsot és keverjük képlékenyre és csomómentesre! A keverést egy lassú fordulatú

(kb. 400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal végezzük!

2. A PCI-Flexmörtelt és a PCI-Flexmörtel-Schnellt a keverést követően kb. 3 percig pihentetni kell, majd újra át kell keverni.

Csemperagasztás:

3. Először a fogazott simító sima élével kenjünk fel egy vékony tapadóréteget az aljzatra!

4. Ezután a fogazott élével vigyük fel a habarcsot az aljzatra! A ragasztóágyat lehetőleg mindig egy irányban hordjuk fel! Mindig csak annyi habarcsot hordjunk fel, amennyit a nyitott idő alatt le is tudunk burkolni! A nyitott időt az ujjhegyünkkel ellenőrizhetjük.

5. A csempéket és lapokat enyhe toló mozdulatokkal helyezzük a ragasztófelületre, majd igazítsuk el a megfelelő helyre!

Fugázás:	1-5 mm fugaszélesség 	2-8 mm fugaszélesség 	5-20 mm fugaszélesség

esetén			   esetén       		               esetén

- PCI-Carrafug		- PCI-Fugenbunt		- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugengrau		- PCI-Fugenbreit-Schnell

- PCI-Fugenweiß

Különleges esetek:

Vízlepergető fugahabarccsal:

- PCI-Aquafug				- Fugaszélesség:

- Nr. 16. silbergrau (ezüstszürke)	   1-4 mm

- Nr. 19 basalt (bazalt)			   1-4 mm

- Nr. 20 weiß (fehér)			   1-4 mm

- Nr. 21 hellgrau (világosszürke)	   1-4 mm

Vízzáró fugahabarccsal:							Vegyszerálló és vízzáró

fugahabarccsal:

- PCI-Flexfuge 				- Fugaszélesség:		- PCI-Rigamuls-Color

- Nr. 22 sandgrau (homokszürke) 	   3-15 mm			(2-15 mm fugaszélességnél)

- Nr. 18 manhattan (manhattan)           2-10 mm			- PCI-Rigamuls S 30

- Nr. 19 basalt (bazalt)                         2-10 mm			(3-15 mm fugaszélességnél)

- Nr. 30 altweiß (ófehér)                      2-10 mm			- PCI-Rigamuls SG

(5-20 mm fugaszélességnél)

Elasztikus fugák:

Sarokfugák (padló/fal, fal/fal, födém/fal) és csatlakozó fugák (beépített elemek/

csempeburkolat) elasztikus képzése PCI-Silicon E, PCI-Silcoferm S, vagy PCI-Carraferm alkalmazásával történik.

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti, vagy +25°C feletti aljzatfelületi hőmérsékletek esetén, valamint erős szélben, vagy napsütésben ne dolgozza be az anyagot!

- Csempék és burkolólapok vízterhelésnek ki nem tett beltéri falra, vagy régi kerámiaburkolatokra történő fektetésénél a tapadórétegnek kikeményedettnek kell lennie.

- A bekevert PCI-Flexmörtel kb. 2 óráig, a PCI-Flexmörtel-Schnell pedig kb. 40 percig

lehet bedolgozni. Magasabb hőmérséklet csökkenti, alacsonyabb pedig megnöveli ezt az időt.

- Az előregyártott betonelemekből, illetve a helyszínen öntött betonból készült aljzatnak legalább 3 hónaposnak kell lennie (+23°C és 50 % relatív páratartalom mellett).

- Csempéknek fűtött esztrichekre történő fektetésekor be kell tartani a DIN 4725-4 szabvány, valamint a „Kerámiacsempék és lapok, terméskő és betonműkő fűtött cementkötésű padlószerkezeteken” című ZDB ismertető előírásait.

- Gipsz- és gipsztartalmú aljzatok esetén a gipsz gyártóművi előírásait be kell tartani.

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lerövidül (javaslat: aljzatozás PCI-Gisogrunddal).

- A már kötésben levő PCI-Flexmörtel, vagy PCI-Flexmörtel-Schnell habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig szárazhabarccsal keverni.

- Finomkerámia padlóburkolatok fektetésekor vagy a PCI-Flexmörtelt használja (ekkor a habarcsot mind az aljzatra, mind pedig a burkolóanyag hátoldalára fel kell hordani), vagy pedig a PCI-Polyflot flex folyóságyas habarcsot!

- Nagy súlyú csempék és lapok falra történő felrakásakor a keverővíz mennyisége csökkenthető egészen 340 ml/kg-ra. Így nem szükséges a lapok kiékelése, ugyanakkor lerövidül a nyitott idő is.

- Régi kerámia-, vagy terméskő burkolatokra történő fektetéskor kültérben, vagy tartós nedvességnek kitett beltérben (pl. zuhanyozók esetén) a PCI-Polyhaft biztonsági tapadóhidat kell a felületre felhordani.

- Annak érdekében, hogy mozaikburkolatok esetén később biztosítani tudja a kifogástalan foltmentes fugázást, a fektetőhabarcsot a fugákból egyenletes mélységben ki kell kaparni (még a mellső felületén papírragasztású mozaikok esetén is).

- Az elszennyeződött kerámiát és a szerszámokat a munkavégzés után azonnal vízzel le kell tisztítani, mert a beszáradt habarcs csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Biztonsági előírások:

A PCI-Flexmörtel és a PCI-Flexmörtel-Schnell cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrt irritálhatja, a nyálkahártyákat marhatja

(pl. szembe kerülve). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért kerülni kell az anyag  szembe jutását, vagy a bőrrel hosszabb ideig történő  érintkezését! Amennyiben az anyag mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot szappannal és bő vízzel azonnal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell hordani. Gyermekek elől elzárva kell tartani. Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==================================================================