# Speciális fektetőhabarcs

## PCI-KANALIT  					Termékismertető: 156

szennyvíztisztítók és csatornák 			(PCI-kiadás: 2000.04.

finomkerámia félhéjazatának és	 		Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

finomkerámia lapjainak fektetéséhez

Alkalmazási területek:

- Szennyvíztelepeken finomkerámia félhéjazatok és finomkerámia lapok, valamint

lábazathéjazatok fektetéséhez, mint pl.:

- járható betoncsatornák vízvezető vályúiban

- ülepítőmedencék vízcserélő zónáiban

- derítőberendezésekben és túlfolyó vályúkban

- beton-, cementesztrich- és cementvakolat aljzatokra

A termék tulajdonságai:

- Szulfátálló.

- Ellenáll a tartós vízhatásnak, fagyálló.

- Teljesíti a DIN 18156-2 követelményeit (Kerámiabevonati anyagok vékonyágyas eljárásnál,

hidraulikusan keményedő vékonyágyas habarcsok) 5-től 15 mm-ig terjedő ragasztóágy

vastagságnál

- Nagy a tapadó-húzószilárdsága.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MÜSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Cementhabarcs keverék nagyértékű adalékokkal. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs

egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozásakor.

Sűrűség:	Kb. 1,3 g/cm³

Komponensek:	Egykomponenses

Konzisztencia:	Poralakú

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):	Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):	Nem vonatkozik rá

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):		Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:			Kb. 6 hónap	 hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:				25 kg polietilén betétéspapírzsák

- cikkszám/EAN-Prüfz.:	1437/7

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:			Kb. 1,4 kg/m² és mm ragasztóágy vastagság

Kiadósság:				25 kg PCI-Kanalit elegendő:

-  5 mm rétegvastagságnál:	- Kb. 3,6 m²-re

- 10 mm rétegvastagságnál: 	- Kb. 1,8 m²-re

- 15 mm rétegvastagságnál:	- Kb. 1,2 m²-re.

Ragasztóágy vastagság:		5 mm-től 15 mm-ig

Keverővíz mennyiség

- 25 kg-os zsákhoz:		Kb. 4,5 l

- 1 kg porhoz:			Kb. 180 ml

Bedolgozási hőmérséklet:	+5ºC-tól +25ºC-ig  (aljzathőmérséklet)

Érési idő:				Kb. 5 perc

Bedolgozási idő*:			Kb. 50 perc

Nyitott idő*:			Kb. 20 perc

Kikeményedési idők*

- járható:				Kb. 1 nap múlva

- fugázható:				Kb. 1 nap múlva

- vízzel terhelhető:			Kb. 3 nap múlva

Hőmérsékletállóság:		-25ºC- tól +80ºC-ig

*/ +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik,

magasabbak pedig lerövidítik ezeket az időket.

Az aljzat előkészitése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak és terhelhetőnek kell lenni. Nem lehet rajta cementfátyol,

vagy egyéb szennyeződés. Az aljzatnak mattnedvesnek kell lennie, de nem lehet vizes. A betonaljzatoknak legalább 6 hónaposnak, az esztrich- és habarcsfelületeknek legalább 28 naposaknak kell lenniük. A PCI-Kanament-tel javított felületeket 1 nap múlva lehet burkolni  kerámialapokkal, félhéjazatokkal és lábazathéjakkal PCI-Kanalit fektetőhabarcsba rakva.

A PCI-Kanalit bedolgozása:

1. A  25 kg PCI-Kanalit-ot egy tiszta keverőedényben 4,5 l vízzel össze kell keverni, amíg csomómentes habarcsot nem kapunk. A keverést egy lassú fordulatú (kb. 400 for/perc) fúrógépre fogott megfelelő keverőszerszámmal kell végezni. Részmennyiségek esetén 1 kg porhoz 180 ml vizet kell adagolni.

2. A bekevert PCI-Kanalit-ot  kb. 5 percig érni kell hagyni, utána mégegyszer át kell keverni.

3. A megkevert  PCI-Kanalit-ból egy középágyas glettvas sima élével egy vékony kontaktréteget kell felhúzni.

4. Rögtön a kontaktréteg felhordása után  „friss a frissbe” eljárással kell felhordani a speciális PCI-Kanalit ragasztóágyat (5-től 15 mm-ig terjedő vastagságban) a glettvas fogazott élével.

5. A középágyas glettvas sima élével a lapok hátoldalának teljes felületére fel kell hordani

a PCI-Kanalit-ot, mert így érhető el, hogy a lefektetett lapok üregmentesen feküdjenek fel a

ragasztóágyra (buttering-floating-ún. „vajaskenyér”eljárás).

6. Kb. 24 óra elteltével (+23ºC-nál) a burkolatok járhatóak és pl. PCI-Kanafug-gal fugázhatók.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Kanalit-ot ne dolgozza be +5ºC alatti és 25ºC feletti aljzathőmérsékleteknél!

- Csak annyi PCI-Kanalit-ot dolgozzon be, amennyit kb. 50 perc alatt be is tud burkolni!

- A beszáradt fektetőhabarcsot nem szabad vízzel keverni, vagy friss PCI-Kanalit porral összekeverni.

- A szerszámokat,  gépeket és keverőedényeket a használat után vizzel el kell mosni, mert a kikeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

Biztonsági előírások:

A PCI-Kanalit cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrirritációt, ill nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen.)  Ezért el kell kerülni a szembe jutását, vagy a bőrrel hosszabb ideig tartó  érintkezését. Ha az anyag mégis a szembe kerülne, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot  azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================