# Vízzáró csemperagasztó

PCI-LASTOMENT                  	Termékismertető: 175

Zuhanyozókba és fürdőbe     			(PCI-kiadás: 1998.06.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Beltérben

- Falra és padlóra.

- Kerámiacsempék és lapok, mozaik és egyéb vékonyágyas fektetésű terméskövek fektetésére.

- Zuhanyozókban és fürdőkben lakóterekben, hotelekben, kórházakban, öreg- és ápolási

otthonokban, gyógyszállókban, laktanyákban, sportlétesítményekben stb., ahol mérsékelt

terhelés jelentkezik.

- Padlófűtésre

- Nedvszívó aljzatokra, mint pl. a pórusbeton, beton, cementvakolt, mészcement vakolat,

esztrich stb.

- Nedvességre, vagy rázkódásokra-rezgésekre érzékeny aljzatokra, mint pl. gipszpadlók,

gipszvakolatok, gipszkartonlapok, gipszszálas lapok, keményhab lemezek, anhidrid-

esztrichek, gipszesztrichek stb.

- 4 mm-ig terjedő ragasztóágy vastagságig.

A termék tulajdonságai:

- Vízzáró, védi a nedvességre érzékeny aljzatokat a nedvesség és a víz ellen.

- Rugalmas, az aljzat mozgását jól követi, kiegyenlíti a hőmérsékletingadozásokból adódó

méretváltozásokat,  az aljzatban lévő feszültségeket és a rezgéseket.

- Repedésáthidaló, áthidalja az utólag fellépő repedéseket 0,2 mm-ig.

- Nem okoz elszíneződést a márványnál.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Alapanyag:				PCI-Lastoment Flüssig              PCI-Lastoment Pulver

folyadékkomponens		porkomponens

Folyékony műanyag		Hidraulikus porkeverék

oldószermentes			nagyértékű cementekkel

fehér színű

Bedolgozási hőmérséklet:	+5oC-tól +25oC-ig (aljzathőmérséklet)

Keverési arány:			1 súlyrész folyadékkomponens : 1,5 súlyrész porkomponens

Anyagszükséglet:			1 kg folyadékkomponens + 1,5 kg porkomponens/m2/mm

Érési idő:				Kb. 5 perc

Bedolgozhatósági idő*:		Kb. 1 óra

Nyitott idő*:			Kb. 20 perc

Kikeményedési idők*:

- járható:				Kb. 24 óra múlva

- fugázható:				Kb. 24 óra múlva

- teljesen terhelhető:		Kb. 14 nap múlva

Hőállóság:				-20oC-tól +80oC-ig

Vízpárazáró képesség

a DIN	 53122 szerint:		Kb. 25 g/m2/nap 1,5 mm rétegvastagságnál

Ragasztóágy vastagság:		Kb. 4 mm-ig

### Folyadékkomponens		Porkomponens

Jelölés:

- közúti veszélyességi

osztály   szerint (GGVS):        Nem veszélyes áru.		Nem veszélyes áru.

- éghető folyadékok

besorolása szerint (VbF):	Nem vonatkozik rá.		Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):		Nem jelölésköteles anyag.	Nem jelölésköteles anyag.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás.				Hűvös, száraz, de fagymentes helyen tárolandó.

Tárolhatóság:			Kb. 12 hónap

Kiszerelés:				6 kg-os műanyag vödörben	4,5 kb-os papírzsákban

Cikkszám/EAN-Prüfz: 1260/4	Cikkszám/EAN-Prüfz: 2430/0

valamint

3 kg-os műanyag vödörben

Cikkszám/EAN-Prüfz: 2428/7

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, a magasabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzat a burkolás előtt  - PCI-Novoment esztrich esetén legalább 24 órával,

- cementesztrich esetén legalább 28 nappal, - beton esetén legalább 28 nappal korábban készüljön el.

- Az aljzat szilárd, tiszta és teherbíró legyen! Nem lehetnek rajta átmenő repedések. Az esetleges olajfoltokat, tapadást csökkentő anyagokat és egyéb szennyeződéseket gondosan távolítsuk el! Az aljzat a DIN 18202 szabványnak megfelelően sík és merőleges legyen!

- A falak egyenetlenségeit PCI-Polycret 5 betonsimítóval, vagy PCI-Polycret 20 javítóhabarccsal egyenlítsük ki! Nyersbeton aljzatokat PCI-Periplan 10, vagy PCI-Periplan 20 önterülő kiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. Erősen nedvszívó aljzatokat, üreges gázbetont,

PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni. Anhidrit-, illetve úsztatott gipszesztrich aljzatokat, valamint a gipsztartalmú és öntött aszfalt aljzatokat  hígítatlan PCI-Gisogrunddal kell alapozni. Az alapozást hagyni kell megszáradni. A frissen beépített cementesztrichek maximális maradék nedvességtartalma 4 %, az anhidrit, illetve gipszesztricheké pedig 0,5 % lehet (CM-készülékkel) mérve.

Fogazott glettvas alkalmazása finomkerámia csempékhez:

Hátoldalán profil nélküli csempéknél:	Hátoldalán profilírozott csempéknél:

Csempeformátum:		        Fogazás:	Csempeformátum:		       Fogazás:

10 x 10 cm-ig		        4 mm                 10 x 10 cm-ig		       6 mm

20 x 20 cm-ig                        6 mm		    20 x 20 cm-ig                     8 mm

20 x 20 cm felett                   8 mm                  20 x 20 cm felett                8 mm

Hasított kerámialapok

és márvány esetén:	        8 mm

A PCI-Lastoment bedolgozása:

1. 3 kg folyadékkomponenst és 4,5 kg porkomponenst (vagy 6 kg folyadékkomponenst és 9 kg portkomponenst) egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal kerverjük csomómentesre! Részmennyiségek esetén: 1 kg folyadék-komponenshez 1,5 kg porkomponenst kell adagolni.

2. A PCI-Lastoment habarcsot a keverést követően kb. 5 percig pihentetni kell, majd újra át kell keverni.

3. Felületszigeteléshez és kerámiaburkolatok vízzáró fektetéséhez a csőáttöréseket és a padló-lefolyókat PCI-Sicherheits-Dichtmanschette-Wand (fal), illetve PCI-Sicherheits-Dicht-manschette-Boden (padló) szigetelőgallérral kell szigetelni. A sarokfugákat és a padló-fal-csatlakozófugákat PCI-Sicherheits-Dichtband 120-szal kell lezárni. Ezekhez a gallér-idomokhoz, illetve szalaghoz ragasztóként a PCI-Lastoment-et kell használni.

4. Egy vékony tapadóréteg felhordása után egy 1,5 mm vastag, zárt, pórusmentes, sima réteget kell felhordani az aljzatra (szigetelőréteg). A zuhanyozótálcák és fürdőkádak beszerelése előtt legalább 24 óra száradási időt kell hagyni.

5. Ezután a glettvassal vigyük fel a habarcsot az aljzatra! A legelőször felhúzott kontakt-réteget nem szabad megsérteni.  Mindig csak annyi habarcsot hordjunk fel, amennyit a nyitott idő alatt le is tudunk burkolni! A nyitott időt az ujjhegyünkkel ellenőrizhetjük.

6. A csempéket és lapokat enyhe toló mozdulatokkal helyezzük a ragasztófelületre, majd igazítsuk el a megfelelő helyre! A nehéz lapokat szükség esetén ki kell ékelni.

Fugázás:		2-8 mm fugaszélesség 	5-20 mm fugaszélesség

esetén       		               esetén

- PCI-Fugenbunt		- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugengrau		- PCI-Fugenbreit-Schnell

- PCI-Fugenweiß

Különleges esetek:

Vízzáró fugahabarccsal:				Vegyszerálló és vízzáró fugahabarccsal:

PCI-Flexfuge  (2-15 mm fugaszélesség)	 PCI-Rigamuls-Color (3-15 mm fugaszélesség)

PCI-Rigamuls S 30 (3-15 mm fugaszélesség)

Elasztikus fugák:

Dilatációs fugák, sarokfugák (padló/fal, fal/fal, födém/fal) és csatlakozó fugák (beépített elemek/csempeburkolat) elasztikus képzése PCI-Silcoferm VE, PCI-Silcoferm S, vagy

(terméköveknél) PCI-Carraferm alkalmazásával történik.

Anyagszükséglet és kiadósság:

|  |  | Anyagszükséglet: | Kiadósság: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 kg folyadékkomp. + 4,5 kg porkomp. elegendő kb.: | 6 kg folyadékkomp. +2x4,5 kg porkomp. elegendő kb.: |
| Kontaktréteg |  | 2,0 kg/m2 | 3,8 m2 | 7,5 m2 |
| Csempeburkolás csempefajta | Csempeformátum |  |  |  |
| Finomkerámia csempe hátoldali profil nélkül | 10 x 10 cm | 2,0 kg/m2 | 3,8 m2 | 7,5 m2 |
|  | 20 x 20 cm | 3,0 kg/m2 | 2,5 m2 | 5,0 m2 |
|  | 20 x 20 cm felett | 4,0 kg/m2 | 1,9 m2 | 3,8 m2 |
| Finomkerámia csempe hátoldali profillal | 10 x 10 cm | 3,0 kg/m2 | 2,5 m2 | 5,0 m2 |
|  | 20 x 20 cm | 4,0 kg/m2 | 1,9 m2 | 3,8 m2 |
|  | 20 x 20 cm felett | 4,0 kg/m2 | 1,9 m2 | 3,8 m2 |
| Kalibrált márvány-lapok |  | 4,5 kg/m2 | 1,7 m2 | 3,3 m2 |

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti, vagy +25°C feletti aljzatfelületi hőmérsékletek esetén, valamint erős szélben, vagy napsütésben ne dolgozza be az anyagot!

- A bekevert PCI-Lastoment-et kb. 1 óráig lehet bedolgozni. Magasabb hőmérséklet csökkenti, alacsonyabb pedig megnöveli ezt az időt.

- Gipsz- és gipsztartalmú aljzatok esetén a gipsz gyártóművi előírásait be kell tartani.

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lerövidül (javaslat: aljzatozás PCI-Gisogrunddal).

- A már kötésben levő PCI-Lastoment habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig PCI-Lastoment folyadékkomponenssel, vagy porkomponenssel keverni.

- Fagyra érzékeny termék, ezért nem szabad 0oC alatti hőmérsékleten sem tárolni, sem pedig szállítani. Fagymentes, száraz tárolás esetén a tárolhatóság kb. 12 hónap.

- A szerszámokat és az anyaggal szennyezett csempéket azonnal vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag már csak mechanikai úton távolítható el.

Biztonsági előírások:

Általános előírás diszperziós termékekre, folyadékkomponens:

A PCI-Lastoment folyadékkomponense egy diszperzió, amit nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A megszáradt anyagot vízzel és szappannal kell eltávolítani. Fröccsenésveszély esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni. Ha a szempanaszok néhány perc elteltével sem szűnnek  meg, szemorvoshoz kell fordulni.

Porkomponens:

A PCI-Lastoment porkomponense cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrt irritálhatja, a nyálkahártyákat marhatja

(pl. szembe kerülve). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért kerülni kell az anyag  szembe jutását, vagy a bőrrel hosszabb ideig történő  érintkezését! Amennyiben az anyag mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot szappannal és bő vízzel azonnal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell hordani. Gyermekek elől elzárva kell tartani. Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==================================================================