Középágyas ragasztóhabarcs

PCI-MIDIMENT              	Termékismertető: 128

Hasított klinkerhez, nagyalakú lapokhoz	(PCI-kiadás: 2000.11.

és cottohoz						Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

PCI-MIDIMENT – középágyas habarcs

PCI-MIDIMENT-Schnell – gyors középágyas habarcs

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Kerámiacsempék és lapok rakásához, ha az aljzat egyenetlen, vagy, ha a burkolólapok

méreteit kell kiegyenlíteni.

- Hasított lapok rakásához, nagyalakú kőlapokhoz, téglacsempékhez, kézi formázású

lapokhoz és a hátoldalon erősen bordázott lapokhoz (pl.: fecskefarok, bordák, bütykök)

- Csempék és lapok egyenetlen felületre, cementesztrichekre, cementvakolatokra

fektetésekor

- Fűtött esztrichek csempékkel és lapokkal történő burkolásához (PCI-Lastoflex-szel

keverve)

- Nagy vastagsági tűrésű cotto és betonlapok fektetéséhez

- A PCI-Midiment-Schnell-t gyors munkákhoz

- Ragasztóágy vastagság 5-től 15 mm-ig

A termék tulajdonságai:

- A PCI-Midiment PCI-Lastoflex-szel a megfelelő képlékenységűre állítható be, ezért

olyan helyeken is használható ahol hőmérséklet ingadozás van (pl. balkonok, teraszok)

- Vízálló és fagyálló, kül- és beltérben, falon és padlón egyaránt alkalmazható

- Előnedvesítés és alapozás nélkül tapad az összes ásványi anyagú aljzatra

- Hőmérsékletálló –200C-tól +800C-ig

- Kenhető, ezért könnyű bedolgozni

- A PCI-Midiment-Schnell gyorsan köt,  kb. 3 óra múlva járható és fugázható.

Különösen sürgős munkáknál ajánlott.

- A PCI-Midiment-Schnell megakadályozza a lapok besüllyedését, különösen

alkalmas a nehéz betonlapok és terazzolapok ágyazásához.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

|  | PCI-Midiment | PCI-Midiment-Schnell |
| --- | --- | --- |
| Alapanyag: | Cementhabarcs keverék | Gyorsan kötő cementhabarcs keverék |

A PCI-Midiment és PCI-Midiment-Schnell nem tartamaz

sem azbeszt- sem egyéb ásványi szálat. Nincs egészségre

ártalmas finom szilikogén kvarcport a bedolgozáskor.

| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolás a szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |
| --- | --- | --- |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap | Kb. 6 hónap |
| --- | --- | --- |
| Kiszerelés: - cikkszám/EAN-Prüfz.: | 25 kg-os polietilén betétes papírzsák 1639/8 | 25 kg-os polietilén betétes papírzsák 1640/4 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 1,4 kg száraz por/m2 és mm ragasztóágy vastagság | Kb. 1,4 kg száraz por/m2 és mm ragasztóágy vastagság |
| --- | --- | --- |
| Kiadósság - 5 mm ragasztóágy vastagság: - 10 mm ragasztóágy vastagság: - 15 mm ragasztóágy vastagság: | 25 kg elegendő: Kb. 3,6 m2-re Kb. 1,8 m2-re Kb. 1,2 m2-re | 25 kg elegendő: Kb. 3,6 m2-re Kb. 1,8 m2-re Kb. 1,2 m2-re |
| Ragasztóágy vastagság: | 5-től 15 mm-ig | 5-től 15 mm-ig |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | min. + 50C (aljzathőmérséklet) | min. + 50C (aljzathőmérséklet) |
| Keverővíz mennyisége - 1 kg porhoz: - 25 kg-os zsákhoz: - keverés PCI-Lastoflex-szel: | Kb. 0,2 l Kb. 5,0 l 25 kg PCI-Midiment + 4 kg PCI-Lastoflex + 3 l víz* | Kb. 0,19 l Kb. 4,8 l 25 kg PCI-Midiment-Schnell + 4 kg PCI-Lastoflex + 3 l víz* |
| Pihentetési (érési) idő: | Kb. 5 perc | Kb. 5 perc |
| Bedolgozhatósági idő**: | Kb. 4 óra | Kb. 50 perc |
| Nyitott idő**: | Kb. 20 perc | Kb. 15 perc |
| Kikeményedési idők** - járható és fugázható: - teljesen terhelhető: | Kb. 24 óra után Kb. 14 nap után | Kb. 3 óra után Kb. 24 óra után |
| Hőmérsékletállóság: | -200C-tól +800C-ig | -200C-tól +800C-ig |

*/  Falra történő burkoláskor a vízmennyiséget kb. 10 %-kal csökkenteni kell.

*/ +230C és 50%  relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése

A aljzat minimális életkora:  -PCI-Novoment-Esztrich esetén: 24 óra

- cementesztrich esetén:               28 nap

- beton esetén:                               6 hónap.

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának és teherhordónak kell lenni. Az olajfoltokat, a tapadást csökkentő felületeket és a szennyeződéseket gondosan el kell távolítani. Az aljzatnak a DIN 18 202 szerint kell vízszintesnek és függőlegesnek lennie.

Az erősen nedvszívó cementaljzatokat és a pórusbetonokat a belső helységekben PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni.

Anhidrit-, ill.  önterülő gipszesztricheket,  valamint gipsztartalmú aljzatokat hígítatlan PCI-Gisogrunddal kell alapozni. Az alapozást hagyni kell megszáradni.

A cementesztrichek maximális maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg a  4%-ot, az anhidrit-,  ill. gipszesztricheké pedig a 0,5%-ot. (A mérést CM műszerrel kell végezni.)

A PCI-Midiment bedolgozása:

1. A keverővizet (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. táblázatot)  tiszta edénybe kell tenni. A port hozzá kell adagolni és egy lassú fordulatszámú kézifúróba illesztett megfelelő keverőszerszámmal intenzíven össze kell keverni.

2. Kb. 5 perc pihentetési (érési) idő után még egyszer jól át kell keverni.

3. Először az acélsimító sima oldalával kell egy vékony kontaktréteget az aljzatra felkenni.

4. Ezután egy középágyas simítóval, vagy egy fogas simítóval kell a ragasztóágyazatot

felhordani. Csak annyi habarcsot kell felvinni, amennyit az „Alkalmazástechnikai adatok”-ban megadott nyitott (ragaszthatósági) időn belül lapokkal le tudunk fedni. A ragaszthatóság időt az ujjpróbával kell ellenőrizni.

5. A lapokat könnyű toló mozdulattal kell a ragasztóágyazatba helyezni és eligazítani.

Az üregmentes fektetéshez (pl.: teraszokon, balkonokon, homlokzatokon, úszómedencékben) a fektetés előtt a lapok hátoldalán még egy habarcsréteget kell felvinni. (vajaskenyér, vagy „buttering-floating” eljárás).

Fugázás:

-  2-8 mm fugaszélesség esetén:		- PCI-Fugenbunt

- PCI-Fugengrau

- PCI-Fugenweiß

- 5-20 mm fugaszélesség esetén:	- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugenbreit-Schnell

Különleges esetek:

- víz át nem eresztő fugahabarcs:	- PCI-Flexfuge

- Nr. 22 – sandgrau  (3-tól 15 mm fugaszélességig)

- Nr. 18 – manhattan (2-től 10 mm fugaszélességig)

- Nr. 19 -  basalt                    -    ”    -

- Nr. 30 -  altweiß                  -    ”    -

- vegyszerálló fugahabarcs:		- PCI-Rigamuls-Color  (2-15 mm fugaszélességig)

- PCI-Rigamuls S 30      (3-15 mm fugaszélességig)

- Rugalmas fugák:

Dilatációs fugákat, sarokfugákat (fal/padló,  fal/fal,  fal/födém) és csatlakozófugákat

(beépített részek/csempeburkolat,  fa/csempeburkolat)  rugalmasan PCI-Silikon E,

vagy PCI-Silcoferm S fugázóval kell lezárni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ne dolgozza be +50C alatt vagy +250C felett, valamint erős napsütésben, esőben, vagy szélben! Ha szükséges le kell takarni.

- Megkevert állapotban a PCI-Midiment-et  kb. 4 óra alatt, a PCI-Midiment-Schnell-t pedig kb. 50 percen belül be kell dolgozni. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik  alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

- Ha a lapburkolattal szemben követelmény a nagy méretpontosság, akkor ajánlatos az aljzat- egyenetlenségeket falon PCI-Polycret 5 betonsimítóval, vagy PCI-Polycret 20 javítóhabarccsal kiegyenlíteni. Belső helységeknél a nyers betonpadozatot könnyen terülő PCI-Periplan 10, vagy PCI-Periplan 20 esztrich kiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. A lapburkolatot vékonyágyas habarcsba kell fektetni.( pl.: PCI-FT Klebemörtel, PCI-FT-Schnell, PCI-Polyflott-flex, PCI-Polyflott-Schnell, PCI-Flexmörtel, PCI-Flexmörtel-Schnell).

- Nedvszívó aljzatoknál a ragaszhatósági idő lecsökken (ajánlott PCI-Gisogrund-dal

alapozni.)

- A megkötött habarcsot sem vízzel sem friss habarccsal nem szabad összekeverni.

- Csak annyi habarcsot szabad felhordani amennyit a ragaszthatóság időn belül lapokkal le is lehet fedni (lásd az „Alkalmazástechnikai adatokat”).

- Fűtött esztricheknél és az időjárásnak kitett balkonoknál és teraszoknál a fektetésnél

lehetséges hosszirányú méretváltozás miatt ajánlatos a PCI-Midiment-hez  PCI-Lastoflex

rugalmasító adalékot  keverni.

- Csekély vízfelvételű lapokat PCI-Lastoflex-adalékkal javytott PCI-Midiment, ill. PCI-Midiment-Schnell ragasztóval kell fektetni.

- A kerámia burkolatok PCI-Midiment-tel történő fektetéséhez a DIN 18157-1 rész az irányadó.

- A szerszámokat rögtön a használat után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyagot kikeményedett állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: - PCI-Midiment:		Száraz helyen kb. 12 hónap

- PCI-Midiment-Schnell:	Száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

Általános útmutató cementtartalmú anyagokhoz:

A PCI-Midiment és PCI-Midiment-Schnell cementet tartalmaz. A cement nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációk, ill. nyálkahártya maródások

(pl.: a szemen) jelentkezhetnek. Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért kerülni kell az anyag szembe jutását, ill. a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését. Ha a szembe jut, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és  szemorvoshoz kell fordulni! A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha a termék a bőrre kerül, azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó.

További információkat a PCI  Biztonsági adatlap tartalmaz.