# Vékonyágyas alap csemperagasztó

PERICOL

Betonra, esztrichre és vakolatra

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- Durva- és finomkerámia csempék és lapok vékonyágyas fektetésére

- 1-től 5 mm-ig terjedő ragasztóágy-vastagságoknál.

A termék tulajdonságai:

- Kenhető, ezért könnyen bedolgozható.

- Nedvesítés nélkül tapad, betonra és esztrichre alapozás nélkül felhordható

- Ellenáll a nedvességnek és a fagynak, univerzálisan alkalmazható kül- és beltérben,

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Cement és finomszemcsés adalékok. Sem azbesztet, sem más ásványi szálat nem tartalmaznak. Felhasználáskor nincs egészségkárosító, finom szilikogén kvarcpor.

Komponensek:			Egykomponenses

Szín:					Szürke

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás/tárolhatóság:		Hűvös, száraz helyen kb.12 hónap

Kiszerelés:				25 kg-os papírzsákokban

Alkalmazástechnikai adatok:

Kiadósság:			          Egy 25 kg-os zsák elegendő kb.:

- 10 x 10 cm lapoknál:		12 m2-re

- 20 x 20 cm lapoknál:		10 m2-re

- 20 x 20 cm felett:		8 m2-re

Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverővíz mennyisége:

- 1 kg szárazhabarcshoz:		Kb. 0,28 l

- 25 kg-os zsákhoz:		Kb. 7,00 l

Ragasztóágy vastagság:		1-5 mm-ig

Pihentetési idők:			Kb. 3 perc

Bedolgozhatósági idő**:		Kb. 4 óra

Nyitott idők **:			Kb. 20 perc

Kikeményedési idők**

- járható és fugázható		24 óra múlva

- teljesen terhelhető:		Kb. 14 nap múlva

Simító fogazása:

Csempeformátum:		        Nem profilírozott hátlapú:   Profilírozott hátlapú:

- kis és közepes mozaik:		         3 mm	                             	   -- mm

- 10x10 cm csempeméretig:	         4 mm		                   	    6 mm

- 20x20 cm csempeméretig:	         6 mm		                   	    8 mm

- 20x20 cm  felett:                              8 mm		                         8 mm

- Hasított kerámia lapoknál:                                     8 mm

*/ Az  aljzat felületi nyersesége, a burkolókerámia hátoldali profilja, a burkoló szakember munkamódszere a csempeméretek mellett meghatározó jelentőségű az anyagfelhasználás és a simító fogazatának megválasztása szempontjából. Az adatok tapasztalati értékek és ezért az egyes esetekben ettől eltérő értékek is jelentkezhetnek.

**/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, a magasabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzat a burkolás előtt

- PCI-Novoment plus esztrich esetén legalább 24 órával

- cementesztrich esetén legalább 28 nappal

- beton esetén legalább 6 hónappal korábban készüljön el.

- Az aljzat szilárd, tiszta és teherbíró legyen! Nedves lehet, de vizes nem! Az esetleges olajfoltokat, zsaluleválasztó és egyéb tapadást csökkentő anyagokat és szennyeződéseket gondosan távolítsuk el! Az aljzat a DIN 18202 szabványnak megfelelően sík és merőleges legyen!

- A falak egyenetlenségeit PCI-Polycret 5 betonsimítóval, vagy PCI-Polycret 20 javítóhabarccsal egyenlítsük ki! Nyersbeton padlókat PCI-Periplan 10, vagy PCI-Periplan 20 önterülő kiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. Öntött aszfaltesztricheket PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni.

A Pericol bedolgozása:

A habarcs bekeverése:

1. A keverővizet (lásd a megfelelő táblázatot) öntsük egy tiszta keverőedénybe, adjuk hozzá a szárazhabarcsot, keverjük képlékenyre és csomómentesre! A keverést egy lassú fordulatú

(kb. 400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal végezzük!

A csempék fektetése:

2. Először a fogazott simító sima élével kenjünk fel egy vékony kontaktréteget az aljzatra!

3. Ezután a fogazott élével vigyük fel a habarcsot az aljzatra! A ragasztóágyat lehetőleg mindig egy irányban hordjuk fel! Nedves helyiségekben az üregmentes fektetés érdekében a fektetés előtt a lapok hátoldalát is be kell kenni Pericol-lal (Buttering-Floating eljárás). Mindig csak annyi habarcsot hordjunk fel, amennyit a nyitott idő (kb. 20 perc) alatt le is tudunk burkolni! A nyitott időt az ujjhegyünkkel ellenőrizhetjük.

4. A csempéket és lapokat enyhe toló mozdulatokkal helyezzük a ragasztófelületre, majd igazítsuk el a megfelelő helyre!

Fugázás:		2-8 mm fugaszélesség 	5-20 mm fugaszélesség

esetén       		               esetén

- PCI-Fugenbunt		- PCI-Fugenbreit

- PCI-Fugengrau		- PCI-Fugenbreit-Schnell

- PCI-Fugenweiß

Különleges esetek:

Vízzáró fugahabarccsal:							Vegyszerálló és vízzáró

fugahabarccsal:

- PCI-Flexfuge 				- Fugaszélesség:		- PCI-Rigamuls-Color

- Nr. 22 sandgrau (homokszürke) 	   3-15 mm			(2-15 mm fugaszélességnél)

- Nr. 18 manhattan (manhattan)           2-10 mm			- PCI-Rigamuls S 30

- Nr. 19 basalt (bazalt)                         2-10 mm			(3-15 mm fugaszélességnél)

- Nr. 30 altweiß (ófehér)                      2-10 mm

Elasztikus fugák:

Sarokfugák (padló/fal, fal/fal, födém/fal) és csatlakozó fugák (beépített elemek/csempeburkolat, fa/csempeburkolat) elasztikus képzése PCI-Silcoferm VE, vagy PCI-Silcoferm S alkalmazásával történik.

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti, vagy +25°C feletti aljzatfelületi hőmérsékletek esetén, valamint erős szélben, vagy napsütésben ne dolgozza be az anyagot!

- Gipsz- és gipsztartalmú aljzatok esetén a gipsz gyártóművi előírásait be kell tartani.

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lerövidül (javaslat: aljzatozás PCI-Gisogrunddal).

- Az aljzat egyenetlenségeit nem szabad Pericol-lal kiegyenlíteni.

- Kerámiák vékonyágyas fektetésekor, illetve felrakásakor a DIN 18157-1 előírásai érvényesek.

- A már kötésben levő  habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig szárazhabarccsal keverni.

- Dilatációs fugákat (fal/padló, fal/fal) és a csatlakozó fugákat (beépítet részek/csempeburkolat, fal/csempeburkolat) rugalmas PCI-Silcoferm S-sel kell kitölteni.

- Az elszennyeződött szerszámokat a munkavégzés után azonnal vízzel le kell tisztítani, mert a beszáradt habarcs csak mechanikai úton távolítható el.

Biztonsági előírások:

A Pericol cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrirritációt, illetve nyálkahártya marásokat okozhat (pl. szembe kerülve). Kerülni kell az anyag  szembe jutását, vagy a bőrrel hosszabb ideig történő  érintkezését! Amennyiben az anyag mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot szappannal és bő vízzel azonnal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell hordani. Gyermekek elől elzárva kell tartani.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================