## Finomkerámia ragasztó

### PCI-POLYFLOTT FLEX 		Termékismertető: 126

Folyóságyas és vékonyágyas fektetéshez              (PCI-kiadás: 2001.02.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Padlóra

- Hagyományos vékonyágyas habarcsként és folyóságyas habarcsként egyaránt

- Kerámia, nagyalakú kőagyag, vagy finomkőagyag, és nagy vastagsági tűrésű lapok (pl.

cotto és terrazzo) üregmentes fektetésére

- Egyenetlen aljzatok kiegyenlítésére burkolás előtt

- Lakótérben, elektromos padlófűtésnél, fűtött esztricheken, erkélyeken és teraszokon,

csarnokokban, ipari létesítmények termeiben és folyosóin, piacokon, valamint

intézményekben, szolgáltató és közigazgatási épületekben

A termék tulajdonságai:

- A folyóságyas habarcsként helyettesíti a Buttering-Floating (vajaskenyér) eljárást,

így időt takaríthatunk meg, mivel az ágyazóhabarcsot nem kell felvinni a lap

hátoldalára.

- Képlékeny, önthető ágyazóhabarcs, a kiöntött habarcsot csak el kell oszlatni egy

megfelelően nagyméretű fogazott glettvassal.

- Flexibilis, kiegyenlíti a hőmérsékleti ingadozásokat és aljzatfeszültségeket.

- Vízzáró és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt használható padlókra.

- A szakember gazdaságosan dolgozhat vele, az aljzat egyenetlenségei kiegyenlíthetők

és profilozott lapok 1-10 mm vastagságú habarcságyazatba rakhatók le.

- A vízmennyiség csökkentésével hagyományos vékonyágyas habarcsként használható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Cementhabarcskeverék adalékokkal. Nem tartalmaz azbeszt- vagy egyéb ásványi szálakat. A bedolgozás során nincs az egészségre káros finom szilikogén kvarcpor. |
| --- | --- |
| Friss habarcs nyers sűrűsége: | Kb. 1,5 kg/l |
| Jelölés: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| --- | --- |
| Kiszerelés: | 25 kg-os polietilén betétes papírzsák Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1204/8 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: Anyagszükséglet | Kb. 1,2 kg por/m2 és mm ragasztóágy-vastagság (teljesen telített ágyazáskor) |
| --- | --- |
| Szükséges fogazás: Anyagszükséglet m2: 25 kg elegendő kb.: 6 mm (négyszög alakú) 2,2 kg 11,4 m2-re 8 mm (négyszög alakú) 3,0 kg 8,3 m2-re 10 mm (négyszög alakú) 3,6 kg 6,9 m2-re 6/12 mm (folyóságyas) 2,8 kg 8,9 m2-re 8/18 mm (folyóságyas) 4,2 kg 6,0 m2-re 13/20 mm (íves alakú) 5,7 kg 4,4 m2-re |  |
| Keverési arány folyóságyasként: | 25 kg szárazhabarcs (1 zsák) : 7,5 l víz 1 kg szárazhabarcs : 300 ml víz |
| Keverési arány vékonyágyasként: | 25 kg szárazhabarcs (1 zsák) : 6,75 l víz 1 kg szárazhabarcs : 270 ml víz |
| Ragasztóágy vastagsága: | 1-től 10 mm-ig |
| Pihentetési idő: | Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatóság időtartama*. | Kb. 3 óra |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5ºC-tól +25ºC-ig (aljzathőmérséklet) |
| Nyitott idő*. | Kb. 20 perc |
| Kikeményedési idők*: - járható: - fugázható: - teljesen terhelhető: | Kb. 12 óra múlva Kb. 12 óra múlva Kb. 3 nap múlva |

*/+23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzat minimális kora:

- PCI-Novoment esztrich: 24 óra

- PCI-Estriment esztrich (csak beltérben): 24 óra

-    cementesztrich 28 nap

-    beton 28 nap

Az aljzat legyen száraz, olaj- és pormentes, valamint teherbíró. Az erősen nedvszívó cementaljzatokat 1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrund alapozóval kell alapozni. A csiszolt anhidrit- és gipszesztricheket, valamint az öntöttaszfalt-esztricheket hígítatlan PCI-Gisogrunddal alapozzuk. Az alapozást hagyjuk megszáradni. A cementesztrichek maximális maradék nedvességtartalma 4%, az anhidritesztrichek 0,5% lehet.

A PCI-Polyflott flex bedolgozása:

1. A keverővizet (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. táblázatot) egy tiszta keverőedénybe kell önteni, majd hozzá kell adagolni a PCI-Polyflott flex-et. Ezt követően egy megfelelő kosaras keverővel kenhető, csomómentes, önthető habarccsá kell keverni.

2. Kb. 3. perc érési (pihentetési) idő után a habarcsot még egyszer át kell keverni.

3. Csempék és lapok lerakása:

3.1. Folyóságyas eljárás:

A PCI-Polyflott flex-et szakaszosan az aljzatra kell önteni, majd egy kontaktréteget kell húzni. Egy középágyas simítóval, vagy folyékonyágyas fogasléccel, vagy egyéb megfelelő simítóeszközzel, mely teljesen telített fektetést tud biztosítani, annyi habarcsot kell elteríteni, amennyit a nyitott időn belül be is tudunk csempével, vagy lappal burkolni. A nyitott idő vizsgálata az ún. „ujjhegypróbával” történik. A csempéket/lapokat lágy, toló mozdulatokkal fektessük, hogy tökéletesen telített felfekvést érjünk el!

3.2. Vékonyágyas eljárás:

A simító sima élével egy vékony kontaktréteget kell felhúzni az aljzatra, majd a fogazott

simítóval a friss kontaktrétegre kell a habarcsot felhordani lehetőleg egy irányban. Csak annyi habarcsot szabad felhordani, amennyit a nyitott időn belül be is tudunk burkolni. A nyitott idő vizsgálata az ún. „ujjhegypróbával” történik. A csempéket lágy, toló mozdulatokkal fektessük és igazítsuk el!

Fugázás:

- 2-8 mm-es fugaszélességnél:

- PCI-Fugenbunt (színes)

- PCI-Fugengrau (szürke)

- PCI-Fugenweiss (fehér)

- 5-20 mm-es fugaszélességnél:

- PCI-Fugenbreit (széles)

- PCI-Fugenbreit-Schnell (széles, gyors)

- Különleges esetek:

- vízlepergető fugahabarcs:

- PCI-Aquafug

- színárnyalatok: 		        		- fugaszélesség:

Nr. 16 silbergrau (ezüstszürke)		 	1-4 mm

Nr. 19 basalt (bazalt)				1-4 mm

Nr. 20 weiß (fehér)					1-4 mm

Nr. 21 hellgrau (világosszürke)			1-4 mm

- vízzáró fugahabarcs:

- PCI-Flexfuge

- színárnyalatok:                    		   - fugaszélesség:

- Nr. 22 sandgrau (homokszürke)        	3-15 mm

- Nr. 18 manhattan (manhattan)              	2-10 mm					                              	    - Nr. 19 basalt (bazaltszürke)                  	2-10 mm

- Nr. 30 altweiß (ófehér)                          	2-10 mm

- vegyszerálló és vízzáró fugahabarcsok:

- PCI-Rigamuls-Color

- weiß (fehér)		                             	2-15 mm

- hellgrau (világosszürke)                           	2-15 mm

- beigegrau (beigeszürke)                           	2-15 mm

- PCI-Rigamuls S 30 (padló/fal)

- beigegrau (beigeszürke)                        	3-15 mm

- Dilatációs fugák:

Dilatációs fugák, sarokfugák (padló/fal) és csatlakozási fugák (csempeburkolat/beépített elemek, csempeburkolat/fa) rugalmas lezárására PCI-Fugendicht Silikon E, vagy PCI-Silcoferm S használható.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Polyflott flex-et ne dolgozza be +5°C alatti és +25°C feletti aljzathőmérséklet, illetve erős hő- és szélhatás esetén!

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lecsökken (javaslat: végezzen alapozást

PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével)!

- Falakon finom kőagyag lapokat PCI-Flexmörtel-lel, vagy PCI-Flexmörtel-Schnell-lel fektessen!

- A már meghúzott PCI-Polyflott flex habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig száraz porral keverni.

- A csempék/lapok üregmentes ágyazása elegendő mértékű ragasztóágy-vastagságot és a megfelelő keverési arányok betartását feltételezi. A fogas simító nagysága ennek során a lap formájától és az aljzat egyenetlenségétől függ (próbafektetés).

- A keverőeszközöket és szerszámokat használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Polyflott flex cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya maródásokat okozhat (pl. a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért az anyag szembe jutását, illetve a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell. Ha mégis a szembe jutna, azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

====================================================