## Folyékony ágyas ragasztó

### PCI-POLYFLOTT SCHNELL Termékismertető: 122

finom kőagyag és kerámia fektetéséhez               (PCI-kiadás: 2000.06.

betonaljzatokra és esztrichekre			 Fordítás-aktualizálás: 2000.06.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Padlóra

- Kerámia, nagyalakú finomkőagyag, cotto és megfelelően vastag, nem áttetsző

természetes kőlapok üregmentes lerakására, különösen profilozott lemezek esetében

- Lakótérben, padlófűtésnél, fűtött esztricheken, erkélyeken és teraszokon,

csarnokokban, ipari létesítmények termeiben és folyosóin, piacokon, valamint

intézményekben, szolgáltató és közigazgatási épületekben

- Speciálisan a 4-15 mm közötti aljzatkiegyenlítésre csempék és lapok fektetése előtt

rendkívül sürgős munkák esetén.

A termék tulajdonságai:

- A folyékony habarcságyas módszernél helyettesíti a Buttering-Floating eljárást, így

időt takaríthatunk meg, mivel az ágyazóhabarcsot nem kell felvinni a lap hátoldalára.

- Képlékeny, önthető ágyazóhabarcs, a kiöntött habarcsot csak el kell oszlatni egy

megfelelően nagyméretű fogazott glettvassal.

- Flexibilis, kiegyenlíti a hőmérsékleti ingadozásokat és aljzatfeszültségeket.

- Vízzáró és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt használható padlókra.

- A szakember gazdaságosan dolgozhat vele, az aljzat egyenetlenségei kiegyenlíthetők

és profilozott lapok 4-15 mm vastagságú habarcságyazatba rakhatók le.

- Gyorsan köt, már kb. 3 óra múlva járható és fúgázható, valamint 1 nap elteltével

teljesen terhelhető.

- Kötésben lejtéskiegyenlítésre is alkalmas, pl. erkélyeken, teraszokon, vizes

helyiségekben stb.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Cementhabarcskeverék adalékokkal. Nem tartalmaz azbeszt- vagy egyéb ásványi szálakat. A bedolgozás során nincs az egészségre káros finom szilikogén kvarcpor. |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C-től +25°C-ig (aljzathőmérséklet) |
| Jelölés: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |
| --- | --- |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Kiszerelés: | 25 kg-os polietilén betétes papírzsák Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1558/2 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: Anyagszükséglet aljzatkiegyenlítéskor: | Kb. 1,7 kg por/m2 és mm ragasztóágy-vastagság Kb. 1,7 kg/m² és mm rétegvastagság |
| --- | --- |
| Kiadósság: - ragasztóágy vastagság: - 4 mm: - 7 mm: - 10 mm: | 25 kg elegendő kb.: 3,6 m²-re 2,1 m²-re 1,5 m²-re |
| A frisshabarcs nyerssűrűsége: | Kb. 2,0 kg/l |
| Ragasztóágy vastagsága: | 4-től 15 mm-ig |
| Nyitott idő*. | Kb. 20 perc |
| Pihentetési idő: | Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatóság időtartama*. | Kb. 50 perc |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5ºC-tól +25ºC-ig (aljzathőmérséklet) |
| Keverési arány: | 25 kg szárazhabarcs (1 zsák) : 4,25–4,5 l víz 1 kg szárazhabarcs : 170-180 ml víz |
| Kikeményedési idők*: - járható: - fugázható: - teljesen terhelhető: | Kb. 3 óra múlva Kb. 3 óra múlva Kb. 24 óra múlva |

*/+23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak meghosszabbítják ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzat minimális kora:

- PCI-Novoment esztrich 24 óra

- cementesztrich 28 nap

- beton 28 nap

Az aljzat legyen száraz, olaj- és pormentes, valamint teherbíró. Az erősen nedvszívó cementaljzatokat 1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrund alapozóval kell alapozni. A csiszolt anhidrit- és gipszesztricheket, valamint az öntöttaszfalt-esztricheket beltérben hígítatlan PCI-Gisogrunddal alapozzuk. Az alapozást hagyjuk megszáradni. A cement-

esztrichek maximális maradék nedvességtartalma 4%, az anhidritesztrichek 0,5% lehet.

A PCI-Polyflott-Schnell bedolgozása:

1. A keverővizet (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. táblázatot) egy tiszta keverőedénybe kell önteni, majd hozzá kell adagolni a PCI-Polyflott-Schnell-t. Ezt követően egy megfelelő kosaras keverővel kenhető, csomómentes, önthető habarccsá kell keverni.

2. Kb. 3. perc érési (pihentetési) idő után a habarcsot még egyszer át kell keverni.

Csempék és lapok lerakása:

3. A PCI-Polyflott-Schnell-t szakaszosan az aljzatra kell önteni, majd egy kontakt-réteget kell húzni. Egy középágyas simítóval, vagy folyékonyágyas fogasléccel, vagy egyéb megfelelő simítóeszközzel, mely teljesen telített fektetést tud biztosítani, annyi habarcsot kell elteríteni, amennyit a nyitott időn belül be is tudunk csempével, vagy lappal burkolni. A nyitott idő vizsgálata az ún. „ujjhegy-próbával” történik.

4. A csempéket/lapokat lágy, toló mozdulatokkal fektessük, hogy tökéletesen telített felfekvést érjünk el!

Egyenetlen felületek kiegyenlítése:

5. Erősen egyenetlen felületek kiegyenlítésére a PCI-Polyflott-Schnell-t maximum 15 mm-es rétegvastagságig szabad használni. A felvitt ragasztóágyra kb. 3 óra elteltével rá lehet burkolni a csempéket/lapokat.

Fugázás:

- 2-8 mm-es hézagszélességnél:

- PCI-Fugenbunt (színes)

- PCI-Fugengrau (szürke)

- PCI-Fugenweiss (fehér)

- 5-20 mm-es hézagszélességnél:

- PCI-Fugenbreit (széles)

- PCI-Fugenbreit-Schnell (széles, gyors)

- vízzáró fugahabarccsal:         - PCI-Flexfuge

- színárnyalat:                    - fugaszélesség:

- Nr. 22 sandgrau 	        -   3-15 mm

- Nr. 18 manhattan               -   2-10 mm					                              	   - Nr. 19 basalt                      -    2-10 mm

- Nr. 30 altweiß                    -   2-10 mm

- vegyszerálló és vízzáró

fugahabarccsal:		- PCI-Rigamuls-Color

- fehér			        -   2-15 mm

- világosszürke                     -   2-15 mm

- beigeszürke                        -   2-15 mm

- PCI-Rigamuls S 30 (padló/fal)

- beigeszürke                        -   3-15 mm

Dilatációs fugák:

- Dilatációs hézagok, sarokhézagok (padló/fal) és csatlakozási hézagok (burkolat-hézag/beépített elemek) rugalmas lezárására PCI-Fugendicht Silikon E, vagy PCI-Silcoferm használható, terméskő burkolatoknál:  PCI-Carraferm-mel kell megoldani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Polyflott-Schnell-t ne dolgozza be +5°C alatti és +25°C feletti aljzat-hőmérséklet, illetve erős hő- és szélhatás esetén!

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lecsökken (javaslat: végezzen alapozást

PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével)!

- PCI-Polyflott-Schnell lejtő, vagy egyenetlen aljzat kiegyenlítésére történő alkalmazása

esetén a friss habarcsot lefedéssel kell óvni a túl gyors kiszáradástól!

- Kerámiacsempék, vagy -lapok olyan, hidraulikusan keményedő aljzatokra történő lerakásakor, melyek még nem érték el a minimális életkorukat, vagy az előírt maradék nedvességtartalmukat, mindenképpen kérjen tanácsot a PCI szaktanácsadóitól!

- Falakon finom kőagyag lapokat PCI-Flexmörtel-lel, vagy PCI-Flexmörtel-Schnell-lel fektessen!

- A már meghúzott PCI-Polyflott habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig száraz porral keverni.

- Terméskő lapok fúgázásakor tanulmányozza át a PCI-Carrafug, iletve PCI-Carraferm termékismertetőket!

- A PCI-Polyflott-Schnell-t a bekeverést követően kb. 50 percen belül be kell dolgozni (+23°C mellett).

- A csempék/lapok üregmentes ágyazása elegendő mértékű ragasztóágy-vastagságot és a megfelelő keverési arányok betartását feltételezi. A fogas simító nagysága ennek során a lap formájától és az aljzat egyenetlenségétől függ (próbafektetés).

- A PCI-Polyflott-Schnell pótlólagos javítására a keverővízhez PCI-Seccoral folyadékot adagolhatunk  3 rész víz : 1 rész PCI-Seccoral folyadékkomponens keverési arányban.

- A keverőeszközöket és szerszámokat használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag csak mechanikai úton távolítható el.

- Nagyalakú, nehéz terméskő lapok fektetésekor a PCI-Polyflott-Schnell-t max. 25%-nyi (kb. 6,1 kg) F32 minőségű kvarchomokkal keverje be és a megfelelő vízmennyiséggel keverje ki plasztikus habarccsá! Ezáltal megakadályozhatja a lapok besüllyedését.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Polyflott-Schnell cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverő-vízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya maródásokat

okozhat (pl. a szemen). A szembe jutását, illetve a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell. Ha mégis a szembe jutna, azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védő-kesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.