# Csemperagasztó

PCI-VERLEGEMÖRTEL KTW  Termékismertető: 131

Fektetőhabarcs ivóvíz tartományban			(PCI-kiadás: 2000.05.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Kerámiacsempék fektetéséhez olyan helyeken, melyek meg kell feleljenek a KTW,

vagyis ivóvízre való alkalmassággal szembeni követelményeknek, (pl. ivóvíztartályok)

vagy más olyan objektumokhoz, melyeknek meg kell felelniük ezen követelményeknek

(pl. úszómedencék, sörfőzdék víztartályai stb.)

- 3-től 10 mm-ig terjedő ragasztóágy vastagságig.

Termék tulajdonságai:

- Megfelel az ivóvízzel szembeni követelményeknek az ívóvíz- és élelmiszer-

tartományra vonatkozó törvényes előírások keretében.

- Állékony, ékelésre nincs szükség. A felrakott csempék azonnal tapadnak, de

felfekvésük még korrigálható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:  				Száraz habarcskeverék finomszemcsés

adalékokkal. Sem azbesztet, sem más ásványi szálat  mem tartalmaz. Feldolgozásakor nincs egészségre ártalmas szilikogén finom kvarcpor.

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Poralakú

Szín:						Szürke

Jelölés:

- közúti szállítás veszélyessége

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Hűvös száraz helyen, kb. 12 hónap

Kiszerelés:					25 kg-os, polietilénbetétes papírzsákban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1916/0

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:		Kb. 1,3-1,34 kg szárazhabarcs/m2/mm réteg-vastagság

Kiadósság*:  				Szükséges fogazás	  25 kg PCI-Verlegemörtel KTW

elegendő kb.

- Finomkerámia csempék

hátoldali profil nélkül:

- 10x10 cm csempenagyság esetén		4 mm	  		         15,0 m2

- 20x20 cm                                                   6 mm			         12,0 m2

- 20x20 cm-es csempenagyság felett           8 mm                                8,0 m2

- Finomkerámia csempék

hátoldali profillal:

- 10x10 cm csempenagyság esetén		6 mm	  		         12,0 m2

- 20x20 cm                                                   8 mm			           8,0 m2

- 20x20 cm-es csempenagyság felett           8 mm                                8,0 m2

- Hasított kerámialapok.				8 mm                                 6.2 m2

Bedolgozási hőmérséklet:                   +5°C és +25°C között (aljzathőmérséklet)

Keverővíz mennyisége

- 1 kg porhoz:				Kb. 0,27 l

- 25 kg-os zsákhoz:			Kb. 6,75 l

Érési idő:					Nincs

Feldolgozhatósági idő**:   		Kb. 2 óra

Nyitott idő**:				Kb. 30 perc

Kikeményedési idők**:

- járható/fugázható:			Kb. 24 óra múlva

- teljesen terhelhető			Kb. 7 nap múlva.

Hőállóság:					-30°C-tól +80°C-ig

*/A felhasznált kerámia méretei mellett a hátoldal profilírozása is mértékadó a PCI-Verlegemörtel KTW alkalmazása szempontjából. A gyakorlatban a felhasznált mennyiségek eltérhetnek az itt megadott adatoktól

**/ + 23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése:

- Az aljzat minimális kora: - PCI-Dichtschlämme esetén:	        -  24 óra

- cementesztrichnél                        -  28 nap

- betonnál                                       -  6 hónap.

- Az aljzatnak szilárdnak, tisztának és hordképesnek kell lennie. Az olajfoltokat,

tapadáscsökkentő szennyeződéseket gondosan el kel távolítani. Az aljzatnak a DIN

18 202 szerint vízszintesnek, ill. függőlegesnek kell lennie.

A PCI-VERLEGEMÖRTEL KTW bedolgozása:

A habarcs elkészítése:

1.  A  keverővizet egy tiszta edénybe kell önteni, majd hozzá kell adagolni a port.

Egy  lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe befogott megfelelő keverő-szerszámmal  a keveréket pasztaszerű, csomómentes habarccsá kell kikeverni.

A csempe fektetése:

2. A csempéket és lapokat a kombinált ún. „vajaskenyér” eljárással (Buttering-floating) kell fektetni.

Fugázás:    		5-20 mm fugaszélességig

- PCI-Fugenbreit-Schnell

Vegyszerálló és vízzáró fugahabarccsal:

- PCI-Rigamuls-KTW      	(3-15 mm fugaszélességhez)

Rugalmas fugák:

- A dilatációs, sarok- és csatlakozófugákat rugalmas módon a PCI-Silcoferm KTW rugalmas fugázóanyag alkalmazásával kell elvégezni (szín: homokszín, fugaszélesség:

3-15 mm)

Kérjük, vegye figyelembe!

- Nedvszívó aljzatok esetén a nyitott idő lecsökken.

- A 10 mm feletti aljzategyenetlenségeket nem szabad PCI-Verlegemörtel KTW habarccsal kiegyenlíteni.

- Kerámiák vékonyágyas burkolására a DIN 18 157-1 előírásai érvényesek.

- A megkeményedett habarcsot nem szabad vízzel hígítani, vagy friss   habarccsal összekeverni.

- A szerszámokat, közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert  a kikeményedett habarcsot már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap. A felnyitott csomagolást azonnal

vissza kell zárni.

Biztonsági előírások:

A PCI-Verlegemörtel KTW cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, vagy nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért a szembe jutását, ill. a bőrrel hosszabb ideig való érintkezését kerülni kell. Ha az anyag mégis a szembe jutna, úgy azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyező-dött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. gyermekek

elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

============================================================