# Akril hézagtömítő

## PCI-ADAPTOL              Termékismertető: 290

Dilatációs- és csatlakozófugákhoz,    (PCI-kiadás: 1999.12.

vakolatrepedésekhez                           Fordítás-aktualizálás: 2000.02.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Falra és födémre.

- Nedvszívó felületeknél, beépített szerelvények és az építmény között

- Beton, pórusos beton, vakolat, falazat, cementszálas lapok, gipszkartonok

hézagainak, csatlakozásainak tömítéséhez, valamint  fa  ablak- és ajtókeretek,

redőnytokok falazat, beton és vakolat közötti hézagok, illetve fa födémek,

táblakiosztások és lépcsők közötti hézagok tömítéséhez.

A termék tulajdonságai, előnyei a felhasználó számára:

- Öntapadó, sok alapra minden alapozás nélkül felhasználható.

- Vakolható és festhető, „láthatatlan” tömítésekhez ideálisan használható.

- Plasztikus-elasztikus, a fugaszélesség 10 %-áig nyúlik.

- Használatra kész, könnyű bedolgozni.

BEDOLGOZÁS/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:  						  Akrilgyanta diszperzió

Komponensek:						  Egykomponenses

Sűrűség:							  Kb. 1,6 g/cm3

Konzisztencia:						  Pasztaszerű

Jelölések:

- közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS):	  Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása szerint (VbF):	  Nem éghető folyadék

- veszélyes anyag besorolás szerint (GefStoffV):  Nem jelölésköteles termék

Tárolhatóság:						  Kb. 12 hónap

Tárolás:						            Száraz, hűvös helyen

Kiszerelés:							  310 ml-es patronokban

### Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:	Fuga 10x10 mm=100 ml/m fuga a következő képlettel

számítható ki:

fuga szélesség (mm) x fuga mélység (mm)=ml/m fuga.

#### Háromszög alakú fugáknál az anyagszükséglet a fél

mennyiség.

Kiadósság:	Egy 310 ml-es patron elegendő kb. 3,1 m fugához (10x10 mm-es fugát feltételezve.)

Fugaszélesség:			Max. 20 mm.

Bedolgozási hőmérséklet: 	+5°C-tól +25°C-ig  terjedő  alaphőmérséklet esetén

Tapadás:

- alapozás nélkül:		Klinkerre, cementszálas lapokra, Resopalra, fa

lazúrokra, betonra, falazatra, fára, fa forgácslapokra, gipszkarton lapokra, nedvszívó kerámiákra, alumíniumra (eloxáltra is), műanyagokra (pl. Hostalit Z), plexiüvegre, horganyzott acélra, V2A acélra, vörös-  és sárgarézre, ólomra, diszperziós bevonatokra

- PCI-Elastroprimer 150-nel:	krómra, nyílászáró lakkra

- PCI-Gisogrund, illetve

vízzel higított PCI-Adaptol

alkalmazásával:		pórusos betonra, vakolatra

Átkeményedési idő:  		Kb. 1 mm/nap*

Kikeményedési idő:		1-3 hét (a befogadó közegtől, keresztmetszettől,

időjárástól függően).

Bőrösödési idő:*    		Kb. 30 perc

Hőállóság:				-20°C-tól +80°-ig

Gyakorlati nyúlásképesség:      A fugaszélesség 10 %-a.

Húzásszilárdság:			Kb. 0,1 n/mm2

Shore-A keménység:		Kb. 10-15.

*/ 23°C környezeti hőmérséklet és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek csökkentik, az alacsonyabbak pedig növelik ezeket az időket.

Kiszerelés: 	310 ml-es, felcsavarható szelepes, műanyag  patronokban (12 patron  egy gyűjtőkartonban), az alábbi színekben (Cikkszám/EAN-Prüfz.):

- fehér		1243/7

- szürke		1249/9

- világosbarna	1275/8.

Az aljzat előkészítése:

A tapadó felületeknek szárazaknak és szilárdaknak kell lenniük. A por-, olaj-,

zsiradék- és festékmaradványokat, el kell távolítani. Az aljzat nedves lehet, de nem vizes! Erősen nedvszívó, vagy nem eléggé szilárd aljzatok esetén a felület megerősítése javasolt pl. PCI-Gisogrund , vagy alternatívaként vízzel higított PCI-Adaptol alkalmazásával.

A PCI-Adaptol bedolgozása:

A bedolgozáshoz megfelel bármely kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős kittpisztoly. A patron menetes zárócsúcsát le kell vágni, majd a szelepet fel kell csavarni és a fuga szélességének megfelelő szögben le kell vágni.

1. Ahhoz, hogy egy tisztán határolt fugát kapjunk, azt ajánljuk, hogy a tömítés előtt a fuga szélét ragasztószalaggal ragasszuk le és azt az utósimítás után azonnal vegyük le. Mélyebb fugákat a nem korható DIN Polybanddal töltsük ki, amely egy zárt cellás, kör keresztmetszetű, polietilén zsinór! Semmi esetre sem használjunk bitumenes, vagy kátrányos kitöltőanyagot! A kitöltőanyagot az elhelyezéskor ne sértsük meg! Kerüljük el, hogy a kitöltőanyag letapadjon a fuga aljához (hárompontú tapadás)!

2. A PCI-Adaptolt az adagoló állandó nyomásával töltsük be a fugába! Szögben való csatlakozásnál úgy kell bedolgozni, mint a háromoldalú fugáknál.

3. Ha szükséges, akkor az anyagot rögtön a bedolgozást követően (pl. nedves ecsettel) vízzel simítsuk el! Ha a tömítőanyagra rá kell vakolni, vagy festeni, akkor azt közvetlenül a fugázást követően homokolni kell.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Dilatációs hézagok tömítéséhez használjon PCI-Elribon A-t, PCI-Silcoferm VE-t,

vagy PCI-Silcoferm S-t!

-  A PCI-Adaptolt olyan festékekkel lehet festeni, melyek nem tartalmaznak

szerves pigmentet. Azonban, ha gyakori a tágulás-összehúzódás, akkor ez nem

tanácsos. (Lásd az IVD fugatömítések átfesthetőségi irányelveit!) Az átfestés,

vagy rávakolás előtt próbát kell csinálni!

-  A bőrösödés alatt az esőtől védeni kell!

-  A szennyeződéseket rögtön vízzel le kell mosni, mert az anyagot kötés után már

csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

-  Tárolhatóság: Hűvös, száraz, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig tárolható.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Általános előírások diszperziós termékekre:

A diszperziót ne hagyjuk a bőrre rászáradni! A rászáradt diszperziót vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió mégis a szembe kerülne, úgy azt bő vízzel ki kell mosni! Ha szemirritáció néhány perc múlva mégsem szűnik meg, úgy szemorvoshoz kell fordulni!

További információkat  a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=============================================================