# Finom fugahabarcs

PCI-AQUAFUG	 			Termékismertető: 168

Fürdők és zuhanyozók kerámia 		(PCI-kiadás: 2000.07.

burkolatainak fugázásához			Fordítás-aktualizálás: 2000.09.)

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- Kerámia-, terméskő és kőlapokból készült padló- és falburkolatok vízlepergető fugázására

- Lakótérben, fürdőkben, zuhanyozókban, WC-kben, balkonokra, teraszokra és

homlokzatokra

- Minden teherhordó és kielégítően hajlásmerev aljzatra.

- 1-től 4 mm-ig terjedő fugaszélességeknél.

A termék tulajdonságai:

- Vízlepergető és fagyálló

- Finom felületet ad, ezáltal a szennyeződésekre nem érzékeny

- Rugalmas, kiegyenlíti a hőmérsékleti ingadozásokat

- Repedésmentesen szilárdul, a fuga nem reped meg és nem törik ki.

- Könnyen kenhető, ezáltal könnyen bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Száraz habarcskeverék rugalmasító műanyagokkal.

Sem azbesztet, sem pedig más ásványi szálat nem tartalmaz. Nincs egészségre káros szilikogén finom

kvarcpor a bedolgozás során.

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem vonatkozik

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság: 				Kb. 6 hónap

Színek:					Nr. 16 – Silbergrau (ezüstszürke)

Nr. 19 – Basalt (bazalt)

Nr. 20 – Weiß (fehér)

Nr. 21 – Hellgrau (világosszürke)

Kiszerelés:					5 kg-os zacskóban

25 kg-os zsákban

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:

- 30x30 cm-es csempékhez:		Kb. 300 g/m2

(3 mm fugaszélesség és 5 mm

fugamélység esetén)

- 20x20 cm-es csempékhez:		Kb. 600 g/m2

- 5x5 cm-es közepes mozaikhoz:	Kb. 700 g/m2

Kiadósság:					Egy 25 kg-os zsák		  Egy 5 kg-os zacskó

elegendő kb:                       elegendő kb:

- 30x30 cm-es csempéknél:		     83,0 m2-hez		        16,5 m2-hez

(3 mm fugaszélesség és 5 mm

fugamélység esetén)

- 20x20 cm-es csempéknél:		     40,0 m2-hez                          8,0 m2-hez

- 5x5 cm-es közepes mozaiknál:	     35,0 m2-hez		          7,0 m2-hez

Fugaszélesség:				1-től 4 mm-ig

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverővíz szükséglet:			Padlóra:			  Falra:

- egy 5 kg-os zacskóhoz:			Kb. 1,5 l			  A vízmennyiséget

- egy 25 kg-os zsákhoz:			Kb. 7,5 l			  csökkenteni kell a kívánt

konzisztencia eléréséig.

Érési idő:					Kb. 3 perc

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 1 óra

Keményedési idők*:

- járható:					Kb. 12 óra után

- vízlepergető:				Kb. 7 nap után

Hőállóság:					-20°C-tól +80°C-ig

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lecsökkentik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

A fugákat a lapok lerakását követően azonnal és egyenletes mélységben egészen a lap vastagságáig ki kell kaparni és ki kell tisztítani. A fektetőhabarcsot, vagy csemperagasztót hagyni kell megkeményedni.

A PCI-Aquafug bedolgozása:

- A keverővizet (lásd a „BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK” c. táblázatot)

egy tiszta keverőedénybe kell tölteni. A PCI-Aquafug-ot hozzá kell adagolni és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszárral plasztikus,

csomómentes habarccsá kell keverni.

- Kb. 3 perc érési (pihentetési) idő elteltével a habarcsot még egyszer át kell keverni.

- Padló fugázása:

A fugahabarcsot gumi fugázólappal a fugába kell préselni és a felületet átlósan tisztára le kell húzni. A habarcs meghúzása után (ujjhegy próba) a lemosást egy enyhén megnedvesített stabil szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein)  kell végezni.

- Fal fugázása:

A fugahabarcsot gumi fugázólappal a fugába kell préselni és hagyni kell meghúzni. Szükség esetén második munkamenetben még egy felhordást lehet végezni a PCI-Aquafug-gal. A megfelelő meghúzás után (ujjhegy próba) a lemosást egy enyhén megnedvesített stabil szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein) kell végezni.

- A kiszáradás után a megmaradt habarcsfátylat egy enyhén megnedvesített szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein) kell eltávolítani.

Színárnyalatok:		Cikkszám/EAN-Prüfz.:		Cikkszám/EAN-Prüfz.:

25 kg-os zsák:                             5 kg-os zacskó:

Nr. 16. Silbergrau			1009/9				1035/8

Nr. 19. Basalt			1010/3				1036/5

Nr. 20. Weiß			1011/2				1050/1

Nr. 21. Hellgrau			1028/0				1067/9

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne dolgozza be +5°C alatti és +25°C feletti hőmérséklet, vagy közvetlen hő és

nedvesség hatása esetén, illetve huzatban!

- A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak pedig megnövelik a bedolgozási időt. A frissen fugázott bevonatokat  védeni kell a napsugárzástól és az erős huzattól. A fugahabarcs optimális hidratációjához –különösen nem nedvszívó csempék és aljzatok esetén- a fugákat a kötés után (vagyis a bedolgozást követő kb. 2 óra elteltével) még egyszer át kell nedvesíteni egy vízzel átitatott szivacs segítségével.

- Amennyiben az átszáradás után a kerámiaburkolaton fehér fátyol marad vissza, úgy ezt 2-3 nap után egy kereskedelemben kapható cementfátyol lemosóval el kell távolítani. Ezt megelőzően a fugákat alaposan be kell nedvesíteni.

- A PCI-Aquafug-ot nem szabad az érvényes szabványok szerinti szigetelési módszerek pótlására használni.

- A szennyeződés veszélye miatt a 20. sorszámú PCI-Aquafug weiß (fehér) színárnyalatot

nem ajánlatos kültérben, vagy padlókon használni.

- Állékonysági okokból a magas nyomású tisztítóeszközökkel, vagy savtartalmú tisztító-szerekkel gyakran kezelt felületeket PCI-Rigamuls-Color, vagy PCI-Rigamuls S 30 fugázókkal kell fugázni.

- Csúszásgátló, vagy nyers felületű padlóbevonatok fugázásakor a visszamaradt fátyolt

még friss állapotban gondosan el kell távolítani (próbafugázást, illetve próbatisztítást ajánlatos végezni).

- A csatlakozó peremeket, vagy dilatációs fugákat a  fugázás előtt sztiroporcsíkok, vagy habprofilok behelyezésével kell kitölteni. Az elasztikus fugázás előtt a védőcsíkokat el kell távolítani. A  lapfelületek, beépített idomok és csőáttörések közötti fugákat, valamint a

sarok-  és csatlakozófugákat rugalmasan le kell zárni PCI-Silcoferm VE, PCI-Silcoferm S, vagy PCI-Carraferm alkalmazásával.

- Az egyes színárnyalatokon belül eltérések lehetségesek, ezért egy adott objektum fugázásához lehetőség szerint az azonos gyártási (sarzs) számú fugahabarcsot kell használni.

- A megszilárdult fugahabarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig friss habarccsal, vagy porral keverni.

- A frissen fugázott burkolatokra nem szabad száraz habarcsot szórni, hogy a PCI-Aquafug meghúzását felgyorsítsuk!

- A tisztítást nedves szivaccsal kell végezni, és nem szabad száraz rongyot használni, mert fennáll annak a veszélye, hogy a beszáradt fugahabarcsot a ronggyal a még nedves fugába préseljük és ezáltal az elszíneződik.

- Ivóvíztartályokban való fugázáshoz a PCI-Rigamuls KTW, vagy a PCI-Fugenbreit schnell fugázókat kell alkalmazni.

- Finomkerámia burkolatok fugázásához a PCI-Flexfuge-t ajánljuk.

-Az aljzat/kerámia kapcsolati rendszerekben a hőmérséklet által meghatározott hosszirányú

mozgásokra tekintettel az időjárási hatásoknak kitett felületek (pl. balkonok, teraszok, vagy homlokzatok) fugázására a PCI-Flexfuge-t ajánljuk.

- A szerszámokat a fugázás után azonnal vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt fuga-

habarcsot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Aquafug cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya marásokat (pl. szemen) okozhat.

Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért kerülni kell a szembe jutását, valamint hosszabb ideig tartó érintkezését a bőrrel. Ha mégis a szembe jutna, úgy azonnal és bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot szappannal és bő vízzel le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==================================================================