# Szilikon tömítőanyag

PCI-CARRAFERM		               Termékismertető: 225

terméskövekhez			     		      (PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Falakhoz és padlókhoz

- Csatlakozó és dilatációs fugák elszíneződéstől mentes lezárására márványból, solhofeni

lapokból, travetinből, gránitból, vagyis terméskövekből készült épületelemek között,

valamint az ilyen terméskő  épületelemek és fa, fém, PVC, kerámia, üveg és beton

épületelemek között

- Az egész lakótérben, fürdőszobákban, zuhanyozókban, WC-kben, konyhákban, valamint

balkonokon és teraszokon

A termék tulajdonságai:

- Nem okoz elszíneződést a lapok peremein, ezért ideális az elszíneződésre érzékeny

terméskövek csatlakozó- és dilatációs fugáinak lezárására.

- A színárnyalatok illeszkednek a PCI-Carrafug fugahabarcshoz.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai jellemzők:

Alapanyag:					Szilikonkaucsuk, alkoholos térhálósodású

Komponensek:				Egykomponenses

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:					310 ml-es patronokban felcsavarható fúvófejjel

(12 db patron egy gyűjtőkartonban)

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:				Kb. 9 hónap

Színárnyalatok:				Cikkszám/EAN-Prüfz.Nr.:

- 11. Jasmin (jázmin)			1421/9

- 19. Basalt (bazalt)			2971/8

- 22. Sandgrau (homokszürke)		2951/0

- 25. Carraraweiß (karrarai fehér)	2985/5

- 26. Perlgrau (gyöngyszürke)		2950/3

- 27. Jurabeige (jurabézs)		2949/7

- 28. Rotbraun (vörösbarna)		2955/8

- 29. Dunkelgrün (sötétzöld)		2968/8

- 40. Schwarz (fekete)			2986/2

- 47. Anthrazit (antracit)			2952/7

- Transparent (átlátszó)			2988/6

Alkalmazástechnológiai jellemzők:

Anyagszükséglet:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb. 100 ml/m

-    5x5  mm-es fuga esetén:		Kb. 25 ml/m

(Számítása a következő képlet szerint történik:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = ml/m fuga. A háromszögfugáknál a felhasználási mennyiség a felére csökken.)

Kiadósság:					Egy 310 ml-es patron elegendő:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb.  3,0  m-hez

-  5x5    mm-es fuga esetén:		Kb. 12,0 m-hez

Alapozás:

- PCI-Elastoprimer 150-nel

erős nedvességterhelésnél:		Márványburkolatokon és PVC-n

- PCI-Elastoprimer 135-tel:		Betonon, klinkeren, nyers fán

Minimális kültéri fugaméretek:		A fugák szélességének és mélységének el kell érnie

a 10 mm-t.

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +35°C-ig (aljzathőmérséklet)

Bőrösödési idő*:				Kb. 20 perc

Átkeményedési sebesség*:		Kb. 1,0 mm/nap

Gyakorlati nyúlásképesség:		Kb. a fuga szélesség 20 %-a

Hőállóság:					-40ºC-tól +165ºC-ig, de rövid ideig még efelett is

Shore-A-keménység:			Kb. 20

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérséklet és/vagy

páratartalom lerövidíti  a kikeményedési időket és növeli az átkeményedés sebességét,

míg  alacsonyabb hőmérséklet és/vagy páratartalom megnöveli a kikeményedési

időket, illetve csökkenti az átkeményedési sebességet.

Szerkezeti előfeltételek:

A fuga szélességét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületelemek mozgása (nyúlása, süllyedése) a fuga szélességét maximum 20 %-kal változtathassa meg. Dilatációs fugák esetén a fugaszélességre vetítve az alábbi fugamélységeket kell betartani:

Szélesség			Mélység

10 mm-ig			mint a szélesség, de min. 6 mm

10 mm			8-10 mm

20 mm			10-14 mm

Aljzatelőkészítés:

A fugaéleknek, vagy ragasztási felületeknek száraznak, szilárdnak kell lenniük, nem lehet rajtuk sem por, sem egyéb szennyeződés. Fém aljzatok esetén gondosan rozsdátlanítani

kell. A mélyebb fugákat nem korható DIN-Polybanddal (zártcellás, körkeresztmetszetű polietilén zsinór) kell kitölteni. A háttérkitöltő anyag az elhelyezésekor nem sérülhet meg.

A tömítőanyagnak a fugaaljzathoz való ragadását (háromszögfugáknál) meg kell akadályozni. Bitumen-, vagy kátránytartalmú kitöltőanyagokat nem szabad használni!

Alapozás:

Adott esetben a PCI-Elastoprimer 150, illetve PCI-Elastoprimer 135 alapozót ecsettel, vagy az alapozószerrel átitatott ronggyal kell felhordani a fugaélekre. Az alapozót hagyni kell kiszellőzni. Kiszellőzési idő: kb. 10-20 perc.

A PCI-Carraferm bedolgozása:

A bedolgozáshoz minden, a kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős kinyomó kittpisztoly használható.

A tömítőanyag bedolgozása kittpisztollyal:

1.  A meneten levő csúcsot le kell vágni. Majd a szelepet rá kell csavarni és a fuga

szélességének megfelelően ferdén le kell metszeni.

2. A PCI-Carraferm-et a patron egyenletes nyomásával a fugába be kell nyomni.

Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést végezni.

3. A bőrképződés előtt a tömítőanyagot  PCI-Glettmittel oldattal megnedvesített megfelelő

szerszámmal kell lesimítani. Néhány perc alatt lejátszódik a bőrösödési folyamat.

Szakaszos munkavégzés is lehetséges, miután a  friss PCI-Carraferm már kikeményedett

anyagra is kitűnően tapad.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Erős nedvességterhelésnek kitett márványburkolatoknál alapozni kell (pl. nyilvános fürdőknél). Gránit- és erős nedvességterhelésnek ki nem tett márványburkolatok esetén

az alapozás nem szükséges. Az alapozáskor kérjük tartsa be a PCI-Primer táblázatban foglaltakat!

- A terméskő felületek szennyeződésveszélyének csökkentése érdekében a PCI-Glettmittel

oldatot a simítást követően azonnal távolítsa el a terméskő felületéről!

-  Festékbevonatok nem tapadnak a PCI-Carraferm-re.

- Tölgyfa, vagy fafurnér aljzatnál a tömítőanyag és az aljzat kölcsönhatása miatt a fa sötét elszíneződése léphet fel.

- A kereskedelemben kapható lakkok nagy választéka miatt tanácsos tapadáspróbát végezni.

- Műanyag aljzatok esetén ajánlatos előzetes tapadás- és kölcsönhatás vizsgálatot végezni.

- A felnyitott patronokat több napig lehet tárolni, ha a szelep nyílását egy kevés

tömítőanyaggal lezárjuk. További felhasználáskor a vulkanizálódott tömítőanyag cseppet

el kell távolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 9 hónap.

Biztonsági előírások:

A bedolgozás során csekély mennyiségű alkohol párolog el. El kell kerülni a nem térhálósodott anyag szembe jutását.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

=================================================================