# Fugázóhabarcs

PCI-CARRAFUG                        Termékinformáció: 123

Természetes kő (terméskő) lapokhoz       (PCI kiadás: 2001.02.

(Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási terület:

- Kül -és beltérben.

- Falra és padlóra.

- Fűtött esztrichekhez, balkonra és teraszra.

- Polírozott terméskő lapok, mint pl. márvány, travertin, gránit, solnhoffeni lapok

fugázásához.

-1-5 mm széles fugákhoz.

- Olyan terméskő burkolatokhoz, melyek a fugázás után még csiszolva és polírozva

lesznek.

A termék tulajdonságai:

- Repedésmentesen keményedik, a  fuga nem reped és nem törik.

- Racionálisan lehet dolgozni, rövid idő múlva mosható és kb. 6 óra múlva járható.

- Csiszolható, a burkolat a fugázás után csiszolható és burkolható.

- Vízálló és fagyálló,  kül -és beltérben egyaránt alkalmazható.

- Hőmérsékletálló -20°C és +80°C között.

BEDOLGOZÁSI ADATOK, MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológai adatok:

Alapanyag:           	  Porkeverék cementből, fény- és  lúgálló

pigmentekből és márványliszt

töltőanyagokból. Sem azbesztet, sem

pedig egyéb ásványi szálat nem tartalmaz.

Alkalmazásakor nincs egészségre káros,

finomszemcsés szilikogén kvarcpor.

| Komponensek: Jelölés: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Egykomponenses Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik. Irritatív, cement tartalmú. |
| --- | --- |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen. |
| Tárolhatóság: Kiszerelés: Alkalmazástechnikai adatok: Anyagszükséglet: - Lapformátum: - 10x10 cm: - 15x15 cm: - 15x30 cm: - 30x30 cm: Bedolgozhatósági hőmérséklet: | Kb. 12 hónap. 5 kg-os zsákban, Árt.-Nr./EAN-Prüfz. - Carraweiß Nr. 25 1317/5 - Perlgrau Nr. 26 1318/2 - Jurabeige Nr. 27 1319/9 - Sandgrau Nr. 22 2738/7 - Anthrazit Nr. 47 2737/0. Kb. 50 g por/folyóméter fuga** elegendő kb.: - 5,0 m2-hez** - 7,5 m2-hez** - 10,0 m2-hez** - 13,5 m2-hez** +50C-tól +250C-ig |
| Keverővíz: - 1 kg porhoz: - 5 kg zsákhoz: | Kb. 0,30 l Kb. 1,50 l |
| Fuga szélesség: Pihentetési idő*: | 1-től 5 mm-ig Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 50 perc |
| Járható*: | Kb. 6 óra elteltével |
| Csiszolható*: Hőmérsékletállóság: | Kb. 3 nap múlva -200C-tól +800C-ig |

További információkat lásd a „Biztonsági előírások” c. fejezetben!

*/ +230C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

az alacsonyabbak megnövelik  ezeket az időket.

**/ 3 mm fúgaszélességnél és 10 mm fugamélységnél.

### Az aljzat előkészítése:

A fugákat rögtön a lapok elhelyezése után egyenletes mélységben azonnal ki kell kaparni és tisztítani.Az ágyazó és feketető habarcsot  hagyni kell megkötni. A fugákat a fugázás előtt nem szabad megnedvesíteni.

A PCI-Carrafug feldolgozása:

1. A keverővizet egy tiszta edénybe kell tenni (lásd: a  „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok ”c.  táblázatot!)  Ezután a PCI-Carrafugot  hozzá kell adni és  pasztaszerű, csomómentes habarccsá kell összekeverni, pl. egy lassú fordulatú fúróba  befogott keverőfejjel.

2. Kb. 3 perces pihentetési idő után még egyszer meg kell keverni.

Burkolatok fugázása:

3.  A PCI-Carrafugot a falon és a padozaton gumi fugázóval, a padló széles fugáit pedig egy széles gumi fugázóval kell bedolgozni. A fugát telíteni kell habarccsal és kellő kötés után (ujjpróba) egy kissé megnedvesített szivaccsal meg kell tisztítani.

4. A száradás után a megszáradt habarcsmaradékokat nedves szivaccsal kell eltávolítani. Száradás után a kifugázott terméskő burkolatot egy benedvesített szivaccsal kell tisztítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A terméskövek nedvszívó képessége eltérő, ezért a mosásuknál csak kéznedves

szivacsot használjon, különben a fuga felülete nagyon érdes lesz!

- A még nedves fugákat nem szabad száraz ronggyal  törölni,  hanem csak egy enyhén

benedvesített szivaccsal,  mert különben a színezőpigmenteket bedörzsüljük a fugába

(elszíneződési  veszély).

- Az érdes felületű márványlapoknál vagy termésköveknél a felületi rétegben a fugázás

után pigmentmaradványok maradhatnak. Kétes esetekben próba fugázást kell végezni.

- PCI-Carrafugot 1 mm-nél kisebb fugák esetén nem szabad használni.

- A fugázott burkolatokatlegkorábban a fugázást követő 3 nap után (23°C-nál) szabad

csiszolni és polírozni.

- A megfelelő  szilárdsághoz és az egységes fúgakép kialakításához szükséges, hogy a

fektetés után mielőbb elvégezzük a fugázást.

- +50C alatti és +250C-nál magasabb hőmérsékletnél valamint esőben és huzatban ne

dolgozza be!

- A csiszolást és polírozás követően a PCI-Caccafug fuga színe világosodhat.

- Megszilárdult fugahabarcsot, amit a bedolgozási idő alatt nem tudtunk bedolgozni,

sem vízzel higítani, sem porral összekeverni nem szabad.

-  Savra érzékeny terméskövet, pl.márványt, nem szabad cemenfátyol eltávolító, vagy

egyéb savas tisztítószerrel kezelni.

- A dilatációs, sarok -és csatlakozó fugákat PCI-Carraferm-mel kell tömíteni. Kérjük

tanulmányozza át a PCI-Carraferm termék ismertetőjét is!

- A szerszámokat rögtön a használat után vízzel meg kell tisztítani, ha a habarcs

rászáradt, akkor azt már csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság : hűvös, száraz helyen való tárolás esetén kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Carrafug cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációk, vagy nyálkahártya maródások lehetségesek (pl. a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért el kell kerülni az anyag szembe jutását és a bőrrel hosszabb ideig való érintkezést. Szembe kerülés esetén bő vízzel ki kell öblíteni és szemorvoshoz kell fordulni. Az anyaggal szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Használatakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény összetétel a TRGS 613 szerint.

További információt a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=============================================================