Poliszulfid tömítőanyag

### PCI-ELRIBON S             	Termékismertető: 200

Vegyszerhatásnak kitett padlófugákhoz    (PCI-kiadás: 2000.08.

Fordítás-aktualizálás: 2000.12.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

Elasztikus lezárást biztosít:

- gyalogos- vagy járműforgalomnak kitett fugáknál, pl. ipari létesítményekben lemezburkolatok vagy cementesztrichek dilatációs fugáinál,

- benzinkutak helyszínen előállított betonlemezeinek csatlakozási és dilatációs fugáinál,

- vegyszerhatásnak kitett fugáknál, pl. vegyi üzemekben és laboratóriumokban,

#### A termék tulajdonságai:

- Magas mechanikai ellenálló képesség, ezért alkalmas gyalogos- vagy jármű-

közlekedési felületek hézagaihoz.

- Vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség, erős vegyi terhelésnél is alkalmazható

(lásd a vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség táblázatát).

- Hőmérsékletálló –30°C-tól +90°C-ig.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

| Anyagtechnológiai adatok: Alapanyag: Komponensek: Sűrűség: Állag - gyantakomponens: - edző komponens: Hőmérsékletállóság: Gyakorlati tágulási képesség: Shore-A keménység: Jelölések: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Poliszulfid Kétkomponenses Kb. 1,7 g/cm3 Pasztaszerű Pasztaszerű -30oC-tól +90oC-ig A fuga szélességének kb. 15%-a Kb. 45 Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Csak az edző komponens: egészségre ártalmas, mangándioxidot tartalmaz |
| --- | --- |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: Alkalmazástechnikai adatok: Anyagszükséglet: - 15×8 mm-es fuga esetén: - 10×20 m-es fuga esetén: Kiszámolható az alábbi képlet alapján:. Alapozás: PCI-Elastoprimer-rel. Kiadósság: - 15×8 mm fuga esetén:; 4,0 m. - 10×20 mm fuga esetén:; 2,5 m. Bedolgozási hőmérséklet: Keverési idő: |  |
|  | Hűvös, száraz, de fagymentes helyen kb. 6 hónap. A felnyitott PCI-Elastoprimer csomagot 3 napon belül fel kell használni. 120 ml/m 200 ml/m Fugaszélesség (m) x Fugakitöltő anyag töltési mélysége (mm) = ml/m fuga. Háromszög alakú fugák esetén az anyagszükséglet a felére csökken. 5-10 ml/m fuga Egy 2,5 l-es csomag Egy 450 ml-es patron elegendő kb.: elegendő kb.: 20 m-re 3,7 m-re 12,5 m-re 2,2 m-re +5oC-től +40oC-ig (aljzathőmérséklet) Min. 3 perc Kb. 3 óra Kb. 2 óra Kb. 1 óra Kb. 30 perc Kb. 80 óra Kb. 48 óra Kb. 24 óra Kb. 18 óra |
| Bedolgozhatóság időtartama*: +5oC-on +10oC-on +20oC-on +30oC-on Kikeményedési idő: +5oC-on +10oC-on +20oC-on +30oC-on |  |

*A göngyöleg hőmérsékletétől függően.

#### Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak kell lennie. Nem lehet rajta por, zsír, vagy egyéb szennyeződés. A bitumenmaradványokat maradéktalanul el kell távolítani róla. A olaj- és zsiradékszennyeződéseket PCI-Univerdünner segítségével el kell távolítani, majd a fugákat a zártcellás, nem korhadó DIN-Polyband háttérkitöltő anyag felhasználásával ki kell tölteni.

Ennek során a háttérkitöltő anyag körprofilja nem sérülhet meg (sem éles, sem hegyes eszközt a kitöltéskor nem szabad használni)! A fuga peremeit öntapadó szalaggal le kell ragasztani a szennyeződés veszélyének kiküszöbölése érdekében.

#### Alapozás:

A fugázás előtt az aljzatot PCI-Elastoprimerrel alapozzuk (ld. a táblázatot). A nedvszívó felületeket a telítődésig kell alapozni. A PCI-Elastoprimer 135 alapozót ecsettel hordjuk fel egy telített rétegben a száraz fugafalakra, és hagyjuk kiszellőzni. Legkorábban 50, legkésőbb 120 perccel ezután végezzük a fugázást!

A PCI-Elastoprimer 220: Az egységcsomag fedődobozában lévő edző komponenst töltsük bele az alapkomponens dobozába, majd alaposan keverjük át! A megkevert anyagot egy ecsettel hordjuk fel az alapra és hagyjuk megszáradni! Az alapozást követő minimum 6, maximum 36 óra elteltével végezzük el a fugázást. Bedolgozási idő: 6 óra.

A PCI-Elribon S bedolgozása:

A szükséges keverő-, át- és betöltőeszközök listája:

- Egységcsomaghoz:	- PCI-Grundplatte M 01 (alaplap) befogószerkezettel

- PCI-Drillrührer M 05 (keverőfej) rövid

- PCI-Fünfloch-Druckplatte F 02 (ötlyukú nyomólap)

- K 02 műanyag Leerkartusch (üres betöltőpatron)

- Betöltőpatronokhoz:	- PCI-Mischständer M 02 (keverőállvány) a patronok

befogására, rögzítésére

- PCI-Drillrührer M 03 (keverőfej) hosszú kivitelű.

Az egységcsomagok kezelése:

A PCI-Elribon S esetén az edző komponens egy egységcsomagban helyezkedik el. A felül lévő edzőkomponenst a gyantakomponenstől egy vékony pasztaréteg választja el, amelyet a két komponenssel együtt kell bekeverni.

1. Keverés:

Az egységcsomagot az alaplapba be kell fogni és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúrógépbe illesztett megfelelő keverőszárral legalább 3 percig kell keverni.

Ennek során a keverőszerszám megemelésével és visszasüllyesztésével kell

az edzőkomponenst a gyantakomponensbe belekeverni. A keverőszerszámot az edény

fala mellett is körbe kell vezetni. A keverést addig kell folytatni, amíg egy egyenletesen eloszlott, csíkmentes színárnyalatot nem kapunk.

2. Betöltés:

A 2,5 literes egységcsomagból az anyag betöltése egylyukú, illetve ötlyukú nyomólap segítségével történik. Az üres patronokba való betöltéskor a patront az ötlyukú nyomólapra kell helyezni, majd a zárólapot egy szárnyas anyával felül a patronra kell csavarozni. A nyomólapot ez után alul a padlóra kell támasztani, a fedőlapot le kell venni, a patront ki kell emelni, a dugattyút bele kell helyezni és az egészet bele kell

rakni a pisztolyba. Kézi és sűrített levegős pisztolyok közvetlen töltése esetén a pisztolyfejet egy egylyukú nyomólap nyílására kell helyezni és a nyomólapot lefelé

kell nyomni.

A patronok kezelése:

1. A patront úgy kell elhelyezni a keverőállványban, hogy az alja felfeküdjön a talajra,

majd a zárósapkát el kell távolítani.

2. Az edző- és a gyantakomponens –melyeket egy vékony pasztaréteg választ el- benne van a patronban. Az elválasztó pasztaréteget a két komponenssel együtt kell bekeverni.

3. Keverés:

Egy lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe befogott megfelelő keverőfej

segítségével a keverést legalább 3 percig kell folytatni. Ennek során a keverőszerszám megemelésével és visszasüllyesztésével kell az edzőkomponenst a gyantakomponensbe belekeverni. A keverőszerszámot a patron fala mellett körbe kell vezetni. Az anyagot a patron teljes hosszában alaposan, egyenletesen  át kell keverni.  A keverést egészen addig kell folytatni, amíg egy egységes színű, csíkmentes anyagot nem kapunk.

4. A keverőspirált hagyjuk benne a patronban, a fúrót vegyük le róla! A lehúzót toljuk

fel a keverőspirálra és rakjuk rá a patronra! Ezután a keverőspirált forgassuk ki és a patront rakjuk bele a betöltőpisztolyba!

Fugák rugalmas lezárása:

1. A PCI-Elribon S anyagot mind vízszintesen, mind pedig függőlegesen használhatjuk egészen 3 cm fugaszélességig. Szélesebb fugák esetén a PCI-Elribon S-et először a fuga peremekre kell felhordani, lapáttal alaposan rá kell dolgozni a fuga élekre, hogy a megfelelő tapadást elérhessük. Ezt követően a fennmaradt fuga keresztmetszetet töltsük ki a bekevert PCI-Elribon S-sel!

2. A fugafelületet egy megfelelő glettelő (simító) anyagba mártott fugázóvassal, vagy lapáttal kell glettelni.

PCI-Elastoprimer a fugaperemek alapozásához:

- Nem eloxált alumínium	:				135

- Eloxált alumínium:					135

- Beton:							135

- Nemesacél:						135/220

- Homokfúvással kezelt vas:				220

- Szálas cement:						135

- Üveg:							135

- Nyers, vagy nyitott pórusú bevont fa:*		2 x 135

- Lakkozott fa:						R / 135

- Mészkő falazat:						135

- Kerámia:							135

- Klinker:							135

- Vörösréz:			 				135

- Sárgaréz:							135

- Poliészter:							m + 135

- Vakolat (ásványi):					--

- PVC, kemény:						135

- Mázas kőagyag:						135

- Horgany, horganyzott vas:				135

###### Jelmagyarázat: 	 135 / 220 =PCI-Elastoprimer  135 / 220

*     = Tapadásvizsgálat javasolt, lecsiszolni

--    = A PCI-Elribon S nem alkalmas

R    = Alkalmazástechnikussal konzultálni.

m    = Az alapot az alapozás előtt mechanikailag felérdesíteni.

A fuga szélességére vonatkozó irányértékek: (+10oC beépítési hőmérsékletre vetítve)

Építési hossz:    		              		  2-től	       3,5-től	      5-től	  6,5-től

2 m-ig    3,5 m-ig    5 m-ig      6,5 m-ig     8 m-ig

- Tényleges fugaszélesség mm*:     20±5        25±5        30±5          35±5        40±5

- Töltőanyag betöltési

mélysége mm:**		      15±2        20±2        23±2	       25±2        25±2

Jelmagyarázat:	*/ Hőelnyelő (sötét felületű) építmények esetén a megadott fuga-

szélesség 10-30 %-kal megnövelhető.

**/ Vegyszeres, vagy tartósan nedves igénybevétel esetén, valamint

kapcsolódó mechanikai terhelés esetén a betöltési mélység 20 %-

kal megnövelhető.

A PCI-Elribon S vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képessége:

(A kísérletek időtartama 500 óra +23oC-on)

|  | Koncentráció (súly %) | Ellenálló-képesség |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerves savak: |  |  |  |
| Hangyasav* | 5%-ig | + |  |
| Ecetsav | 10%-ig | + |  |
| Tejsav* | 40%-ig | + |  |
| Oxálsav | 10%-ig | + |  |
| Borkősav | 15%-ig | + |  |
| Citromsav | 20%-ig | + |  |
| Szervetlen savak: |  |  |  |
| Bórsav | Tömény | + |  |
| Krómkénsav* | 10%-ig | + |  |
| Fluorsav* | 10%-ig | (+) |  |
| Foszforsav* | 25%-ig | + |  |
| Salétromsav* | 5%-ig | + |  |
| Salétromsav* | 10% | (+) |  |
| Sósav* | 10%-ig | + |  |
| Sósav | Tömény | -- |  |
| Kénsav* | 25% | + |  |
| Kénsav* | 35% | (--) |  |
| Lúgok: |  |  |  |
| Alkoholos nátronlúg* | 10% | + |  |
| Ammóniák* | 25%-ig | + |  |
| Kalciumhidroxid-oldat | Tömény | + |  |
| Kálilúg* | 20%-ig | (+) |  |

Oldószerek, szénhidrogének:

| Benzin (normál és szuper) |  | + |
| --- | --- | --- |
| Benzol |  | -- |
| Sugárhajtóanyag (kerozin) |  | + |
| Petróleum |  | + |
| Speciálbenzin 100/140 |  | + |
| Sztirol |  | -- |
| Tesztbenzin |  | + |
| Toluol |  | (--) |
| Xylol |  | (--) |
| Klórszénhidrogének: |  |  |
| Perklóretilén |  | (+) |
| Tetraklór-szénhidrogén |  | (+) |
| Triklóretilén |  | (--) |
| Alkoholok: |  |  |
| Benzilalkohol |  | -- |
| Butanol |  | + |
| Etilalkohol |  | -- |
| Etilénglikol |  | + |
| Etilglikol |  | + |
| Furfurilalkohol |  | (--) |
| Glicerin |  | + |
| Izopropilalkohol |  | + |
| Metilalkohol |  | + |
| Fenol | 5%-ig | (+) |
| Észterek: |  |  |
| Butilacetát |  | (+) |
| Etilacetát |  | (+) |
| Ketonok: |  |  |
| Aceton |  | -- |
| Ciklohexanon |  | -- |
| Metil-izobutilketon |  | + |
| Aldehidek: |  |  |
| Benzaldehid |  | -- |
| Krotonaldehid |  | -- |
| Formaldehid | 37%-ig | + |
| Fahéjaldehid |  | -- |
| Sóoldatok: |  |  |
| Alumíniumklorid* | 30%-ig | + |
| Alumíniumszulfát* | 50%-ig | + |
| Ammónium-hidrogén-foszfát | 40%-ig | + |
| Ammóniumnitrát | 50%-ig | + |
| Ammóniumszulfát | 50%-ig | + |
| Báriumklorid* | 50%-ig | + |
| Kalciumklorid | 40%-ig | + |
| Kalciumnitrát | 50%-ig | + |
| Vasszulfát* | 30%-ig | + |
| Káliumkarbonát | 20%-ig | + |
| Káliumdikromát* | 20%-ig | + |
| Káliumnitrát | 50%-ig | + |
| Rézszulfát | 20%-ig | + |
| Nátriumkarbonát | Telített | + |
| Nátriumhipoklorit | 12%-ig | (+) |
| Nátriumklorid | Telített | + |
| Nátriumnitrát | Telített | + |
| Nátriumszulfát | 25%-ig | + |
| Nátrium-tioszulfát | 20%-ig | + |
| Olajok: |  |  |
| Fúróolaj* |  | + |
| Fékfolyadék* |  | + |
| Dieselolaj |  | + |
| Hidraulikaolaj* |  | + |
| Lenolaj, fehérített* |  | + |
| Ricinusolaj* |  | + |
| Kenőolaj* |  | + |
| Szilikonolaj* |  | + |
| Skydrol |  | + |
| Terpentinolaj* |  | + |
| Egyéb: |  |  |
| Tejsavó |  | + |
| Sós víz |  | + |
| Hidrogénperoxid* | 3%-ig | + |

Jelmagyarázat:

+ = Ellenálló

(+) = Ellenálló, csekély duzzadás

(-) = Erősebb duzzadás, csak alkalmi, rövidtávú igénybevétel esetén alkalmas

-- = Nem ellenálló

* = Ezen anyagok alkalmazásakor elszíneződés lép fel, amely azonban a hézagtömítő anyag hatékonyságát nem befolyásolja.

#### Kérjük, vegye figyelembe!

- +5oC alatti vagy +40oC feletti aljzathőmérsékleten nem alkalmazható. Ügyeljen az olvadáspontra!

- A PCI-Elribon S nem alkalmas homlokzati- és úszómedence-fugákhoz, tartós víznyomásnál és élelmiszerekkel való közvetlen kapcsolat esetén.

- Sima, tisztán határolt fugatömítés elérése érdekében, valamint, hogy a fugaperemeket megvédjük a szennyeződésektől, ajánlatos a peremeket ragasztószalaggal leragasztani, amit csak a fugázás utósimításának befejeztével szabad eltávolítani.

- A hézagtömítő anyag megtapadását a hézag fenekén egy DIN-Polyband segítségével, vagy túl csekély hézagmélység esetén fóliacsíkokkal akadályozhatjuk meg.

- A jól ismert alkalmazásoktól eltérő esetekben ajánlatos előzőleg próbát végezni, illetve a forgalmazó szaktanácsát kikérni.

- A PCI-Elribon S fugákat erős mechanikai terhelés esetén védőprofillal kell védeni.

- A szennyeződött fugaperemeket azonnal le kell tisztítani PCI-Univerdünner-rel.

- A szerszámokat használatuk után azonnal le kell mosni PCI-Univerdünner-rel, mert a beszáradt anyag csak mechanikus úton távolítható el.

Biztonsági előírások:

Edző komponens:

Mérgező, mangándioxidot tartalmaz. Kumulatív veszélyhatás. A gyermeket még az anyaméhben is veszélyezteti. Terjedő képességét a lehetséges módon korlátozni kell. Lenyelése egészségre ártalmas. A szennyeződést kerülni kell. E használata előtt a külön utasításokat tanulmányozni kell. Tápláléktól, italtól, takarmánytól távol kell tartani. Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos! Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (lehetőség szerint meg kell mutatni neki ezt a termékismertetőt, vagy a csomagon levő címkét). Csak szakember használhatja.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

Kiszerelés:

PCI-Elribon S:						PCI-Elastoprimer 135:

- 2,5 literes nyomástartályban                                 - 5000 ml-es kannában

Cikkszám/EAN-Prüfz.:  2689/2                            Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1503/2

(Gyűjtőkarton 6 tartállyal)                                    (Gyűjtőkarton 10 kannával)

- 450 ml kombinált patronban                             	PCI-Elastoprimer 220:

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2685/4                             - 1 literes kombinált csomagban

(Gyűjtőkarton 25 patronnal)                                 Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1550/6

Szín: szürke                                                           (Gyűjtőkarton 10 csomaggal)

- PCI-Leerkartusche:

(üres patron) 500 ml-es, műanyagból

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1747/0

============================================================