### Poliuretán fugatömítő

PCI-ELRITAN 100             		Termékismertető: 250

##### DIN 18540-F szerinti magasépítési            (PCI-kiadás: 2000.07.       	                                            ktualizálás: 2000.04.)

fugákhoz                                                               Fordítás-aktualizálás: 2000.09.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Bedolgozható a függőleges felületeken és aládolgozásként

- Dilatációs fugák DIN 18 540 F szerinti  rugalmas tömítéséhez

- Fém- és betonszerkezetek, homlokzatburkolatok, fa és vakolat csatlakozó fugáinak

tömítésére.

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas, nyúlási képesség a fugaszélesség  25 %-ig

- Bedolgozható +80C-tól +350-ig

- Hőmérsékletálló, -300C és +800C között

- Egykomponenses, ezért egyszerű bedolgozni

- Jó állékonyságú függőleges felületeken és alapokon

- Minőségellenőrzött, DIN 18 540 szerint . A minőség ellenőrzést az SKZ Würzburg

Intézet végzi, ami által garantált az egyenletes minőség.

- Biztos tapadás a fuga szélein, gyakorlatilag minden alapon tapad az előirt PCI-

Elastoprimer-rel.

- Korai esőállóság

- Buborékmentes kikeményedés.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag

- PCI-Elritan 100:				Poliuretán, egykomponenses

- PCI-Elastipromer 110, 135 és 165:	Poliuretán, egykomponenses

- PCI-Elastoprimer 145:			Szilán-szilikon, egykomponenses

Sűrűség:					1,30 g/cm3

Konzisztencia:				Pasztaszerű

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Izocianát-prepolimereket tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Shore-A keménység:			15-től 25-ig

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:

A teljes fugatér mélysége a fugaszélesség kétszerese. PCI-Polyband-dal történő kitöltés esetén a fugatöltő anyag méretezésére az alábbi méretek használhatóak:

Fugaszélesség x fugamélység:			   Anyagszükséglet:

10x5 mm						50 ml/m

15x7 mm						105 ml/m

20x10 mm						200 ml/m

25x13 mm						325 ml/m

30x15 mm						450 ml/m

35x18 mm						630 ml/m

Kiadósság:						    600 ml-es tömlő elegendő kb.:

10x5 mm						12,0 m-re

15x7 mm						  5,7 m-re

20x10 mm						  3,0 m-re

25x13 mm						  1,8 m-re

30x15 mm						  1,3 m-re

35x18 mm						  0,9 m-re

Szellőzési idők (+23ºC és 50 % relatív páratartalom mellett)

A primer* nyitott ideje a DIN EN 26927 szerint:

- PCI-Elastoprimer 110				Kb. 50-től 120 percig

- PCI-Elastoprimer 135				Kb. 50-től 120 percig

- PCI-Elastoprimer 145				Kb. 35-től 240 percig

- PCI-Elastoprimer 165				Kb. 15-től 60 percig.

*/ A PCI-Elastoprimer-rel alapozott aljzatoknak a PCI-Elritan 100-zal történő fugázása előtt porszáraznak kell lennie.

Esőállóság:					Azonnal

Gyakorlati nyúlás:				A fugaszélesség 25 %-a

Bedolgozási hőmérséklet:		+50C-től +350C-ig (aljzat- és anyaghőmérséklet)

Bőrösödési idő:				Kb. 90 perc

Átkeményedési sebesség:		Kb. 1-2 mm/nap

Hőállóság:					-300C-tól +800C-ig

*/ +23ºC és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

PCI-Elastoprimer-táblázat  az aljzat előkészítéséhez:

| Aljzat |  | PCI-Elritan 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akril üveg ( pl:plexi ) |  | 165 |  |
| Eloxált alumínium |  | 0/145* |  |
| Nem eloxált alumínium |  | 0/145* |  |
| Beton |  | 0/110/135* |  |
| Ólom |  | 0 |  |
| Rozsdamentes acél V2A/V4A |  | 0/145* |  |
| Emaille |  | 0/145* |  |
| Szálerősítéses cement |  | 110/135* |  |
| Üveg |  | 0/145* |  |
| Fa, lakkozott |  | R/145 |  |
| Fa, nyíltpórusú, lazúrozott (kétszeres alapozás szükséges) |  | 135/110 |  |
| Mészhomoktégla falazat |  | 110 |  |
| Kerámia, mázas |  | 0/145* |  |
| Kerámia, nem mázas, túl égetett |  | 0/145* |  |
| Kerámia, nedvszívó |  | 0/135* |  |
| Klinker, matt |  | 0/135* |  |
| Réz |  | 145 |  |
| Linóleum |  | 0/135 |  |
| Pórusbeton |  | 135 |  |
| Vakolat ( ásványi) Polisztirol, érdesített | 0/110*/135* 0 |  |  |
| PVC kemény | 165 |  |  |
| PVC fólia, lágyított (Trokal, Rhenofol, Delifol) | 165 |  |  |

Kőanyag cső mázas/nem mázas                               0/135

Fehérlemez							 0/145

Horgany, horganyzott acél                                       0/145

Példa: 135 = PCI-Elastoprimer 135

0 =   alapozás nélkül is megfelel

R=  A PCI szaktanácsadót kell bevonni.

*= Homlokzatoknál ill. külső munkáknál  PCI-Elastoprimer mindig

szükséges

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak, és pormentesnek, zsíroktól és egyéb a tapadást  zavaró szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Acélon az Sa  2 1/2 minőségű tisztasági fokozatot kell biztosítani! A bitumenmaradékokat teljesen le kell kaparni, vagy le kell csiszolni.

- Az olajokat vagy zsírokat célszerű PCI-Univerdünner-rel vagy PCI-Entöler-rel eltávolítani.

- A fugákat korhadásmentes, zártcellájú PCI-DIN-Polyband-dal kell a DIN 18 540 szerint kitölteni úgy, hogy a körkeresztmetszet ne sérüljön meg. (Az elhelyezésnél ne használjon hegyes szerszámot!)

- A fuga széleit az elszennyeződés elleni védelem céljából öntapadó ragasztó-szalaggal kell leragasztani.

Alapozás:

- Nedvszívó aljzatok, mint beton, vakolat és fa

1. A fugázás előtt a kitisztított fugaoldalakat  PCI-Elastoprimer 135-el kell ecsettel telítettségig alapozni .

2. Legkorábban 50 perccel, legkésőbb 2 óra szellőzés után  PCI-Elritan 100-zal  kell

a fugázást elvégezni.

- A PCI-Elastoprimer 135-tel alapozott aljzatnak porszáraznak kell lennie.

Alacsonyabb hőmérsékletek meghosszabbítják, magasabb hőmérsékletek megnövelik ezeket a szellőzési időket.

- Nem nedvszívó aljzatok, mint az alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, réz

1. A PCI-Elastoprimer 145 alapozót ecsettel fel kell vinni a száraz fugafalakra.

2. Legkorábban 35 perc múlva, de legkésőbb 4 óra szellőzési idő után PCI-Elritan 100-al ki kell fugázni.

- A PCI-Elastoprimer 145-tel alapozott aljzatoknak porszáraznak kell lenniük.

Alacsonyabb hőmérsékletek meghosszabbítják, magasabb hőmérsékletek megnövelik a megadott szellőzési időket.

A PCI Elritan 100 bedolgozása:

A PCI-Elritan 100  600 ml-es tömlőben történő bedolgozásához a kittpisztoly a legalkalmasabb eszköz.

1. A tömlőt zárt állapotban a pisztolyba kell helyezni, majd a végét le kell vágni. A kinyomócsúcsot (dűznit)  le kell vágni, be kell helyezni a tömlőbe és a gyűrűvel rögzíteni kell.

2. Ahhoz, hogy sima, tiszta, határozott felületű fugatömítést kapjunk, ajánlott a fugaszéleket  öntapadó szalaggal leragasztani, amit a munka végeztével azonnal le kell húzni.

Fuga tömítés:

3. A PCI-Elritan 100-at mind függőlegesen, mind vízszintesen 35 mm fugaszélességig lehet használni.

Szélesebb fugáknál a PCI-Elritan 100-at a kellő tapadás érdekében először a fuga falakra kell kinyomni és jól rá kell simítani.  Majd a maradék fugakeresztmetszetet  PCI-Elritan 100-zal kell kitölteni.

4. A fuga felületét simítóval (spachtlival) le kell húzni, esetleg alkoholmentes simítóanyaggal (PCI-Glättmittel-lel) után kell simítani.

Kiszerelés:

- PCI-Elritan 100

600 ml-es tömlő

(gyűjtőcsomagolás: 15 tömlővel )

Színárnyalatok:      PCI-Elritan 100:

|  | Cikkszám/EAN-Prüfz.Nr.: |
| --- | --- |
| fehér | 1945/0 |
| cementszürke | 1946/7 |
| világos szürke | 1948/1 |
| középszürke | 1943/6 |
| betonszürke | 1947/4 |
| mélyszürke | 1996/2 |
| barna | 1997/9 |

- PCI-Elastoprimer 110

1 literes csomagolás

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1533/9

- PCI-Elastoprimer 135

500 ml csomagolás

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1503/2

- PCI-Elastoprimer 145

250 ml-es csomagolás

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1592/6

- PCI-Elastoprimer 165

250 ml-es csomagolás

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1851/4

- PCI-Glättmittel

5 literes műanyagkannában

Cikkszám/EAN-Prüfz.:  1954/2

Kérjük vegye figyelembe!

- A PCI-Elritan 100-at nem szabad használni vegyszerek és tartós vízzel történő érintkezésnél, valamint nem érintkezhet élelmiszerrel.

- A  PCI-Elritan 100 nem alkalmas uszodák fugázásához.

- A  PCI-Elritan 100 nem felel meg tartós víznyomás esetén.

- A színárnyalatok a környezet hatására elszíneződhetnek ( pl. UV sugárzás)

A színváltozás azonban nincs hatással a termék tulajdonságaira.

- Ha PCI-Elritan 100-at a szokott felhasználási területen kívül használják akkor

célszerű kísérleteket végezni és a PCI szaktanácsadásával a kapcsolatot felvenni.

- A PCI-Elritan 100-ra alapvetően nem szabad rákenni, illetve adott esetben előzetes

próbát kell végezni.

- A PCI-Elastoprimer 110 , 135, 145, 165 Bedolgozási adatok / Műszaki adatok

táblázata a 201 számú PCI-Elastoprimer termékismertetőben találhatók

- A szennyeződött szerszámokat, valamint fugaperemeket a bedolgozás után azonnal

PCI-Univerdünnerrel le kell tisztítani, mert az anyagot beszáradt állapotban csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

- A megbontott csomagolást 3 napon belül fel kell használni.

- Nem szabad alkoholtartalmú simítószert használni!

- Amint kibocsátó anyagokkal történő egyidejű bedolgozását kerülni kell, mert a PCI-

Elritan 100 felületén keményedési zavarok keletkezhetnek (pl. szilikonok, vagy

epoxigyanta rendszerek). Kikeményedett állapotban a két rendszer már nincs

hatással egymásra.

Biztonsági előírások:

A PCI-Elritan 100 izocianát–prepolimereket tartalmaz. A szembe és a bőrre jutását el kell kerülni. Gyermekek elől elzárva tartandó. Csak jól szellőzött helyen szabad bedolgozni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapok tartalmaznak.

===========================================================