## Poliuretán tömítőanyag

### PCI-ELRITAN 140		Termékismertető: 251

Padlóhézagokhoz				(PCI-kiadás: 2000.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

#### Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben.

- Padlóra

- Padlóhézagokhoz ipari- és raktárcsarnokokban, ipari konyhákban, lépcsőkhöz,  gépek felfekvési hézagaihoz, ablakpárkányokhoz, takarmánysilókhoz, teraszokhoz, csőáttörésekhez, fóliaragasztó csatlakozási hézagokhoz, a fa- és fémépítésben.

A termék tulajdonságai:

- Egykomponenses, egyszerűen bedolgozható

- Kiválóan tapad a legkülönbözőbb aljzatokon és alapokon

- Magas szakítószilárdságú

- Időjárás- és öregedésálló

- Nem korrozív

- Ellenálló vízzel, tengervízzel, desztillált vízzel, sóoldatokkal, mészvízzel, szennyvízzel, semleges vizes tisztítószerekkel, a levegőben lévő agresszív szennyezőanyagokkal szemben

- Rövid ideig ellenálló ásványi olajokkal, dízelolajjal, kerozinnal, állati és növényi zsírokkal és olajokkal szemben

##### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Poliuretán, nedvességre keményedő |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,3 g/ml |
| Shore-A keménység: | Kb. 30 |
| Szín: | Betonszürke |
| Fugaszélesség: | 10-től 30 mm-ig |
| Gyakorlati tágulási képesség | Kb. 20% (a fuga szélességére vetítve) |
| Jelölés: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes áru Nem éghető folyadék Isocianát prepolimert tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: Kiszerelés: | Kb. 12 hónap 600 ml-es tömlőben (gyűjtőkarton 20 tömlővel) Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2958/9 |
| --- | --- |
| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| Kikeményedési idő* - ragadásmentes: - járható: - járművel járható: | Kb. 45 perc múlva Kb. 24 óra múlva Kb. 4 nap múlva |
| Átkeményedési sebesség*: | Kb. 3 mm/nap |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C-tól +35°C-ig (aljzathőmérséklet) |
| Hőmérsékletállóság: | -30°C-tól +80°C-ig |

*/ +23°C és 50%-os relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabb hőmérsékletek meghosszabbítják ezeket az időket.

#### Az aljzat előkészítése:

Az aljzat legyen tiszta, száraz, szilárd és mentes portól, zsírtól és egyéb tapadásgátló szennyeződésektől. Acélon SA 21/2 tisztasági fokra van szükség! A bitumenmarad-ványokat hiánytalanul le kell vésni, vagy csiszolni. Az olajokat és zsírokat PCI-Univerdünner, vagy PCI-Entöler segítségével kell eltávolítani. A fugát nem korhadó, zártcellás DIN-Polyband-dal kell kitölteni úgy, hogy ennek során a kitöltőprofil ne

sérüljön meg. (Éles, hegyes tárgyak használata a fektetéskor tilos!) A fugaperemeket öntapadó ragasztószalaggal kell leragasztani.

Vegyszerállósági táblázat:

Az anyag megnevezése:		 Koncentráció (súly %):	 Ellenálló képesség:

Szervetlen savak:

- Sósav:					   10 %-ig			    +

- Kénsav:					    5 %-ig			    +

Szerves savak:

- ecetsav:					    5 %-ig			    --

- hangyasav:				    5 %-ig			    --

- tejsav:					    20 %-ig			    +

- citromsav:					    50 %-ig			    +

Lúgok:

- nátronlúg:					    5 %-ig			    +

- nátronlúg:					   10 %-ig			    --

- ammóniák:				    telített			    +

- kálilúg:					    10 %-ig			    +

- kálilúg:					    20 %-ig			    +

- kálciumhidroxid/szalmiák:                    telített			    +

Aldehidek:

- formaldehid:				     37%-ig                            +

Oldószerek és szénhidrogének:

- ólommentes normálbenzin:		    				    --

- toluol:									    --

- izooktán:									    +

- dízel:									    +

- kerozin:									    +

Észterek:

- etilacetát:									    --

Olajok:

- növényi olaj:								    +

- ásványolaj SAE 10W40:						    +

Oxidációs szerek:

- nátriumhipoklorid:			    2 % -ig		              +

- nátriumhipoklorid:		             12 %-ig			    +

- hidrogénperoxid:				    3 %-ig			    --

Egyéb:

- semleges tisztítószerek:							    +

- természetes vizes tisztítószerek:					    +

- desztillált víz:							              +

- fenol:					     5 %-ig                             --

- glicerin:									    +

- etilénglikol:								    +

Jelmagyarázat:  + = ellenálló,  (+) = ellenálló, csekély duzzadás,  - = nem ellenálló.

Alapozás:

- Nedvszívó alapok, mint beton, vakolat és fa:

1. A fugázás előtt a kitisztított fugaoldalakat  PCI-Elastoprimer 135-el kell ecsettel telítettségig alapozni .

2. Legkorábban 50 perccel, legkésőbb 2 óra szellőzés után  PCI-Elritan 140-nel  kell

a fugázást elvégezni.

- Nem nedvszívó alapok, mint az alumínium, nemesacél, réz:

1. A PCI-Elastoprimer 145 alapozót ecsettel telítetten kell felvinni a száraz fugafalakra.

2. Legkorábban 35 perc múlva, de legkésőbb 4 óra szellőzési idő után PCI-Elritan 140-nel ki kell fugázni.

- A PCI-Elastoprimer 135-tel, ill. 145-tel alapozott alapoknak porszáraznak kell lenniük a fugázás megkezdése előtt.

Alacsonyabb hőmérsékletek meghosszabbítják, magasabb hőmérsékletek lerövidítik a megadott szellőzési időket.

Primer-táblázat:

Aljzat típusa:					Primer:

- Alumínium:					- 0/145

- Eloxált alumínium:				- 145

- Beton:						- 135

- Szálas cement:					- 135

- GFK						-  0

- Üveg:						- 0/135

- Kerámia (nedvszívó):				- 135/145

- Kerámia (glazúros):				- 0/135/145

- Réz:							- 145

- Acél (V2A):					- 0/145

- Horganyzott acél:				- 0

- Fehér lemez:					- 0

A PCI Elritan 140 bedolgozása:

A PCI-Elritan 140  600 ml-es tömlőben történő bedolgozásához az összes, kereskedelmi forgalomba kapható kézi kittpisztoly a alkalmas.

1. A tömlőt zárt állapotban a pisztolyba kell helyezni, majd a végét le kell vágni. A kinyomócsúcsot (dűznit)  le kell vágni, be kell helyezni a tömlőbe és a gyűrűvel rögzíteni kell.

2. Ahhoz, hogy sima, tiszta, határozott felületű fugatömítést kapjunk, ajánlott a fugaszéleket  öntapadó szalaggal leragasztani, amit a munka végeztével azonnal le kell húzni.

A fuga tömítése:

3. A PCI-Elritan 140-at mind függőlegesen, mind vízszintesen 30 mm fugaszélességig lehet használni.

Szélesebb fugáknál a PCI-Elritan 140-at a kellő tapadás érdekében először a fuga falakra kell kinyomni és jól rá kell simítani.  Majd a maradék fugakeresztmetszetet  PCI-Elritan 140-zal kell kitölteni.

A fuga felületét simítóval le kell húzni, esetleg alkoholmentes simítóanyaggal (PCI-Glättmittel-lel) után kell simítani.

Kérjük vegye figyelembe!

- A PCI-Elritan 140-et nem szabad +5°C alatti és +35°C feletti aljzathőmérsékleteknél

használni. Ügyelni kell az olvadáspontra!

- A PCI-Elritan 140 nem érintkezhet élelmiszerrel.

- A  PCI-Elritan 140 nem alkalmas uszodák fugázásához.

- A  PCI-Elritan 140 nem felel meg tartós víznyomás esetén.

- A PCI-Elritan 140-et ne használja elemek építésénél dilatációs fugákhoz  és üveglezárásoknál!

- Az elszennyeződés megelőzése érdekében a fugaperemeket öntapadó ragasztószalaggal kell védeni, amit a fuga simítása után azonnal el kell távolítani.

- A szennyeződött fugaperemeket azonnal le kell tisztítani PCI-Univerdünner-rel.

- A rugalmas fugákat nem szabad átkenni, adott esetben javasolt  próba végzése.

- A ragasztási felületeknek szárazaknak, tisztáknak, por- és zsiradékmenteseknek kell lenniük. A ragasztandó felületeket úgy kell előkészíteni, hogy biztonságos kötés jöjjön létre. Ez adott esetben mechanikai és/vagy kémiai előkezelést is magában foglal.

- Az elrendezésre és méretezésre vonatkozó műszaki szabályokat már a tervezési fázisban figyelembe kell venni. Alapvető fontosságúak a tömítőanyag műszaki tulajdonságai, valamint az építésfizikai és konstrukciós előfeltételek.

- A színárnyalatok a környezet hatására elszíneződhetnek (pl. UV-sugárzás).

A színváltozás azonban nincs hatással a termék tulajdonságaira.

- Ha PCI-Elritan 140-et a szokott felhasználási területen kívül használják, akkor

célszerű kísérleteket végezni és PCI szaktanácsadóhoz fordulni.

- A PCI-Elastoprimer 135 és 145 Bedolgozási adatok/Műszaki adatok  c. táblázata a 201 számú PCI-Elastoprimer termékismertetőben találhatók.

- A szennyeződött szerszámokat, valamint fugaperemeket a bedolgozás után azonnal

PCI-Univerdünner-rel le kell tisztítani, mert az anyagot beszáradt állapotban csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap.

- A megbontott PCI-Elastoprimer csomagolást 3 napon belül fel kell használni.

- Nem szabad alkoholtartalmú simítószert használni!

- Amint kibocsátó anyagokkal történő egyidejű bedolgozását kerülni kell, mert a PCI-

Elritan 140 felületén keményedési zavarok keletkezhetnek (pl. szilikonok, vagy

epoxigyanta rendszerek). Kikeményedett állapotban a két rendszer már nincs

hatással egymásra.

Biztonsági előírások:

A PCI-Elritan 140 izocianát prepolimert tartalmaz. A szembe és a bőrre jutását el kell kerülni. Gyermekek elől elzárva tartandó! Csak jól szellőzött helyen szabad bedolgozni.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

====================================================