### Poliuretán tömítőanyag

#### PCI-ESCUTAN TF  			Termékismerető: 260

Szennyvíztisztítókhoz, vízi utakhoz,	 		(PCI-kiadás: 2000.01.

híd- és csatornaépítéshez					Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Falakhoz és padlókhoz

- Horizontális és vertikális tágulási és csatlakozási fugák rugalmas zárására mély- és magas-

építészetben, szivárgó víz és kisnyomású talajvíz esetén is

- Szennyvíztisztítókhoz, kikötői építményekhez, vízi utakhoz és zsilipekhez víznyomás-

igénybevételnél 2 bar-ig (2 cm fugaszélességnél)

- Csövek és alaptestek csatlakozásának tömítésére szennyvízcsatornákban és -vezetékekben

- Esztrichek és betonlapok fugáinak rugalmas zárására

- Lemezcsatlakozások tömítésére

- Szabadtéri vezetékoszlopok karmantyúinak tömítésére

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas, nagy elaszticitási képességű

- Víztömör és víznyomásálló tartósan nedves igénybevétel és 2 bar-nál nem nagyobb

víznyomás esetén (2 cm-es fugaszélességnél)

- Időjárás- és öregedésálló, nem válik rugalmatlanná a –300C -  +800C-os tartományban.

- Vegyszerálló, sok savnak, lúgnak, zsírnak és olajnak ellenáll.

- Nincs termoplaszticitása, nem „folyik el”, az eredeti bitumen- és kátránymasszára

ráhelyezhető.

- Mikrobaálló, ellenáll a szennyvízben levő mikroorganizmusoknak.

- Gyökérálló, a fugatömítést a növekedő gyökerek nem tudják tönkretenni.

- Nagy az ellenálló képessége mechanikai behatásokkal szemben, ezért közlekedési

felületekhez is alkalmas.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Poliuretán |
| --- | --- |
| Komponensek: | Kétkomponenses |
| Konzisztencia | Pasztaszerű |
| Szín - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Szürke, ill. fekete fehér |
| Sűrűség: | Kb. 1,4 g/cm3 |

| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edzőkomponens: | Nem veszélyes áru Nem veszélyes áru Nem éghető folyadék Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles anyag Izocianát-prepolimereket tartalmaz. |
| --- | --- |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| --- | --- |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Kiszerelés: | 2,5 literes nyomás alatti edény, szürke - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1219/2 2,5 literes nyomás alatti edény, fekete - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1237/6 (gyűjtőkartonban 6 darab) |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet - 15 x 10 mm-es fuga: - 10 x 10 mm-es fuga: | Kb. 150 ml/m Kb. 100 ml/m Számítható az alábbi képlettel: fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = ml/m fuga. Háromszög alakú fuga esetén a fele mennyiséggel kell számolni. |
| --- | --- |
| Alapozás: PCI-Elastoprimer 135-tel | Kb. 10 ml/m fuga |
| Alapozás: PCI-Elastoprimer 220-szal | Kb. 12,5 ml/m fuga |
| Kiadósság - 15 x 10 mm-es fuga esetén: - 10 x 10 mm-es fuga esetén: | 2,5 l-es egységcsomag elegendő kb.: 16-17 m-hez 25 m-hez |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5oC-tól +30oC-ig (aljzat- és anyaghőmérséklet) |
| Keverési idő: | Kb. 5 perc |
| Bedolgozhatósági idő *: | Kb. 50 perc |
| Kötési idő **: | Kb. 36 – 48 óra |
| Hőállóság: | -300C-tól +800C-ig |
| Shore-A-keménység: | 30 – 35 |
| Gyakorlati nyúlásképesség: | A fugaszélesség kb. 20 %-a |

*/   +23oC és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek csökkenik,  alacsonyabbak

megnövelik ezeket az időket

**/+23oCl és 50% nedvességtartalom mellett. Alacsonyabb hőmérséklet esetén „gyorsítót”

lehet alkalmazni.

Vegyszerállósági táblázat  (kísérleti idő 500 óra, +200C-on)

|  | Koncentráció (súly%): | Ellenálló-képesség: |  | Koncentráció (súly %): | Ellenálló-képesség: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyszerek DIN 4030 szerint Savak: Sósav: Kénsav: Szerves savak: Lúgok: Ammóniák-oldat: Nátronlúg: | 5%-ig 30%-ig 1%-ig 20%-ig 5%-ig | + + + + + + + | Zsírok, olajok Fékfolyadék: Dízelolaj: Fűtőolaj EL: Hidraulikaolaj: Kenőolaj (ásványolaj): Egyebek: Etanol: Glicerin: Kerozin: Benzin ó.m.: Benzin ólmozott: Szuperbenzin ólommentes: Szennyvíz: | 20%-ig 20%-ig | + + + + + + + (-) (-) (-) (-) + |

Jelmagyarázat:    + = ellenálló,   (-) = csak rövid ideig tartó hatásnak áll ellen

A fugatömítés szerkezeti előfeltételei:

Az épületelemek közötti dilatációs fugákat úgy kell méretezni, hogy azok az összes jelentős ráhatás nagyságának figyelembevételével csak annyira változhassanak, amennyire azt a PCI-Escutan TF gyakorlati nyúlásképessége lehetővé teszi. Az épületelemek hosszirányú alakváltozásainál nem a ΔL hosszirányú alakváltozásokat, hanem az L kiindulási hosszra vonatkozó deformációkat kell figyelembe venni, amelyeket Є nyúlásként jelölünk. Nyúláskor ezek pozitív előjelet kapnak, tömörödéskor pedig negatív előjelent:

ΔL

Є   =    L

Az épületrészeken nagymértékben lépnek fel hő és nedvesség által kiváltott hosszirányú

alakváltozások. A hőmérsékletre vonatkozó T index, illetve a zsugorodásra vonatkozó s index

segítségével írhatjuk le a nyúlás okát. A hőmérséklet okozta hosszirányú méretváltozások a fenti egyenlettel, vagy az alábbi általános képlettel írhatóak le:

ЄT  = α · ΔT

vagy  a fenti egyenlet szerint:     ΔLT =  α · ΔT · L

ahol:

-  ЄT :				nyúlás, vagy tömörödés a hőmérsékletkülönbség következtében

- α a K-1-ben (0C-1):	termikus hosszváltozási koefficiens

- ΔT a K-ban (0C):		hőmérsékletkülönbség

- ΔLT  mm-ben:		hőmérséklet által meghatározott hosszirányú alakváltozás

- L mm-ben:		az épületelem hossza.

A betonból, vagy fából készült épületelemeken a zsugorodás miatt utólagos hosszirányú alakváltozások is felléphetnek, melyek az alábbi képlettel számolhatóak ki:

ΔLs = Єs · L

Magyarázatok:

- Єs mm/m-ben:		zsugorodási érték

- ΔLs mm-ben:		a zsugorodás által meghatározott hosszirányú alakváltozás

- L mm-ben:		az épületelem hossza

A  ΔT hőmérsékletkülönbségnek a nyúlási és tömörödési folyamatok számításához a tömítőmassza beépítési hőmérsékletére kell vonatkoznia.

A  szükséges fugaszélesség pontos kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

ΔL x 100

- fugaszélesség mm-ben:                  gyakorlati

nyúlásképesség

Zsugorodásképes anyagoknál a hosszirányú alakváltozás a ΔL, ami az alábbi tényezők összege:

ΔLT + ΔLs :

ΔL = ΔLT + ΔLs

A beton épületelemek közötti fugaszélességek a „Beton épületelemek közötti fugák szélességére vonatkozó irányértékek” c. táblázatban foglaltakon alapulnak.  Ezeket a névleges fugaszélességeket a ΔT = 70K (0C) hőmérsékletkülönbség feltételezésével számolták ki. Ha az épületelemekben jelentősen kisebb hőingadozások várhatóak, akkor keskenyebb fuga-szélességeket lehet beállítani. A fugaszélesség méretezésére a PCI-Escutan TF gyakorlati

nyúlásképességét kb. 20 %-kal vették figyelembe.

Beton épületelemek fugaszélességének irányértékei:

(+100C beton beépítési hőmérsékletre vonatkoztatva)

Épületelem hosszúsága 		    PCI-Escutan TF		PCI-Escutan TF

m-ben	     	      minimális fugaszélessége 	      névleges fugaméysége

mm-ben 			    mm-ben

2-ig	20					20

2-től     4-ig                                    	25	20

4-től     6-ig	30	25

6-tól     8-ig	40	25

8-tól   10-ig	45	30

10-től 12-ig	50	30

12-től 14-ig	60	35

14-től 16-ig	65	40

16-tól 18-ig	70	40

18-tól 20-ig	75	40

20-tól 22-ig	80	40

22-től 24-ig	90	40

24-től 26-ig                                            95	                                            40

25-tól 28-ig	100	45

28-tól 30-ig	110	45

30-tól 32-ig	110	45

32-től 34-ig	120	45

A használt építőanyagok anyagállandói (α és Єs  értékek)

Építőanyag                                       α-érték                                     Єs érték

(mm/m · K)                                 (mm/m)

Beton általános	0,012-0,015	0,20

Acél                                                   0,012		--

Alumínium                                        0,024                                       	--

Horganylemez                               	0,018-0,021	--

Műanyagok                                      kb. 0,08		--

Fa, szálirányban                               kb. 0,007                                     15-30

Fa, keresztirányban                         kb. 0,045                                       kb. 40

Maximálisan megengedett fugatávolságok beton épületelemekben

Hídfelépítmények és görgőscsapágyas kötések:	100-200 m

Alaplemezek

- rugalmas felépítménnyel:		3-40 m

- merev felépítménnyel:		15-25 m

Vasbeton vázas épületelemek

- rugalmas alépítménnyel:		30-40 m

- merev alépítménnyel:		15-25 m

- hosszan elnyúló finoman tagolt elemek:		10 m alatt

Födémelemek, szintfödémek:		20-30 m

Balkonok, mellvédek, konzolok:		15-20 m

Hőszigetelt tetőfödémek (hidegtető):		10-15 m

Szigeteletlen tetőfödémek (melegtető):		5-6 m

Szigeteletlen lejtők – könnyűbetonok (melegtető):	4-6 m

Tám- és alapfalazatok

- laza, vagy kötött talajok:	vasalattal	10-15 m

- alapként:	vasalat nélkül	10 m alatt

- szikla, vagy beton:	vasalattal	8-10 m

- alapként:	vasalat nélkül	5 m alatt

Pillér- és szárnyfalazatok

- épületelem vastagsága:	60 cm alatt	8-12 m

60-100 cm	6-10 m

100-150 cm	5-8 m

150-200 cm	4-6 m

Egyéb tömör épületelemek:

- napsugárzásnak kitett:		6 m alatt

- napsugárzásnak ki nem tett:		10 m alatt

Aljzatelőkészítés:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, nem lehet rajta por, zsiradék és egyéb

szennyeződés. Az acélt adott esetben le kell sorjázni. A fugakialakításhoz felhasznált kátrányolajjal átitatott lemezeket maradék nélkül el kell távolítani. A fugaperemeken lévő lepattogzódásokat, letöréseket PCI-Aposan reaktívgyantával, vagy PCI-Repaplan-nal kell kijavítani. Az öntött aszfaltból készült, élzáró sínnel lezárt beltéri aljzatok esetén az első alapozást PCI-Elastoprimer 135-tel kell végezni, amit minimum 3 órán keresztül kell hagyni száradni (+23ºC mellett). A PCI-Escutan TF-et a második primerbevonat után a fenti kiszellőzési időt követő 50-120 percen belül kell felhordani. A mélyebb fugákat nem rothadó, zártcellás DIN-Polyband-dal kell kitölteni. A körprofil nem sérülhet meg! A fugatömítő anyagnak a fugaaljzathoz való tapadását fóliacsíkok behelyezésével kell megakadályozni. A PCI-Escutan TF a PCI-Elastoprimer 135-tel végzett alapozást követően (kiszellőzési idő 50-120 perc) az alábbi aljzatokra tapad: beton, szálas cement, üveg, fa, mészhomokkő, kerámia, ásványi vakolat, finom kőagyag csövek.

A PCI-Escutan TF a PCI-Elastoprimer 220-szal végzett alapozást követően (kiszellőzési idő

6-36 óra) az alábbi aljzatokra tapad:  alumínium, ólom, vörösréz, sárgaréz, fehérlemez, horgany/horganyzott acél.

A PCI-Escutan TF bedolgozása:

A keveréshez, áttöltéshez és szóráshoz szükséges eszközök:

- PCI-Grundplatte M01 alaplap befogószerkezettel

- PCI-Drillrührer M05 kurz keverőszerszám

- PCI-Fünfloch-Druckplatte F 02 ötlyukú nyomólap

- Leerkartusche aus Pappe K 02 üres patronok.

Keverés:

1. A tömlőből a teljes edzőkomponens mennyiséget hozzá kell adagolni a gyanta-komponenshez. Az edényt rögzíteni kell az alaplapon és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kb. 5 percig intenzíven kell keverni.

Betöltés üres patronokba, vagy kittpisztolyba:

2. A betöltés az egy-, ill. ötlyukú nyomólappal történik. Az anyag üres patronokba töltésekor

a patronokat az ötlyukú nyomólap nyílásai (lyukai) fölé kell helyezni, majd a lezárólapot a szárnyas anyával fölül a patronokra kell csavarni. Ezután a nyomólapot le kell nyomni ütközésig. A lezárólap eltávolítása után a patronokat ki kell venni, a dugattyúkat a patronokba  kell helyezni, majd a patronokat a kittpisztolyba kell rakni. Ha a kézi kittpisztolyt közvetlenül (vagyis az üres patronok alkalmazása nélkül) akarjuk feltölteni, akkor  a kittpisztoly szórófejét  egy egylyukú nyomólap nyílására kell helyezni és a nyomólapot lefelé kell nyomni ütközésig.

Fugák lezárása:

3. A PCI-Escutan TF vízszintesen és függőelegesen kb. 3 cm-es fugamélységig hordható fel kittpisztollyal. Szélesebb fugák esetén először az anyagot a fugák peremére kell szórni, majd ott gondosan le kell simítani, hogy a megfelelő tapadást biztosítsuk. Ezt követően a maradék fugakeresztmetszetet ki lehet tölteni a PCI-Escutan TF-fel.

Gallértömítés szabadon lévő vezetékoszlopoknál:

Az aljzatbetonra való sarokátmeneteket PCI-Escutan TF-fel kell lezárni. A felhordott tömítő-anyagot alaposan rá kell nyomni a felületre és tömöríteni kell, majd a felületet le kell simítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Escutan TF-et ne dolgozza be +5ºC alatti és +30ºC feletti aljzathőmérsékletnél!

- Aszfalt- és műgyanta esztrichek horizontális fugáinál a PCI-Escutan TF-et csak az élzáró

sínekkel összekötve használja!

- A PCI-Escutan TF nem alkalmas uszodákban.

- A PCI-Escutan TF komponenseinek saját hőmérséklete a keveréskor nem lehet kevesebb,

mint 10ºC.

- A PCI-Escutan TF-et nem szabad vízzel, vagy szerves oldószerrel (pl. nitróval) hígítani.

- A kittpisztolyok egylyukú nyomólappal történő közvetlen feltöltésekor időnként PCI-Univerdünnerrel tisztítani kel.

- A szerszámokat közvetlenül használatuk után PCI-Univerdünner-rel meg kell tisztítani, mert a kikeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Edző komponens:

Izicianát-prepolimereket tartalmaz. A gyártó utasításait be kell tartani. A nem térhálósodott edzőkomponens bőrirritációkat okozhat. Szembe jutását és bőrrel érintkezését el kell kerülni. A szembe jutott anyagot azonnal bő vízzel ki kell mosni és adott esetben szemorvoshoz kell fordulni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

Tartozékok: 						Cikkszámok/EAN-Prüfz.:

- PCI-Drillrührer M 05 kurz keverőfej			1717/3

- PCI-Fünfloch-Druckplatte F02 ötlyukú nyomólap	1690/9

- PCI-Grundplatte M01						1713/5

- PCI-Leerkartusche K02 üres patron				1748/7

- DIN-Polyband Ø 30 mm háttérkitöltő			2222/1

- DIN-Polyband Ø 25 mm háttérkitöltő			2333/4

- DIN-Polyband Ø 20 mm háttérkitöltő			2220/7

- DIN-Polyband Ø 15 mm háttérkitöltő			2265/8

- DIN-Polyband Ø 10 mm háttérkitöltő			2218/4

================================================================