### Fugahabarcs

PCI-FUGENBREIT			Termékismertető: 137

### Klinker- és nagyformátumú lapokhoz	(PCI-kiadás: 2001.01..

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

- PCI-Fugenbreit fugahabarcs

- PCI-Fugenbreit-Schnell gyors fugahabarcs

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- 5-től 20 mm-es fugaszélességig

- Kőáruból, hasított kő, tégla-csempéből, padlóburkoló klinkerlapokból, betonelemekből

készült burkolatok fugázásához.

- PCI-Fugenbreit burkolt téglafalazat fugázásához

- PCI-Fugenbreit-Schnell cotto-,  vagy terméskővel készült burkolatok fugázásához.

- PCI-Fugenbreit-Schnell olyan keramikus burkolatok fugázásához, amelyeknek főleg a

KTW  (ivóvíz tartományra vonatkozó) ajánlásoknak meg kell felelniük, pl. ivóvíz-

tartályok, vagy olyan objektumok, amelyeknek az ilyen követelményeknek meg kell

felelniük, pl. úszómedencék, tartalékvíz-tartályok stb.

A termék tulajdonságai:

- Víz- és fagyálló, univerzálisan belső és külső felhasználásra.

- Repedésmentesen szilárdul, a fuga nem reped, és nem törik ki.

- Könnyen kenhető, így könnyen bedolgozható

- A PCI-Fugenbreit-Schnell gyorsan köt, így könnyen lemosható és már 2 óra után

járható

- A PCI-Fugenbreit-Schnell: ívóviz-környezetre érvényes hivatalos vizsgálati jellel

rendelkezik a KTW ajánlásoknak (TZW Kalsruhe, megrendelési sz.: F 88/1) és a

DVWG W270-es munkalapjának (Hygenie-Institut Bonn, megrendelési sz.: F 88/2)

szerint.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

|  | PCI-Fugenbreit | PCI-Fugenbreit-Schnell |
| --- | --- | --- |
| Alapanyag: | Modifikált cementhabarcs | Gyorsan kötő modifikált cementhabarcs |

Nem tartalmaz sem cementet, sem egyéb ásványi szálat.

Bedolgozásakor nincs egészségre ártalmas finom

szilikogén  kvarcpor.

| Komponensek: | Egykomponenses | Egykomponenses |
| --- | --- | --- |

| Jelölés: - közúti veszélyességi osztály (GGVS) szerint: - éghető folyadékok besorolása (VbF) szerint: - veszélyes anyag besorolása (GefStoffV) szerint: | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |
| --- | --- | --- |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen | Hűvös, száraz helyen |
| --- | --- | --- |
| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap | Kb. 6 hónap |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet*: | Kb. 1,65 kg/m2 | Kb. 1,65 kg/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiadósság* - 25 kg-os zsák elegendő kb.: - 5 kg-os zacskó elegendő kb.: | 15,0 m2-re 3,0 m2-re | 15,0 m2-re |  |
| Fugaszélesség | 5-től 20 mm-ig | 5-től 20 mm-ig |  |
| Feldolgozási hőmérséklet | +50C-tól +250C-ig aljzathőmérséklet | +50C-tól +250C-ig aljzathőmérséklet |  |
| Keverővíz - padlófugákhoz 1 kg por: 5 kg zacskó: 25 kg zsák: - falfugákhoz: - burkolt falazat fugázásához 1 kg por: 5 kg zacskó 25 kg zsák: | 0,2 l 1 l 5 l A vízmennyiséget a kívánt habarcskonzisztenciának megfelelően csökkenteni 0,14 l 0,7 l 3,5 l | 0,19 l - 4,75 l A vízmennyiséget a kívánt habarcskonzisztenciának megfelelően csökkenteni - - - |  |
| Érési idő : | Kb. 3 perc | Kb. 3 perc |  |
| Bedolgozhatósági idő** : | Kb. 60 perc | Kb. 30 perc |  |
| Kikeményedési idők - járható** | Kb. 12 óra elteltével |  | Kb. 2 óra elteltével |
| - esőálló**: | Kb. 8 óra elteltével | Kb. 2 óra elteltével |  |
| - vízzel terhelhető**: | Kb. 4 nap elteltével | Kb. 24 óra elteltével |  |
| Hőállóság: | -200C-tól +800C-ig | -200C-tól +800C-ig |  |
| */ 24x11,5 cm-es hasított klinkerlapoknál és 10 mm fugamélységnél. |  |  |  |
| **/ +230C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb megnöveli ezeket az időket. |  |  |  |

Az aljzat előkészítése:

A fugákat rögtön a lapok lerakása után egyenletes mélységben a lapvastagságnak megfelelően ki kell kaparni és ki kell tisztítani.

Hagyjuk a fektetőhabarcsot megkötni. Nedvszívó kerámiákat közvetlenül a fugázás előtt

elő kell nedvesíteni

Feldolgozás:

1.  A keverővizet (lásd a keverési arányt) egy tiszta edénybe töltjük. Ezután hozzáadjuk a port majd egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott keverővel  plasztikus, csomómentes habarcsot keverünk belőle.

2. Az anyagot 3 percig kell érlelni, majd újra fel kell keverni.

3. Padlófugázás:

A fugahabarcsot egy gumis törlővel, vagy gumi fugázótárcsával a fugákat színültig megtöltve szétkenjük és a felületet átlósan tisztára lehúzzuk, ha szükséges utániszapoljuk. A habarcs meghúzása után (ujjhegypróba) enyhén benedvesített szivaccsal ledörzsöljük.

Falfugázás:

4. A fugahabarcsot egy gumi fugázótárcsával a fugákba bedolgozzuk, hagyjuk meghúzni, és esetleg másodszor színültig utániszapoljuk. A habarcs kellő meghúzása után (ujjhegypróba) enyhén benedvesített szivaccsal ledörzsöljük.

4. Megszáradása után a visszamaradó cementfátylat nedves szivaccsal eltávolítjuk.

Kiszerelés:

PCI-Fugenbreit

| 25 kg polietilén betétes papírzsák: | Színárnyalatok: | Cikkszám/EAN-Prüfz.: |
| --- | --- | --- |
|  | bazalt Nr. 19 | 1935/1 |
|  | világoszürke Nr.21 | 1936/8 |
|  | cementszürke Nr. 31 | 1931/3 |
|  | antracit Nr. 47 | 1938/2 |
| 5 kg zacskó | világoszürke Nr.21 | 1982/5 |
|  | cementszürke Nr. 31 | 1932/0 |

PCI-Fugenbreit-Schnell

| 25 kg polietilén betétes papírzsák : | világosszürke Nr. 2 cementszürke Nr. 31 | 1933/7 1962/7 |
| --- | --- | --- |

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne dolgozza be, ha a hőmérséklet +50 C alatt és +250C felett van, valamint esőben vagy huzatban!

- A magasabb hőmérséklet megrövidíti, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja a bedolgozhatósági időt. A frissen lerakott burkolatokat külső térben és nem nedvszívó lapok esetében takarja le fóliával és tartsa nedvesen!

- Peremzáró és tágulási fugahézagokat fugázás előtt védje meg sztiroporcsík, vagy habszivacs profil behelyezésével! Az elasztikus fuga elkészítése előtt a védőcsíkot távolítsa!el.

- Nem mázas csempéknél és lapoknál habarcsfátyol maradhat vissza. A csempegyártó tanácsait tartsa be! Ha lesavazásra van szükség, a fugákat kellően nedvesítse be!

- A lapfelületek, beépített elemek és csőáttörések közötti fugákat, valamint a sarok és zárófugákat PCI-Silicoferm VE, PCI-Silicoferm S anyaggal, terméskőburkolathoz csatlakozó fugákat PCI-Carraferm-mel és ivóvíztartályokat PCI-Silicoferm KTW anyaggal kell rugalmasan tömíteni.

- A megmerevedett fugahabarcsot sem vízzel nem szabad felhígítani, sem friss habarccsal ill. porral nem szabad összekeverni.

- A feldolgozástól és a mosástól függően a Nr. 19-es bazalt színárnyalat és a Nr. 47-es antracit színárnyalat kifakulhat. A kifugázott csempeburkolat kiszáradás után a megadottnál világosabb lehet.

- Csekély színárnyalat eltérés lehetséges, ezért egy objektumhoz lehetőleg egy adagból származó PCI-Fugenbreit anyagot kell felhasználni.

- A tisztításhoz mindig nedves szivacsot és sosem száraz rongyot használjon, mert különben a megszáradt fugahabarcsnak a fugába történő behordása miatt fennáll az elszíneződés veszélye!

- A PCI-Fugenbreit-Schnell anyagot sem porral, sem homokkal nem szabad leszórni.

- A durva felületű teméskő- és cotto burkolatok fugázása előtt próbafugázást kell végezni (pigmentfoltok).

- Finom kőlapokkal készült burkolatok fugázásához PCI-Flexfuge fugázóanyagot kell használni.

- A cementkötést megtámadó szabad szénsavat tartalmazó vizek hatásának kitett burkolatoknál (pl. utánderítők) speciális PCI-Rigamuls fugahabarcsot kell használni.

- Finom kőperemekkel történő burkoláskor PCI-Flexfuge fugázóanyagot kell használni.

- A szerszámokat közvetlenül a használat után vízzel kell letisztítani. A megkeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Biztonsági előírások:

- A PCI-Fugenbreit és a PCI-Fugenbreit-Schnell cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, ill. (pl. a szemen) nyálkahártya marásokat okozhat. Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért a szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezést el kell kerülni. Szembe kerülése esetén azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A beszennyeződött, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó!  Kromátszegénység TRGS 613 szerint.

További információkat  a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================