Fugázó habarcsok

PCI-FUGENBUNT

PCI-FUGENGRAU			Termékismertető: 135

# PCI-FUGENWEIß			(PCI-kiadás: 1999.07.

Fal- és padlócsempékhez				Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Falra és padlóra

- Kerámia csempék -lapok, közepes és kis mozaik burkolatok fugázásához

- Kőburkolatok, kőlapok, zúzott kő, téglacsempék, klinker padlóburkolatok és betonlapok

fugázásához

- Fugaszélesség: 2-8 mm között

A termék tulajdonságai:

- Repedésmentesen szilárdul, a fuga nem reped és nem törik ki.

- Vízálló és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt használható.

- Könnyen kenhető,  ezért könnyű bedolgozni.

- Ugyanolyan színű, mint a rugalmas PCI fugatömítő anyagok, a rugalmas fugákkal

optikailag harmonikus összhatást nyújtanak.

- Nem kell várni a burkolatok fektetése után, a burkolatokat ki lehet fugázni mihelyt

járhatók.

- Hőmérsékletálló  -20°C  és +80°C között

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Alkalmazástechnikai adatok:

Alapanyag:	      Különleges cementekből, fényálló és lúgálló

pigmentekből és töltőanyagokból álló

porkeverék

## Komponensek:	Egykomponenses

Jelölés

-  közúti veszélyességi osztály (GGVS)

szerint:	Nem veszélyes áru

-  éghető folyadékok besorolása (VbF)

szerint:	Nem vonatkozik rá

-  veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:	Irritatív, cementet tartalmaz

További adatokat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:	Kb. 12 hónap

Tárolás:	Hűvös, száraz helyen

Anyagtechnológiai adatok:

## Anyagszükséglet (3 mm fugaszélesség

és 10 mm fugamélység esetén):	Kb. 30 g por 1 méter fugához

Kiadósság	2 kg zacskó.      5 kg zacskó:        25 kg zsák:

20x20 cm-es csempéknél:	Kb. 5,0 m2         Kb. 12,0 m2         Kb. 60,0 m2

15x15 cm-es csempéknél:	Kb. 4,0 m2         Kb. 10,0 m2         Kb. 50,0 m2

közepes mozaiknál:	Kb. 2,65 m2       Kb.  6,6 m2          Kb. 33,0 m2

kismozaiknál:	Kb. 1.6 m2         Kb.  4,0 m2          Kb. 20,0 m2

| Fuga szélesség: Kb. 2 és 8 mm között |  |
| --- | --- |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +50C és +250C között |
| Keverővíz szükséglet - 1 kg porhoz: - 5 kg zacskóhoz: - 25 kg zsákhoz: | PCI-Fugenbunt/-grau PCI-Fugenweiß Kb. 0,26 l Kb. 0,30 l Kb. 1,30 l Kb. 1,50 l Kb. 6,50 l Kb. 7,50 l |
| Pihentetési idő: | Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 2 óra |
| Kikeményedési idők* - járható: - teljesen terhelhető: | Kb. 12 óra után Kb. 3 nap múlva |
| Hőmérsékletállóság: | -200C tól +800C-ig |

*/ +23°C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

A fugákat közvetlenül a lapok ragasztása után egyenlő mélységben a lap vastagságáig ki kell kaparni. A fektető-, vagy ágyazó habarcsot hagyni kell megkötni.

A PCI-Fugenbunt, -grau, -weiß bedolgozása:

A fugahabarcs elkészítése:

1. A keverővizet tiszta edénybe kell bemérni (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. táblázatban). Ezután a port hozzá kell adni és plasztikus, csomómentes habarccsá keverni. 1 kg alatti részmennyiségek esetén kézzel, nagyobb mennyiségek esetén pedig egy lassú fordulatú (kb 400 ford/perc) fúrógépbe helyezett megfelelő habarcskeverővel kell a keverést végezni.

2. Kb. 3 perc pihentetési idő után az anyagot még egyszer át kell keverni.

A burkolatok fugázása:

3. A PCI fugahabarcsot a falon és a padlózaton gumi fugázóval jól be kell dolgozni. Szükség esetén után kell iszapolni és megfelelő megkötés után (ujjpróba) egy kicsit megvizesített

szivaccsal, vagy szivacslappal kell letörölni.

4.  A maradék megszáradt habarcsfátyolt nedves szivaccsal kell eltávolítani. A tisztításnál ne használjunk száraz rongyot,  mert elszíneződési veszélye áll fenn, ha a megszáradt fuga habarcsot a még nedves fugába bedörzsöljük.

Kiszerelés:

### Színárnyalatok:	  	 	Cikkszám/		Cikkszám/		Cikkszám/

### EAN-Prüfz.		EAN/Prüfz		EAN-Prüfz:

2 kg zacskó	:	5 kg zacskó:		25 kg zsák:

### PCI-Fugenbunt

### 02 bahamabeige (bahamebézs)	1144/7		1166/9		1146/1

03 caramel (karamell):		--			1167/6		 --

05 mittelbraun (középbarna):	1147/8		1169/0		 --

11 jasmin (jázmin)	:	1150/8		1176/8		1154/6

12 anemone (anemone):		--			1330/4		 --

13 crocus (krókusz):		--			1331/1		 --

17 stella (stella)			--			1180/5		 --

18 manhattan (manhattan)	1159/1		1183/6		1157/7

19 basalt (bazalt):			--			1160/7		 --

43 pergamon (pergamon):	1342/7		1892/7		1902/3

44 topas (topáz):			--			1893/4	 	 --

47 athrazit (antracit):		--			1876/7		 --

48 mint (menta):			--			2732/5		 --

### PCI-Fugengrau

16 silbergrau (ezüstszürke):	2337/2		2323/5		2310/5

21 hellgrau (világosszürke):	2332/7		2334/1		1171/3

23 lichtgrau (fényszürke):	2317/4		2318/1		2309/9

### PCI-Fugenweiß

20 weiß (fehér):			2316/7		1054/9		1055/6

Kérjük, vegye figyelembe !

- Nem szabad  esőben, huzatban vagy erős napsütésben bedolgozni.

- A frissen fugázott külső burkolatoknál és nem nedvszívó burkolólapoknál a fugát nedvesen kell tartani.

- A szélen lévő és a mozgó fugák kifugázása előtt sztiroporcsíkot,  vagy habcsíkot kell

elhelyezni. A rugalmas fugázó anyag bedolgozása előtt a csíkokat ki kell venni.

- Mázatlan, vagy mattmázas csempéknél és lapoknál a fugázás után lehetséges, hogy habarcs-fátyol, vagy a különösen sötét színárnyalatoknál pigmentfolt marad vissza. Ilyenkor

vegye figyelembe a csempegyártó ajánlatát, esetleg végezzen próbafugázást, illetve a maradék fátyolt távolítsa el!. Ha savazás szükséges, akkor a fugákat előzően kellően nedvesítse be!

- Az építési fugákat, a beépített elemek, csövek valamint sarok- és csatlakozó fugákat PCI-Silcoferm VE-vel vagy PCI.Silcoferm S-el kell rugalmasan tömíteni.

- Világos színeknél fennáll az elszíneződés veszélye, ha a kedvezőtlen munkakörülmények

között az oldódó színezőanyagok nedvesség utján a fugába kerülnek (pl: sötét csempe

törmelékből, esztrichből, vagy vakolatból). Javaslat: PCI-Flexfuge, vagy PCI-Rigamuls

használata.

- A cementet megtámadó, agresszív szabad szénsavat tartalmazó vizek esetén PCI-Rigamuls fugázóanyagot kell használni.

- Fugázáshoz és a lemosáshoz csak tiszta vizet és tiszta szerszámokat szabad használni.

- Világos színeket a gyors piszkolódás miatt lehetőleg csak az épület belső részén éa csak falon alkalmazzon!

- Olyan csempéknél, amelyek könnyen karcolódnak (pl:arannyal gőzölt bordűr) PCI-

Fugenweiß-t kell használni (próba fugázás szükséges).

- A kötésben lévő fugahabarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem új habarccsal keverni.

- Kis színeltérések a PCI fugahabarcsoknál lehetségesek, ezért ugyanannál a munkánál lehetőleg azonos gyártási számú fugahabarcsot használjon!

- A cement optimális hidratációjához gondoskodjon a porlasztott vízzel történő utókezelésről (különösen nem nedvszívó csempéknél és ragasztóknál)!

- Finomkerámia burkolatok fektetésénél, valamint üveg-ill. porcelán mozaiknál a PCI-Flexfuge-t kell használni.

- Sötét színárnyalatoknál (pl: antracitnál) a bedolgozás módjától függően lehetnek színeltérések.

- Ha nem nedvszívó csempéket fugázunk, a fugázóhabarcs megváltozott hidratációja következtében előfordulhat, hogy a fugázóhabarcs színe megváltozik.

- Kerámiaburkolatokhoz 15 mm fuga szélességig  a PCI-Fugenbunt,  PCI-Fugenweiß, vagy a PCI-Fugengrau fugázóanyagokat  kb. 0,1-0,4 mm-es szemcsenagyságú száraz kvarchomokkal

1:1  súlyarányban szárazon előre össze kell keverni. Ezzel a keveréssel ugyanakkor

színeltérés lehetséges  a kiinduló anyaghoz képest. Ilyenkor ajánljuk a PCI-Fugenbreit, PCI-Fugenbreit Schnell vagy a PCI-Flexfuge használatát.

- A tisztításhoz ne használjunk rongyot, mert  a megszáradt fugahabarcsnak a  friss és nedves fugába történő bedörzsölése elszíneződést okozhat.

- A szerszámokat közvetlenül a használat után vízzel meg kell tisztítani, mert megszáradt

állapotban az anyagot csak mechanikai uton lehet eltávolítani.

#### Biztonsági előírások:

##### Általános előírások cementtartalmú termékek esetén:

A PCI-Fugenbunt, PCI-Fugengrau és PCI-Fugenweiß termékek cementet tartalmaznak. A

cement a keverővízzel és a nedvességgel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrirritációt, vagy

nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen). A szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell.  Ha az anyag mégis a szembe jutna, úgy azonnal, bő vízzel

ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal kell eltávolítani. Memgfelelő védőkesztyűt kell használni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI  Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

===================================================================