# Rugalmas hézagtömítő

PCI-FUGENDICHT SILICON E    Termékismertető: 240

kül- és beltéri felhasználásra     		      	          (PCI-kiadás: 2000.04.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Falakhoz és padlókhoz.

Sarok-, csatlakozó és dilatációs fugák lezárására

- a szanitertartományban, balkonokon, teraszokon és homlokzatokon

- üvegből, alumíniumból, fából, emaille-ből, kerámiából, kemény PVC-ből és

szaniter-akrilból készült épületrészek között

- eloxált és nem eloxált alumíniumból, fából készült ablakok üvegfalcainak lezárására

- profil-, ornamentika- és hullámüvegek, üveg épületelemek csatlakozófugáinak lezárására.

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas, kiegyenlíti a nyúlási- süllyedési mozgásokat a fugaszélesség 20 %-áig.

- Időjárás- és UV-álló, ezért ideális a kültéri alkalmazásoknál egészen +165oC-ig

- A rugalmas PCI-hézagtömítők színárnyalatai illeszkednek a PCI-fugahabarcsok

színárnyalataihoz.

- Fungicid hatású, vagyis megakadályozza a gombásodást és a penészképződést.

- Ellenáll a háztartásban szokásos tisztítószereknek és fertőtlenítőszereknek, a fugák

gond nélkül tisztíthatóak.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai jellemzők:

Alapanyag:					Szilikonkaucsuk, ecetsavas térhálósodású

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Pasztaszerű

Sűrűség:					Kb. 1,0 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Kiszerelés:					310 ml-es patronokban felcsavarható fúvófejjel

(12 db patron egy gyűjtőkartonban)

400 ml-es tömlőben

(15 db tömlő egy gyűjtőkartonban)

A színárnyalatokat és cikkszámokat külön táblázat

tartalmazza.

Alkalmazástechnológiai jellemzők:

Anyagszükséglet:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb. 100 ml/m

-    5x5  mm-es fuga esetén:		Kb. 25 ml/m

(Számítása a következő képlet szerint történik:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = ml/m fuga. A háromszögfugáknál a felhasználási mennyiség a felére csökken.)

Kiadósság:					Egy 310 ml-es patron elegendő:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb.  3,1  m-hez

-  5x5    mm-es fuga esetén:		Kb. 12,4 m-hez

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +35°C-ig (aljzathőmérséklet)

Fugaszélesség:				30 mm-ig

Tapadás alapozás nélkül:			Üvegen, mázas kerámián, eloxált alumíniumon,							(tartós nedvességtartományban: PCI-Elastoprimer

150 alapozóval), melamingyantán, szaniterakrilon

### Tapadás PCI-Elastoprimer 135		Betonon, szálas cementen, ásványi vakolaton, nyers

alapozóval:		fán

Tapadás PCI-Elastoprimer 150	Holstalit Z-n, műanyag ablakokon, nyitott pórusú

alapozóval:					lazúrozott fán, klinkeren, mázatlan kerámián, nem

eloxált alumíniumon, nemesacélon, krómon

## Tapadás PCI-Elastoprimer 165		Lágy PVC-n, kemény PVC-n, felérdesített poliészteren

alapozóval:

Átkeményedési sebesség*:		Kb. 2 mm/nap

Kikeményedési idő*:			Ragadásmentes kb. 10 perc múlva,  nehezen sérülő

vulkanizátum réteg (1-2 mm) kialakulása néhány óra

Hőállóság:					-40oC-tól +165oC-ig, rövid ideig még ez felett is

Gyakorlati nyúlásképesség:		Kb. a fuga szélesség 20 %-a

Shore-A-keménység:			Kb. 20

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérséklet és/vagy

páratartalom lerövidíti  a kikeményedési időket és növeli az átkeményedés sebességét,

míg  alacsonyabb hőmérséklet és/vagy páratartalom megnöveli a kikeményedési

időket, illetve csökkenti az átkeményedési sebességet.

Szerkezeti előfeltételek:

A fuga szélességét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületelemek mozgása (nyúlása, süllyedése) a fuga szélességét maximum 20 %-kal változtathassa meg. Dilatációs fugák esetén a fugaszélességre vetítve az alábbi fugamélységeket kell betartani:

Szélesség			Mélység

10 mm-ig			mint a szélesség, de min. 6 mm

10 mm			8-10 mm

15 mm			8-12 mm

20 mm			10-14 mm

25 mm			12-18 mm.

A szabadban lévő fugák esetén a szélességnek

és a mélységnek a min. 10 mm-t el kell érnie.

Aljzatelőkészítés:

A fugaéleknek, vagy ragasztási felületeknek száraznak, szilárdnak kell lenniük, nem lehet rajtuk sem por, sem egyéb szennyeződés. Az olajokat és zsírokat PCI-Univerdünner-rel el kell távolítani a nem nedvszívó aljzatokról.

A mélyebb fugákat nem korható DIN-Polybanddal (zártcellás, körkeresztmetszetű polietilén zsinór) kell kitölteni. A háttérkitöltő anyag az elhelyezésekor nem sérülhet meg.

A tömítőanyagnak a fugaaljzathoz való ragadását (háromszögfugáknál) meg kell akadályozni. Bitumen-, vagy kátránytartalmú kitöltőanyagokat nem szabad használni!

A PCI-Fugendicht Silicon E bedolgozása:

A bedolgozáshoz minden, a kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős kinyomó kittpisztoly használható.

A tömítőanyag bedolgozása patronokból:

1. A meneten levő csúcsot le kell vágni. Majd a szelepet rá kell csavarni és a fuga

szélességének megfelelően ferdén le kell metszeni.

2. A PCI-Fugendicht-Silicon E-t a kittpisztoly billentyűjének egyenletes nyomásával a

fugába be kell nyomni. Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést

végezni.

3. A bőrképződés előtt a tömítőanyagot szappanoldattal, vagy PCI-Glettmittel oldattal

megnedvesített megfelelő szerszámmal kell lesimítani. Néhány perc alatt lezajlik a

bőrképződés. Szakaszos munkavégzés is  lehetséges, miután a  friss PCI-Fugendicht-

Silicon E  már kikeményedett anyagra is kitűnően tapad.

A tömítőanyag bedolgozása tömlőből:

1. A tömlőt helyezzük bele a csőbe, majd vágjuk el a kapocs alatt! Helyezzük fel a szelepet

és a csövet zárjuk le!

2. A PCI-Fugendicht-Silicon E-t a kittpisztoly billentyűjének egyenletes nyomásával a

fugába be kell nyomni. Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést

végezni.

3. A bőrképződés előtt a tömítőanyagot szappanoldattal, vagy PCI-Glettmittel oldattal

megnedvesített megfelelő szerszámmal kell lesimítani. Néhány perc alatt lezajlik a

bőrképződést. Szakaszos munkavégzés is lehetséges, miután a  friss PCI-Fugendicht-

Silicon E  már kikeményedett anyagra is kitűnően tapad.

A tömlő cseréje:

A csavarozást le kell venni, majd a kiürült tömlőt el kell távolítani és helyére újat kell helyezni. Ha a munkát megszakítás nélkül folytatják, akkor a régi szelepet vissza lehet tenni, megszakításos munkavégzés esetén az újrainduláskor új szelepet kell felhelyezni.

Kiszerelés:

Színárnyalatok: 		              310 ml-es patronban              400 ml-es tömlőben:

cikkszámok/EAN-Prüfz.:      cikkszámok/EAN-Prüfz.:

01 -  brillantweiß (csillogó fehér)	2981/7				2982/4

02 – bahamabeige  (bahamabeige)	2697/2				2867/4

03 – caramel  (karamell)			2750/9				    --

05 – mittelbraun (középbarna)		2754/7				    --

11 – jasmin (jázmin)			2693/9				    --

12 – anemone (anemone)		2747/9				    --

13 -  crocus (krókusz)			2767/7				    --

16 – silbergrau (ezüstszürke)		2711/0				2825/4

17 – stella (stella)				2759/2				    --

18 – manhattan (manhattan)		2694/6				2869/8

19 – basalt (bazalt)			2691/5				    --

21 – hellgrau (világosszürke)		2696/0				2868/1

22 – sandgrau (homokszürke)		2700/4				2870/4

23 – lichtgrau (fényszürke)		2697/7				2873/5

31 – zementgrau (cementszürke)	2698/4				2872/8

40 – schwarz (fekete)			2690/8				    --

43 – pergamon (pergamon)		2701/1				2874/2

44 – topas (topáz)				2776/9				     --

47 – anthrazit (antracit)			2785/1				     --

48 – mint (menta)				2766/0				     --

transparent (átlátszó)			2699/1				2871/1

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Fugendicht-Silicon E-t ne dolgozza be +5°C alatt, vagy +35°C feletti aljzat-hőmérsékleteknél!

- Festékbevonatok nem tapadnak a PCI-Fugendicht-Silicon E-re.

- A PCI-Fugendicht-Silicon E nem alkalmas erős mechanikai terhelésnek kitett padlók

fugázására.

- A dilatációs-, vagy csatlakozófugák PCI-Fugendicht-Silicon E-vel történő lezárása nem helyettesíti a szükséges szigetelési intézkedéseket az aljzatban.

- A szilikonos tömítőanyagok szennyeződésveszélye miatt kültérben a PCI-Fugendicht-

Silicon E helyett a PCI-Elritan 100, vagy (padlókon) PCI-Elritan 140 tömítőanyagokat javasoljuk alkalmazni.

- A PCI-Elastoprimer 135, 150 és 165 alapozók műszaki adatait a PCI-Elastoprimereket

összefoglaló 201-es termékleírás tartalmazza.

- Lakkozott aljzatoknál tapadáspróbát kell végezni.

- Kömmerling ablakprofiloknál ne használja!

- Műanyag aljzatok esetén ajánlatos előzetes tapadás- és kölcsönhatás vizsgálatot végezni.

- Öntöttaszfalt-esztrich aljzatokkal való érintkezésekor elszíneződés, ill. tapadásvesztés léphet fel.

- A jódot kiválasztó háztartási tisztító- és fertőtlenítő szerek alkalmazásakor elszíneződés

léphet fel.

- Az anyagnál enyhe színárnyalati eltérések léphetnek fel, ezért tanácsos egy adott objektumon egy adott gyártási (charge) számú anyagot használni.

- A felnyitott patronokat több napig lehet tárolni, ha a szelep nyílását egy kevés

tömítőanyaggal lezárjuk. További felhasználáskor a vulkanizálódott tömítőanyag cseppet

el kell távolítani.

- Ápolási utasítás: az elszennyeződés megakadályozása érdekében tanácsos a hézag-

tömítést hetente egyszer a háztartásban szokásos tisztítószerrel megtisztítani.

- A szennyeződéseket azonnal, még friss állapotban el kell távolítani PCI-Univerdünner

segítségével. A sima aljzatokról, illetve a kikeményedés után az anyagot már csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Ecetsavat tartalmaz. El kell kerülni az anyag szembe jutását. A nem térhálósodott anyag

bőrirritációkat okozhat.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

================================================================