# Speciális fugahabarcs

## PCI-KANAFUG  				Termékismertető: 155

szennyvíztartomány műkő                         		(PCI-kiadás: 2000.05.

félhéjazatainak fugázásához              			Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

- Műkőlapokból és félhéjazatokból készült kerámiaburkolatok fugázásához elsősorban a

szennyvíztelepeken, pl. járható betoncsatornáknál, derítők vízcserélő zónáinál,  túlfolyó

vályuknál stb.

- Klinkerfalazatok utófugázásához a szennyvízcsatornákban.

A termék tulajdonságai:

- Szulfátálló, ellenáll a szennyvizes tartományokban fellépő agresszív vegyi támadásoknak

- Repedésmentesen szilárdul, a fuga nem reped ki és nem törik ki.

- Ellenáll a tartós vízhatásnak, fagyálló, megtartja a nagy mechanikus és vegyi

terhelhetőségét  a szennyvizes tartományokban szokásos viszonyok között.

- Nagy a tapadószilárdsága a fugaperemeken, biztosan tapad műkő lapokon és

félhéjazatokon, valamint klinkerfalazatokon.

- Nagy a kopásállósága, ellenáll az áramló szennyvíz mechanikai és hidraulikai terhelésének.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Cementhabarcs keverék nagyértékű adalékokkal. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs

egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozásakor.

Komponensek:	Egykomponenses

Konzisztencia:	Poralakú

Friss habarcs sűrűsége:	Kb. 1,4 g/cm³

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):	Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):	Nem vonatkozik rá

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):		Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:			Kb. 6 hónap

Tárolás:				Hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:				25 kg-os polietilén betétes papírzsák

- cikkszám/EAN-Prüfz.:	1552/0

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyaszükséglet és			Kb. 2,5 kg/m² ill.

kiadósság*:				Kb. 10 m²/25 kg zsák

Fugaszélesség:			5-től 20 mm-ig

Keverővíz mennyiség

- 25 kg-os zsákhoz:		Kb. 5,0 l

- 1 kg porhoz:			Kb. 200 ml

Bedolgozási hőmérséklet:	+5ºC-tól +25ºC-ig  (aljzathőmérséklet)

Érési idő:				Kb.5 perc

Bedolgozási idő**:		Kb. 45 perc

Kikeményedési idők**:

- járható:				Kb. 1 nap múlva

- vízzel terhelhető:			Kb. 3 nap múlva

Hőmérsékletállóság:		-20ºC- tól +80ºC-ig

*/  Csatronaklinker 10 mm fugaszélességnél.

**/ A szennyvízkezelőkben szokásos viszonyok között.

Az aljzat előkészitése:

A lapok fektetése után a felesleges fektetőanyagot egyenletes mélységben ki kell kaparni a fugákból. A fektető-, vagy ragasztóhabarcsot hagyni kell megszáradni. A száraz fugaperemeket közvetlenül a fugázás előtt be kell nedvesíteni.

Utófugázás: Az összes laza fugarészt megfelelő mélységben el kell távolítani, a fugákat nedvesen kell tisztítani.

A PCI-Kanafug bedolgozása:

1. A 25kg PCI-Kanafug-ot kb. 5,0 l vízzel egy lassú fordulatú (kb. 400 for/perc) fúrógépre fogott megfelelő keverőszerszámmal kell keverni, amíg kenhető csomómentes habarcsot nem kapunk. Részmennyiségek esetén 1 kg porhoz 200 ml vizet kell keverni. Meglévő klinkerfalazatok  utófugázásához a habarcsot csekélyebb vízhozzáadással valamivel

keményebbre kell beállítani.

2. A bekevert PCI-Kanafug-ot  kb. 5 percig érni kell hagyni, utána még egyszer át kell keverni.

A megkevert  PCI-Kanafug habarcs kb. 45 percig dolgozható be!

3. A PCI-Kanafug-ot egy  gumilappal, vagy szivacslappal mélyen a fugába be kell dörzsölni és a felületet átlós irányban tisztára le kell húzni. Csatorna klinkerfalazat utófugázásához a habarcsot fugázó vassal kell a fugákba bepréselni és simítani.

4.  A habarcs meghúzása után (ujjhegypróba) nedves szivaccsal, vagy szivacslappal a habarcsmaradékokat le kel mosni és egy tiszta, nedves szivaccsal a cementfátyolt el kell távolítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ha a szabad, cementre agresszív szénsavat tartalmazó vizek hatásával kell számolni (pl. utóderítő medencéknél), akkor a fugázást PCI-Rigamuls fugázóanyaggal kell végezni.

- +5ºC alatti és 25ºC feletti aljzathőmérsékleteknél a PCI-Kanafug-ot ne dolgozza be!

- A száraz fugaperemeket a fugázás előtt be kell nedvesíteni.

- Csak annyi PCI-Kanafug-ot keverjen be, amennyit kb. 45 perc alatt be is tud dolgozni!

- A beszáradt habarcsot nem szabad sem vízzel keverni, sem pedig friss PCI-Kanafug porral összekeverni.

- A szerszámokat,  gépeket és keverőedényeket a használat után vizzel el kell mosni, mert a kikeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el.

- A csatlakozófugákat PCI-Escutan TF poliuretán tömítőanyaggal kell rugalmasan lezárni.

-Tárolhatóság: hűvös, száraz körülmények között  kb. 6 hónap

Biztonsági előirások:

A PCI-Kanafug cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrirritációt, ill nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen.) Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért el kell kerülni a szembe jutását, vagy a bőrrel hosszabb ideig tartó  érintkezését. Ha az anyag mégis a szembe kerülne, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és  szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot  azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================