# Reaktívgyanta fugahabarcs

PCI-RIGAMULS-COLOR     Termékismertető: 140

vegyszerterhelésnek kitett                                  (PCI-kiadás: 1999.09.

csempe- és lapburkolatokhoz                            Fordítás-aktualizálás: 2000.03.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Falra és padlóra.

- Kerámiacsempe és lap,  mozaik, klinker fal- és padlóburkolatok fektetése és

fugázása vegyszerálló és vízzáró reaktívgyanta habarccsal.

- Sörfőzdékben, tej-, sajt-, gyümölcslé üzemekben, ipari konyhákban, vágóhidakon,

mészárszékekben, zsírfeldolgozó üzemekben, galvanizáló és lemezmegmunkáló

műhelyekben, textilfeldolgozókban, papírgyárakban, laboratóriumokban, kórházakban

stb. a kerámiaburkolat elkészítéséhez.

- Irodaházak, iskolák, nyilvános illemhelyek, derítőberendezések, szennyvízcsatornák,

istállók és hóolvasztó só hatásának kitett lépcsők kerámiaburkolataihoz.

- Nedvességre érzékeny aljzatokra és konyhai munkalapokra  fektetett csempék  és

mozaikbevonatok fugázásához.

A termék tulajdonságai:

- Vegyszerálló, számos savval, lúggal, zsírral és olajjal szemben ellenálló (lásd a

”Vegyszerállóság” c. fejezetet).

- Víz- és párazáró, védi a nedvességre érzékeny aljzatot a nedvességtől és a víztől.

- Rendkívül kopásálló gördülő és súrlódó igénybevétellel szemben, a  gőzborotvás

tisztítás nem károsítja.

- Repedés nélkül keményedik ki és zsugorodásmentesen köt, nem reped, nem törik ki.

- Fagy- és időjárásálló, bel- és kültérben egyaránt használható.

- Nagy mechanikai szilárdságú, jó tapadóképességgel rendelkezik, alacsony E-modulú,

a szokványos cementkötésű fugahabarcsok tulajdonságait jóval felülmúlja.

- Kötőgyantát tartalmaz a szükséges töltőanyagokkal, valamint edzőt, semmiféle

egyéb adalék hozzáadása nem szükséges.

- Jól alakítható és könnyen bedolgozható 2-től 15 mm-ig terjedő fugaszélességekhez.

- Sima és egyenletes fugafelületet ad, ezáltal könnyen tisztítható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:						Epoxigyanta rendszer

Komponensek:					Kétkomponenses

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):

- gyantakomponens:    				UN 3082 9. c., 11.c. pont szerinti „Környezetre

veszélyes anyag, folyadék, (epoxigyanta)

- edző komponens:				Nem veszélyes anyag.

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):

- gyantakomponens:				Nem éghető folyadék.

- edző komponens:				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):

- gyantakomponens:				Irritatív, epoxigyantákat tartalmaz.

- edző komponens:				Irritatív, polietilénaminokat tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:		Kb. 18 hónap, a kikristályosodott gyanta-komponenst a keverés előtt egy melegvizes

fürdőben (+50°C-ig) fel kell oldani és alaposan

át kell keverni. A edző komponens hozzá-

keverését csak azután szabad elvégezni, ha az

anyag már lehűlt szobahőmérsékletre .

Tárolás:						Hűvös, száraz helyen.

Kiszerelés:						4,5 kg-os kombinált csomag a edző

komponenssel együtt (gyűjtőcsomagolás:

6 db 4,5 kg-os kombicsomag).

Színárnyalatok:

- fehér (weiß)					cikkszám/EAN-Prüfz.: 2571/0

- világosszürke (hellgrau)			         ”         ”        ”    : 2572/7

- beigeszürke (beigegrau)			         ”         ”        ”    : 2570/3.

Alkalmazástechnikai adatok:

Felhasználási mennyiség:

- csemperagasztáshoz:				Kb. 1.800 g/m2/mm rétegvastagság

- csempefugázásához:

- 15x15 cm-es csempéknél:			Kb. 400 g/m2

- 5x5 cm-es közepes mozaiknál:		Kb. 1.100 g/m2

- 24x11,5 cm-es hasított klinkernél:		Kb. 1.700 g/m2

(10 mm-es fugaszélesség esetén)

Kiadósság:						4,5 kg PCI-Rigamuls-Color elegendő kb:

- csemperagasztáshoz:				2,5 m2-re (1 mm rétegvastagságnál)

- csempefugázáshoz:

- 15x15 cm-es csempéknél:			11,2 m2

- 5x5 cm-es közepes mozaiknál:		4,1 m2

- 24x11,5 cm-es hasított klinkernél:		2,6 m2

(10 mm-es fugaszélesség esetén)

Simító fogazása finomkerámiák esetén:

- kis és közepes mozaiknál:			3 mm

- hátoldalán kissé profilírozott csempéknél:	4 mm

- hátoldalán erősen         ”              ”           :  6-8 mm

Bedolgozási hőmérséklet:			Min. + 10°C-tól + 25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Bedolgozhatóság időtartama*:			Kb. 45 perc

# Emulgálhatóság/utánmoshatóság*:		Kb. 60 perc

Kikeményedési idők*:

- lerakott lapburkolatok

- járhatóak/fugázhatóak:			Kb. 1 nap múlva

- kifugázott lapburkolatok

- használhatóak: 					Kb. 16 óra múlva

- víz és vegyszerek hatásának kitehetőek:	Kb. 7 nap múlva.

Hőállóság:

- száraz igénybevétel esetén:			-20°C-tól +80°C-ig

- tartósan nedves igénybevétel esetén:		-20°C-tól +50°C-ig

- rövid ideig tartó gőzborotvás hatásnál:	Hősokk-álló

Fugaszélesség:					2-től 15 mm-ig

*/23 °C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletet lerövidítik, az

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Vegyszerállóság:

(vizsgálati időtartam: 55 óra +20°C-on)     Töménység (súly %)	Ellenállóképesség:

Szervetlen savak:

- foszforsav:						50 %-ig			         (+)

- salétromsav:					10 %-ig (elszíneződés)	  	+

- sósav:						töménységig (elszíneződés)	+

- kénsav:						70 %-ig				+

Szerves savak:

- hangyasav:					1 %-ig			         (+)

- bórsav:						10 %-ig				+

- ecetsav:						5 %-ig			         (+)

- tejsav:						10 %-ig			         (+)

- oxálsav:						10 %-ig				+

- borkősav:						25 %-ig				+

- citromsav:						10 %-ig 				+

Lúgok:

- ammóniák:					töménységig			+

- kálciumhidroxid oldat:				20 %-ig				+

- klór-fehérítőlúg:					töménységig (elszíneződés)	+

- kálilúg:						50 %-ig				+

- nátronlúg:						50 %-ig

Sók:

- alumíniumklorid oldat:				30 %-ig 				+

- alumíniumszulfát oldat:				40 %-ig				+

- ammóniumklorid oldat:				10 %-ig				+

- ammóniumkarbonát oldat:			50 %-ig				+

- ammóniumnitrát oldat:				50 %-ig				+

- ammóniumszulfát oldat:			50 %-ig				+

- báriumklorid oldat:				40 %-ig				+

- kálciumklorid oldat:				40 %-ig				+

- kálciumnitrát oldat:				50 %-ig				+

- vasszulfát oldat:					30 %-ig (elszíneződés)		+

- kálciumkarbonát oldat:				20 %-ig				+

- káliumpermanganát oldat:			5 %-ig (elszíneződés)		+

- konyhasó oldat:					telítettségig				+

- rézszulfát oldat:					15 %-ig				+

- nátrium tioszulfát oldat:			20 %-ig 				+

- cinkklorid oldat:					50 %-ig				+

- szódavíz:											+

Olajok:

- könnyű fűtőolaj (EL):									+

- nehéz fűtőolaj:										+

- paraffinolaj:										+

- hidraulikaolaj:										+

- szilikonolaj:										+

- étolaj:											+

- terpentinolaj:										+

Oldószerek:

- aceton:										         (+)

- butanol:											+

- etanol:											+

- izopropilalkohol:										+

- petroléter:											+

- formaldehid:										+

- xilol:											+

Egyéb:

- ólommentes benzin:									+

- ólmozott benzin:										+

- betont megtámadó agresszív vizek:							+

- sör:												+

- Coca-Cola:										+

- dibutilfatalát:										+

- IP 4 sugárhajtómű üzemanyag:							+

- előhívó oldat:										+

- glicerin:											+

- savó:											+

- hidrogénperoxid:					33 %-ig			         (+)

Jelmagyarázat: +=ellenálló,   ±=rövid ideig ellenálló,   -= nem ellenálló.

Aljzat előkezelése:

Csemperagasztás:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és síknak kell lennie. Zsaluleválasztó olaj-,

zsaluviasz maradványokat, vegyszermaradványokat, régi festékrétegeket és párazáró

szereket maradéktalanul el kell távolítani. A cementesztrichek maradék nedvességtartama

nem lehet több, mint 4 %. Ne használjuk az aljzatból felszálló nedvesség esetén!

Fugázás:

A fugáknak tisztának, zsír- és pormentesnek, száraznak kell lenniük. A fugázás előtt a fuga-

hézagot ki kell kaparni és alaposan ki kell tisztítani. Az ágyazóhabarcsnak, illetve a csempe-

ragasztónak a fugázás előtt teljesen keménynek kell lennie.

Bedolgozás:

Megfelelő védőkesztyű és védőszemüveg viselendő!

Keverés:

A edző komponenst keverjük hozzá a gyantakomponenshez egy lassú fordulat-

számú (kb. 400 ford./perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal, egészen addig,

amíg homogén massza nem keletkezik! (Keverési idő: minimum 3 perc!) A bekevert

anyagot öntsük át egy tiszta edénybe és még egyszer alaposan keverjük át!

Részmennyiségek esetén: 100 súlyrésznyi gyantakomponenshez 50 súlyrésznyi edző-

komponenst kell keverni.

Csemperagasztás:

1. Először egy hegyes szögben tartott simítóval vigyünk fel egy vékony réteget az alapra, ami a következő lépésben megkönnyíti a felhordást!

2. Ezt követően a fogazott simítóval hordjuk fel a PCI-Rigamuls-Color-t, de csak olyan mennyiségben, amennyit a ragasztásra rendelkezésre álló idő alatt be is tudunk burkolni!

3. Helyezzük fel a csempét és igazítsuk be! A súlyosabb kőlapokat szükség esetén ékeljük ki!

Fugázás simító eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls-Color-t hordjuk fel a burkolat felületére, majd egy műanyagból,

vagy keménygumiból készült simítóval osszuk el, végül átlós irányban húzzuk le!

2. Forróvizes szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal), körkörös

mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

3. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

4. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 5 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reinigert! Ezt követően a burkolatot tiszta vízzel még egyszer mossuk le!

Fugázás préselő eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls-Color-t töltsük át egy egylyukas nyomólemezzel, vagy egy

(PCI-F02-es típusszámú) ötlyukas nyomólemezzel az üres patronban (PCI-K02), amit aztán

helyezzünk bel egy kézi-, vagy sűrített levegős kittkinyomó pisztolyba!

2. A megfelelő szelep felhelyezése után az anyagot töltsük bele a fugába!

3. A felesleges fugázóanyagot egy műanyagból, vagy keménygumiból készült lapáttal harántirányú lehúzással távolítsuk el!

4. Melegvizes szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal), körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

5. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

6. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 5 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reinigert! Ezt követően a burkolatot tiszta vízzel még egyszer mossuk le!

Fugázás patronos eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls-Color-t töltsük át egy (PCI-F02-es típusszámú) ötlyukas nyomólemezzel az üres műanyag patronban (PCI-K02)!

2. Helyezzük a műanyag dugattyút a megtöltött patronba és egy fa nyéllel nyomjuk bel a

PCI-Rigamuls-Color-t a fugába!

3. A felesleges fugázóanyagot egy műanyagból, vagy keménygumiból készült lapáttal harántirányú lehúzással távolítsuk el!

4. Melegvizes szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal), körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

5. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

6. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez  keverjünk 5 % PCI-RS-Reinigert! Ezt követően a burkolatot tiszta vízzel még egyszer mossuk le!

Kérjük, vegye figyelembe!

- Úszómedencék kerámia burkolatának epoxigyantás fugázásához  mindig a PCI-Schwimmbadfuge fugázót használja!

- Munka közben viseljen  megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/védőálarcot!.

- Nagy objektumok esetén a PCI-Rigamuls ragasztógyanta nagy kiszerelésben is szállítható.

- Ne használja az anyagot +10°C alatti aljzathőmérsékletek esetén!

- +15°C alatti aljzathőmérsékletek esetén a PCI-Rigamuls-Color-t fugázásra a préselő, vagy a

patronos fugázási eljárással használja!

- A PCI-Rigamuls-Color nem pótolja a szigetelési szabványok (pl. DIN 18195) által előírt

szigetelést.

- A PCI-Rigamuls-Color pigmenteket tartalmaz, ezért a máznélküli és a csúszásgátló csempék fugázásakor először végezzen próbafugázást!

- Savtartalmú tisztítószerek használatakor elszíneződések jelentkezhetnek.

- Profilírozott, csúszásgátló burkolatfelületek fugázása esetén kérje szaktanácsadó szolgálatunk segítségét!

- Üvegmozaikok esetén az eltérő üvegminőségek miatt a fektetés előtt kérje szaktanácsadó

szolgálatunk segítségét!

- A PCI-Rigamuls-Color weiß (fehér) esetén fennáll a sárgás elszíneződés veszélye, főleg

klórtartalmú vízzel történő érintkezés esetében.

- A PCI-Rigamuls-Colort a bedolgozáshoz nem szabad sem vízzel, sem PCI-RS-Reiniger-

Extra tisztítóanyaggal, sem pedig bármi más folyadékkal hígítani.

- A szokásos  elszennyeződési veszély miatt a fehér színárnyalatot nem javasoljuk padlókra.

- A legkedvezőbb fugázási hőmérséklet a PCI-Rigamuls-Color esetén +20°C.

- A tisztításhoz csak kevés mosóvizet kell használni. A mosóvíz ne kerüljön a csatornába!

- A mosóvizet hordókba kell tölteni és pihentetni kell. A pihentetett és kikeményedett

epoxigyanta ezt követően építési hulladékként kezelhető.

- A leírt anyagtulajdonságok csak a PCI-Rigamuls-Color-ra vonatkoznak, nem pedig a PCI-

Rigamuls-Color-ral fektetett, vagy fugázott felületekre.

- Nagyon széles és mély fugák esetén, különösen medenceperemeknél, ajánlatos a PCI-

Rigamuls-Color-t kb. 10 %-nyi F 32-es, 0,1-0,4 mm szemszerkezetű  kvarchomokkal keverni

a jobb bedolgozhatóság, illetve jobb lemoshatóság érdekében.

- 24 óra elteltével már nem biztosítható a tökéletes tisztítás, ezért ajánlatos a végső tisztítási

munkálatok gondos ellenőrzése, hogy a friss állapotban átlátszó maradék fátyolt tökéletesen

el lehessen távolítani, mert különben a használat során a burkolat erőteljes szennyeződésével

kell számolni.

- A fugázás előtt a csatlakozó- és dilatációs fugákat tisztítsa ki!

- A kerámia, vakolat, beton, beépített elemek és csőátvezetések közötti fugákat, valamint a sarok- és csatlakozó fugákat rugalmas anyaggal tömítsük:

- nomál esetben: PCI-Silcoferm VE-vel, vagy PCI-Silcoferm-S-sel,

- vegyszerállósági követelmény esetén pedig: PCI-Elribon-S-sel!

- A szerszámokat azonnal a  használat után vízzel tisztítsa meg, mert a kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani!

- Tárolás: hűvös, száraz helyen kb. 18 hónap. A tárolás során kikristályosodott gyanta-komponenst a keverés előtt egy melegvizes fürdőben (+50°C-ig) fel kell oldani és alaposan

át kell keverni. A edző komponens hozzákeverését csak azután szabad elvégezni, ha az

anyag már lehűlt szobahőmérsékletre .

Biztonsági előírások:

A komponensek keverésekor védőszemüveget kell viselni. Kerülni kell mind a már megkevert

anyag, mind pedig bármely komponensének bőrrel való érintkezését, mert az bőrirritációhoz vezethet. Ezért védőkesztyűt kell viselni.

További információkat a PCI-Biztonsági adatlap tartalmaz.

- Gyanta komponens: Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel való érintkezéskor érzékenység léphet fel. Epoxigyantát tartalmaz, melynek átlagos molekulasúlya ≤700. A gyártó előírásait

be kell tartani. Gyermek elől elzárva kell tartani. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való

érintkezést. Szembe jutása esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell

fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal .

- Edző komponens:  Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel való érintkezéskor

érzékenység léphet fel. Polietilénaminokat tartalmaz Gyermek elől elzárva kell tartani. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe jutása esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal .

A termékismertetőben említett kiegészítők cikkszámai, szállítása:

Kiszerelés:          Cikkszám/EAN-Prüfz.:

- PCI-Fünfloch-Druckplatte F02

(ötlyukú nyomólemez):                                                                                 	1690/2

- PCI-Leerkartuschen Kunststoff K 02 500 ml

(üres, 500 ml-es, műanyag patron)							1747/0

- PCI-Rigamuls-Schwamm fein

(finom szivacs)										1991/7

- PCI-RS-Reiniger-Extra

(tisztítószer)						5 l-es kanna			1628/2

- F 32 Quarzsand

(kvarchomok)						50 kg-os zsák		1381/6

=================================================================