# Reaktívgyanta kötőanyag

PCI-RIGAMULS S30     		   Termékismertető: 143

vegyszerálló csemperagasztók                          (PCI-kiadás: 1999.08.

és fugahabarcsok előállítására                         Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

PCI-RIGAMULS S30 BODEN (PADLÓ)

PCI-RIGAMULS S30 WAND (FAL)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Kerámiacsempék és lapok, mozaikok, klinker fal- és padlóburkolatok cementvakolatokra,

cementeszhtrichekre, betonra és faforgácslapokra történő vegyszerálló és vízzáró fektetésére

és fugázására

- Sörfőzdékben, tej-, sajt-, gyümölcslé üzemekben, ipari konyhákban, vágóhidakon,

mészárszékekben, zsírfeldolgozó üzemekben, galvanizáló és lemezmegmunkáló

műhelyekben, textilfeldolgozókban, papírgyárakban, laboratóriumokban, kórházakban

stb. a kerámiaburkolat elkészítéséhez.

- Irodaházak, iskolák, nyilvános illemhelyek, derítőberendezések, szennyvízcsatornák,

istállók és hóolvasztó só hatásának kitett lépcsők kerámiaburkolataihoz.

- Nedvességre érzékeny aljzatokra és konyhai munkalapokra  fektetett csempék  és

mozaikbevonatok vízzáró epoxigyantával történő fektetésére ás fugázására

A termék tulajdonságai/előnyei a felhasználó számára:

- Vegyszerálló, számos savval, lúggal, zsírral és olajjal szemben ellenálló (lásd a

”Vegyszerállóság” c. fejezetet).

- Víz- és párazáró, védi a nedvességre érzékeny aljzatot a nedvességtől és a víztől.

- Rendkívül kopásálló gördülő és súrlódó igénybevétellel szemben, a gőzborotvás

tisztítás nem károsítja.

- Repedés nélkül keményedik ki és zsugorodásmentesen köt, nem reped, nem törik ki.

- Fagy- és időjárásálló, bel- és kültérben egyaránt használható.

- Nagy mechanikai szilárdságú, jó tapadóképességgel rendelkezik, alacsony E-modulú,

a szokványos cementkötésű fugahabarcsok tulajdonságait jóval felülmúlja.

- Képlékeny és könnyen bedolgozható 3-tól 15 mm-ig terjedő fugaszélességekhez.

- Sima és egyenletes fugafelületet ad, ezáltal könnyen tisztítható.

- Alkalmas mázas és máz nélküli kerámiákhoz, mert lemosása után nem maradnak vissza

pigmentfoltok.

- Csak finom töltőanyagokat tartalmaz, így kvarcadalékok hozzáadásával a mindenkori

igény szerint egyaránt bedolgozható szórásos, iszapolásos, vagy fugázóvasas módszerrel.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:						Epoxigyanta rendszer finom adalékokkal és

pigmentekkel

Komponensek:					Kétkomponenses

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):

- gyantakomponens:    				UN 3082 9. o., 11.c. pont szerinti „Környezetre

veszélyes anyag, folyadék, (epoxigyanta)

- edző komponens:	UN 2735  8.o.,  53c. pont szerinti poliaminok, folyékony, maró (pentaetilénhexamin)

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):

- gyantakomponens:				Nem éghető folyadék.

- edző komponens:				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):

- gyantakomponens:				Irritatív, epoxigyantákat tartalmaz.

- edző komponens:	Maró, polietilénaminokat és benzilalkoholt tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:		Kb. 18 hónap, a kikristályosodott gyanta-komponenst a keverés előtt egy melegvizes

fürdőben (+50°C-ig) fel kell oldani és alaposan

át kell keverni. A edző komponens hozzá-

keverését csak azután szabad elvégezni, ha az

anyag már lehűlt szobahőmérsékletre .

Tárolás:						Hűvös, száraz helyen.

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:

- csemperagasztáshoz:				Kb. 1,8 kg bekevert anyag/m² /mm rétegvastagság

- csempefugázásához (megfelelő

mennyiségű kvarchomok

bekeverése után):

- iszapolásos és szórásos technikával

- 15x15 cm-es csempéknél

- mm széles és 10 mm mély fugák):	Kb. 500 g/m²

- 5x5 cm-es közepes mozaiknál

- mm széles és 5 mm mély fugák):	Kb. 1.100 g/m²

-  hasított klinkernél:

(8 mm széles és 10 mm mély fugák):	Kb. 1.700 g/m²

- fugázóvasas technikával

- hasított klinkernél:				Kb. 2.100 g/m²

Kiadósság:		5 kg PCI-Rigamuls S30 megfelelő mennyiségű kvarchomok hozzákeverése után elegendő kb:

- iszapolásos és szórásos technikával

- 15x15 cm-es csempéknél

- mm széles és 10 mm mély fugák):	Kb. 18,0 m²-re

- 5x5 cm-es közepes mozaiknál

(5 mm széles és 5 mm mély fugák):	Kb. 8,5 m²-re

-  hasított klinkernél:

(8 mm széles és 10 mm mély fugák):	Kb. 5,8 m²-re

- fugavasas technikával

- hasított klinkernél:				Kb. 8,6 m²-re

Simító fogazása finomkerámiák esetén:

- kis és közepes mozaiknál:			3 mm

- hátoldalán kissé profilírozott csempéknél:	6 mm

- hátoldalán erősen         ”              ”           :  8 mm, vagy nagyobb

Bedolgozási hőmérséklet:			Min. + 10°C-tól + 25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Bedolgozhatóság időtartama*:			Kb. 45 perc

Nyitott idő*:					Kb. 90 perc

# Emulgálhatóság/utánmoshatóság*:		Kb. 60 perc

Kikeményedési idők*:

- lerakott lapburkolatok

- fugázhatóak falon:				Kb. 4 óra múlva

- fugázhatóak padlón:				Kb. 16 óra múlva

- kifugázott lapburkolatok

- járhatóak: 					Kb. 16 óra múlva

- víz és vegyszerek hatásának kitehetőek:	Kb. 7 nap múlva.

Hőállóság:

- száraz igénybevétel esetén:			-20°C-tól +60°C-ig

- tartósan nedves igénybevétel esetén:		-20°C-tól +50°C-ig

- rövid ideig tartó gőzborotvás hatásnál:	Hősokk-álló

Ragasztóágy vastagság:				2 mm-től

Fugaszélesség:					3-tól 15 mm-ig**

*/23 °C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletet lerövidítik, az

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

**/ A keverési aránytól függően.

Vegyszerállóság:

(vizsgálati időtartam: 500 óra +20°C-on)     Töménység (súly %)	Ellenállóképesség:

Szervetlen savak:

- foszforsav:						85 %-ig			          +

- salétromsav:					20 %-ig 			  	+

- sósav:						37 %-ig (elszíneződés)		+

- kénsav:						70 %-ig				+

Szerves savak:

- hangyasav:					5 %-ig			          +

- bórsav:						10 %-ig				+

- ecetsav:						20 %-ig			          +

- tejsav:						10 %-ig			          +

- oxálsav:						10 %-ig				+

- borkősav:						25 %-ig				+

- citromsav:						10 %-ig 				+

Lúgok:

- ammóniák:					25 %-ig				+

- kálciumhidroxid oldat:				20 %-ig				+

- klór-fehérítőlúg:					töménységig 			+

- kálilúg:						50 %-ig				+

- nátronlúg:						50 %-ig				+

Sók:

- alumíniumklorid oldat:				30 %-ig 				+

- alumíniumszulfát oldat:				40 %-ig				+

- ammóniumklorid oldat:				10 %-ig				+

- ammóniumkarbonát oldat:			50 %-ig				+

- ammóniumnitrát oldat:				50 %-ig				+

- ammóniumszulfát oldat:			50 %-ig				+

- báriumklorid oldat:				40 %-ig				+

- kálciumklorid oldat:				40 %-ig				+

- kálciumnitrát oldat:				50 %-ig				+

- vasszulfát oldat:					30 %-ig 				+

- kálciumkarbonát oldat:				20 %-ig				+

- káliumpermanganát oldat:			5 %-ig 				+

- konyhasó oldat:					telítettségig				+

- rézszulfát oldat:					15 %-ig				+

- nátrium tioszulfát oldat:			20 %-ig 				+

- cinkklorid oldat:					50 %-ig				+

- szódavíz:											+

Olajok:

- könnyű fűtőolaj (EL):									+

- nehéz fűtőolaj:										+

- paraffinolaj:										+

- hidraulikaolaj:										+

- fékolaj:											+

- szilikonolaj:										+

- étolaj:											+

- terpentinolaj:										+

Oldószerek:

- aceton:										         (+)

- butanol:											+

- etanol:											+

- izopropilalkohol:										+

- petroléter:											+

- formaldehid:										+

- xilol:											+

- etilacetát:										         (+)

- triklóretán:											+

Egyéb:

- ólommentes benzin:									+

- ólmozott benzin:										+

- szuperbenzin:										+

- dízelolaj:											+

- betont megtámadó agresszív vizek:							+

- sör:												+

- Coca-Cola:										+

- dibutilfatalát:										+

- IP 4 sugárhajtómű üzemanyag:							+

- előhívó oldat:										+

- glicerin:											+

- savó:											+

- hidrogénperoxid:					33 %-ig			         (+)

Jelmagyarázat: +=ellenálló,  (+)=rövid ideig ellenálló,   -= nem ellenálló.

Aljzatelőkészítés:

Csemperagasztás:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és síknak kell lennie. Zsaluleválasztó olaj-,

zsaluviasz maradványokat, vegyszermaradványokat, régi festékrétegeket és párazáró

szereket maradéktalanul el kell távolítani. A cementesztrichek maradék nedvességtartama

nem lehet több, mint 3 %. Ne használjuk az aljzatból felszálló nedvesség esetén!

Fugázás:

A fugáknak tisztának, zsír- és pormentesnek, száraznak kell lenniük. A fugázás előtt a fuga-

hézagot ki kell kaparni és alaposan ki kell tisztítani. Az ágyazóhabarcsnak, illetve a csempe-

ragasztónak a fugázás előtt teljesen keménynek kell lennie.

A PCI-Rigamuls S30 bedolgozása:

Megfelelő védőkesztyű és védőszemüveg viselendő!

Keverés:

A edző komponenst  keverjük hozzá a gyantakomponenshez egy lassú fordulatszámú

(kb. 400 ford./perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal! Ezt követően az adalékokat (lásd a „Keverési arányok” c. részt) adagoljuk hozzá és addig folytassuk a keverést, amíg egy homogén masszát nem kapunk!

Csemperagasztás:

1. Először egy hegyes szögben tartott simítóval vigyünk fel egy vékony réteget az aljzatra, ami a következő lépésben megkönnyíti a felhordást!

2. Ezt követően a fogazott simítóval hordjuk fel a PCI-Rigamuls S30 Wnad-ot, de mindig csak olyan mennyiségben, amennyit a ragasztásra rendelkezésre álló idő alatt be is tudunk burkolni!

3. Helyezzük fel a csempét és igazítsuk be! A súlyosabb kőlapokat szükség esetén ékeljük ki!

Fugázás simító eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls S30 reaktívgyanta fugahabarcsot hordjuk fel a burkolat felületére, majd egy műanyagból, vagy keménygumiból készült simítóval terítsük el, végül átlós irányban húzzuk le!

2. A lehető legkevesebb meleg vizet tartalmazó szivaccsal (pl. PCI-Rigamul-Schwamm hart szivaccsal), vagy lehúzólappal körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

3. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

4. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 5 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reiniger-Extra tisztítószert!

Fugázás kittpisztollyal:

1. A bekevert PCI-Rigamuls S30 reaktívgyanta fugahabarcsot öntsük át egy szabvány

Rigamuls-dobozba, amiből egy egylyukas nyomólemez, vagy egy  (PCI-F02-es típusszámú) ötlyukas nyomólemez segítségével az anyagot áttölthetjük üres patronokba (PCI-K02)!

A teletöltött patronokat helyezzünk bele egy kézi-, vagy sűrített levegős kittkinyomó pisztolyba!

2. A megfelelő műanyag szelep felhelyezése után, illetve a szelepcsúcsnak a kívánt fugaszélességre való lemetszése után az anyagot töltsük bele a fugába!

3. A felesleges fugázóanyagot egy műanyagból, vagy keménygumiból készült lapáttal harántirányú lehúzással távolítsuk el!

4. A lehető legkevesebb meleg vizet tartalmazó szivaccsal (pl. PCI-Rigamul-Schwamm hart szivaccsal), vagy lehúzólappal körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

5. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

6. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves,  puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 5 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reiniger-Extra tisztítószert!

Fugázás patronos eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls S30-at töltsük át egy (PCI-F02-es típusszámú) ötlyukas nyomólemezzel  üres műanyag patronokba (PCI-K02)!

2. Helyezzük a műanyag dugattyút a megtöltött patronba és egy fa nyéllel nyomjuk bel a

PCI-Rigamuls S30-at a fugába!

3. A felesleges fugázóanyagot egy műanyagból, vagy keménygumiból készült lapáttal harántirányú lehúzással távolítsuk el!

4. A lehető legkevesebb meleg vizet tartalmazó szivaccsal (pl. PCI-Rigamul-Schwamm hart szivaccsal), vagy lehúzólappal körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

5. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

6. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 5 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reiniger-Extra tisztítószert!

Fugázás fugázóvassal:

1. A bekevert PCI-Rigamuls S30 reaktívgyanta fugázóhabarcsot a fugázóvassal préseljük bele a fugába és vasaló mozdulatokkal az anyagot addig tömörítsük, amíg sima felületet nem kapunk!

2. A maradék fugahabarcsot meleg vízzel és puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamul-Schwamm fein szivaccsal), vagy lehúzólappal körkörös mozdulatokkal távolítsuk el a felületről, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

3. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 5 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reiniger-Extra tisztítószert!

Keverési arány a PCI-Rigamuls S30 Boden (padló) esetén:

- mozaikok fugázása iszapolással:  		5 kg PCI-Rigamuls S30 Boden + 4-5 kg HS 020  kvarchomok (szemcsézettség: 0,06-0,2 mm)

- csempék és lapok fugázása iszapolással:  	5 kg PCI-Rigamuls S30 Boden + 4-5 kg F 32  kvarchomok (szemcsézettség: 0,1-0,4 mm)

- csempék és lapok fugázása kittpisztolyos		5 kg PCI-Rigamuls S30 Boden + 6-7 kg F 32

vagy patronos eljárással:	kvarchomok (szemcsézettség: 0,1-0,4 mm)

- csempék és lapok fugázása fugázóvassal:		5 kg PCI-Rigamuls S30 Boden + kb. 15 kg F 32  kvarchomok (szemcsézettség: 0,1-0,4 mm)

Keverési arány a PCI-Rigamuls S30 Wand (fal) esetén:

- csempék és mozaikok fektetése :  		5 kg PCI-Rigamuls S30 Wand + kb. 5 kg HS 020  kvarchomok (szemcsézettség: 0,06-0,2 mm)

-mozaikok fugázása iszapolással:  	5 kg PCI-Rigamuls S30 Wand + 4-5 kg HS 020  kvarchomok (szemcsézettség: 0,06-0,2 mm)

- csempék és lapok fugázása iszapolással		5 kg PCI-Rigamuls S30 Wand + kb. 5 kg F 32

kittpisztolyos, vagy patronos eljárással:	kvarchomok (szemcsézettség: 0,1-0,4 mm)

Kérjük, vegye figyelembe!

- Úszómedencék kerámia burkolatának epoxigyantás fugázásához  mindig a PCI-Schwimmbadfuge fugázót használja!

- Munka közben viseljen  megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/védőálarcot!.

- Ne használja az anyagot +10°C alatti aljzathőmérsékletek esetén!

- A PCI-Rigamuls S30 nem pótolja a szabványok (pl. DIN 18195) által előírt szigetelést.

- Profilírozott, csúszásgátló burkolatfelületek fugázása esetén kérje szaktanácsadó szolgálatunk segítségét!

- A legkedvezőbb fugázási hőmérséklet a PCI-Rigamuls S30 esetén +20°C.

- A tisztításhoz csak kevés mosóvizet kell használni. A mosóvíz ne kerüljön a csatornába!

- 24 óra elteltével már nem biztosítható a tökéletes tisztítás, ezért ajánlatos a végső tisztítási

munkálatok gondos ellenőrzése.

- A szerves savakat tartalmazó tisztítószerek használatakor a kikeményedett PCI-Rigamuls S30 fuga fehéres elszíneződése jelentkezhet.

- A PCI-Rigamuls S30-at a bedolgozáshoz nem szabad sem vízzel, sem PCI-RS-Reiniger-

Extra tisztítóanyaggal, sem pedig bármi más folyadékkal hígítani.

- Ha a végső tisztításkor PCI-RS-Reiniger-Extra tisztítószert használt, akkor a felületet még egyszer mossa át utólag tiszta vízzel!

- Kerámiaburkolatok nagy objektumokban történő fektetéséhez a PCI-Rigamuls SG kötő-

anyagot hordós kiszerelésben is tudjuk szállítani.

- A fugázás előtt a csatlakozó- és dilatációs fugákat tisztítsa ki!

- A kerámia, vakolat, beton, beépített elemek és csőátvezetések közötti fugákat, valamint a sarok- és csatlakozó fugákat rugalmas anyaggal tömítsük: PCI-Silcoferm VE-vel, vagy PCI-Silcoferm-S-sel, ill. vegyszerállósági követelmény esetén pedig: PCI-Elribon-S-sel!

- Mázatlan, vagy nyers felületű kerámiák fugázásakor ajánlatos próbafugázást végezni.

- Savtartalmú tisztítószerek túl korai alkalmazása esetén fehéres elszíneződés jelentkezhet.

- Ha a PCI-Rigamuls S30-cal végzett fugázáskor magas a levegő páratartalma, akkor az

optikai károsodásokat (elszíneződéseket) okozhat.

- A leírt anyagtulajdonságok csak a PCI-Rigamuls S30-ra vonatkoznak, nem pedig a PCI-

Rigamuls S30-cal fektetett, vagy fugázott felületekre.

- Min. 3 mm-es mélységű fugák utánfugázási munkálatainál a PCI-Rigamuls S30 Boden habarcsot HS 020-as kvarchomokkal (szemcseméret: 0,06-0,2 mm) kell 1:1 arányban keverni.

- A szerszámokat azonnal a  használat után vízzel tisztítsa meg, mert a kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani!

- Tárolás: hűvös, száraz helyen kb. 18 hónap. A tárolás során kikristályosodott gyanta-komponenst a keverés előtt egy melegvizes fürdőben (+50°C-ig) fel kell oldani és alaposan

át kell keverni. A edző komponens hozzákeverését csak azután szabad elvégezni, ha az

anyag már lehűlt szobahőmérsékletre .

Biztonsági előírások:

A komponensek keverésekor védőszemüveget kell viselni. Kerülni kell mind a már megkevert

anyag, mind pedig bármely komponensének bőrrel való érintkezését, mert az bőrirritációhoz,

illetve az edző komponens esetén maródásokhoz vezethet. Ezért védőkesztyűt kell viselni.

További információkat a PCI-Biztonsági adatlap tartalmaz.

A csomagolás jelölése a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerint:

- Gyanta komponens: Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel való érintkezéskor érzékenység léphet fel. Epoxigyantát tartalmaz, melynek átlagos molekulasúlya ≤700.  Kerülni kell a  bőrrel való érintkezést. Szembe jutása esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. A munkavégzéskor megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni.

- Edző komponens:  Belégzése és lenyelése egészségre ártalmas. Marásokat okozhat. Bőrrel való érintkezéskor érzékenység léphet fel. Polietilénaminokat és benzilalkoholt  tartalmaz. A munkavégzéskor megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni.  Kerülni kell  a bőrrel való érintkezést. Szembe jutása esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni és lehetőség szerint meg kell neki mutatni ezt a termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

Kiszerelések:                                                       Kiszerelés:          Cikkszám/EAN-Prüfz.:

- PCI-Rigamuls S30 Boden				5 kg egység-

csomag edzővel		1387/8

- PCI-Rigamuls S30 Wand				5 kg egység-

csomag edzővel		1379/3

A reaktívgyanta csempe-, vagy fugahabarcs telítéséhez szükséges 0,1-0,4 mm-es, ill. max.

0,2 mm-es szemcseméretű kvarchomok. Ezt a PCI-től is be lehet szerezni (F 32-es kvarc-

homok 50 kg-os zsákokban, cikkszám/EAN-Prüfz.: 1381/6, illetve HS 020-as kvarchomok

25 kg-os zsákokban, cikkszám: 41140). A kész keverék színe beigeszürke.

- PCI-Fünfloch-Druckplatte F02

(ötlyukú nyomólemez):                                                                                 	1690/2

- PCI-Leerkartuschen Kunststoff K 02 500 ml

(üres, 500 ml-es, műanyag patron)							1747/0

- PCI-Rigamuls-Schwamm fein

(finom szivacs)										1991/7

- PCI-Rigamuls-Schwamm hart

(kemény szivacs)									1985/6

- PCI-Standardgebinde

(szabvány egység)									56077

- PCI-RS-Reiniger-Extra

(tisztítószer)						5 l-es kanna			1628/2

==================================================================