# Vezetőképes reaktívgyanta fugahabarcs

PCI-RIGAMULS-EL     		   Termékismertető: XXX

vegyszerterhelésnek kitett elektromosan      (PCI-kiadás: 1995.03.

vezetőképes csempe- és lapburkolatokhoz   Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

Alkalmazási terület:

- Beltérben

- Padlóra

- Elektromosan vezetőképes kerámiacsempék fektetése és  fugázása vegyszerálló és vízzáró

és elektromosan vezetőképes reaktívgyanta habarccsal

- Akkumulátortermekben, galvanizáló műhelyekben, laboratóriumokban, műtőkben és

komputertermekben a kerámiaburkolat elkészítéséhez

-  Olyan kerámiaburkolatokhoz, ahol fekete, vegyszerálló fugahabarccsal kell fugázni

A termék tulajdonságai:

- Vegyszerálló, számos savval, lúggal, zsírral és olajjal szemben ellenálló (lásd a

”Vegyszerállóság” c. fejezetet).

- Rendkívül kopásálló gördülő és súrlódó igénybevétellel szemben, a gőzborotvás

tisztítás nem károsítja.

- Repedés nélkül keményedik ki és zsugorodásmentesen köt, nem reped, nem törik ki.

- Nagy mechanikai szilárdságú, jó tapadóképességgel rendelkezik, alacsony E-modulú,

a szokványos cementkötésű fugahabarcsok tulajdonságait jóval felülmúlja.

- Kötőgyantát tartalmaz a szükséges töltőanyagokkal, valamint edzőt, semmiféle

egyéb adalék hozzáadása nem szükséges.

- Képlékeny, könnyen bedolgozható 3-től 15 mm-ig terjedő fugaszélességekhez.

- Elektromosan vezetőképes, az esetleges elektromos feltöltődéseket az elektromosan

vezetőképes csempékkel való összeköttetése révén megbízhatóan levezeti.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Bedolgozási hőmérséklet:			Min. +10ºC (aljzathőmérséklet)

Bedolgozhatósági időtartam*:			Kb. 45 perc

Nyitott idő*:					Kb. 45 perc

Emulgálhatóság/utánmoshatóság*:		Kb. 30 perc

Kikeményedési idők*

- a lapburkolat járható:				Kb. 24 óra múlva

- vízzel és vegyszerekkel terhelhető:		Kb. 7 nap múlva

Hőállóság

- száraz igénybevételnél:				-20ºC-tól +60ºC-ig

- tartósan nedves igénybevételnél:		-20ºC-tól +40ºC-ig

- rövid ideig tartó gőzborotvás

igénybevételnél:					Hősokk-álló

A bekevert anyag sűrűsége:			Kb. 1,5 g/cm³

E-modul:						1300 N/mm²

Fugaszélesség:					3-tól 15 mm-ig

Ragasztóágy vastagság:				2 mm-től

Földelési ellenállás (DIN 51953):		≤ 106 Ω

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):

- gyantakomponens:    				Nem veszélyes anyag

- edző komponens:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):

- gyantakomponens:				Nem vonatkozik rá.

- edző komponens:				Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):

- gyantakomponens:				Irritatív, epoxigyantákat tartalmaz.

- edző komponens:				Irritatív, polietilénaminokat tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

*/23 °C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletet lerövidítik, az

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Aljzatelőkészítés:

Csemperagasztás:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és síknak kell lennie. Zsaluleválasztó olaj-,

zsaluviasz maradványokat, vegyszermaradványokat, régi festékrétegeket és párazáró

szereket maradéktalanul el kell távolítani. A cementesztrichek maradék nedvességtartama

nem lehet több, mint  3 %. Ne használjuk az aljzatból felszálló nedvesség esetén!

A rézszalag fektetése:

# A szükséges földelési képesség eléréséhez a PCI-Rigamuls-EL felhordása előtt az aljzatra

rézszalagot kell ragasztani. Ehhez ajánlott az öntapadó PCI-Apolastic-Kupferband-ot használni, melynek metszetméretei: 0,09 mm x 19 mm. Minden 30 m²-hez szükséges egy

földelési csatlakozás kialakítása a DIN 57107/6 szerint, ahol a rézszalagot maximum 5 méteres térközökben legalább 1 méter hosszan a felületbe be kell illeszteni.

Fugázás:

A fugáknak tisztának, zsír- és pormentesnek, száraznak kell lenniük. A fugázás előtt a fuga-

hézagot ki kell kaparni és alaposan ki kell tisztítani. Az ágyazóhabarcsnak, illetve a csempe-

ragasztónak a fugázás előtt teljesen keménynek kell lennie.

Bedolgozás:

Megfelelő védőkesztyű és védőszemüveg viselendő!

Keverés:

A edző komponenst keverjük hozzá a szállított keverési arányban* a gyantakomponenshez egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal, egészen addig, amíg homogén massza nem keletkezik!

Csemperagasztás:

1. Először egy hegyes szögben tartott simítóval vigyünk fel egy vékony réteget az alapra,  majd fektessük bele a rézszalagot!

2. Ezt követően a fogazott simítóval hordjuk fel a PCI-Rigamuls-EL-t, de csak olyan mennyiségben, amennyit a ragasztásra rendelkezésre álló nyitott  idő alatt be is tudunk burkolni!			Simító fogazása csempékhez:

- hátoldalán kissé profilírozott csempéknél:	6 mm

- hátoldalán erősen         ”              ”           :  6-8 mm

3. Helyezzük fel a csempét és igazítsuk be!

Fugázás simító eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls-EL reaktívgyanta fugahabarcsot* hordjuk fel a burkolat felületére, majd egy műanyagból, vagy keménygumiból készült simítóval osszuk el, végül átlós irányban húzzuk le!

2. Lehetőleg kevés meleg vizet tartalmazó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal), körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

3. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

4. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 10 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reinigert!

Fugázás préselő eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls-EL-t* töltsük át egy egylyukas nyomólemezzel (PCI-F01), vagy egy  (PCI-F02-es típusszámú) ötlyukas nyomólemezzel az üres patronban (PCI-K02), amit aztán helyezzünk bele egy kézi-, vagy sűrített levegős kittkinyomó pisztolyba!

2. A megfelelő szelep felhelyezése után az anyagot töltsük bele a fugába!

3. A felesleges fugázóanyagot egy műanyagból, vagy keménygumiból készült lapáttal harántirányú lehúzással távolítsuk el!

4. Melegvizes szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal), körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

5. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

6. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez 10 %-nyi mennyiségben keverjünk PCI-RS-Reinigert!

Fugázás patronos eljárással:

1. A bekevert PCI-Rigamuls-EL-t* töltsük át egy (PCI-F02-es típusszámú) ötlyukas nyomólemezzel üres műanyag patronokba (PCI-K02)!

2. Helyezzük a műanyag dugattyút a megtöltött patronba és egy fa nyéllel nyomjuk bel a

# PCI-Rigamuls-EL-t a fugába!

3. A felesleges fugázóanyagot egy műanyagból, vagy keménygumiból készült lapáttal harántirányú lehúzással távolítsuk el!

4. Melegvizes szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal), körkörös mozdulatokkal végezzünk előmosást, miközben a szivacsot gyakran öblítsük ki!

5. Végül puha, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) végezzük el az utómosást! A szivacsot ekkor mindig alaposan át kell öblíteni.

6. A csempe tökéletes megtisztítására a visszamaradt habarcsfátylat a fugázás után legkorábban 2, legkésőbben pedig 5 órával nedves, puha szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein szivaccsal) távolítsuk el! A tisztítás megkönnyítésére a vízhez  keverjünk 10 % PCI-RS-Reinigert!

*/ Lábazatokon történő burkolás, vagy fugázás esetén kb. 1 % PCI-Rigamuls-Stellmitte-t kell hozzáadni!

Alapanyag:

Kétkomponenses, speciális finom töltőanyagokkal rendelkező epoxigyanta rendszer.

Kiszerelés:

PCI-Rigamuls-EL:  3,5 kg-os kombicsomagban, edzővel együtt (fekete színárnyalatban).

Vegyszerállóság:

(vizsgálati időtartam: 500 óra +20°C-on)     Töménység (súly %)	Ellenállóképesség:

Szervetlen savak:

- foszforsav:						30 %-ig			          +

- salétromsav:					5 %-ig 			  	+

- sósav:						20 %-ig 				+

- kénsav:						50 %-ig				+

Szerves savak:

- hangyasav:					1 %-ig			          +

- bórsav:						10 %-ig				+

- ecetsav:						5 %-ig			          +

- tejsav:						10 %-ig			          +

- oxálsav:						10 %-ig				+

- borkősav:						25 %-ig				+

- citromsav:						10 %-ig 				+

Lúgok:

- ammóniák:					töménységig			+

- kálciumhidroxid oldat:				20 %-ig				+

- klór-fehérítőlúg:					10 %-ig				+

- kálilúg:						20 %-ig				+

- nátronlúg:						20 %-ig

Sók:

- alumíniumklorid oldat:				30 %-ig 				+

- alumíniumszulfát oldat:				40 %-ig				+

- ammóniumklorid oldat:				10 %-ig				+

- ammóniumkarbonát oldat:			50 %-ig				+

- ammóniumnitrát oldat:				50 %-ig				+

- ammóniumszulfát oldat:			50 %-ig				+

- báriumklorid oldat:				40 %-ig				+

- kálciumklorid oldat:				40 %-ig				+

- kálciumnitrát oldat:				50 %-ig				+

- vasszulfát oldat:					30 %-ig 				+

- káliumkarbonát oldat:				20 %-ig				+

- káliumpermanganát oldat:			5 %-ig 				+

- konyhasó oldat:					telítettségig				+

- rézszulfát oldat:					15 %-ig				+

- nátrium tioszulfát oldat:			20 %-ig 				+

- cinkklorid oldat:					50 %-ig				+

- szódavíz:											+

Olajok:

- könnyű fűtőolaj (EL):									+

- nehéz fűtőolaj:										+

- paraffinolaj:										+

- hidraulikaolaj:										+

- szilikonolaj:										+

- étolaj:											+

- terpentinolaj:										+

Oldószerek:

- aceton:										         (+)

- butanol:										         (+)

- etanol:										         (+)

- izopropilalkohol:									         (+)

- petroléter:											+

- formaldehid:										+

- xilol:										         (+)

Egyéb:

- ólommentes benzin:									+

- ólmozott benzin:										+

- dibutilfatalát:										+

- IP 4 sugárhajtómű üzemanyag:							+

- előhívó oldat:										+

- glicerin:											+

- hidrogénperoxid:					33 %-ig			         (+)

Jelmagyarázat: +=ellenálló,  (+)=rövid ideig ellenálló,   -= nem ellenálló.

Biztonsági előírások:

A komponensek keverésekor védőszemüveget kell viselni. A megkevert anyag, ill. bármelyik komponense a bőrrel érintkezve bőrirritációt okozhat. Ezért a bőrrel való érintkezést kerülni kell, pl. védőkesztyű viselésével!

A kombicsomag jelölése a veszélyes anyagokról szóló rendelkezés szerint:

- Gyanta komponens: Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel való érintkezéskor érzékenység léphet fel. Epoxigyantákat tartalmaz, melyek átlagos molekulasúlya ≤700.  Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe jutása esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal .

Munkavégzéskor védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni. A gyártó utasításait be kell tartani.

- Edző komponens:  Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel való érintkezéskor érzékenység

léphet fel. Polietilénaminokat tartalmaz. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést. Szembe jutása esetén a szemet bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. A munkavégzéskor védő-

szemüveget/védőmaszkot kell viselni. A gyártó utasításait be kell tartani.

További információkat a PCI-Biztonsági adatlap tartalmaz.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Munka közben viseljen  megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/védőálarcot!.

- Ne használja az anyagot +10°C alatti aljzathőmérsékletek esetén!

- A PCI-Rigamuls-EL-hez bármiféle adalék hozzáadása tilos!

- A leírt anyagtulajdonságok csak a PCI-Rigamuls-EL-re vonatkoznak, nem pedig a PCI-

Rigamuls-EL-lel fektetett, vagy fugázott felületekre.

- +15°C alatti aljzathőmérsékletek esetén a PCI-Rigamuls-EL-t fugázásra a préselő, vagy a

patronos fugázási eljárással használja!

- A PCI-Rigamuls-EL speciális töltőanyagokat tartalmaz, ezért a máznélküli és a csúszásgátló csempék fugázásakor először végezzen próbafugázást!

- Profilírozott, csúszásgátló burkolatfelületek fugázása esetén kérje szaktanácsadó szolgálatunk segítségét!

- A tisztításhoz csak kevés mosóvizet kell használni. A mosóvíz ne kerüljön a csatornába!

- 24 óra elteltével már nem biztosítható a tökéletes tisztítás, ezért ajánlatos a végső tisztítási

munkálatok gondos ellenőrzése. A könnyebb végső tisztítás érdekében –főleg máznélküli csempéknél- a mosóvízhez adagoljon kb. 10 % PCI-RS-Reiniger tisztítószert!

- A peremcsatlakozó- és dilatációs fugákat fugázás előtt ki kell tisztítani. A kerámia, vakolat, beton, beépített épületelemek és csőáttörések közötti fugákat, valamint a sarok- és csatlakozófugákat elasztikusan tömíteni kell a PCI-Elribon S alkalmazásával.

- A szerszámokat azonnal a  használat után vízzel tisztítsa meg, mert a kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani!

- Tárolás: hűvös, száraz helyen kb. 18 hónap. A tárolás során kikristályosodott gyanta-komponenst a keverés előtt egy melegvizes fürdőben (+50°C-ig) fel kell oldani és alaposan

át kell keverni. A edző komponens hozzákeverését csak azután szabad elvégezni, ha az

anyag már lehűlt szobahőmérsékletre .

===================================================================