# Vegyszerálló epoxigyanta fugahabarcs

PCI-SCHWIMMBADFUGE	Termékismertető: 164

Kerámiaburkolatokhoz a tartós             		(PCI-kiadás: 2000.03.

vízterhelésnek kitett terekben     			Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

- Kerámiacsempékből és lapokból, mozaikból, klinkerből készült fal- és padlóburkolatok

vegyszerálló és vízzáró fektetésére és fugázására cementvakolatokon, cementesztricheken

és betonon

- Speciális alkalmazása: úszó- és termálvizes medencék, kórházak fürdőinek

kerámiaburkolatainál

- Közigazgatási épületek, iskolák, szabadidős létesítmények stb. zuhanyozóhelyiségeinek

kerámiaburkolatához

A termék tulajdonságai:

- Vegyszerálló, ellenáll savaknak, lúgoknak, zsíroknak, olajoknak (lásd a Vegyszerállósági

táblázatot)

- Rendkívül kopásálló, ellenáll a gördülő és koptató igénybevételnek, érzéketlen a

gőzborotvás tisztítással szemben

- Repedésmentesen szilárdul és zsugorodásmentesen köt, a fugahabarcs nem reped meg

és  nem törik ki.

- Fagy- és időjárásálló, alkalmazható bel- és kültérben egyaránt

- Magas mechanikai szilárdságú, jó tapadású, E-modulja alacsony a hagyományos

cementkötésű fugahabarcsokhoz hasonlítva

- Könnyen kenhető, ezáltal könnyen bedolgozható, 2-10 mm fugaszélességekhez

- Sima, tömör fugafelületet ad, mely könnyen tisztítható

- Csak finom töltőanyagokat tartalmaz, kvarc adalékok hozzáadásával gépi bedolgozásra

is alkalmas

- Rendelkezik a KTW/KSW ajánlások szerinti bevizsgálási bizonylattal.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Epoxigyanta rendszer, finom töltőanyagokkal és

pigmentekkel

Komponensek:				Kétkomponenses

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:

- gyantakomponens:			UN 3082, 9.o., 11.c. p. szerinti környezetre veszélyes

anyag, folyékony, (epoxigyanta)

- keményítő komponens:		Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:

- gyantakomponens:			Nem éghető folyadék

- keményítő komponens:		Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:

- gyantakomponens:			Irritatív, epoxigyantát tartalmaz

- keményítő komponens:		Irritatív, izoforondiamint, 3,6-diazaoktán-1,8-diamint

tartalmaz

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság: 				Kb. 6 hónap, a kikristályosodott gyantakomponenst

a keverés előtt meleg vízfürdőben (+50°C-ig) kell

oldani és alaposan át kell keverni. A keményítő

komponenst csak az után szabad hozzákeverni, ha a

gyantakomponens már szobahőmérsékletre lehűlt

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet

- csempézéshez:		Kb. 1,6 kg bekevert anyag/m2/mm rétegvastagság

- csempék fugázásához (megfelelő

mennyiségű kvarchomokkal

bekeverve)

- 15x15 cm-es csempékhez:		Kb. 600 g/m2

(5 mm széles és 10 mm mély

fuga esetén)

- 5x5 cm-es közepes mozaikhoz	Kb. 1.000 g/m2

(3 mm széles és 5 mm mély

fuga esetén)

- Klinkerhez:				Kb. 2.000 g/m2

(8 mm széles és 10 mm mély

fuga esetén)

Kiadósság:					5,5 kg PCI-Schwimmbadfuge a megfelelő mennyiségű

kvarchomokkal bekeverve elegendő kb:

- 15x15 cm-es csempéknél:		20,0 m2-hez

(5 mm széles és 10 mm mély

fuga esetén)

- 5x5 cm-es közepes mozaiknál	:	12,5 m2-hez

(3 mm széles és 5 mm mély

fuga esetén)

- klinkernél:					6,5 m2

(8 mm széles és 10 mm mély

fuga esetén)

Simító fogazása finomkerámiához

- kis- és közepes mozaiknál:		3 mm

- gyengén profilírozott hátoldalú

csempéknél:				6 mm

- erősen profilírozott hátoldalú

csempéknél:				8 mm, vagy nagyobb

Bedolgozási hőmérséklet:		Min +10°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 45 perc

Keverési arány:				5,5 kg PCI-Schwimmbadfuge + kb. 7,0 kg HS0202

(0,06-0,2 mm szemcséjű) kvarchomok, mint szükséges

harmadik komponens

Nyitott idő*:				Kb. 30 perc

Ragasztóágy vastagság:			2 mm-től

Fugaszélesség:				2-től 10 mm-ig

Emulgálhatóság/moshatóság*:		Kb. 60 perc

Keményedési idők*:

- fugázható:					Kb. 24 óra után

a fugázott lemezburkolat

- járható:					Kb. 16 óra után

- víz- és vegyszerálló:			Kb. 7 nap után

Hőállóság:

- száraz igénybevételnél:			-20°C-tól +60°C-ig

- tartós vízterhelésnél:			-20°C-tól +50°C-ig

- rövid ideig tartó gőzborotvás

igénybevételnél:				Ellenáll a hősokknak

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lecsökkentik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Csempézés:

Az alapnak száraznak, tisztának, teherhordónak és síknak kell lennie. A zsaluolaj- és zsalu-viasz maradékokat, vegyszermaradványokat, régi bevonatokat és mindenféle, a párolgást gátló eszközt el kell távolítani róla.

A cementesztrichek maradék nedvességtartalma nem lehet több, mint 3 %. Az aljzatból felszálló (kapilláris) nedvesség esetén ne használjuk!

Fugázás:

A fugáknak tisztáknak, szárazaknak, zsír- és pormenteseknek kell lenniük. A fugázás előtt a fugákat egyenletesen ki kell kaparni és alaposan ki kell tisztítani. A fektetőhabarcsnak,  illetve a csemperagasztónak kikeményedett állapotban kell lennie.

Vegyszerállósági táblázat  (A vizsgálat időtartama: 500 óra +20°C-on.)

Vegyszer megnevezése:	Koncentrációja:  	 	Vegyszer megnevezése:  Koncentrációja:

(súly %)  						     (súly %)

Szerves savak:						Szervetlen savak:

Hangyasav				 5			Krómsav:				10

Ecetsav			          10			Foszforsav				50

Tejsav				20			Salétromsav				10

Oxálsav				10			Sósav				       tömény

Borkősav				10			Kénsav				70

Citromsav				20

Lúgok:							Oldószerek:

Ammóniákoldat						Etanol (spiritusz)

Klóros fehérítőlúg			15			Glicerin

Kálilúg			       tömény			Perklóretilén

Nátronlúg			       tömény

Hajtóanyagok/olajok:					Egyéb:

Benzin							Agresszív, a betont

Dízelolaj							megtámadó vizek:

Könnyű és nehéz fűtőolaj 				Italok:

Hidraulikaolaj						Tisztító- és

Motorolaj							fertőtlenítő szerek:

__________________________________________________________________________

A PCI-Schwimmbadfuge bedolgozása::

A termék használatakor védőszemüveget és védőkesztyűt kell hordani!

Keverés:

- A gyantakomponenst és az edző komponenst egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszárral  kell összekeverni. Ezt követően a reaktívgyanta

kötőanyagot egy megfelelő nagyságú edénybe kell önteni és hozzá kell keverni a megfelelő adalékokat (lásd az „Alkalmazástechnikai adatok” c. fejezetben a  „Keverési arány” c. részt), amíg egy homogén masszát nem kapunk.

Csempézés:

1. Először egy a felületre hegyes szögben tartott simítóval az alzatra egy vékony réteget kell felkaparni, amely megkönnyíti a következő réteg felvitelét.

2. Ez után a fogazott simítóval fel kell hordani a PCI-Schwimmbadfuge-t. Csak annyi anyagot szabad egyszerre felhordani, amennyit a nyitott időn belül le is tudunk burkolni!

3. A csempéket fel kell rakni és be kell illeszteni, a nehéz kőlapokat szükség esetén ki kell ékelni.

Fugázás simítóval:

1. A bekevert PCI-Schwimmbadfuge-t a fugázandó felületre fel kell kenni és egy műanyag, vagy gumi simítólappal  átlós irányban le kell húzni.

2. A lehető legkevesebb vízzel és PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal, vagy lehúzólappal körkörös mozdulatokkal kell végezni a felület előmosását. A szivacsot gyakran ki kell öblíteni.

3. Ezt követően egy lágy, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein) kell az utánmosást végezni. A szivacsot gyakran ki kell öblíteni.

4. A csempék végleges tisztításához a visszamaradt fátyolt a fugázást követő kb. 6 óra múlva egy nedves, lágy szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein) kell eltávolítani.A könnyebb tisztítás érdekében a vízhez adagoljunk kb. 5 %-nyi PCI-RS-Reiniger extra tisztítószert!

Fugázás kittnyomó pisztollyal:

1. A bekevert PCI-Schwimmbadfuge-t egy üres Rigamuls-Standard edénybe kell áttölteni. Ebből az edényből egy egylyukú nyomólap (Einloch-Druckplatte), vagy egy ötlyukú nyomólap  (pl. PCI-Fünfloch-Druckplatte F 02) segítségével az anyagot üres műanyag patronokba (pl. PCI-Leerkartusche K 02) kell tölteni.

2. A műanyag dugattyút bele kell helyezni a patronba és egy fa kinyomószárral az anyagot a fugába kell tölteni.

3. A felesleges fugaanyagot műanyag, vagy keménygumi simítóval keresztirányban le kell húzni.

4. A lehető legkevesebb meleg vízzel és PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal, vagy

lehúzólappal  körökörös mozdulatokkal kell végezni a felület előmosását. A szivacsot gyakran ki kell öblíteni.

5. Ezt követően egy lágy, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls Schwamm fein) kell az utánmosást végezni. A szivacsot ennek során mindig alaposan ki kell öblíteni.

6. A csempék végleges tisztításához a visszamaradt fátyolt a fugázást követő kb. 6 óra múlva egy nedves, lágy szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein) kell eltávolítani.A könnyebb tisztítás érdekében a vízhez adagoljunk kb. 5 %-nyi PCI-RS-Reiniger extra tisztítószert!

Fugázás töltőpatronokkal:

1. A bekevert PCI-Schwimmbadfuge-t töltsük át egy üres Rigamuls-Standard edénybe, majd ebből egy ötlyukú nyomólap (PCI-Fünfloch-Druckplatte F 02) segítségével az anyagot nyomjuk bele az üres műanyag patronokba (PCI-Kunststoff-Leerkartusche K 02)!

2. A műanyag nyomódugattyút helyezzük bele a megtöltött patronba és a fa kinyomószár segítségével a PCI-Schwimmbadfuge-t töltsük bele a fugákba!

3. A felesleges fugaanyagot műanyag, vagy keménygumi simítóval keresztirányban le kell húzni.

4. A lehető legkevesebb meleg vízzel és PCI-Rigamuls-Schwamm hart szivaccsal, vagy lehúzólappal körökörös mozdulatokkal kell végezni a felület előmosását. A szivacsot gyakran ki kell öblíteni.

5. Ezt követően egy lágy, alaktartó szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls Schwamm fein) kell az utánmosást végezni. A szivacsot ennek során mindig alaposan ki kell öblíteni.

6. A csempék végleges tisztításához a visszamaradt fátyolt a fugázást követő kb. 6 óra múlva egy nedves, lágy szivaccsal (pl. PCI-Rigamuls-Schwamm fein) kell eltávolítani.A könnyebb tisztítás érdekében a vízhez adagoljunk kb. 5 %-nyi PCI-RS-Reiniger extra tisztítószert!

Kérjük, vegye figyelembe!

- A medence mindenkori kifogástalan higiénés állapotának fenntartása érdekében gondoskodni kell a medence vizének rendszeres fertőtlenítéséről és pótlásáról. Biztosítani kell a burkolatok megfelelő tisztítását is!

- A munkavégzés során megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni.

- A PCI-Shcwimmbadfuge-t nem szabad az érvényes szabványok szerinti szigetelési módszerek pótlására használni.

- Ivóvíz tartományokban történő fugázáskor PCI-Rigamuls KTW-t kell használni.

- Üvegmozaikok esetén az eltérő üvegminőségek miatt kérni kell alkalmazástechnikai szakember tanácsát.

- Tisztítástechnikai okokból az „altweiß” színárnyalatot ne használjuk úszómedencék tartományában!

- A tisztításhoz csak kevés mosóvizet szabad használni és azt nem szabad a csatorna-

hálózatba engedni.

- A fugázás után 24 óra elteltével a burkolat  kifogástalan tisztítása már nem biztosítható, ezért különleges figyelmet kell fordítani a végső tisztítások elvégzésére.

- Nagyon széles fugák esetén szükséges lehet a PCI-Stellmittel hozzáadása a PCI-

Schwimmbadfuge-hoz.

- Ha a végső tisztításkor a mosóvízhez spirituszt adagolunk, akkor a lemosás után még egy utánmosást kell végezni tiszta vízzel

- A fugázás előtt a csatlakozó és dilatációs fugákat ki kell tisztítani.

- A kerámia, vakolat, beton, beépített elemek és csőáttörések közötti fugákat, valamint a sarok- és csatlakozófugákat a medencékben rugalmasan le kell zárni PCI-Silcoferm UW alkalmazásával.

- Máz nélküli, ill. nyers felületű kerámiák PCI-Schwimmbadfuge-val történő fugázásakor ajánlatos próbafugázást végezni.

- A biztosított anyagtulajdonságok csat az anyagra vonatkoznak, ugyanakkor nem vonatkoznak a PCI-Schwimmbadfuge-val fektetett, vagy fugázott felületekre.

- Utánfugázás esetén minimum 3 mm-es fugamélység szükséges.

- A szerszámokat a fugázás után azonnal vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt fuga-

habarcsot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

Biztonsági előírások:

A komponensek keverésekor védőszemüveget kell hordani. A bekevert anyag, vagy bármelyik komponense a bőrre jutva bőrirritációkat okozhat. Az edző komponens mindezeken felül még maródásokat is okozhat. Ezért kerülni kell bőrre jutását, pl. védőkesztyű viselésével.

Az egyégcsomag jelölése a veszélyes anyagokról szóló rendelkezések szerint:

Gyanta komponens:

Átlagosan ≤ 700 molekulasúlyú epoxigyantát tartalmaz. Irritálja a szemet és a bőrt.

Bőrre kerülve érzékenységet okozhat. Ha az anyag a szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni! Bőrrel érintkezés esetén a bőrt bő vízzel és szappannal le kell tisztítani. A munkavégzés során megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni. Csak jól szellőző helyeken használjuk!

Keményítő komponens:

Izoforondiamint és 3,6-diazaoktán-1,8-diamint tartalmaz. Irritálja a bőrt és a szemet. Bőrre kerülve érzékenységet okozhat. Ha az anyag szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni! Bőrrel érintkezés esetén a bőrt bő vízzel és szappannal le kell tisztítani. A munkavégzés során megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget/védő-

maszkot kell viselni. Csak jól szellőző helyeken használjuk!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

Kiszerelések:

- PCI-Schwimmbadfuge:

5,5 kg-os csomagban keményítővel együtt

- „altweiß” színárnyalat: cikkszám/EAN-Prüfz.: 2629/8

- „manhattan”      ”        :         ”              ”          : 2656/4

- „sandgrau”        ”                   ”              ”         : 2633/5

- PCI-Fünfloch-Druckplatte F 02 (ötlyukú nyomólap): cikkszám/EAN-Prüfz.: 1690/2

- PCI-Leerkartusche Kunstoff K 02, 500 ml (üres műanyag patron):    ”         : 1747/0

- PCI-Rigamuls Sdandardgebinde (szabvány edény):     cikkszám: 56077

- PCI-Stellmittel (felületsimító):

1 kg-os vödörben:           cikkszám/EAN-Prüfz.: 2399/0

5 kg-os zsákban:                     ”               ”         : 2566/6

- PCI-Rigamuls-Schwamm hart (kemény szivacs):          cikkszám/EAN-Prüfz.: 1991/7

- PCI-Rigamuls-Schwamm fein (finom szivacs):                     ”             ”           : 1985/6

- Quarzsand HS 020 (0,06-0,2 mm kvarchomok):

25 kg-os zsákban,  cikkszám: 41141

==================================================================