# Szilikon hézagtömítő

PCI-SILCOFERM KTW                 Termékismertető: 222

Ivóvíztartományban 					(PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Csatlakozó és dilatációs fugák lezárására kerámiaburkolatokban olyan helyeken,

amelyeknek meg kell felelniük az ivóvízzel szembeni követelményeknek. Olyan

objektumoknál, melyek meg kell, hogy feleljenek  ezen követelményeknek, pl.

uszodák, sörfőzők tárolótartályai stb.

- Csatlakozó és dilatációs fugák tömítéséhez víz alatti és tartósan nedves tartományokban.

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas, repedésmententes a –30ºC-tól +165ºC-ig terjedő hőmérsékleti tartományban

- Fizikális és vegyszerállósági tulajdonságai a víz alatti igénybevételre lettek

méretezve.

- Ellenáll az úszómedencék vize, illetve a sósvíz által kifejtett terheléseknek.

- Rendelkezik az ivóvíztartományban való alkalmazáshoz szükséges engedélyekkel. k.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag					Szilokonkaucsuk, ecetsavas térhálósodású

Komponesek:				Egykomponenses

Sűrűség:					Kb. 1,1 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:					310 ml-es felcsavarható szelepes patronokban

(12 patron egy gyűjtőkartonban)

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2252/8

Szín:						Transzparens

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb. 100 ml/m

-   5x 5  mm-es fuga esetén:		Kb. 25 ml/m

Kiadósság:					Egy 310 ml-es patron elegendő:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb.  3,1  m-hez

-  5x5    mm-es fuga esetén:		Kb. 12,4 m-hez

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +35°C-ig (aljzathőmérséklet)

Tapadás alapozás nélkül:			Üvegre, kerámiára, poliészterre

Tapadás alapozással:

- PCI-Elastoprimer 135:			Betonra

- PCI-Elastoprimer 150:			Alumíniumra , nemesacélra

Kikeményedési idő*			Ragadásmentes kb. 10 perc múlva

Kb. 1-2 mm-es nehezen sérülő vulkanizátum réteg kialakulása néhány óra múlva.

Átkeményedési sebesség*:		Kb. 2 mm/nap

Gyakorlati nyúlásképesség:		Kb. a fuga szélesség 20 %-a

Hőállóság:					-30°C-tól +165°C-ig

Shore-A-keménység:			Kb. 25

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Ennél alacsonyabb hőmérséklet és páratartalom megnöveli a bőrképződési és átkeményedési időket.

Aljzatelőkészítés:

Előfeltételek:

A fuga szélességét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületelemek mozgása (nyúlása, süllyedése) a fuga szélességét maximum 20 %-kal változtathassa meg. Dilatációs fugák esetén a fugaszélességre vetítve az alábbi fugamélységeket kell betartani:

Szélesség			Mélység

10 mm-ig			mint a szélesség,

de legalább 6 mm

10 mm			8-10 mm

20 mm			10-15 mm

Előkezelés:

A fugaéleknek, vagy ragasztási felületeknek száraznak, szilárdnak kell lenniük, nem lehet rajtuk sem por, sem egyéb szennyeződés. A mélyebb fugákat nem korható DIN-Polyband-dal (zártcellás, körkeresztmetszetű polietilén zsinór) kell kitölteni. A háttérkitöltő anyag az elhelyezésekor nem sérülhet meg. A tömítőanyagnak a fugaaljzathoz való ragadását meg kell akadályozni (háromperemes tapadás). Az alumínium, vagy nemesacél aljzatokat PCI-Elastoprimer 150-nel, a betonaljzatokat pedig PCI-Elastoprimer 135-tel kell lealapozni

A PCI-Silcoferm KTW bedolgozása:

A bedolgozáshoz minden, a kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős kinyomó kittpisztoly használható.

- A meneten levő csúcsot le kell vágni. Majd a szelepet rá kell csavarni és a fuga

szélességének megfelelően ferdén le kell metszeni és a patront be kell helyezni a kinyomó-pisztolyba.

- A PCI-Silcoferm KTW-t a patron egyenletes nyomásával a fugába be kell nyomni.

Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést végezni.

- A bőrképződés előtt a tömítőanyagot szappanoldattal, vagy PCI-Glettmittel oldattal

megnedvesített megfelelő szerszámmal kell lesimítani. Néhány percen belül a

bőrképződés megtörténik. Szakaszos munkavégzés is lehetséges, miután a  friss PCI-

Siloferm-KTW a már kikeményedett anyagra is kitűnően tapad.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Silcoferm KTW-t ne dolgozza be +5°C alatt, vagy +30°C felett!

- Semmi esetre se használjon bitumen-, vagy kátrány tartalmú kitöltőanyagot!

- A fugázási munka után legalább 7 napig kell várni (+23°C és 50 % relatív páratartalom

mellett), amíg a medencét feltöltheti.

- A PCI-Elastoprimerek vízzel való érintkezését kerülni kell.

- A szennyeződéseket azonnal, még friss állapotban el kell távolítani. A sima aljzatokról, illetve a kikeményedés után az anyagot már csak  mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

- A PCI-Elastroprimer 135-tel és 150-nel kapcsolatos bedolgozási/műszaki adatokat a PCI-

Elastroprimer 201-es termékismertetője tartalmazza.

================================================================