# Szilikon hézagtömítő

PCI-SILCOFERM S	               Termékismertető: 221

kül- és beltéri felhasználásra     		      (PCI-kiadás: 1999.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Falakhoz és padlókhoz.

Sarok-, csatlakozó és dilatációs fugák lezárására

- betonból, vakolatból, téglafalazatból, fémből, üvegből, fából, kerámiából, PVC-ből és

egyéb műanyagokból készült épületrészek között

- mázas csempékből készült épületelemek között

- fürdőszobákban, zuhanyozókban, WC-kben,

- konyhai mosogatókra, medencékre, munkalapokra,

- ajtókra, ablakokra és egyéb beépített elemekre a lakótérben

- ajtó-, ablakkeretek, redőnyszekrények és a beton, vakolat ill. kerámia között

- lemezvasalatokhoz, ablakpárkányokhoz, valamint lapostetőkön és balkonokon levő

vízelvezető ereszekhez,

- alumíniumból, fából, PVC-ből és Hostalit Z-ből készült ajtók és ablakok üvegfalcainak

lezárására

A termék tulajdonságai:

- Öntapadó, csaknem minden nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra alapozás nélkül

rádolgozható

- Rugalmas, kiegyenlíti a nyúlási- süllyedési mozgásokat a fugaszélesség 25 %-áig.

- Vízzáró, megakadályozza a víz behatolását a fugába.

- Hőálló –40ºC-tól +165ºC-ig, ezért alkalmazható többek között padlófűtésekhez és

intenzív napsugárzásnak kitett fugákhoz is.

- Időjárás- és UV-álló, ezért ideális a kültéri alkalmazásoknál.

- Ellenáll a háztartásban szokásos tisztítószereknek és fertőtlenítőszereknek, a fugák

gond nélkül tisztíthatóak.

- Semleges szagú, csaknem teljesen szagtalanul kemények ki és így különösen alkalmas

beltéri felhasználásra.

- Fungicid hatású, vagyis megakadályozza a gombásodást és a penészképződést.

- A bőrösödési ideje kb. 20 perc.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai jellemzők:

Alapanyag:					Szilikonkaucsuk, alkoholos térhálósodású

Komponensek:				Egykomponenses

Sűrűség:					Kb. 1,0 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 9 hónap

Kiszerelés:					310 ml-es patronokban felcsavarható fúvófejjel

(12 db patron egy gyűjtőkartonban)

A színárnyalatokat és cikkszámokat külön táblázat

tartalmazza.

Alkalmazástechnológiai jellemzők:

Anyagszükséglet:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb. 100 ml/m

-    5x5  mm-es fuga esetén:		Kb. 25 ml/m

(Számítása a következő képlet szerint történik:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = ml/m fuga. A háromszögfugáknál a felhasználási mennyiség a felére csökken.)

Kiadósság:					Egy 310 ml-es patron elegendő:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb.  3,0  m-hez

-  5x5    mm-es fuga esetén:		Kb. 12,0 m-hez

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Bőrösödési idő*:				Kb. 20 perc

Kikeményedési idő*

- ragadásmentes: 				Legkorábban kb. 60 perc múlva

- kb. 1 mm-es nehezen sérülő

vulkanizátum réteg kialakulása:	Néhány óra múlva.

Átkeményedési sebesség*:		Kb. 1 mm/nap

Gyakorlati nyúlásképesség:		Kb. a fuga szélesség 25 %-a

Shore-A-keménység:			Kb. 20

Tapadás:					Alapozás nélkül csaknem minden nedvszívó és

nem nedvszívó aljzaton

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérséklet és/vagy

páratartalom lerövidíti  a kikeményedési időket és növeli az átkeményedés sebességét,

míg  alacsonyabb hőmérséklet és/vagy páratartalom megnöveli a kikeményedési

időket, illetve csökkenti az átkeményedési sebességet.

Szerkezeti előfeltételek:

A fuga szélességét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületelemek mozgása (nyúlása, süllyedése) a fuga szélességét maximum 25 %-kal változtathassa meg. Dilatációs fugák esetén a fugaszélességre vetítve az alábbi fugamélységeket kell betartani:

Szélesség			Mélység

10 mm-ig			6-10 mm

10 mm			8-10 mm

15 mm			8-12 mm

20 mm			10-14 mm

25 mm			12-18 mm.

A szabadban lévő fugák esetén a szélességnek

és a mélységnek a min. 10 mm-t el kell érnie.

Aljzatelőkészítés:

A fugaéleknek, vagy ragasztási felületeknek száraznak, szilárdnak kell lenniük, nem lehet rajtuk sem por, sem egyéb szennyeződés. Az olajokat és zsírokat PCI-Univerdünner-rel el kell távolítani a nem nedvszívó aljzatokról. Vas aljzatok esetén gondosan rozsdátlanítani

kell és alapozást kell végezni PCI-Elastoprimer 220 felhasználásával.

A mélyebb fugákat nem korható DIN-Polybanddal (zártcellás, körkeresztmetszetű polietilén zsinór) kell kitölteni. A háttérkitöltő anyag az elhelyezésekor nem sérülhet meg.

A tömítőanyagnak a fugaaljzathoz való ragadását (háromszögfugáknál) meg kell akadályozni. Bitumen-, vagy kátránytartalmú kitöltőanyagokat nem szabad használni!

A PCI-Silcoferm S bedolgozása:

A bedolgozáshoz minden, a kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős kinyomó kittpisztoly használható.

- A meneten levő csúcsot le kell vágni. Majd a szelepet rá kell csavarni és a fuga

szélességének megfelelően ferdén le kell metszeni.

- A PCI-Silcoferm S-et a kittpisztoly billentyűjének egyenletes nyomásával a fugába be kell nyomni.

Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést végezni.

- A bőrképződés előtt a tömítőanyagot szappanoldattal, vagy PCI-Glettmittel oldattal

megnedvesített megfelelő szerszámmal kell lesimítani.  Szakaszos munkavégzés is

lehetséges, miután a  friss PCI-Silcoferm S már kikeményedett anyagra is kitűnően tapad.

Kiszerelés:  310 ml-es, felcsavarható szelepes patronokban (gyűjtőkartonban 12 patron)

Színárnyalatok: 		          	Cikkszámok/EAN-Prüfz.:

transparent (átlátszó) 		2209/2

02 – bahamabeige  (bahamabeige)	2917/6

03 – caramel  (karamell)			2914/5

05 – mittelbraun (középbarna)		2913/8

11 – jasmin (jázmin)			2912/1

12 – anemone (anemone)		2925/2

16 – silbergrau (ezüstszürke)		2191/0

18 – manhattan (manhattan)		2922/0

19 – basalt (bazalt)			2926/8

20 – weiß (fehér)				2920/6

21 – hellgrau (világosszürke)		2906/0

22 – sandgrau (homokszürke)		2921/3

23 – lichtgrau (fényszürke)		2923/7

31 – zementgrau (cementszürke)	2919/0

40 – schwarz (fekete)			2918/3

41 – dunkelbraun (sötétbarna)		2910/7

43 – pergamon (pergamon)		2907/7

44 – topas (topáz)				2908/4

47 – anthrazit (antracit)			2915/2

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Silcoferm S-t ne dolgozza be +5°C alatt, vagy +25°C felett!

- Festékbevonatok nem tapadnak a PCI-Silcoferm S-re.

- A PCI-Silcoferm S nem alkalmas erős mechanikai terhelésnek kitett padlók

fugázására.

- Termésköveknél PCI-Carraferm-et kell használni!

- Tölgyfa aljzatnál a tömítőanyag és az aljzat kölcsönhatása miatt a fa sötét elszíneződése léphet fel.

- A kereskedelemben kapható lakkok nagy választéka miatt tanácsos tapadáspróbát végezni.

- A PCI-Silcoferm S fungicid hatása ellenére is ügyelni kell a szaniterek körzetében arra,

hogy a fugákat a szokásos tisztítószerekkel tisztán kell tartani, mivel a szennyeződések és

szappanlerakódások a gombák és algák táptalajául szolgálhatnak.

- Kömmerling ablakprofiloknál ne használja!

- Műanyag aljzatok esetén ajánlatos előzetes tapadás- és kölcsönhatás vizsgálatot végezni.

- A felnyitott patronokat több napig lehet tárolni, ha a szelep nyílását egy kevés

tömítőanyaggal lezárjuk. További felhasználáskor a vulkanizálódott tömítőanyag cseppet

el kell távolítani.

- Bitumenes aljzatokkal való érintkezésekor elszíneződés, ill. tapadásvesztés léphet fel.

- A szennyeződéseket azonnal, még friss állapotban el kell távolítani PCI-Univerdünner

segítségével. A sima aljzatokról, illetve a kikeményedés után az anyagot már csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

Biztonsági előírások:

A bedolgozás során csekély mennyiségű alkohol párolog el. El kell kerülni a nem térhálósodott anyag szembe jutását.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

================================================================