# Szilikon hézagtömítő

PCI-SILCOFERM UW                 Termékismertető: 226

uszodákhoz és használati víztartályokhoz      (PCI-kiadás: 1999.05.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Falakhoz és padlókhoz.

- Csatlakozó és dilatációs fugák tömítéséhez uszodákban, beleértve a medenceperemet is,

használati víztartályoknál, hűtőtornyoknál, egészségügyi helyiségekben.

- Víz alatti és tartósan nedves tartományokban a kerámia, beton, fémek és egyéb anyagok

csatlakozásainak rugalmas lezárására, pl. víz be- és elvezetések, ablakok, szerelvények.

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas, repedésmententes a –40ºC-tól +165ºC-ig terjedő hőmérsékleti tartományban

- Fizikális és vegyszerállósági tulajdonságai a víz alatti igénybevételre lettek

méretezve.

- Ellenáll az úszómedencék vize, fertőtlenítők, háztartási tisztítószerek és uszodai

vegyszerek (pl. klór, hipoklorit, ózon, rézszulfát, alumíniumszulfát stb) folyamatos

hatásának.

- Ellenáll a forró, illetve forrásban lévő víznek.

- Fungicid (vagyis gombásodásgátló) hatású.

- Időjárás-, öregedés- és UV-álló.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag					Szilokonkaucsuk, ecetsavas térhálósodású

Komponesek:				Egykomponenses

Sűrűség:					Kb. 1,1 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:					310 ml-es felcsavarható szelepes patronokban

(12 patron egy gyűjtókartonban)

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb. 100 ml/m

-   5x 5  mm-es fuga esetén:		Kb. 25 ml/m

(Számítása a következő képlet szerint történik:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = ml/m fuga. 	A háromszögfugáknál a felhasználási mennyiség a felére csökken.)

Kiadósság:					Egy 310 ml-es patron elegendő:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb.  3,1  m-hez

-  5x5    mm-es fuga esetén:		Kb. 12,0 m-hez

Tapadás alapozás nélkül:			Üvegre, emailra, akrilüvegre, kerámiára

Tapadás alapozással:

- PCI-Elastoprimer 135:			Betonra, habarcsra, vakolatra

- PCI-Elastoprimer 150:			Alumíniumra (eloxáltra, nem eloxáltra egyaránt),

krómra, nemesfémre

Kikeményedési idő*

- ragadásmentes: 				Kb. 10 perc múlva

- kb. 1-2 mm-es nehezen sérülő

vulkanizátum réteg kialakulása:	Néhány óra múlva.

Átkeményedési sebesség*:		Kb. 2 mm/nap

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +40°C-ig (aljzathőmérséklet)

Gyakorlati nyúlásképesség:		Kb. a fuga szélesség 20 %-a

Hőállóság:					-40°C-tól +165°C-ig, rövid ideig még ez felett is

Shore-A-keménység:			Kb. 25

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Ennél alacsonyabb hőmérséklet és páratartalom megnöveli a bőrképződési és átkeményedési időket.

Aljzat:

Előfeltételek:

A fuga szélességét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületelemek mozgása (nyúlása, süllyedése) a fuga szélességét maximum 20 %-kal változtathassa meg. Dilatációs fugák esetén a fugaszélességre vetítve az alábbi fugamélységeket kell betartani:

Szélesség			Mélység

10 mm-ig			mint a szélesség,

de legalább 6 mm

10 mm			8-10 mm

15 mm			8-12 mm

20 mm			10-14 mm

25 mm			12-18 mm.

A szabadban lévő fugák esetén a szélességnek

és a mélységnek a min. 10 mm-t el kell érnie.

Előkezelés:

A fugaéleknek, vagy ragasztási felületeknek száraznak, szilárdnak kell lenniük, nem lehet rajtuk sem por, sem egyéb szennyeződés. Az olajokat és zsírokat PCI-Univerdünner-rel el kell távolítani a nem nedvszívó aljzatokról

A mélyebb fugákat nem korható DIN-Polybanddal (zártcellás, körkeresztmetszetű polietilén zsinór) kell kitölteni. A háttérkitöltő anyag az elhelyezésekor nem sérülhet meg.

A tömítőanyagnak a fugaaljzathoz való ragadását meg kell akadályozni (háromperemes

tapadás).

A PCI-Silcoferm UW bedolgozása:

A bedolgozáshoz minden, a kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős kinyomó kittpisztoly használható.

- A meneten levő csúcsot le kell vágni. Majd a szelepet rá kell csavarni és a fuga

szélességének megfelelően ferdén le kell metszeni.

- A PCI-Silcoferm UW-t a patron egyenletes nyomásával a fugába be kell nyomni.

Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést végezni.

- A bőrképződés előtt a tömítőanyagot szappanoldattal, vagy PCI-Glettmittel oldattal

megnedvesített megfelelő szerszámmal kell lesimítani. Néhány percen belül a

bőrképződés megtörténik. Szakaszos munkavégzés is lehetséges, miután a  friss PCI-

Siloferm-UW a már kikeményedett anyagra is kitűnően tapad.

Kiszerelés:  310 ml-es, felcsavarható szelepes patronokban (gyűjtőkartonban 12 patron)

Színárnyalatok: 		    01- brillantweiß (fehér)          - cikkszám/EAN Prüfz.: 1196/6

21- hellgrau (világosszürke)  - cikkszám/EAN Prüfz.: 1193/5.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Silcoferm UW-t ne dolgozza be +5°C alatt, vagy +40°C felett!

- Semmi esetre se használjon bitumen-, vagy kátrány tartalmú kitöltőanyagot!

- A fugázási munka után legalább 7 napig kell várni (+20°C és 50 % relatív páratartalom

mellett), amíg a medencét feltöltheti.

- A PCI-Silcoferm UW nem alkalmas erős mechanikai terhelésnek kitett padlók

fugázására.

- Az ivóvíztartományban PCI-Silcoferm KTW-t kell használni.

- A szennyeződéseket azonnal, még friss állapotban el kell távolítani PCI-Univerdünner

segítségével. A sima aljzatokról, illetve a kikeményedés után az anyagot már csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: Hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

- A PCI-Elastroprimer 135-tel és 150-nel kapcsolatos bedolgozási/műszaki adatokat a PCI-

Elastroprimer 201-es termékismertetője tartalmazza.

================================================================