# Szilikon hézagtömítő

PCI-SILCOFERM VE    		     Termékismertető: 227

Fürdőkbe, zuhanyozókba, WC-kbe,   		     (PCI-kiadás: 1999.12.

konyhákba lakótérben				                Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben, falakra és padlókra egyarán.

- Sarok-, csatlakozó és dilatációs fugák rugalmas lezárására a szanitertartományban

- Üvegből, alumíniumból, fából, emaille-ből, kerámiából, kemény PVC-ből és  szaniter-

akrilból készült épületrészek közötti fugák rugalmas lezárására

- Eloxált és nem eloxált alumíniumból, fából készült ablakok üvegfalcainak rugalmas

lezárására

- Profil-, ornamentika- és hullámüvegek, üveg épületelemek csatlakozófugáinak rugalmas

lezárására.

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas, kiegyenlíti a nyúlási- süllyedési mozgásokat a fugaszélesség 20 %-áig.

- Időjárás- és UV-álló.

- Hőálló –40oC-tól +165oC-ig, alkalmas padlófűtéshez és az intenzív napsugárzásnak

kitett fugákhoz is.

- Ellenáll a háztartásban szokásos tisztítószereknek és fertőtlenítőszereknek, a fugák

gond nélkül tisztíthatóak.

- Könnyen felhordható és simítható.

- Nem szükséges hozzá alapozás mázas kerámiára.

- Fungicid hatású, vagyis megakadályozza a gombásodást és a penészképződést.

- Nem érzékeny a nyomásra és nem sárgul el.

- Dekontaminálhatóságra bevizsgált.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai jellemzők:

Alapanyag:					Szilikonkaucsuk, ecetsavas térhálósodású

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Pasztaszerű

Sűrűség:					Kb. 1,0 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Kiszerelés:					310 ml-es patronokban felcsavarható fúvófejjel

(12 db patron egy gyűjtőkartonban)

Alkalmazástechnológiai jellemzők:

Anyagszükséglet:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb. 100 ml/m

-    5x5  mm-es fuga esetén:		Kb. 25 ml/m

(Számítása a következő képlet szerint történik:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = ml/m fuga. A háromszögfugáknál a felhasználási mennyiség a felére csökken.)

Kiadósság:					Egy 310 ml-es patron elegendő:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb.  3,1  m-hez

-  5x5    mm-es fuga esetén:		Kb. 12,4 m-hez

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +35°C-ig (aljzathőmérséklet)

Fugaszélesség:				30 mm-ig

Tapadás alapozás nélkül:			Üvegen, mázas kerámián, eloxált alumíniumon,							(tartós nedvességtartományban: PCI-Elastoprimer

150 alapozóval), melamingyantán, szaniterakrilon

### Tapadás PCI-Elastoprimer 135		Betonon, szálas cementen, ásványi vakolaton, nyers

alapozóval:		fán

Tapadás PCI-Elastoprimer 150	Holstalit Z-n, műanyag ablakokon, nyitott pórusú

alapozóval:					lazúrozott fán, klinkeren, mázatlan kerámián, nem

eloxált alumíniumon, nemesacélon, krómon

## Tapadás PCI-Elastoprimer 165		Lágy PVC-n, kemény PVC-n, felérdesített poliészteren

alapozóval:

Átkeményedési sebesség*:		Kb. 2 mm/nap

Kikeményedési idő*:			Ragadásmentes kb. 10 perc múlva,  nehezen sérülő

vulkanizátum réteg (1-2 mm) kialakulása néhány óra

Hőállóság:					-40oC-tól +165oC-ig, rövid ideig még ez felett is

Gyakorlati nyúlásképesség:		Kb. a fuga szélesség 20 %-a

Shore-A-keménység:			Kb. 20

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérséklet és/vagy  páratar-talom lerövidíti  a kikeményedési időket és növeli az átkeményedés sebességét,  míg alacso-nyabb hőmérséklet és/vagy páratartalom megnöveli a kikeményedési időket, illetve csökkenti az átkeményedési sebességet.

Aljzatelőkészítés, előfeltételek:

A fuga szélességét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületelemek mozgása (nyúlása, süllyedése) a fuga szélességét maximum 20 %-kal változtathassa meg. Dilatációs fugák esetén a fugaszélességre vetítve az alábbi fugamélységeket kell betartani:

Szélesség			Mélység

10 mm-ig			mint a szélesség, de min. 6 mm

10 mm			8-10 mm

15 mm			8-12 mm

20 mm			10-14 mm

25 mm			12-18 mm.

A szabadban lévő fugák esetén a szélességnek

és a mélységnek a min. 10 mm-t el kell érnie.

Aljzatelőkészítés:

A fugaéleknek, vagy ragasztási felületeknek száraznak, szilárdnak kell lenniük, nem lehet rajtuk sem por, sem egyéb szennyeződés. Az olajokat és zsírokat PCI-Univerdünner-rel el kell távolítani a nem nedvszívó aljzatokról.

A mélyebb fugákat nem korható DIN-Polybanddal (zártcellás, körkeresztmetszetű polietilén zsinór) kell kitölteni. A háttérkitöltő anyag az elhelyezésekor nem sérülhet meg.

A tömítőanyagnak a fugaaljzathoz való ragadását (háromszögfugáknál) meg kell akadályozni. Bitumen-, vagy kátránytartalmú kitöltőanyagokat nem szabad használni! A fugaperemeket is adott esetben le kell alapozni.

A PCI-Silcoferm VE bedolgozása:

1. A bedolgozáshoz minden, a kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős

kinyomó kittpisztoly használható.

2. A meneten levő csúcsot le kell vágni. Majd a szelepet rá kell csavarni és a fuga

szélességének megfelelően ferdén le kell metszeni.

3. A PCI-Silcoferm VE-t a kittpisztoly billentyűjének egyenletes nyomásával a fugába be

kell nyomni. Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést végezni.

4. A bőrképződés előtt a tömítőanyagot szappanoldattal, vagy PCI-Glettmittel oldattal

megnedvesített megfelelő szerszámmal kell lesimítani. Néhány perc alatt lezajlik a

bőrképződés. Szakaszos munkavégzés is  lehetséges, miután a  friss PCI-Silcoferm VE

a már kikeményedett anyagra is kitűnően tapad.

Kiszerelés:

Színárnyalatok: 	             310 ml-es patronban                                                       	 cikkszámok/EAN-Prüfz.:

01 -  brillantweiß (csillogó fehér)			2978/7

02 – bahamabeige  (bahamabeige)			1347/9

13 -  crocus (krókusz)					1343/4

16 – silbergrau (ezüstszürke)				1214/7

18 – manhattan (manhattan)				1215/4

21 – hellgrau (világosszürke)				1205/5

23 – lichtgrau (fényszürke)				1206/2

48 – mint (menta)						1315/1

transparent (átlátszó)					1199/7

Kiegészítő termékek:

PCI-Elastoprimer 135 					1503/2

500 ml kanna, 10 kanna/gyűjtőkarton

#### PCI-Elastoprimer 150					1577/3

250 ml palack, 10 palack/gyűjtőkarton

PCI-Elastoprimer 165					1851/4

250 ml palack, 10 palack/gyűjtőkarton

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Silcoferm VE-t ne dolgozza be +5°C alatt, vagy +35°C feletti aljzathőmérsékleteknél!

- Az üvegfalcok lezárására vonatkozó követelményeket a DIN 18545-1 „Üvegezések

szigetelése tömítőanyagokkal” c. fejezete taralmazza.

- A dilatációs-, vagy csatlakozófugák PCI-Silcoferm VE-vel történő lezárása nem helyettesíti a szükséges szigetelési intézkedéseket az aljzatban.

- Festékbevonatokkal a PCI-Silcoferm VE nem átfesthető.

- A PCI-Silcoferm VE nem alkalmas magasépítési fugákhoz.

- Nem szabad bitumen- vagy kátránytartalmú háttérkitöltő anyagot használni!

- A PCI-Silcoferm VE nem alkalmas erős mechanikai terhelésnek kitett padlók

fugázására.

- A szilikonos tömítőanyagok szennyeződésveszélye miatt kültérben a PCI-Silcoferm VE helyett a PCI-Elritan 100, vagy (padlókon) PCI-Elritan 140 tömítőanyagokat javasoljuk alkalmazni.

- A termék fungicid kiszerelése ellenére is figyelemmel kell lenni a szanitertartományban

arra, hogy a fugákat a szokásos tisztítószerekkel tisztán tartsuk, mert a szennyeződés- és szappanlerakódások a gombák és algák táptalajaként szolgálhatnak.

- A felnyitott patronokat több napig lehet tárolni, ha a szelep nyílását egy kevés

tömítőanyaggal lezárjuk. További felhasználáskor a vulkanizálódott tömítőanyag cseppet

el kell távolítani.

- A szennyeződéseket azonnal, még friss állapotban el kell távolítani PCI-Univerdünner

segítségével. A sima aljzatokról, illetve a kikeményedés után az anyagot már csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Lakkozott aljzatoknál tapadáspróbát kell végezni.

- A PCI-Elastoprimer 135, 150 és 165 alapozók műszaki adatait a PCI-Elastoprimereket

összefoglaló 201-es termékleírás tartalmazza.

- Kömmerling ablakprofiloknál ne használja!

- Műanyag aljzatok esetén ajánlatos előzetes tapadás- és kölcsönhatás vizsgálatot végezni.

- Bitumentartalmú aljzatokkal való érintkezésekor elszíneződés, ill. tapadásvesztés léphet fel.

- A jódot kiválasztó háztartási tisztító- és fertőtlenítő szerek alkalmazásakor elszíneződés

léphet fel.

- Az anyagnál enyhe színárnyalati eltérések léphetnek fel, ezért tanácsos egy adott objektumon egy adott gyártási (charge) számú anyagot használni.

- A PCI-Silcoferm VE nem alkalmas terméskövek burkolására. Erre a PCI-Carraferm-et

kell használni.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Ecetsavat tartalmaz. El kell kerülni az anyag szembe jutását. A nem térhálósodott anyag

bőrirritációkat okozhat.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

================================================================