# Szilikon tömítőanyag

PCI-SILIGUM E		               Termékismertető: 230

különféle tömítési munkálatokhoz     	     (PCI-kiadás: 1999.12.

Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Falakhoz és padlókhoz.

- Sarok-, csatlakozó és dilatációs fugák lezárására

- mázas csempe, email, üveg, alumínium, akrilüveg és kezeletlen fa épületelemek és

anyagok között

- fürdőszobákban, zuhanyozókban, WC-kben,

- konyhai mosogatókra, medencékre, munkalapokra,

- a lakótérben kerámiaburkolatokra, ajtókra, ablakokra és beépített elemekre.

- Sarok- és csatlakozófugák lezárására:

- balkonokon és teraszokon

- tetőkön és homlokzatokon.

- Üvegfalcok lezárására: fa, alumínium és Hostalit Z típusű műanyag ablakoknál

- Ütközőfugák lezárására: profil-, idom- és hullámüvegeknél, üvegtégláknál és

üveg épületelemeknél

A termék tulajdonságai:

- Rugalmas, kiegyenlíti a nyúlási- süllyedési mozgásokat a fugaszélesség 20 %-áig.

- Vízzáró, megakadályozza a víz behatolását a fugába.

- Időjárás- és UV-álló, ezért ideális a kültéri alkalmazásoknál, +165ºC-ig hőálló.

- Fungicid hatású, vagyis megakadályozza a gombásodást és a penészképződést.

- Ellenáll a háztartásban szokásos tisztítószereknek és fertőtlenítőszereknek, a fugák

gond nélkül tisztíthatóak.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai jellemzők:

Alapanyag:					Szilikonkaucsuk, ecetsavas térhálósodású

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Pasztaszerű

Sűrűség:					Kb. 1,0 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:					310 ml-es patronokban felcsavarható fúvófejjel

(12 db patron egy gyűjtőkartonban)

Alkalmazástechnológiai jellemzők:

Anyagszükséglet:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb. 100 ml/m

-    5x5  mm-es fuga esetén:		Kb. 25 ml/m

(Számítása a következő képlet szerint történik:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = ml/m fuga. A háromszögfugáknál a felhasználási mennyiség a felére csökken.)

Kiadósság:					Egy 310 ml-es patron elegendő:

- 10x10 mm-es fuga esetén:		Kb.  3,1  m-hez

-  5x5    mm-es fuga esetén:		Kb. 12,4 m-hez

Fugaszélesség:				30 mm-ig

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +35°C-ig (aljzathőmérséklet)

Tapadás alapozás nélkül:			Üvegen, mázas kerámián, eloxált alumíniumon

(tartós nedvességterhelésnél: PCI-Elastoprimer 150)

melamingyantán, szaniterakrilon

Tapadás PCI-Elastoprimer 135-tel:	Betonon, szálas cementen, ásványi vakolatokon, nyers

fán

Tapadás PCI-Elastoprimer 150-nel:	Holstalit Z-n, műanyag ablakokon, nyitott pórusú

lazúrozott fán, klinker lezárásokon, mázatlan kerámián, eloxálatlan alumíniumon, nemesacélon, krómon,

Tapadás PCI-Elastoprimer 165-tel:	Lágy PVC-n, kemény PVC-n, nyers felületű poliészteren

Átkeményedési sebesség*:	Kb. 2 mm/nap

Kikeményedési idő*:	Ragadásmentes kb. 10 perc elteltével, nehezen sérülő

vulkanizátumréteg (1-2 mm) kialakulása néhány óra

múlva

Hőállóság:	-40ºC-tól +165ºC-ig, rövid ideig e felett is

Gyakorlati nyúlásképesség:		A fugaszélesség kb. 20%-áig

Shore-A-keménység:			Kb. 20

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérséklet és/vagy

páratartalom lerövidíti  a kikeményedési időket és növeli az átkeményedés sebességét,

míg  alacsonyabb hőmérséklet és/vagy páratartalom megnöveli a kikeményedési

időket, illetve csökkenti az átkeményedési sebességet.

Szerkezeti előfeltételek:

A fuga szélességét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületelemek mozgása (nyúlása, süllyedése) a fuga szélességét maximum 20 %-kal változtathassa meg. Dilatációs fugák esetén a fugaszélességre vetítve az alábbi fugamélységeket kell betartani:

Szélesség			Mélység

10 mm-ig			mint a fugaszélesség, de min. 6 mm

10 mm			8-10 mm

15 mm			8-12 mm

20 mm			10-14 mm

25 mm			12-18 mm.

A szabadban lévő fugák esetén a szélességnek

és a mélységnek a min. 10 mm-t el kell érnie.

Kiszerelés:  310 ml-es, felcsavarható szelepes patronokban (gyűjtőkartonban 12 patron)

Színárnyalatok: 		          	Cikkszámok/EAN-Prüfz.:

01 -  brillantweiß (csillogó fehér)	2979/4

02 – bahamabeige  (bahamabeige)	2613/7

11 – jasmin (jázmin)			2614/4

18 – manhattan (manhattan)		2615/1

21 – hellgrau (világosszürke)		2617/5

23 – lichtgrau (fényszürke)		2618/2

31 – zementgrau (cementszürke)	2619/9

43 – pergamon (pergamon)		2621/2

transparent (átlátszó)		2612/0

Aljzatelőkészítés:

A fugaéleknek, vagy ragasztási felületeknek száraznak, szilárdnak kell lenniük, nem lehet rajtuk sem por, sem egyéb szennyeződés. Az olajokat és zsírokat PCI-Univerdünner-rel el kell távolítani a nem nedvszívó aljzatokról.

A mélyebb fugákat nem korható DIN-Polyband-dal (zártcellás, körkeresztmetszetű polietilén zsinórral) kell kitölteni. A háttérkitöltő anyag az elhelyezésekor nem sérülhet meg.

A tömítőanyagnak a fugaaljzathoz való ragadását (háromszögfuga) meg kell akadályozni. Bitumen-, vagy kátránytartalmú kitöltőanyagokat nem szabad használni!

A PCI-Siligum E bedolgozása:

A bedolgozáshoz minden, a kereskedelemben kapható kézi, vagy sűrített levegős kinyomó kittpisztoly használható.

A tömítőanyag felhordása patronos eljárással:

1.  A meneten levő csúcsot le kell vágni. Majd a szelepet rá kell csavarni és a fuga

szélességének megfelelően ferdén le kell metszeni.

2. A PCI-Siligum E-t a patron egyenletes nyomásával a fugába be kell nyomni.

Szögben álló csatlakozásoknál háromszögfugaként kell a tömítést végezni.

3. A bőrképződés előtt a tömítőanyagot szappanoldattal, vagy PCI-Glettmittel oldattal

megnedvesített megfelelő szerszámmal kell lesimítani. A bőrképződés néhány perc alatt

lezajlik.  Szakaszos munkavégzés is lehetséges, miután a  friss PCI-Siligum E már kikeményedett anyagra is kitűnően tapad.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Siligum E-t ne dolgozza be +5°C alatt, vagy +35°C felett!

- Festékbevonatok nem tapadnak a PCI-Siligum E-re.

- A PCI-Siligum E nem alkalmas erős mechanikai terhelésnek kitett padlók fugázására.

- A dilatációs- és csatlakozó fugák PCI-Siligum E-vel történő rugalmas lezárása nem pótolja a szükséges szigetelési műveleteket az aljzatban.

- A szilikon tömítőanyagok általános szennyeződésre való érzékenysége miatt kültérben a PCI-Siligum E helyett inkább a PCI-Elritan 100-at javasoljuk alkalmazni.

- A PCI-Elastoprimer 135, 150 és 165 műszaki, feldolgozási adatait a PCI-Elastoprimer című, 201 számú termékismertető részletesen tartalmazza.

- Lakozott aljzatok esetén javasolt tapadáspróbát végezni.

- Kömmerling ablakprofiloknál ne használja!

- Műanyag aljzatok esetén ajánlatos előzetes tapadás- és kölcsönhatás vizsgálatot végezni.

- Öntött aszfalt esztrich aljzatokkal való érintkezésekor elszíneződés, ill. tapadásvesztés léphet fel.

- Jód kiválasztású tisztító- és fertőtlenítő szereknél a PCI-Siligum E elszíneződhet.

- A PCI-Siligum E esetén lehetségesek kismértékű színeltérések, ezért javasolt egy adott munkánál azonos charge (gyártási)-számú anyaggal dolgozni.

- A felnyitott patronokat több napig lehet tárolni, ha a szelep nyílását egy kevés

tömítőanyaggal lezárjuk. További felhasználáskor a vulkanizálódott tömítőanyag cseppet

el kell távolítani.

- Karbantartási javaslat: a szennyeződések megelőzése érdekében javasolt hetente egyszer a fugát kereskedelemben kapható tisztítószerrel letisztítani.

- A szennyeződéseket azonnal, még friss állapotban el kell távolítani PCI-Univerdünner

segítségével. A sima aljzatokról, illetve a kikeményedés után az anyagot már csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Ecetsavat tartalmaz. El kell kerülni az anyag szembe jutását. A nem térhálósodott anyag bőrirritációkat okozhat.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

================================================================