# Esztrich gyorscement

## PCI –ESTRIMENT 			    	Termékismertető: 106

gyorsan szilárduló, elválasztó- és			(PCI-kiadás: 2000.03.

csillapítóréteges esztrichekhez 				Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Elválasztó- és csillapítóréteges esztrichekhez

- Gyorsan szilárduló fűtött esztrichekhez

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan köt, 3 óra múlva járható.

- Gyors rétegszilárdulás, rövid idő után burkolható.

- Hosszú bedolgozhatósági idő, a rövid kikeményedési idő ellenére csaknem egy órán

keresztül bedolgozható, illetve simítható.

- Speciális kötőanyag, ezért további adalékok nem szükségesek.

- Hőmérsékletálló –30oC-tól +80oC-ig, ezért alkalmas hűtőkamrákhoz és fűtött

esztrichekhez is

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Speciális cement adalékokkal |
| --- | --- |
| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | 1,2 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Szürke |
| Jelölések |  |
| - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): | Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): | Nem vonatkozik rá |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Irritatív, cementet tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartamaz.

| Tárolhatóság: | Hűvös. száraz helyen kb. 6 hónap |
| --- | --- |
| Kiszerelés: | 25 kg polietilén betétes papírzsák - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1400/4 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet | Kb. 3,4 kg m2-enként és cm rétegvastagságonként |
| --- | --- |
| Rétegvastagság (adalékanyagtól függően) |  |
| - minimális: - maximum: | Kb. 35 mm Kb. 100 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5°C-tól +25°C-ig |
| Keverési arány PCI-Estriment : homok: | 1:5 súlyarányosan (=1:4 térfogatarányosan) (= 1:3-tól 1:4 térfogatrészig) |
| Keverőgép: | Kényszerkeverő |
| Habarcsszállitás: | Pneumatikus |
| Habarcs konzisztenciája: | Kemény-plasztikus |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 50 perc |
| Kikeményedési idők* - járható: - csempével és lappal burkolható: - padlószőnyeggel, PVC-burkolattal, parkettel: | Kb.3 óra múlva Kb. 1 nap múlva (max. 4,0 % maradék nedvesség- tartalomnál) PCI-csemperagasztókkal Kb. 3 nap múlva max. 3 % maradék nedvességtartalomnál (CM-mérővel mérve) |
| Hőállóság: | -30oC-tól +80oC-ig |

*/ A fenti időtartamok akkor érhetőek el, ha a habarcs, a környezeti-  és az aljzat-

hőmérséklete a teljes időtartam alatt kb. 23 oC, a relatív páratartalom nem haladja

meg az 50 %-ot, illetve, ha a DIN 1045 szerinti B/C8  szitagörbe szerinti adalékokat

alkalmaznak. Lásd még az „Általános utasítás a cement gyorsesztrichek készítéséhez” c.

fejezetet!

A PCI-Estriment bedolgozása:

A PCI-Estriment  bedolgozásánál a DIN 18 560 és a DIN 18 353  szabványokat kell figyelembe venni.

1. Az adalékanyagot a hozzá mellékelt keverési utasítás szerint egy kényszerkeverőbe kell adagolni, majd hozzá kell adni a PCI-Estriment-t és egy percig kell keverni.

2. A járó keverőgépbe kell adagolni a vizet mindenkori  adalékkeverék nedvességének figyelembevételével és kb. 2 percig kell keverni. A túlzott vízadagolást el kell kerülni. A habarcsnak kemény-plasztikusnak kell lennie.

3. A habarcsot lapáttal, lehúzóval, vagy terítővel el kell teríteni, majd tömöríteni kell, lehúzóléccel le kell húzni majd fasimítóval el kell dolgozni, illetve le kell simítani.

4. A frissen bedolgozott esztrichet az idő előtti kiszáradástól védeni kell.

Keverési utasítás az általánosan használt kb. 200 liter frisshabarcsnak megfelelő nettó térfogatú dobos esztrich-keverőszivattyúhoz:

- A keverődobot félig meg kell tölteni az adalékanyaggal (finomrész-szegény B/C8 szitagörbe szerint, maximális szemcseméret a rétegvastagsághoz illeszkedően).

- A kívánt szilárdság szerint 2,5 zsák (= 62,5 kg) mennyiségű PCI-Estriment-t kell hozzá-

adni (ami megfelel 1:5 súlyarányos keverési aránynak, vagy 340 kg  PCI-Estriment-nek egy m3 friss habarcsnál).

- A keverődobot fel kell tölteni az adalékanyag másik felével.

- A konzisztenciát víz hozzáadásával kemény-plasztikusra kell beállítani.

Utasítás fűtött esztrichként való alkalmazáshoz:

- A kivitelezést a DIN 18560-2  a DIN 4725-4  szerint kell elvégezni.

- A PCI-Estriment esztricheket már a harmadik naptól fel lehet fűteni. Az első felfűtés

+25oC-os előmelegítéssel kezdődik és három napig tart. Ezután beállítják a maximális előmelegítési hőmérsékletet, amit további négy napig tartanak fenn. Ezután a fűtést lekapcsolják. A felfűtéskor és a lehűtéskor megfelelő szellőzésről kell gondoskodni, de

a huzatot kerülni kell. A helyiség hőmérséklete ne legyen +15°C alatti, az aljzaté pedig +18°C alatti! Az első felfűtésről és a későbbi üzembehelyezésről a fűtésszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amit a jelenlevőknek meg kell küldenie. Ebben a következőknek kell szerepelnie:

1. A felfűtés adatai az előmelegítés adataival

2. Az elért maximális előmelegítési hőmérséklet

3. Üzemállapot és az átadáskori külső hőmérséklet

4. Üzembehelyezés dátuma

Az így felfűtött esztrich a legkülönbözőbb burkolattal burkolható.

Általános utasítás a cement gyorsesztrichek készítéséhez:

A sok finom részt tartalmazó adalékanyagoknak (homokok) nagyobb a felülete, mint a kevés finom részt tartalmazóknak. Ezért szabványos előállításukhoz több cement és több víz szükséges. Ha ezt nem tartjuk be és még ezen kívül még túl puha konzisztenciával is dolgozunk, akkor az esztrichnek kicsi lesz a szilárdsága, zsugorrepedések és felpúposodások jelennek meg rajta és a megfelelő nedvességet csak később éri el. A szilárdság és a burkolat szempontjából fontos alacsony maradék nedvesség a következő tényezőktől függ:

1. Az alkalmazott adalékanyag szitagörbéje:

A sok finom részt tartalmazó adalékanyag több keverővizet igényel, ezért az esztrich szilárdsága kisebb lesz és nehezebben szárad ki.

2.A friss habarcs tömörítése:

Az esztrichhabarcs alacsony sűrűsége és a rossz tömöríthetősége alacsony szilárdsághoz és lassú kiszáradáshoz vezet.

3. Keverési arány:

Zsíros keverékek nagy szilárdságot és gyors kiszáradást garantálnak. A sovány keverékek jobban zsugorodnak, lassabban száradnak ki és kisebb szilárdságot érnek el.

4. Az aljzat és az adalék hőmérséklete:

Alacsony aljzat- és bedolgozási hőmérsékleteknél részben jelentősen hosszabb kikeményedési és kiszáradási idővel kell számolni (összehasonlítva a +23°C-nál megadott időkkel).

5. A levegő páratartalma és a helyiség hőmérséklete:

A maradék nedvességtartalom különösen a kezdeti időben nagyon függ a klímától, azaz a hőmérséklettől és a levegő nedvesség tartalmától. A gőzzáró, vagy nedvességérzékeny burkolatokhoz szükséges burkolatszilárdság magas páratartalom esetén sokkal később következik be. A kikeményedés alatt a relatív páratartalom ne legyen több, mint 70%! A burkolat beépítése előtt a maradék nedvességet minden körülmény között meg kell vizsgálni (lásd: DIN 18 365 és  DIN 4725).

6. Alkalmassági vizsgálatok:

A különleges követelményeket kielégítő és  a  ZE 40 minőség feletti esztricheket a burkolatépítés előtt be kell vizsgálni vagy vizsgáltatni.

7. Rétegvatagságok:

Az 5 mm-es vastagságig összenyomható csillapítórétegre rakott esztricheknél be kell tartani a min. 40 mm-es rétegvastagságot. A csempével burkolandó úsztatott esztricheknél 45 mm-es minimális rétegvastagság szükséges. Az esztrich maximális és minimális rétegvastagsága a felhasznált adaléktól függ. Az esztrichnek minimum háromszor, de maximum tízszer olyan vastagnak kell lennie, mint a maximális szemcseméret, vagyis:

min. d = 24 mm 8 mm-es maximális szemcseméret esetén

max. d = 80 mm 8 mm-es maximális szemcseméret esetén.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A kivitelezésre az elválasztóréteges úsztatott cementesztrichek általános irányelvei vonatkoznak. A PCI-Estriment gyors keményedését azonban emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni.

- A PCI-Estriment-t nem szabad más cementtel, gyorskötő-anyagokkal, PCI-Novoment V-vel,  PCI-Novoment  plus-szal, PCI-Estriment-tel, szálakkal, vagy adalékanyagokkal, ill. adalékszerekkel  összekeverni.

- Az úsztatott, vagy elválasztóréteges esztricheket ZE 30 minőségig szabad előállítani.

- A PCI-Estriment habarcsot nem szabad +5°C alatti és +25°C feletti hőmérsékleten, vagy nagy huzatban  bedolgozni.

- A bekevert PCI-Estriment habarcsot  a keverés után 50 percen belül dolgozza be

(+23°C-on)!  Magasabb hőmérsékletek növelik, alacsonyabbak csökkentik ezt az időt.

- A már meghúzott PCI-Estriment habarcsot nem szabad vízzel hígítani, vagy a friss habarcshoz hozzákeverni.

- A PCI-Estriment esztrichhabarcsokat előírásszerűen csak kényszerkeverőben szabad keverni.

- A szerszámokat és a keverőedényeket  a használat után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyagot megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

Biztonsági előírások:

A PCI-Estriment cementet tartalmaz. A cement  nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, vagy  nyálkahártya marást okozhat (pl.: a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért szembe jutását és a bőrrel való tartós érintkezését el kell kerülni. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyezett, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================