# Esztrich gyorscement

## PCI –NOVOMENT V    	Termékismertető: 105

gyorsan szilárduló kül- és				(PCI-kiadás: 2001.03.

beltéri esztrichekhez				Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Tartós nedvességterhelésnek kitett helységekben.

- Gyorsan szilárduló esztrichekhez, közvetlen használatra is

- Kötött és elválasztó-, vagy tompítóréteges esztrichek előállítására egyaránt

- Nem teherhordó szerkezetekhez alkalmazott cementhabarcs, ill. beton

előállítására, valamint gyorsan kötő iparipadló  javítóhabarcsok készítésére

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan köt, 3 óra múlva járható.

- Gyors rétegszilárdulás, rövid idő után burkolható.

- Hosszú bedolgozhatósági idő, a rövid kikeményedési idő ellenére csaknem egy órán

keresztül bedolgozható, illetve simítható.

- Speciális kötőanyag, ezért további adalékok nem szükségesek.

- Hőmérsékletálló –30oC-tól +80oC-ig, ezért alkalmas balkonokhoz, teraszokhoz,

garázsokhoz, fűtött esztrichekhez, forró gőzzel tisztított ipari burkolatokhoz.

- Nedvességre érzéketlen, ezért alkalmas tartósan nedves helyiségekben és  gőzzáró

burkolatok (reaktívgyanta-bevonatok) alatti kiegyenlítő esztrichekként  beton épületrészek

földdel érintkező részeinél.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Speciális cement adalékokkal |
| --- | --- |
| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | 1,2 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Szürke |
| Jelölések |  |
| - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): | Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): | Nem vonatkozik rá |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Irritatív, cementet tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartamaz.

| Tárolhatóság: | Hűvös. száraz helyen kb. 6 hónap |
| --- | --- |
| Kiszerelés: | 25 kg polietilén betétes papírzsák - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1399/1 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet |  |
| --- | --- |
| - keverési arány = 1:4 ( súlyrész) | Kb. 4,0 kg/m2 és cm rétegvastagság |
| - keverési arány = 1:5 ( súlyrész) | Kb. 3,4 kg/m2 és cm rétegvastagság |
| Rétegvastagság (adalékanyagtól függően) |  |
| - minimális: - maximum: | Kb. 10 mm Kb. 200 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5°C-tól +25°C-ig |
| Keverési arány PCI-Novoment V : homok | 1:4-től 1:5 súlyrészig (= 1:3-tól 1:4 térfogatrészig) |
| Keverőgép: | Kényszerkeverő |
| Habarcsszállitás: | Pneumatikus |
| Érési idő: | Nincs |
| Habarcs konzisztenciája: | Kemény-plasztikus |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 50 perc |
| Kikeményedési idők* - járható: - csempével burkolható: - gőzzáró burkolattal burkolható: | Kb.3 óra múlva Kb. 1 nap múlva Kb. 1 nap múlva max. 3 % maradék nedvességtartalomnál (CM-mérővel mérve) |
| Hőállóság: | -30oC-tól +80oC-ig |
| Fagyállóság: | Fagyálló |
| Tartós nedvességterhelés állóság: | Ellenálló |

*/ A fenti időtartamok akkor érhetőek el, ha a habarcs, a környezeti-  és az aljzat-

hőmérséklete a teljes időtartam alatt kb. 23 oC, a relatív páratartalom nem haladja

meg az 50 %-ot, illetve, ha a DIN 1045 szerinti A/B szitagörbe szerinti adalékokat

alkalmaznak. Lásd még az „Általános utasítás a cement gyorsesztrichek készítéséhez” c.

fejezetet!

Aljzatelőkészítés a DIN 18 560 szerinti kötött esztrichekhez:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak, zsíroktól és egyéb régi bevonat-maradványoktól mentesnek kell lenni. Nagyobb szennyeződést mechanikailag, olaj- és viaszmaradványokat PCI-Entölerrel kell eltávolítani. Cementleves simított felületeket le kell marni, vagy szemcseszórással kell megtisztítani (Blastrac). Az előkészített felületet

elő kell nedvesíteni, PCI-Repahaft tapadóhíd habarccsal be kell iszapolni és a  PCI-Novoment V esztrich habarcsot ”friss a frissre” eljárással fel kell hordani.

Utasítás fűtött esztrichként való alkalmazáshoz:

A kivitelezést a DIN 18560-2  a DIN 4725-4  szerint kell elvégezni.

A PCI-Novoment V esztricheket már a harmadik naptól fel lehet fűteni. Az első felfűtés

+25oC-os előmelegítéssel kezdődik és három napig tart. Ezután beállítják a maximális előmelegítési hőmérsékletet, amit további négy napig tartanak fenn. Ezután a fűtést lekapcsolják. A felfűtéskor és a lehűtéskor megfelelő szellőzésről kell gondoskodni, de

a huzatot kerülni kell. A helyiség hőmérséklete ne legyen +15°C alatti, az aljzaté pedig +18°C alatti! Az első felfűtésről és a későbbi üzembehelyezésről a fűtésszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amit a jelenlevőknek meg kell küldenie. Ebben a következőknek kell szerepelnie:

1. A felfűtés adatai az előmelegítés adataival

2. Az elért maximális előmelegítési hőmérséklet

3. Üzemállapot és az átadáskori külső hőmérséklet

4. Üzembehelyezés dátuma

Az így felfűtött esztrich a legkülönbözőbb burkolattal burkolható.

A PCI-Novoment V bedolgozása:

A PCI-Novoment V  bedolgozásánál a DIN 18 560 és a DIN 18 353  szabványokat kell figyelembe venni.

1. Az adalékkeveréket a hozzá mellékelt keverési utasítás szerint egy kényszerkeverőbe kell adagolni, majd hozzá kell adni a PCI-Novoment V-t és egy percig kell keverni.

2. A járó keverőgépbe kell adagolni a vizet mindenkori  adalékkeverék nedvességének figyelembevételével és kb.2 percig kell keverni. A túlzott vízadagolást el kell kerülni. A habarcsnak kemény-plasztikusnak kell lenni.

3. A habarcsot lapáttal, lehúzóval, vagy terítővel el kell teríteni, majd tömöríteni kell, lehúzóléccel le kell húzni majd fasimítóval el kell dolgozni, illetve le kell simítani.

4. A frissen bedolgozott esztrichet az idő előtti kiszáradástól védeni kell. Beltérben az ablakokat zárva kell tartani. Kerülni kell a közvetlen napsugárzást.

Keverési utasítás az általánosan használt kb. 200 liter frisshabarcsnak megfelelő nettó térfogatú dobos esztrich-keverőszivattyúhoz:

- A keverődobot félig meg kell tölteni az adalékanyaggal (finomrész-szegény A/B szitagörbe szerint, maximális szemcseméret a rétegvastagsághoz illeszkedően).

- A kívánt szilárdság szerint 2,5 zsák (= 62,5 kg)-tól  3 zsák (= 75 kg)-ig terjedő mennyiségű

PCI-Novoment V-t kell hozzáadni (ami megfelel 1:5-től 1:4-ig terjedő keverési aránynak, vagy 340-től 400 kg-ig terjedő mennyiségű  PCI-Novoment V-nek egy m3 friss habarcsnál).

- A keverődobot fel kell tölteni az adalékanyag másik felével.

- A konzisztenciát víz hozzáadásával kemény-plasztikusra kell beállítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A kivitelezésre a cementesztrichek általános irányelvei vonatkoznak. A PCI-Novoment V gyors keményedését azonban emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni.

- A PCI-Novoment V-t nem szabad más cementtel, gyorskötő-anyagokkal,  PCI-Novoment  plus-szal, PCI-Estriment-tel, szálakkal, vagy adalékanyagokkal, ill. adalékszerekkel  összekeverni.

- A PCI-Novoment V habarcsot nem szabad +5°C alatti és +25°C feletti hőmérsékleten, vagy nagy huzatban  bedolgozni.

- A bekevert PCI-Novoment V habarcsot  a keverés után 50 percen belül dolgozza be (kb. +20°C-on)!  Magasabb hőmérsékletek növelik, alacsonyabbak csökkentik ezt az időt.

- Kültérben a várható korai esőterhelés, szélsőséges időjárási hatások, erős szél miatt a felületet a járhatóság eléréséig fóliával le kell takarni.

- A már meghúzott PCI-Novoment V habarcsot nem szabad vízzel hígítani, vagy a friss habarcshoz hozzákeverni.

- A PCI-Novoment V esztrichhabarcsokat előírásszerűen csak kényszerkeverőben szabad keverni.

- Magasabb bedolgozási hőmérsékletek és/vagy hosszú szivattyús szállítási távolságok esetén a PCI-Novoment V bedolgozhatósági időtartama megnövelhető. Ebben kérjék a forgalmazó szaktanácsát!

- A szerszámokat és a keverőedényeket  a használat után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyagot megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Ha a gyorsesztrich készítéséhez nincs megfelelő adalékanyag, akkor a készre kevert PCI-Novoment plus-t ajánljuk.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

Általános utasítás a cement gyorsesztrichek készítéséhez:

A sok finom részt tartalmazó adalékanyagoknak (homokok) nagyobb a felülete, mint a kevés finom részt tartalmazóknak. Ezért szabványos előállításukhoz több cement és több víz szükséges. Ha ezt nem tartjuk be és még ezen kívül még túl puha konzisztenciával is dolgozunk, akkor az esztrichnek kicsi lesz a szilárdsága, zsugorrepedések és felpúposodások jelennek meg rajta és a megfelelő nedvességet csak később éri el. A szilárdság és a burkolat szempontjából fontos alacsony maradék nedvesség a következő tényezőktől függ:

1. Az alkalmazott adalékanyag szitagörbéje:

A sok finom részt tartalmazó adalékanyag több keverővizet igényel, ezért az esztrich szilárdsága kisebb lesz és nehezebben szárad ki.

2.A friss habarcs tömörítése:

Az esztrichhabarcs alacsony sűrűsége és a rossz tömöríthetősége alacsony szilárdsághoz és lassú kiszáradáshoz vezet.

3. Keverési arány:

Zsíros keverékek nagy szilárdságot és gyors kiszáradást garantálnak. A sovány keverékek jobban zsugorodnak, lassabban száradnak ki és kisebb szilárdságot érnek el.

4. Az aljzat és az adalék hőmérséklete:

Alacsony aljzat- és bedolgozási hőmérsékleteknél részben jelentősen hosszabb kikeményedési és kiszáradási idővel kell számolni (összehasonlítva a +20°C-nál megadott időkkel).

5. A levegő páratartalma és a helyiség hőmérséklete:

A maradék nedvességtartalom különösen a kezdeti időben nagyon függ a klímától, azaz a hőmérséklettől és a levegő nedvesség tartalmától. A gőzzáró, vagy nedvességérzékeny burkolatokhoz szükséges burkolatszilárdság magas páratartalom esetén sokkal később következik be. A kikeményedés alatt a relatív páratartalom ne legyen több, mint 70%! A burkolat beépítése előtt a maradék nedvességet minden körülmény között meg kell vizsgálni (lásd: DIN 18 365 és  DIN 4725).

6. Alkalmassági vizsgálatok:

A különleges követelményeket kielégítő és  a  ZE 40 minőség feletti esztricheket a burkolatépítés előtt be kell vizsgálni vagy vizsgáltatni.

7. Rétegvatagságok:

A szükséges esztrichvastagság függ az aljzat felépítésétől, a terheléstől és a használattól

(lásd DIN 18 560).  Az esztrich szemszerkezetét a rétegvastagság határozza meg:

| Szitagörbe: | Minimális rétegvastagság: | Maximális rétegvastagság: |
| --- | --- | --- |
| 0-4 mm | 10 mm | 30 mm |
| 0-8 mm | 25 mm | 80 mm |
| 0-16 mm | 50 mm | 160 mm |

Biztonsági előírások:

A PCI-Novoment V cementet tartalmaz. A cement  nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, vagy  nyálkahártya marást okozhat (pl.: a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért szembe jutását és a bőrrel való tartós érintkezését el kell kerülni. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyezett, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================