# Gyorsesztrich készhabarcs

## PCI–NOVOMENT PLUS 		Termékismertető: 107

gyorsan szilárduló cementesztrichekhez		(PCI-kiadás: 2001.01.

Fordítás-aktualizálás: 2001.03.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben

- Tartós nedvességterhelésnek kitett helyeken

- Gyorsan szilárduló összekötőesztrichekhez, valamint elválasztórétegre és szigetelő-

rétegre készített esztrichekhez

- Fűtött esztrichekhez is alkalmas

- Ipari padlók gyorsjavítóhabarcsaként

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan köt, 3 óra múlva járható.

- Gyors rétegszilárdulás, rövid idő után burkolható.

- Hosszú bedolgozhatósági idő, a rövid kikeményedési idő ellenére csaknem egy órán

keresztül bedolgozható, illetve simítható.

- Hőmérsékletálló –30oC-tól +80oC-ig, ezért alkalmas balkonokhoz, teraszokhoz,

garázsokhoz, fűtött esztrichekhez, forró gőzzel tisztított ipari burkolatokhoz.

- Nedvességre érzéketlen, ezért alkalmas tartósan nedves helyeken.

- Kész szárazhabarcs keverék, ezért nem szükséges az építkezésen homokkal keverni.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Speciális cement adalékokkal és töltőanyagokkal |
| --- | --- |
| Maximális szemcseméret: | 6 mm |
| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,9 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Szürke |
| Jelölések |  |
| - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): | Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): | Nem vonatkozik rá |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem jelölésköteles termék. |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartamaz.

| Tárolás: | Hűvös. száraz helyen |
| --- | --- |
| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |
| Kiszerelés: | 25 kg polietilén betétes papírzsák - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1395/3 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet: | Kb. 2 kg/m2 és mm rétegvastagság |
| --- | --- |
| Keverővíz mennyiség: | Kb. 2 liter víz 25 kg PCI-Novoment plus porhoz |
| Rétegvastagság |  |
| - minimális: - maximum: | Kb. 20 mm Kb. 80 mm |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet: | +5°C-tól +25°C-ig |
| Keverőgép: | Kényszerkeverő |
| Habarcsszállitás: | Pneumatikus |
| Érési idő: | Nincs |
| Habarcs konzisztenciája: | Kemény-plasztikus |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 50 perc |
| Kikeményedési idők* - járható: - csempével burkolható: - gőzzáró burkolattal burkolható: | Kb.3 óra múlva Kb. 1 nap múlva Kb. 1 nap múlva max. 3 % maradék nedvességtartalomnál (CM-mérővel mérve) |
| Hőállóság: | -30oC-tól +80oC-ig |
| Fagyállóság: | Fagyálló |
| Tartós nedvességterhelés állóság: | Ellenálló |

*/ A fenti időtartamok akkor érhetőek el, ha a habarcs, a környezeti-  és az aljzat-

hőmérséklete a teljes időtartam alatt kb. 23 oC, a relatív páratartalom nem haladja

meg az 50 %-ot, illetve, ha a DIN 1045 szerinti A/B szitagörbe szerinti adalékokat

alkalmaznak. Lásd még az „Általános utasítás a cement gyorsesztrichek készítéséhez” c.

fejezetet!

Aljzatelőkészítés a DIN 18 560 szerinti kötött esztrichekhez:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak, zsíroktól és egyéb régi bevonat-maradványoktól mentesnek kell lenni. Nagyobb szennyeződést mechanikailag, olaj- és viaszmaradványokat PCI-Entölerrel kell eltávolítani. Cementleves simított felületeket le kell marni, vagy szemcseszórással kell megtisztítani (Blastrac). Az előkészített felületet elő kell nedvesíteni, PCI-Repahaft tapadóhíd habarccsal be kell iszapolni és a  PCI-Novoment plus esztrichhabarcsot ”friss a frissre” eljárással fel kell hordani.

A PCI-Novoment plus bedolgozása:

A PCI-Novoment plus  bedolgozásánál a DIN 18 560 és a DIN 18 353  szabványokat kell figyelembe venni.

1. A PCI-Novoment plus-t egy kényszerkeverőbe kell adagolni és járó keverőgép mellett

a vízzel kb. 1 percig kell keverni, amíg keményen plasztikus habarcsot nem kapunk. A keverővíz szükséglet kb. 2 liter egy zsák (25 kg) PCI-Novoment plus-hoz.

2. A habarcsot lapáttal, lehúzóval, vagy terítővel el kell teríteni, majd tömöríteni kell, lehúzóléccel le kell húzni majd fasimítóval el kell dolgozni, illetve le kell simítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Novoment plus gyorsesztrich készhabarcsot nem szabad +5°C alatti és +25°C feletti hőmérsékleten bedolgozni.

- A kivitelezésre a cementesztrichek általános irányelvei vonatkoznak. A PCI-Novoment plus gyors keményedését azonban emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni.

- Csak egész csomag PCI-Novoment plus-t dolgozzon be!

- A PCI-Novoment plus-t nem szabad  cementekkel, gyorskötő-anyagokkal, kész esztrichekkel, szárazhabarcsokkal, szálakkal, vagy adalékanyagokkal, ill. adalékszerekkel, vagy adalékkeverékkel keverni.

- A bekevert PCI-Novoment plus habarcsot  a keverés után 50 percen belül dolgozza be (kb. +23°C-on)!  Magasabb hőmérsékletek növelik, alacsonyabbak csökkentik ezt az időt.

- A már meghúzott PCI-Novoment plus habarcsot nem szabad vízzel hígítani, vagy  friss habarccsal keverni.

- Kültérben a várható korai esőterhelés, szélsőséges időjárási hatások, erős szél miatt a felületet a járhatóság eléréséig fóliával le kell takarni.

- A PCI-Novoment plus esztrichhabarcsokat előírásszerűen csak kényszerkeverőben szabad keverni.

- A szerszámokat és a keverőedényeket  a használat után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyagot megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

Általános utasítás a cement gyorsesztrichek készítéséhez:

A konzisztenciát kemény-plasztikusra kell beállítani. Ha túl puha konzisztenciájú, vagy

túl vizes anyaggal dolgozunk, akkor az esztrichnek kicsi lesz a szilárdsága, zsugorrepedések és felpúposodások jelenhetnek meg rajta és a megfelelő nedvességet csak később éri el. A szilárdság és a burkolat szempontjából fontos alacsony maradék nedvesség a következő tényezőktől függ:

1. A friss habarcs tömörítése:

Az esztrichhabarcs alacsony  rossz tömöríthetősége az esztrich alacsony szilárdságát és lassú kiszáradását okozza.

2. A levegő páratartalma és hőmérséklete:

Alacsony bedolgozási- és aljzathőmérsékleteknél, vagy magas páratartalomnál csak részben jelentősen hosszabb kikeményedési- és száradási idők érhetőek el (a +20oC-nál mért időkkel összehasonlítva.) A kikeményedés alatt a relatív páratartalom ne legyen több, mint 70%! A párazáró burkolatok beépítése előtt a maradék nedvességet minden körülmény között meg kell vizsgálni.

3. Rétegvatagságok:

A szükséges esztrichvastagság a DIN 18 560 előírásainak felel meg.

Utasítás fűtött esztrichként való alkalmazáshoz:

A kivitelezést a DIN 18560-2  a DIN 4725-4  szerint kell elvégezni.

A PCI-Novoment plus esztricheket már a harmadik naptól fel lehet fűteni. Az első felfűtés

+25şC-os előmelegítéssel kezdődik és három napig tart. Ezután beállítják a maximális előmelegítési hőmérsékletet, amit további négy napig tartanak fenn. Ezután a fűtést lekapcsolják. A felfűtéskor és a lehűtéskor megfelelő szellőzésről kell gondoskodni, de

a huzatot kerülni kell. A helyiség hőmérséklete ne legyen +15°C alatti, az aljzaté pedig +18°C alatti! Az első felfűtésről és a későbbi üzembehelyezésről a fűtésszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amit a jelenlevőknek meg kell küldenie. Ebben a következőknek kell szerepelnie:

1. A felfűtés adatai az előmelegítés adataival

2. Az elért maximális előmelegítési hőmérséklet

3. Üzemállapot és az átadáskori külső hőmérséklet

4. Üzembehelyezés dátuma

Az így felfűtött esztrich a legkülönbözőbb burkolattal burkolható.

Biztonsági előírások:

A PCI-Novoment plus cementet tartalmaz. A cement  nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, vagy  nyálkahártya marást okozhat (pl.: a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért az anyag szembe jutását és a bőrrel hosszabb ideig való érintkezését el kell kerülni. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyezett, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elől elzárva tartandó! Kromát-szegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================