Azonnal kötő cementhabarcs

PCI-POLYFIX 30 SEK.                  Termékismertető: 184

Gyorszerelésre és vízbetörések tömítésére		(PCI-kiadás: 2000.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.09)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Vízbetörések és szivárgások elzárására a mély- és csatornaépítésben

- Csőáttörések stb. lezárására

- Vizet vezető repedések lezárására

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan, kb. 30 másodperc alatt köt, gyorsan elzárja a vízbetöréseket..

- Nagy a nyomó- és hajlító-húzószilárdsága, gyalogos- és gépjárműforgalom általi

igénybevételnek megfelel.

- Víztömör.

- Fagy-  és időjárásálló, egyaránt használható kül- és beltérben.

- Könnyen bedolgozható, csak vízzel kell összekeverni.

- Kloridmentes, nem okoz acélkorróziót.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyagok:	Speciális cementek adalékokkal, klorid-

mentes.  Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Bedolgozásakor nincs egészségkárosító finom szilikogén kvarcpor.

| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Friss habarcs fajsúlya: | Kb. 2,1 g/cm3, ill. kg/l |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz. |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |
| Kiszerelés: | 1 kg-os műanyag dobozban - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1388/5 |

Alkalmazástechnikai adatok:

Bedolgozási hőmérséklet: 				50C-tól +250C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverési arány

- PCI-Polyfix 30 Sek.:					3 térfogatrész

- víz:								1 térfogatrész

Keverővíz mennyiség

- 1 kg PCI-Polyfix 30 Sek.-hez:			Kb. 340 ml

Bedolgozási időtartam*:					Kb. 30 másodperc a bekeverés után.

*/ +230C  és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

# Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, teherhordónak és  pormentesnek kell lennie. A bedolgozás előtt az

aljzatot alaposan elő kell nedvesíteni. A tócsaképződést kerülni kell! A vízbetörési helyeket egy  vésővel kónuszosan ki kell tágítani és a laza részeket el kell távolítani.

# A PCI-Polyfix 30 Sek. bedolgozása:

Tekintettel a rendkívül rövid, mindössze 30 másodperces kikeményedési időre, a PCI-Polyfix 30 Sek.-t csak részmennyiségekben szabad bekeverni!

1. PCI-Polyfix 30 Sek.-t egy tiszta edénybe kell bemérni, majd vizet kell  hozzá kell adagolni

3 térfogatrész.PCI-Polyfix 30 Sek. : 1 térfogatrész víz arányban.

2. Kőműveskanállal kézzel kell a keverést végezni, amíg egy  plasztikus habarcsot nem

kapunk. A bekevert PCI-Polyfix 30 Sek. szerelőhabarcsot ezután azonnal be kell dolgozni.

3. A bekevert anyagot  kézzel (gumikesztyűvel), vagy egy simítóval, vagy hasonló szerszámmal a vízbetörési helynek megfelelően meg kell formázni.

4. Mihelyt a kikeményedési folyamat megindult, az előzőleg megformázott anyagot szilárdan be kell nyomni a kitörési helybe.

5. Az anyagra kifejtett nyomást kb. 2 percig fenn kell tartani!

6. A felesleges anyagot kőműveskanállal el kell távolítani.

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Polyfix 30 Sek.-t ne dolgozza be +50C alatti és +250C feletti aljzathőmérsékleteknél,

illetve erős hő- és szélhatás esetén!

- A PCI-Polyfix 30 Sek.-t ne keverje össze semmiféle más habarccsal, vagy kötőanyaggal!

- A bekevert PCI-Polyfix 30 Sek.-t  csak részmennyiségekben keverje be!

- A bekevert PCI-Polyfix 30 Sek. habarcsot azonnal be kell dolgozni. A bedolgozási idő a keverés után kb. 30 másodperc (+230C mellett).  Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik,

magasabbak lerövidítik a kötési időt.

- A már megkötött habarcsot ne hígítsa vízzel, illetve utólagos keveréssel ne próbálja

újrafelhasználhatóvá tenni!

- A felnyitott csomagolásokat gondosan vissza kell zárni.

- A szerszámokat rögtön a munka befejezése után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyagot

megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös száraz helyen kb. 6 hónap.

## Biztonsági előírások:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, ill. a nyálkahártyákon ( pl. a szemen) maródásokat okozhat. Komoly szemsérülés veszélye miatt el kell kerülni az anyag szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezését. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  Gyerekek elől elzárva tartandó! A TRGS 613 szerint kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.