Gyorskötő cementhabarcs

PCI-POLYFIX 5 MIN.                   Termékismertető: 185

Javításra, rögzítésre, szerelésre				(PCI-kiadás: 2000.09.

Fordítás-aktualizálás: 2000.10)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben

- Gépek, motorok, ajtókeretek, ablakok, kapuk, csapok, lépcső-, balkon- és hídkorlátok,

csővezetékek stb. rögzítésére

- Acél tartószerkezetek, ablakpárkányok, fűtőtestkonzolok stb. rögzítésére

- Előregyártott épületelemek, függesztett födémek, polcok, szekrények stb. dübeleinek

rögzítésére

- Felülethibák, lyukak (pl. réslezárás után) és repedések simítására

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan köt, kb. 5 perc múltán repedésmentesen kikeményedik.

- Víz hozzáadásával könnyen bedolgozható .

- Alapozás és tapadóhíd nélkül bedolgozható.

- Nagy a nyomó- és hajlítószilárdsága, biztos és teherhordó rögzítéseket tesz lehetővé.

- Víz-,  fagy-  és időjárásálló, egyaránt használható kül- és beltérben.

- Kloridmentes, nem okoz acélkorróziót.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyagok:	Speciális cementek adalékokkal, klorid-

mentes.  Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Bedolgozásakor nincs egészségkárosító finom szilikogén kvarcpor.

| Komponensek száma: | Egykomponenses |
| --- | --- |
| Friss habarcs fajsúlya: | Kb. 2,1 g/cm3, ill. kg/l |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz. |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Tárolhatóság: Kiszerelés: Alkalmazástechnikai adatok: Anyagszükséglet Bedolgozási hőmérséklet: Keverővíz mennyiség - 12,5 kg-os vödörhöz: - 5 kg-os zacskóhoz, ill. 5 kg-os vödörhöz: - 1 kg-os porhoz: Keverési arány - PCI-Polyfix 5 Min.: - víz: Keverési idő: Rétegvastagság | Kb. 6 hónap - 12,5 kg-os vödör - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1386/1 - 5 kg-os vödör - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1385/4 - 1 kg-os zacskó - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1398/4 - 1 kg-os doboz - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1394/6 Kb. 2,1 kg frisshabarcs/m² és mm rétegvastagság, illetve kb. 1,75 kg szárazhabarcs egy liter üreghez +50C-tól +250C-ig (aljzathőmérséklet) Kb. 2,5 l Kb. 1,0 l Kb. 200 ml Kb. 4,5 térfogatrész Kb. 1,0 térfogatrész Kb. 30-60 másodperc (mennyiségfüggő) Üreges terek kb. 0,5 l-ig (töltőanyag nélkül) |
| Bedolgozási időtartam*: | Kb. 3 perc a keverést követően |
| Kikeményedési idő*: | Kb. 5 perc a keverést követően |

*/ 23 C hőmérséklet és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

# Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, teherhordónak és  pormentesnek kell lennie. A bedolgozás előtt az aljzatot alaposan elő kell nedvesíteni. A tócsaképződést kerülni kell!

# A PCI-Polyfix 5 Min. bedolgozása:

1. PCI-Polyfix 5 Min.-t egy  tiszta edénybe kell bemérni, a szükséges mennyiségű vizet hozzá kell adagolni (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. táblázatot).

2. Kőműveskanállal kézzel, vagy egy lassú fordulatú (400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kell a keverést végezni, amíg egy keményen plasztikus habarcsot nem

kapunk.

3. A bekevert PCI-Polyfix 5 Min.-t 3 percen belül be kell dolgozni.

4. A bekevert anyagot  kőműveskanállal tömörítve mélyen be kell simítani a kitörési helyekbe.

5. Rögtön ezt követően a maradék habarcsot fel kell hordani és szükség szerint kell formázni.

6. Nagyobb üreges terek kitöltésekor a PCI-Polyfix 5 Min. port még bekeverése előtt meg

kell keverni 1 térfogatrésznyi 0-4 mm-es szemcseszerkezetű durvaszemcséjű mosott száraz

homokkal. Ezt a keveréket kell azután vízzel a kívánt keményen plasztikus konzisztenciájú anyaggá keverni.

# Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Polyfix 5 Min.-t ne dolgozza be +50C alatti és +250C feletti aljzathőmérsékleteknél,

illetve erős hő- és szélhatás esetén!

- A PCI-Polyfix 5 Min.-t ne keverje össze semmiféle más habarccsal, vagy kötőanyaggal!

- A bekevert PCI-Polyfix 5 Min.-t 3 percen belül be kell dolgozni (+230C mellett).

- Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik, magasabbak lerövidítik a bedolgozási- és kötési

időket.

- A már megkötött habarcsot ne hígítsa vízzel, illetve utólagos keveréssel ne próbálja

újrafelhasználhatóvá tenni!

- Gyorsszerelésekhez és vízbetörések tömítéséhez a PCI-Polyfix 30 Sek. anyagot használja!

- Olyan gyorsszereléseknél, ahol folyóképes konzisztenciájú anyag szükséges, használja a

PCI-Verguß-Fix elnevezésű anyagot!

- A felnyitott csomagolásokat néhány napon belül be kell dolgozni.

- A szerszámokat rögtön a munka befejezése után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyagot

megkötött állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös száraz helyen kb. 6 hónap.

## Biztonsági előírások:

Ez a termék cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, ill. a nyálkahártyákon ( pl.a szemen) maródásokat okozhat. Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért el kell kerülni az anyag szembe jutását, vagy a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezését. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  Gyerekek elől elzárva tartandó! A TRGS 613 szerint kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================