# Szigetelő-elválasztó-kiegyenlítő lemez

PCI-POLYSILENT 				PCI-kiadás: 2001.02.

Kerámia és terméskő burkolatok fektéséhez	Fordítás-aktualizálás: 2001.03.

Alkalmazási területek:

- beltérben padlókon és falakon

- az összes teherhordó aljzaton, pl. betonon és fa hajópadlókon felhasználható

- lépcsőkön és folyosókon is alkalmazható

- a kerámia és terméskő burkolatok közvetlen kapcsolatban fektethetőek

- hotelekben, többszintű üzletekben, magánlakásokban, áruházakban és otthonokban

- sík burkolási felületek kiegyenlítő lemezeként régi épületek helyreállításánál, pl. csak

részben burkolt falakon

A termék tulajdonságai:

- Csekély építési magasság, a lemez vastagsága csak 10 mm

- Feszültségleépítő aljzat kerámia- és terméskő burkolatokhoz

- Egyszerűen bedolgozható, mivel egyszerűen méretre vágható és fektethető

- Rövid beépítési időszükséglet, régi épületek felújításakor a terület rövid időn belül

ismét működésbe vehető

- Univerzálisan felhasználható, funkcionálisan biztonságos problémamegoldás még

olyan felületek esetén is, ahol a repedésképződés már lezajlott, illetve alkalmazható

eltérő fugaképpel rendelkező felső burkolatok esztrichre való fektetésekor is.

## BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

### Alapanyag:		Préselt pamut- és poliészterszál

Lemezméretek:		60 cm x 120 cm = 0,72 m2

Lemezsúly:

- 4 mm-es lemezvastagságnál:		2,6 kg/m2

- 7 mm-es lemezvastagságnál:		4,5 kg/m2

- 15 mm-es lemezvastagságnál:		9,6 kg/m2

Hőáteresztési ellenállás:

(DIN 52 612 szerint)

- 4 mm-es lemezvastagságnál:		0,058 m2K/W

- 7 mm-es lemezvastagságnál:		0,113 m2/KW

- 15 mm-es lemezvastagságnál:		0,215 m2/KW

Páradiffúziós ellenállás (μ-érték):	4,5

Dinamikus meredekség:		Kb. 200 MN/m3

Éghetőség (DIN 4102-1 szerint):	B 2 építőanyag osztály

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:		Nem veszélyes áru.

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:		Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):		Nem jelölésköteles termék.

Kiszerelés:

- 4 mm-es lapvastagságban:                6 darab lemez műanyag pántokkal összekötve

összesen 4,32 m2, cikkszám/EAN-Prüfz. 2159/0

- 7 mm-es lapvastagságban:                6 darab lemez műanyag pántokkal összekötve

összesen 4,32 m2, cikkszám/EAN-Prüfz. 2140/8

- 15 mm-es lapvastagságban:              5 darab lemez műanyag pántokkal összekötve

összesen 3,60 m2, cikkszám/EAN-Prüfz. 2147/7

Aljzatelőkészítés:

Aljzatként alkalmasak az alábbi felületek: cement-, aszfalt-, magnezit- és anhidrit-esztrichek, még akkor is, ha ezeken rátapadt régi padlóragasztó maradványok vannak, valamint betonfödémek, régi terméskő-, műkő és kerámiaburkolatok, fa hajópadlók, parkettek, faforgácslapok és acél. Alkalmazása: belső terekben.

Régi paldóburkolatok előkészítése:

Ha régi padlóburkolatokat (pl. szőnyegek, PVC és linóleum) kívánunk kerámia-, vagy terméskőburkolattal kicserélni, akkor először is a régi burkolatot  és a laza ragasztómaradványokat el kell távolítanunk. Ezt követően az előzetesen letisztított felületet teljes fedésben (beleértve a rajta maradt ragasztómaradványokat is) be kell kennünk PCI-Gisogrund alapozóval. Az alapozó megszáradását követően a lunkereket, kitöréseket, lyukakat, vagy repedéseket 1-től 5 mm-ig terjedő rétegvastagság esetén PCI-Polycret 5-tel, míg 5-től 20 mm-ig terjedő rétegvastagság esetén PCI-Polycret 20-szal kell kiegyenlíteni. Szükség esetén az még mindig meglévő egyenetlenségeket PCI-Fließspachtel 15-tel kell megszüntetni. A PCI-Polysilent lapok lerakása előtt a padlónak minden esetben simának kell lennie.

Régi kerámia-, műkő- és terméskő burkolatok előkészítése:

A PCI-Polysilent régi kerámia-, vagy terméskőburkolatokra való fektetésének előfeltétele a régi burkolat biztonságos tapadása. Az üreges fekvésű lapokat el kell távolítani és az üregeket PCI-Políflott-Schnell-lel, vagy PCI-Polycret 20-szal kell kitölteni. A nagyobb

felületeket PCI-Flächengrund 404-gyel kell lealapozni és 3-tól 10 mm-ig terjedő rétegvastagság esetén PCI-Periplan 10-zel, 5 és 20 mm között pedig PCI-Periplan 20-szal kell kiegyenlíteni.

Régi hajópadlók:

#### A faszerkezetnek kielégítően teherhordónak, rezgésmentesnek és károkozómentesnek kell lennie. A hajópadló deszkáit szükség esetén újra le kell csavarozni. Egyenetlen hajópadlókat az alábbiak szerint kell kiegyenlíteni: a fugákat PCI-Adaptol-lal ki kell tölteni, majd meg kell várni a szilárd bőr képződését (kb. 1 óra). A padlót PCI-Flächengrund 303-mal, vagy PCI-Flächengrund 404-gyel le kell alapozni. Az alapozószert hagyni kell megszáradni, majd PCI-Periplan 10-zel (3-10 mm), illetve PCI-Periplan 20-szal (5-20 mm) kell elvégezni a kiegyenlítést. A következő munkafázisok másnap folytathatóak. Faforgács-lapok régi fa hajópadlókra való fektetésekor a hajópadlóban lévő egyenetlenségeket előzőleg ki kell egyenlíteni a fentebb leírt módon. A faforgácslapokat le kell csavarozni (max. csavartávolság kb. 40 cm), az illesztéseket össze kell ragasztani. A faforgácslapot PCI-Wadian-nal kell alapozni és azt hagyni kell megszáradni.

Fa lépcsőfokok:

A kikopott fa lépcsőfokokat PCI-Aposan-nal kell kiegyenlíteni és a fokok éleit ekkor újra ki kell alakítani.

Beton lépcsofokok:

A beton lépcsőfokokat, ha szükséges PCI-Polycret 5-tel (1-5 mm), vagy PCI-Polycret 20-szal (5-20 mm) kell kiegyenlíteni.

Új építmények:

A kötött-, vagy nem kielégítően lépéshangszigetelt úsztatott esztricheknek simának kell lenniük. A nyers felületeket PCI-Fließspachtel 15-tel kel glettelni. A nagyobb felületi egyenetlenségeket PCI-Periplan 10-zel (3-10 mm), vagy PCI-Periplan 20-szal (5-20 mm) kell kiönteni a felület PCI-Gisogrund-dal történő előzetes lealapozását követően. A DIN 4109 II. osztályába sorolt tömör födémeket ugyanígy kell előkészíteni (DIN 18202 „Mérettűrések a magasépítésben”). A betonból készült lépcsőfokokat PCI-Polycret 5-te (1-5 mm), ill. PCI-Polycret 20-szal (5-20 mm) kell kiegyenlíteni. Száraz, rozsdamentes acél lépcsőszerkezeteket, melynek nincs nagy hajlása, nem kell külön előkezelni.

A PCI-Polysilent lapok fektetése:

Sima esztrichekre és betonfödémekre, illetve terméskő-, műkő- és kerámiaburkolatokra:

1. A PCI-Polysilent-et ki kell tekercselni és méretre kell vágni.

2. Az előkészített aljzatra a PCI-Flexmörtel, vagy PCI-Polyflott csemperagasztót 6-8 mm-es fogazású glettvassal fel kell hordani.

3. A nyitott időn belül (ez a PCI-Flexmörtelnél kb. 30 perc, a PCI-Flexmörtel-Schnell-nél és a PCI-Polyflott-nál kb. 20 perc) a PCI-Polysilent lapokat a ragasztóágyba kell fektetni

mégpedig a fehéres fátyolkasírozás alatt lévő fekete felével lefelé, illetve a zöld felülettel felfelé, majd a lapokat bele kell nyomni a ragasztóágyba.

4. A vékonyágyas habarcs kikeményedése után (ez a PCI-Flexmörtel-nél és a PCI-Polyflott-flex-nél kb. 12 óra, a PCI-Flexmörtel-Schnell-nél és a PCI-Polyflott-Schnell-nél kb. 3 óra) a PCI-Polysilent lapok illesztéseit ragasztószalaggal le kell ragasztani.

Közvetlenül sima, teherhordó fa hajópadlókra, parkettre, faforgácslapokra, vagy acélra:

1. A PCI-Polysilent-et ki kell tekercselni és méretre kell vágni.

2. A sima aljzatot PCI-Flächengrund 303-mal, vagy PCI-Flächengrund 404-gyel le kell alapozni és az alapozószert hagyni kell megszáradni.

3. Az előkészített aljzatra a PCI-Flexmörtel, vagy PCI-Polyflott csemperagasztót 6-8 mm-es fogazású glettvassal fel kell hordani.

4. A nyitott időn belül (ez a PCI-Flexmörtelnél kb. 30 perc, a PCI-Flexmörtel-Schnell-nél és a PCI-Polyflott-nál kb. 20 perc) a PCI-Polysilent lapokat a ragasztóágyba kell fektetni

mégpedig a fehéres fátyolkasírozás alatt lévő fekete felével lefelé, illetve a zöld felülettel felfelé, majd a lapokat bele kell nyomni a ragasztóágyba.

5. A vékonyágyas habarcs kikeményedése után (ez a PCI-Flexmörtel-nél és a PCI-Polyflott-flex-nél kb. 12 óra, a PCI-Flexmörtel-Schnell-nél és a PCI-Polyflott-Schnell-nél kb. 3 óra) a PCI-Polysilent lapok illesztéseit ragasztószalaggal le kell ragasztani.

Kerámia- és terméskő burkolatok fektetése a PCI-Polysilent plus lapokra:

A kerámia- és terméskő lapoknak a PCI-Polysilent lapokra való fektetésére legkorábban 3 órával a PCI-Polysilent apok fektetését követően kerülhet sor, ha a lapok leragasztását PCI-Flexmörtel-Schnell, vagy PCI-Polyflott-Schnell ragasztókkal végeztük. Ha a lapokat PCI-Flexmörtel-lel, vagy PCI-Polyflott flex-szel ragasztottuk le, akkor azokra a kerámia- és terméskő lapokat legkorábban 12 óra elteltével fektethetjük le.

Megfelelő PCI-ragasztóhabarcsok a burkolatok fektetésére:

- PCI-Carraflott

- PCI-Carralit

- PCI-Carrament

- PCI-Flexmörtel / PCI-Flexmörtel-Schnell

- PCI-Midiment keverve PCI-Lastoflex rugalmasító adalékkal

- PCI-Polyflott flex / PCI-Polyflott-Schnell

Megfelelő PCI-fugázóanyagok a burkolatok kifugázására:

- PCI-Carrafug

- PCI-Flexfuge

- PCI-Rigamuls-Color

A dilatációs- és csatlakozófugákat kerámiaburkolatok esetén PCI-Silcoferm S-sel, terméskő lapok esetén PCI-Carraferm-mel kell rugalmasan lezárni. Olyan terek találkozási pontjainál, ahol szintbéli eltérést okoz a lépéshang-szigetelő lemezek beépítése, alumínium, vagy réz határolósíneket kell beépíteni. Ebben az esetben a PCI-Polysilent a lezárószög oldalára kell felragasztani.

Beton műkő lépcsőfokok fektetése ágyazóhabarcsba PCI-Polysilent plus-szal:

A méretre szabott PCI-Polysilent lapokat a lépcsőfok hátoldalára PCI-Flexmörtel-Schnell-lel fel kell ragasztani, majd az ily módon előkészített lépcsőfokot habarcságyba kell fektetni. Az előzetesen felhordott habarcságyra a fektetés előtt PCI-Flexmörtel-Schnell-t kell felhordani

Kérjük, vegye figyelembe!

- Acél aljzatokra a PCI-Polysilent lapokat PCI-Collastic ragasztóval is fel lehet ragasztani. Ekkor a PCI-Flächengrund 303-mal, vagy PCI-Flächengrund 404-gyel való alapozás nem lehetséges

- 4, vagy 7 mm vastag  PCI-Polysilent lapoknak fűtött esztrichekre fektetése esetén a felmelegítési fázis megnövekszik. A 15 mm vastagságú lapokat nem szabad padlófűtésnél alkalmazni. Az elektromos kiegészítő fűtések fektethetőek a PCI-Polysilent lapokra.

- PCI-termékek alkalmazásakor kérjük minden esetben tartsa be a termékismertetőkben leírtakat!

- A PCI-Polysilent lapok méretre szabásához kézi rókafarkú kés, finom fafűrész-lappal ellátott kézi lombfűrész (kör alakú szabáshoz), vagy akár egy acél fűrészlap is alkalmas.

- PCI-Polysilent lapok nedves, vagy vizes helyiségekben történő alkalmazása esetén a csempék, vagy lapok fektetése előtt alternatív szigetelést kell végezni a PCI-Seccoral segítségével.

- A PCI-Polysilent lapokat száraz helyen, fekvő helyzetben kell tárolni.

===============================================================