# Gyorsszerelő habarcs

PCI-VERGUSS-FIX			Termékismertető: 118

Csatornafedlapokhoz, fémkeretekhez	(PCI-kiadás: 1999.10.

és előregyártott betonelemekhez		Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- Lehorgonyzott és szerelőlyukak erőátadó és szerelő kiöntéséhez (pl. előregyártott beton-

elemeknél), villamos sínek, vasúti sínek, valamint magasraktári polcok rögzítésénél

- Fedlemezek (csatornafedlapok) kiöntéséhez, valamint aknakeretek és kiegyenlítőgyűrűk

között fugákhoz.

- 50 mm-nél nem nagyobb keresztmetszetű lyukak és kimaródások kiöntéséhez (kavics-

keverés nélkül), illetve 100 mm keresztmetszetig 4-8 mm-es szemcseszerkezetű kaviccsal

keverve.

A termék tulajdonságai:

- Nagyon folyós, az üregek teljes kiöntéséhez még bonyolult keresztmetszet esetén is kiváló.

- Nagy a habarcs szilárdsága,  a nyomószilárdságát 30 perc alatt eléri, ezért gyors további

szerelést biztosít, így a zsalut is gyorsan el lehet távolítani.

- Repedésmentes, térfogatstabilan kikeményedő, erőzáró, üregmentes erőátadást biztosít

az alapra.

- Időjárás- és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

- Kloridmentes, nem okoz acélkorróziót.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

# Alapanyag:				Speciális cement keverék. Sem azbesztet, sem egyéb ásványi

szálat nem tartalmaz. Bedolgozásakor nincs egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor.

# Komponensek:			Egykomponenses

Konzisztencia:			Poralakú

Sűrűség:				Kb. 2,0 g/cm3, illetve 2,0 kg/l

Jelölés:

- közúti veszélyességi		Nem veszélyes anyag

osztály szerint (GGVS):

- éghető folyadékok besorolása Nem vonatkozik rá

szerint (VbF):

- veszélyes anyagok 		Irritatív, cementet tartalmaz

besorolása szerint (GefStoffV):

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:			Kb. 6 hónap

Tárolás:				Hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:				20 kg polietilén betétes papírzsák

- Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1341/0

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:			Kb. 2,0 kg finom habarcs, ill. 1,6 kg száraz habarcs

szükséges egy liter üreg kiöntéséhez

Kiadósság:				20 kg PCI-Verguss-Fix elegendő egy kb. 12,5 literes

üreg kiöntéséhez

Kiöntési keresztmetszet

- minimum:				5 mm

- maximum (kavicskeverés

nélkül):				50 mm

- maximum (kaviccsal

keverve):				100 mm

Folyékonyság*/

bedolgozhatósági idő*:		Kb. 12 percig

Bedolgozási hőmérséklet:	+5ºC-tól +30ºC-ig

Keverővíz mennyiség

- 1 kg porhoz:			250 ml

- 20 kg zsákhoz:			5,0 l

Érési idő:				Nincs

Konzisztencia:			Folyékony

Kikeményedési idő*

- kizsaluzás:				Kb. 30 perc múlva

*/ +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, magasabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

A szennyeződéseket, olajat, laza, leváló részeket, cementlevet el kell távolítani. Az aljzatot nedvesen kell tartani. A felületen tócsák nem lehetnek! A zsaluzatot az alaphoz szorosan és jól rögzítve kell lehorgonyozni. Hézagos zsaluzatot PCI-Adaptol-lal lehet tömíteni.

A PCI-Verguss-Fix bedolgozása:

Csak annyi habarcsot keverjen be, amennyit egy munkafázisban a kiöntéshez fel is használ!

1. A PCI-Verguss-Fix-et lehetőség szerint a bedolgozás helyén kell kényszerkeverővel, vagy egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal megkeverni.

2. A keverővizet (lásd a „Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. táblázatot) egy keverőtartályba kell önteni, majd hozzá kell adagolni a PCI-Verguss-Fix-et és addig kell keverni, amíg csomómentes habarcsot nem kapunk. Nagyobb rétegvastagság esetén a PCI-Verguss-Fix-et maximum 15 kg 4-8 mm-es szemszerkezetű kerek, mosott kaviccsal  kell keverni.

3. A bekevert PCI-Verguss-Fix-et 12 percen belül be kell dolgozni!

4. A bekevert PCI-Verguss-Fix-et folyamatosan, vagyis megszakítás nélkül kell a kiöntendő

üregbe tölteni.

Utánkezelés:

A szabadon lévő habarcsfelületeket nedves ronggyal, vagy polietilén fóliával kell védeni a kiszáradástól. A zsaluzatot kb. 30 perc múlva lehet eltávolítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Csatornafedlapok kiöntésénél műanyag, vagy tömlős zsaluzás is lehetséges.

- A PCI-Verguss-Fix-et ne dolgozza be +5ºC alatti és +30ºC feletti hőmérsékleteknél!

- A PCI-Verguss-Fix kötése során hő keletkezik és ezáltal enyhe gőz fejlődik.

- A keverést és a kiöntést folyamatosan, vagyis megszakítás nélkül kell végezni.

- A bekevert PCI-Verguss-Fix-et 12 percen belül be kell dolgozni (+23ºC mellett)!

- Felületek kiöntéséhez (pl. gépek és betonalapok között) a PCI-Vergussmörtel 20-at kell

használni (5-20 mm-es kiöntési magasság esetén), illetve a PCI-Vergussmörtel 50-et (20-40 mm-es kiöntési magasság esetén), továbbá a PCI-Vergussmörtel 100-at (40-100 mm-es kiöntési magasság esetén).

- A szerszámokat közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

Általános előírások cementtartalmú anyagokra:

A PCI-Verguss-Fix cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya maródásokat okozhat (pl. a szemen). A szembe jutását és bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell. Ha mégis a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Bedolgozásakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információikat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================