# Speciális cementbázisú kiöntőhabarcs

PCI-VERGUSSMÖRTEL    Termékismertető: 119

Gépalapokhoz, sínekhez, támaszokhoz	(PCI-kiadás: 1999.09.

és acél keretekhez					Fordítás-aktualizálás: 2000.05.)

- PCI-Vergussmörtel 20:   speciális cementhabarcs

- PCI-Vergussmörtel 50:   speciális cementhabarcs

- PCI-Vergussmörtel 100: speciális cementhabarcs

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- Teherközvetítő, alátámasztó, erőátadó kapcsolat a betonalap és a gép között, acéllemezek

és acélsínek (darupálya sínek) és magasraktári polcok között

- Erőátadó kiöntés előregyártott betontámaszok kehelyalapjaihoz

- Acél ajtókeretek és a beton közötti hézagok tökéletes kiöntéséhez

- Az alábbi kiöntési vastagságokhoz:

- 5-től 20 mm-ig:  	PCI-Vergussmörtel 20

- 20-tól 50 mm-ig:  	PCI-Vergussmörtel 50

- 40-től 100 mm-ig:  	PCI-Vergussmörtel 100

- 100 mm felett:       	PCI-Vergussmörtel 100 kb. 3 % durva adalékanyaggal

(kb. 8 kg durva adalék 25 kg PCI-Vergussmörtel 100-hoz)

pl.: 8-16 mm szemszerkezetű kaviccsal keverve.

A termék tulajdonságai:

- Varrat-, repedés- és üregmentes kapcsolatot biztosít, ami nyugodt gépfutást, precíz

munkavégzést és alacsony gépkopás tesz lehetővé.

- Magas habarcsszilárdsága teljesíti az IBH lapok követelményeit.

- Folyékony, a vízszintes üregeket önterülő módon kitölti.

- Zsugorodáskompenzált, a habarcs repedésmentesen, méretpontosan és állandó térfogattal

keményedik ki.

- Erőátadó támasz kapcsolatot, egyenletes teherátadást biztosít az alapra.

- Kloridmentes, nem okoz acélkorróziót.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:	PCI-Verguss-	PCI-Verguss-	PCI-Verguss-

mörtel 20		mörtel 50		mörtel 100

# Alapanyag:				Kvarchomokok, zsugorodáskompenzált cementek, adalékok

Komponensek:			Egykomponenses	Egykomponenses	Egykomponenses

Konzisztencia:			Poralakú		Poralakú		Poralakú

Szín:					Szürke		Szürke		Szürke

Sűrűség:				Kb. 1,6 g/cm3	Kb. 1,65 g/cm3	Kb. 1,7 g/cm3

A bekevert anyag sűrűsége:	Kb. 2,3 g/cm3	Kb. 2,3 g/cm3	Kb. 2,3 g/cm3

Maximális szemcseméret:	2 mm			4 mm			6 mm

Jelölés:

- közúti veszélyességi		Nem veszélyes	Nem veszélyes	Nem veszélyes

osztály szerint (GGVS):	anyag			anyag			anyag

- éghető folyadékok besorolása Nem vonatkozik	nem vonatkozik	Nem vonatkozik

szerint (VbF):			rá			rá			rá

- veszélyes anyagok 		Irritatív, 		Irritatív,		Irritatív,

besorolása szerint 		cementet		cementet		cementet

(GefStoffV):			tartalmaz		tartalmaz		tartalmaz

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:			Kb. 6 hónap		Kb. 6 hónap		Kb. 6 hónap

Tárolás:				Hűvös, száraz	Hűvös, száraz	Hűvös, száraz

helyen		helyen		helyen

Kiszerelés:				25 kg polietilén	25 kg polietilén	25 kg polietilén

betétes papírzsák  	betétes papírszák	betétes papírzsák

- Cikkszám/EAN-Prüfz.:		1333/5		1325/0		1351/9

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet/kiadósság:	25 kg elegendő egy kb. 12 literes üreg kitöltéséhez

Bedolgozási hőmérséklet:	+5ºC-tól +25ºC-ig	+5ºC-tól +25ºC-ig	+5ºC-tól +25ºC-ig

Kiöntési vastagság:		5-20 mm		20-50 mm		40-100 mm, 30%

durva adalékkal 100

Keverővíz mennyiség								mm felett

- 1 kg porhoz:			125 ml		120 ml		100 ml

- 25 kg zsákhoz:			3,1 l			3,0 l			2,5 l

Keverési idő:			Kb. 3 perc		Kb. 3 perc		Kb. 3 perc

Érési idő:				Nincs			Nincs			Nincs

Bedolgozhatósági idő*:		Kb. 50 perc		Kb. 50 perc		Kb. 50 perc

Kikeményedési idő*

- kizsaluzás:				Kb. 10 óra múlva	Kb.10 óra múlva	Kb. 10 óra múlva

- gép üzembehelyezése:		Kb. 12 óra múlva	Kb. 12 óra múlva	Kb. 12 óra múlva

Utánkezelés:	A szabadon lévő habarcsfelületet nedves ronggyal, vagy polietilén fóliával kell a kiszáradástól védeni.

*/ +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, magasabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

A szennyeződéseket, olajat, laza, leváló részeket, cementlevet el kell távolítani. Az aljzatot mattnedvesen kell tartani. A felületen tócsák nem lehetnek! A zsaluzatot az alaphoz szorosan és jól rögzítve kell lehorgonyozni, a gépek aláöntésénél legalább 2 cm-rel magasabban kell zsaluzni, mint az aláöntendő gép lemezalja. Hézagos zsaluzatot PCI-Adaptol-lal lehet tömíteni.

A PCI-Vergussmörtel bedolgozása:

1. A PCI-Vergussmörtel-t lehetőség szerint a bedolgozás helyén kell kényszerkeverővel, vagy egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal megkeverni.

2. A keverővizet egy keverőtartályba kell adagolni, majd hozzá kell adagolni a PCI-Verguss-mörtel-t és kb. 3 percig folyamatosan kell keverni.

3. Nagy alaplemezek aláöntésekor vibrátort kell alkalmazni. Kisebb felületek esetén elegendő, ha dróttal, vagy lánccal elősegítjük a habarcs folyását.

4. A PCI-Vergussmörtel-t csak egy oldalról szabad aláönteni. A PCI-Vergussmörtel 20-at, a PCI-Vergussmörtel 50-et és a PCI-Vergussmörtel 100-at egyaránt 50 percen belül be kell dolgozni.

Utánkezelés:

A szabadon lévő habarcsfelületeket nedves ronggyal, vagy polietilén fóliával kell védeni a kiszáradástól. A zsaluzatot kb. 10 óra múlva lehet eltávolítani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Vergussmörtel-t ne dolgozza be +5ºC alatti és +25ºC feletti hőmérsékleteknél!

- A PCI-Vergussmörtel 20/50/100 habarcsokkal való kiöntés nem helyettesíti a csavaros, vagy csapos rögzítést.

- 50 mm-nél nem nagyobb keresztmetszetű lyukak és kimaródások kiöntésénél, illetve szélsőségesen korai, vagy nagy igénybevételnek kitett helyeken a PCI-Verguss-Fix nevű anyagot kell használni (bedolgozási ideje kb. 12 perc).

- Hosszabb várakozás, illetve hosszú szállítás esetén a bekevert PCI-Vergussmörtel-t a felhasználás előtt egy keverőpálcával át kell keverni.

- A keverést és a kiöntést folyamatosan, vagyis megszakítás nélkül kell végezni.

- A gépek/berendezések üzembehelyezése a PCI-Vergussmörtel 20/50/100 esetén kb. 12 óra múlva történhet meg (+23ºC-os kikeményedési hőmérséklet mellett. Az alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik, a magasabbak lerövidítik a megadott időt.)

- A szerszámokat közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Vergussmörtel 20/50/100 egyaránt cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya maródásokat okozhat (pl. a szemen). A szembe jutását és bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell. Ha mégis a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Bedolgozásakor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információikat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

=================================================================