# Epoxi impregnáló

PCI-APOGRUND              Termékismertető: 410

# Betonpadlókhoz és                             (PCI-kiadás: 2000.03.

cementesztrichekhez                          Fordítás-aktualizálás: 2000.06.)

Alkalmazási terület:

- Bel és kültérben

- Padlóra

- Beton és esztrich felületek mély impregnálója és rögzítője

- Beton kifutópályák, parkolóházak, javító- és üzemcsarnokok, hasonló

építmények betonfelületeinek benzin, olaj és olvasztósó elleni védelméhez

- Iparcsarnokok, raktárak és hasonló építmények beton- és esztrichfelületeinek

homok és por elleni védelméhez

A termék tulajdonságai:

- Átlátszó

- Nagy beszívódási képességű, biztosan tapad és szilárdítja a felületet.

- A kapillárisok szűkítésével impregnál.

- Bezárja a hajszálrepedéseket, megakadályozza a víz és más idegen anyagok

behatolását az alapba.

- Vegyszerálló, véd az ásványi olajok, normál és szuperbenzin és az olvasztósó ellen.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Epoxigyanta, oldószer tartalmú |
| --- | --- |
| Komponensek száma: | Kétkomponenses |
| Keverék sűrűsége: | Kb. 0,96 g/cm3 |
| Konzisztencia: -gyantakomponens: -edző komponens: | Folyékony Folyékony |
| Szín: | Átlátszó |
| Lángterjedési magatartás DIN 4101 szerint (építőanyag osztály): Lobbanáspont: Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - gyantakomponens: - edzőkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): - gyantakomponens: - edző komponens: | B 2 + 40oC UN 1139, 3.o., 31.c bekezdés szerinti Védőbevonati oldat (metoxipopranol) UN 1139, 3.o., 31.c bekezdés szerinti Védőbevonati oldat (metoxipopranol) A II A II Gyúlékony, maró, epoxigyantát tartalmaz Gyúlékony, maró, trietiléntetramint tartalmaz |

További információkat  „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:                                                 10 kg kombi csomag        25 kg csomag

- cikkszám/EAN-Prüfz.:                            1475/2			        1474/5

Tárolás:                                                       Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság.				        Kb. 12 hónap

Alkalmazástechnológiai adatok:

| Anyagszükséglet*: - egy réteg esetén: - két réteg esetén: | Kb. 200-300 g/cm2 Kb. 400-600 g/cm2 |
| --- | --- |
| - homokolt esztricheknél: Kiadósság: | Kb. 500 g/cm2 , vagy több 10 kg-os kombi- 25 kg-os kombi- csomag elegendő: csomag elegendő: |
|  | 30-50 m2 80-120 m2 15-25 m2 40-60 m2 20 m2, vagy 50 m2, vagy kevesebb kevesebb |
| Bedolgozási hőmérséklet: Keverési arány - gyantakomponens: - edző komponens: | +10oC-tól +25oC-ig (aljzathőmérséklet) 100 súlyrész 25 súlyrész |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatósági idő**: | Kb. 8 óra |
| Kikeményedési idő**: |  |
| - járható: - második réteg: - teljesen terhelhető: | Kb. 12 óra múlva Kb. 12 óra múlva Kb. 7 nap múlva. |

*/ A PCI-Apogrund felhasználási mennyisége az aljzatok nedvszívó képességétől és

szerkezetétől függ. Javasolt mintafelület készítése.

**/  +23 °C és 50% relatív páratartalom mellett.  Alacsonyabb hőmérsékletek

megnövelik, magasabb hőmérsékletek lerövidítik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak és teherhordónak kell lennie.

Nem lehet rajta régi festék és egyéb tapadást csökkentő maradvány.

A nagy szennyeződéseket és a tapadást csökkentő maradványokat mechanikailag ( pl: szemcsés szórással), az olaj és zsír maradványokat PCI-Entöler-rel kell eltávolítani.

Érdes, egyenetlen aljzatokat, kipattogzásokat PCI-Repament-tel,  PCI-Novoment Plus-szal, vagy PCI-Bauharz habarccsal kell kiegyenlíteni. A repedéseket PCI-Apogel-lel kell javítani. Az aljzat nedvességtartalma nem lehet 4%-nál nagyobb. A nedvességet CM mérővel kell mérni.

A PCI-Apogrund bedolgozása:

- Az edző komponenst teljes egészében hozzá kell adni az alapkomponenshez,

majd egy megfelelő, lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe illesztett

keverőszerszámmal 3 percig intenzíven össze kell keverni.

2. A PCI-Apogrund-ot adagonként kell kiönteni, kefével vagy felületi simítóval el kell teríteni és az alapba jól be kell dolgozni. A tócsaképződést el kell kerülni. A PCI-Apogrund bedolgozása Airless-berendezésekkel nem lehetséges.

3. Ha az erősen nedvszívó aljzatokba a PCI-Apogrund beszívódik, úgy 12 óra múlva egy második réteget kell felhordani.

Biztonsági előírások:

A PCI-Apogrund bedolgozása során megfelelő védőkesztyűt, fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni. A jó szellőzésről gondoskodni kell. Tűzforrásoktól távol tartandó. Dohányozni tilos. A fűtést és hasonlókat le kell állítani. A szellőztetés során is tűzveszély lehet.

PCI-Apogrund gyantakomponens:

=700 átlagos molekulasúlyú epoxigyantát tartalmaz. Tűzforrástól távol kell tartani. Nem szabad dohányozni! A szembe és a bőrre kerülést el kell kerülni.

PCI-Apogrund edző komponens:

Trietilén-tetramint tartalmaz. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését! Ha szembe kerül, bő vízzel mossuk ki és forduljunk orvoshoz! Bőrrel való érintkezése esetén bő vízzel, szappannal mossuk le!

Mindkét komponensre érvényes:

Gyúlékony! Irritálja a szemet és a bőrt. A bőrrel történő érintkezés esetén érzékenységet okozhat. Gyerek elől elzárva tartandó! Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A csomagolást, vagy a címkét vigye magával! Csak jól szellőző helyiségben használjuk!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

Kérjük vegye figyelembe!

- Az aljzat eltérő nedvszívó képessége miatt a felületen árnyékolódások lehetnek.

- UV-sugárzás esetén enyhe elszíneződések keletkezhetnek (sárgulások).

- A szerszámokat a munka elvégzése után azonnal PCI-Univerdünner-rel

meg kell tisztítani.

- Tárolhatóság:  hűvös, száraz helyen kb. 12 hónap.

==========================================================