# Időjárásvédelmi impregnáló bevonat

PCI-SILCONAL W            		Termékismertető: 360

Homlokzatokra					(PCI-kiadás: 1999.10.

Fordítás-aktualizálás: 2000.04.)

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Falra.

- Homlokzatok, építmények védelmére beton, porózusbeton, azbesztcement,

téglafalazatok, cement- és mészvakolat, terméskő és műkő burkolatok, nedvszívó

klinkerek és tetőcserepek esetén.

- Kandallófejek impregnálásához.

- Régi homokkő, vagy egyéb terméskő, égetett cserép építmények, műemlékek

hidrofobizálására.

Termék tulajdonságai:

- Használatra kész, azonnal bedolgozható.

- Oldószermentes, nagyfokú munkabiztonságot nyújt, nincs szagterhelés. A hatóanyag

nem párolog ki meleg, vagy szeles napokon.

- A nem nedvszívó felületeken (ablakokon, fugákon, kerámián) lévő szennyeződések

vízzel könnyen eltávolíthatóak, nem szükséges ezen felületek lefedése.

- Színtelen és átlátszó a száradás után is, vagyis a kezelt építmény természetes színe

megmarad.

- Nagy a penetrációs képessége, megakadályozza a csapadéknevesség behatolását.

- Nincs filmképződés, az építmény légzése megmarad.

- Ragadásmentesen szárad, a kezelt építmény nem szennyeződik.

- Lúgálló és UV-stabil (ibolyán túli sugárzásnak ellenálló), a bevonat nem sárgul meg.

- Csökkenti az építményen a sókivirágzást, a gomba-, moha- és algaképződést, a

fagykárosodásokat, sokáig megmarad az építmény friss kinézete.

- Kiszáradás után diszperziós, vagy szilikát festékekkel átfesthető.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Szilán/sziloxán

Komponensek:				Egykomponenses

Konzisztencia:				Folyékony

Szín:						Fehér, kiszáradás után átlátszó

# Sűrűség:					Kb. 1,0 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap

Tárolás:					Száraz, hűvös, fagymentes helyen.

Kiszerelés:					20 literes doboz

- Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1548/3

5 literes doboz

- Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1310/6

1 literes doboz

- Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1534/6

(Gyűjtőkarton 10 dobozzal)

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:				Kb. 200-500 ml/m2 (az alap nedvszívó képességétől

függően)

Kiadósság:					Elegendő kb.:

- 20 literes doboz:				40-100 m2-re

- 10 literes doboz:				10-25 m2-re

- 1 literes doboz:				2-5 m2-re

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +30°C-ig (aljzathőmérséklet)

Száradási idő*:				Kb. 3 óra

*/+23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek csökkentik, alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Ha az alapot az időjárási

hatások már károsították (pl. régi épületek esetén), akkor az alapot nagyon gondosan kell előkezelni. A korom- és porlerakódásokat, kivirágzásokat, mohásodásokat a lehető legalaposabban el kell távolítani lemosással, vagy elővigyázatosan végzett gőzborotvás,

vagy homokszórásos tisztítással. A nem állékony régi bevonatokat és laza részeket el kell távolítani.

A PCI-Silconal W bedolgozása:

A PCI-Silconal W impregnálószert felülről lefelé kell felhordani kefével, géppel, esetleg

merítéssel egészen addig, amíg az aljzat telített nem lesz.

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti és +30°C feletti aljzathőmérsékletek esetén, valamint erős napsugárzásban,

és fagyveszélyben a PCI-Silconal W-t ne használja!

- A frissen impregnált épületrészeket a kiszáradásig (kb. 3 óra) az esőtől védeni kell.

- Ha a frissen felhordott PCI-Silconal W réteg mégis átnedvesedne, vagy kimosódna,

akkor a kiszáradást követően másodszor is el kell végezni az impregnálást.

- A PCI-Silconal W-vel mindig felülről lefelé haladva kell dolgozni.

- Ha a vakolatban, vagy a klinker homlokzatok fugahabarcsában széles repedések vannak, akkor azokat PCI-Adaptol-lal, vagy más megfelelő habarccsal még az impregnálás előtt ki kell tölteni.

- Ha a PCI-Silconal W-vel valamilyen nem ásványi anyagból készült épületrészt (pl. ereszcsatornát, faszerkezetet, dilatációs fugát, ablakot, égetett klinkert, mázas cserepet) beszennyezünk, akkor azt vízzel le lehet tisztítani.

- A szerszámokat a munkavégzést követően azonnal vízzel le kell mosni.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz, de fagymentes helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

Kerülni kell az anyag bőrre és szembe jutását. Fej felett végzett, vagy gépi fröcsköléses felhordás esetén, illetve fröccsenés veszély esetén védőszemüveget kell viselni. A bőrre fröccsent anyagot vízzel és szappannal le kell mosni.

Fröcsköléses munkavégzésnél, illetve aeroszol képződés esetén a porlasztott anyaggőz belélegzését feltétlenül kerülni kell.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

==============================================================